Таблица 3.2 – Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ

| № ИЗАВ | Тип, ИЗАВ | Наименование ИЗАВ | Число ИЗАВ,об.под од.ном. | Высота источника, м | Размеры устья источника |  |  | Координаты источника на карте-схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | № режима(стад.выбр.) | Скорость выхода ГВС, м/с, фактическая /осредненная/ | Вертикальная составляющая осредненной скорости выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с (при ф.у.)/осредн./ | Температура ГВС, °C /осредненная/ | Плотность ГВС, кг/м3 | ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | круглое | прямоугольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | код | наименование | концентрация, мг/м³ | мощность выброса, г/с | суммарные годовые (валов.) выбросы реж.(ст.) ИЗАВ, т/год, |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр,м | длина, м | ширина, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. Ферма КРС с пастбищным содержанием возле н.п. Селиловичи, в границах бывшего СПК "Родина" Рогнединского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. Бурт навоза КРС и конского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01.1. Бурт навоза КРС и конского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6009 | Н | Бурт навоза КРС и конского (неорганизованный) | 1 | 2,5 | - | - | - | 53,849734°С | 33,651281°В | 53,849957°С | 33,652081°В | 70 | - | - | - | - | - | - | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 0,0251213 | 0,263774 | 0,263774 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0004121 | 0,004328 | 0,004328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,2542135 | 2,669242 | 2,669242 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | - | 0,0009645 | 0,010128 | 0,010128 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | - | 0,0002011 | 0,002111 | 0,002111 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246 | Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат) | - | 0,0030888 | 0,032433 | 0,032433 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид) | - | 0,0009951 | 0,010448 | 0,010448 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | - | 0,0014381 | 0,024715 | 0,024715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707 | Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | - | 0,0008564 | 0,008992 | 0,008992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1728 | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | - | 1,85e-6 | 0,0000195 | 0,0000195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1849 | Метиламин (Аминометан; метанамин) | - | 0,0007860 | 0,008254 | 0,008254 |  |
| 1.02. Внешний коралл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02.2. Внешний коралл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | Н | Ворота внешнего коралла (неорганизованный) | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849477°С | 33,652374°В | 53,849412°С | 33,652133°В | 39 | - | - | - | - | - | - | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 0,0002567 | 0,000499 | 0,000499 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000084 | 0,0000164 | 0,0000164 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,0024728 | 0,004808 | 0,004808 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 | 2,6-Диметилгидроксибензол (виц-м-Ксиленол, мета-ксиленол, 2-гидрокси-мета-ксилол) | - | 0,0001430 | 0,000132 | 0,000132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | - | 0,0000191 | 0,0000371 | 0,0000371 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | - | 0,0001450 | 0,000136 | 0,000136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | - | 0,0001430 | 0,000132 | 0,000132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246 | Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат) | - | 0,0000296 | 0,000058 | 0,000058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид) | - | 0,0000098 | 0,000019 | 0,000019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | - | 0,0000116 | 0,0000224 | 0,0000224 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707 | Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | - | 0,0000150 | 0,0000291 | 0,0000291 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1728 | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | - | 3,81e-8 | 7,40e-8 | 7,40e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1849 | Метиламин (Аминометан; метанамин) | - | 0,0000078 | 0,0000152 | 0,0000152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) | - | 4,5875000¹⁾ | 8,912500²⁾ | 8,912500²⁾ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2920 | Пыль меховая /шерстяная, пуховая/ | - | 0,0000794 | 0,000095 | 0,000095 |  |
| 1.03. Конюшня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.3. Конюшня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | Н | Ворота конюшни (неорганизованный) | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849544°С | 33,652738°В | 53,849435°С | 33,652828°В | 22 | - | - | - | - | - | - | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 0,0002333 | 0,000625 | 0,000625 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000039 | 0,0000105 | 0,0000105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,0012636 | 0,003385 | 0,003385 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | - | 0,0000109 | 0,0000292 | 0,0000292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | - | 1,07e-6 | 2,87e-6 | 2,87e-6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246 | Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат) | - | 0,0000187 | 0,000050 | 0,000050 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид) | - | 0,0000047 | 0,0000125 | 0,0000125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | - | 0,0000109 | 0,0000292 | 0,0000292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707 | Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | - | 0,0000156 | 0,000042 | 0,000042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1728 | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | - | 1,56e-8 | 4,17e-8 | 4,17e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1849 | Метиламин (Аминометан; метанамин) | - | 3,04e-6 | 0,0000082 | 0,0000082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) | - | 4,6625000¹⁾ | 12,475000²⁾ | 12,475000²⁾ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2920 | Пыль меховая /шерстяная, пуховая/ | - | 0,0000741 | 0,000122 | 0,000122 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2937 | Пыль зерновая: - по массе | - | 6,54e-9 | 7,36e-9 | 7,36e-9 |  |
| 1.04. Кормосклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.4. Кормосклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | Н | Ворота кормохранилища (неорганизованный) | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849078°С | 33,653043°В | 53,848963°С | 33,652654°В | 9 | - | - | - | - | - | - | 2937 | Пыль зерновая: - по массе | - | 0,0015600 | 0,000382 | 0,000382 | - |
| 1.05. Автозаправочная станция (АЗС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05.5. Автозаправочная станция (АЗС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | Н | АЗС (неорганизованный) | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849098°С | 33,652333°В | 53,849097°С | 33,652257°В | 5 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000116 | 2,94e-7 | 2,94e-7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | - | 0,0041274 | 0,000105 | 0,000105 |  |
| 1.06. Автотранспортный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.6. Автотранспортный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | Н | Участок погрузо-разгрузочных работ | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849281°С | 33,652660°В | 53,849077°С | 33,652830°В | 36 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 0,0002600 | 0,001242 | 0,001242 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 0,0000423 | 0,000202 | 0,000202 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | - | 0,0000250 | 0,000107 | 0,000107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | - | 0,0000575 | 0,000252 | 0,000252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | - | 0,0005000 | 0,002303 | 0,002303 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | - | 0,0000667 | 0,000323 | 0,000323 |  |
| 6007 | Н | Стоянка а/т и с/т | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,848764°С | 33,654247°В | 53,848694°С | 33,654156°В | 36 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 0,0050657 | 0,011206 | 0,011206 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 0,0008233 | 0,001822 | 0,001822 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | - | 0,0003496 | 0,000773 | 0,000773 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | - | 0,0009174 | 0,002036 | 0,002036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | - | 0,0185619 | 0,061948 | 0,061948 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | - | 0,0003125 | 0,000460 | 0,000460 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | - | 0,0003910 | 0,002737 | 0,002737 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | - | 0,0023646 | 0,004799 | 0,004799 |  |
| 6008 | Н | Проезд с/т | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849912°С | 33,651072°В | 53,849925°С | 33,651117°В | 210 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 0,0000667 | 2,40e-7 | 2,40e-7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 0,0000109 | 3,90e-8 | 3,90e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | - | 0,0000042 | 1,50e-8 | 1,50e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | - | 0,0000112 | 4,00e-8 | 4,00e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | - | 0,0001139 | 4,10e-7 | 4,10e-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | - | 0,0000167 | 6,00e-8 | 6,00e-8 |  |
| 1.07. Гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07.7. Аккумуляторный пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | Н | Ворота гаража (неорганизованный) | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849325°С | 33,653316°В | 53,849269°С | 33,653164°В | 29 | - | - | - | - | - | - | 0101 | диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/ | - | 0,0000470 | 0,0000034 | 0,0000034 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) | - | 0,0028614 | 0,000540 | 0,000540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ | - | 0,0000817 | 0,000059 | 0,000059 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 0,0002646 | 3,24e-6 | 3,24e-6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 0,0000431 | 5,28e-7 | 5,28e-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота/по молекуле H2SO4/ | - | 0,0000066 | 0,0000034 | 0,0000034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | - | 0,0000131 | 1,59e-7 | 1,59e-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | - | 0,0000655 | 7,91e-7 | 7,91e-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | - | 0,0008439 | 0,0000104 | 0,0000104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | - | 0,0000472 | 0,000034 | 0,000034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | - | 0,0003747 | 4,51e-6 | 4,51e-6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | - | 0,0000090 | 0,000298 | 0,000298 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | - | 0,0016000 | 0,000139 | 0,000139 |  |
| 1.08. Выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08.8. Выгребная яма внешнего коралла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6012 | Н | Выгребная яма внешнего коралла | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849604°С | 33,652403°В | 53,849593°С | 33,652366°В | 3 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 1,01e-6 | 0,0000148 | 0,0000148 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 6,11e-6 | 0,000090 | 0,000090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 1,71e-6 | 0,0000252 | 0,0000252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000120 | 0,000177 | 0,000177 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,0008602 | 0,012644 | 0,012644 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | - | 6,35e-7 | 0,0000094 | 0,0000094 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | - | 8,80e-7 | 0,000013 | 0,000013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% | - | 4,40e-8 | 6,47e-7 | 6,47e-7 |  |
| 1.08.8. Выгребная яма гаража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011 | Н | Выгребная яма гаража | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849461°С | 33,653179°В | 53,849443°С | 33,653127°В | 4 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 1,01e-6 | 0,0000148 | 0,0000148 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 6,11e-6 | 0,000090 | 0,000090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 1,71e-6 | 0,0000252 | 0,0000252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000120 | 0,000177 | 0,000177 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,0008602 | 0,012644 | 0,012644 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | - | 6,35e-7 | 0,0000094 | 0,0000094 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | - | 8,80e-7 | 0,000013 | 0,000013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% | - | 4,40e-8 | 6,47e-7 | 6,47e-7 |  |
| 1.08.8. Выгребные ямы АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Н | Выгребная яма АБК | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,849637°С | 33,652373°В | 53,849627°С | 33,652338°В | 2 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 1,01e-6 | 0,0000148 | 0,0000148 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 6,11e-6 | 0,000090 | 0,000090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 1,71e-6 | 0,0000252 | 0,0000252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000120 | 0,000177 | 0,000177 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,0008602 | 0,012644 | 0,012644 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | - | 6,35e-7 | 0,0000094 | 0,0000094 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | - | 8,80e-7 | 0,000013 | 0,000013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% | - | 4,40e-8 | 6,47e-7 | 6,47e-7 |  |
| 1.08.8. Выгребная яма помещения для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6013 | Н | Выгреная яма помещений для персонала | 1 | 2,0 | - | - | - | 53,848578°С | 33,654082°В | 53,848598°С | 33,654112°В | 3 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - | 1,01e-6 | 0,0000148 | 0,0000148 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | - | 6,11e-6 | 0,000090 | 0,000090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - | 1,71e-6 | 0,0000252 | 0,0000252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | - | 0,0000120 | 0,000177 | 0,000177 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | - | 0,0008602 | 0,012644 | 0,012644 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | - | 6,35e-7 | 0,0000094 | 0,0000094 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | - | 8,80e-7 | 0,000013 | 0,000013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% | - | 4,40e-8 | 6,47e-7 | 6,47e-7 |  |
| 1.09. ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09.9. ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | О | Труба ДГУ | 1 | 2,0 | 0,10 | - | - | 53,848924°С | 33,653706°В | - | - | - | - | 10,4 | - | 0,08168 | 115 | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 118,78 | 0,0068267 | 0,000064 | 0,000064 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 19,3 | 0,0011093 | 0,0000104 | 0,0000104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 5,53 | 0,0003178 | 0,0000029 | 0,0000029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 46,4 | 0,0026667 | 0,000025 | 0,000025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 119,87 | 0,0068889 | 0,000065 | 0,000065 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00013 | 7,56e-9 | 8,00e-11 | 8,00e-11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1,32 | 0,0000756 | 0,0000007 | 0,0000007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 32,05 | 0,0018422 | 0,000017 | 0,000017 |  |
| 1.10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.10. Котельная домиков для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | О | Труба помещения для персонала №1 | 1 | 2,0 | 0,10 | - | - | 53,848566°С | 33,654318°В | - | - | - | - | 0,25465 | - | 0,002 | 122 | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 750,72 | 0,0010377 | 0,016997 | 0,016997 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 122,04 | 0,0001687 | 0,002762 | 0,002762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 737,7 | 0,0010197 | 0,016703 | 0,016703 |  |
| 0004 | О | Труба помещения для персонала №2 | 1 | 2,0 | 0,10 | - | - | 53,848690°С | 33,653947°В | - | - | - | - | 0,12732 | - | 0,001 | 188 | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1752,31 | 0,0010377 | 0,016997 | 0,016997 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 284,87 | 0,0001687 | 0,002762 | 0,002762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1721,91 | 0,0010197 | 0,016703 | 0,016703 |  |
| 1.10.10. Котельная АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | О | Труба АБК | 1 | 2,0 | 0,10 | - | - | 53,849332°С | 33,652396°В | - | - | - | - | 0,12732 | - | 0,001 | 129 | - | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1528,04 | 0,0010377 | 0,016997 | 0,016997 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 248,42 | 0,0001687 | 0,002762 | 0,002762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1501,54 | 0,0010197 | 0,016703 | 0,016703 |  |
| Примечания 1 в графе «Тип ИЗАВ» значение «О» соответствует организованному ИЗАВ. 2 в графе «Тип ИЗАВ» значение «Н» соответствует неорганизованному ИЗАВ. ¹⁾ Размерность величины приведена в тыс.кл./с. ²⁾ Размерность величины приведена в млрд кл./год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |