Таблица 4а – Перечень загрязняющих веществ, для которых разрабатываются предельно допустимые выбросы

наименование объекта ОНВ

по 	Ферма КРС с пастбищным содержанием возле н.п. Селиловичи, в границах бывшего СПК "Родина" Рогнединского района Брянской области, 242755, Брянская область, Рогнединский район, вблизи н.п. Селиловичи

наименование обособленного подразделения, его место расположения

| Вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³ | Класс опасности | Максимальный разовый выброс, г/с | Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101 | диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/ | ПДКс.с. | 0,01 | 2 | 0,0000470 | 0,0000034 |
|  |  | ПДКс.г. | 0,005 |  |  |  |
| 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) | ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 0,0028614 | 0,000540 |
| 0143 | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ | ПДКм.р. | 0,01 | 2 | 0,0000817 | 0,000059 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,001 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,00005 |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 0,0156008 | 0,063566 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,04 |  |  |  |
| 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | ПДКм.р. | 0,2 | 4 | 0,0256357 | 0,265258 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,04 |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДКм.р. | 0,4 | 3 | 0,0025418 | 0,010422 |
|  |  | ПДКс.г. | 0,06 |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота/по молекуле H2SO4/ | ПДКм.р. | 0,3 | 2 | 0,0000066 | 0,0000034 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,001 |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 0,0007097 | 0,000883 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,05 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,025 |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид | ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 0,0037183 | 0,002314 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,05 |  |  |  |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДКм.р. | 0,008 | 2 | 0,0004840 | 0,005063 |
|  |  | ПДКс.г. | 0,002 |  |  |  |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДКм.р. | 5 | 4 | 0,0299677 | 0,114436 |
|  |  | ПДКс.с. | 3 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 3 |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДКм.р. | 0,02 | 2 | 0,0000472 | 0,000034 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,014 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,005 |  |  |  |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | - | 0,2613907 | 2,728011 |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | ПДКм.р. | 200 | 4 | 0,0003125 | 0,000460 |
|  |  | ПДКс.с. | 50 |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДКс.с. | 1,00e-6 | 1 | 7,56e-9 | 8,00e-11 |
|  |  | ПДКс.г. | 1,00e-6 |  |  |  |
| 1018 | 2,6-Диметилгидроксибензол (виц-м-Ксиленол, мета-ксиленол, 2-гидрокси-мета-ксилол) | ПДКм.р. | 0,02 | 3 | 0,0001430 | 0,000132 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,01 |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | ПДКм.р. | 1 | 3 | 0,0009945 | 0,010194 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,5 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,2 |  |  |  |
| 1069 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | ПДКм.р. | 0,005 | 2 | 0,0003472 | 0,002250 |
| 1071 | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | ПДКм.р. | 0,01 | 2 | 0,0001455 | 0,000170 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,006 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,003 |  |  |  |
| 1246 | Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат) | ОБУВ | 0,02 | - | 0,0031371 | 0,032541 |
| 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид) | ПДКм.р. | 0,01 | 3 | 0,0010096 | 0,010480 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДКм.р. | 0,05 | 2 | 0,0000791 | 0,000053 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,01 |  |  |  |
|  |  | ПДКс.г. | 0,003 |  |  |  |
| 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | ПДКм.р. | 0,01 | 3 | 0,0014606 | 0,024767 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,005 |  |  |  |
| 1707 | Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | ПДКм.р. | 0,08 | 4 | 0,0008870 | 0,009063 |
| 1716 | Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% | ПДКм.р. | 0,012 | 4 | 1,76e-7 | 0,0000026 |
| 1728 | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | ПДКм.р. | 0,00005 | 3 | 0,0000019 | 0,0000196 |
| 1849 | Метиламин (Аминометан; метанамин) | ПДКм.р. | 0,004 | 2 | 0,0007968 | 0,008277 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,001 |  |  |  |
| 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) | ОБУВ | 5000¹⁾ | - | 9,2500000²⁾ | 21,387500³⁾ |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | ПДКм.р. | 5 | 4 | 0,0003910 | 0,002737 |
|  |  | ПДКс.с. | 1,5 |  |  |  |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,2 | - | 0,0046649 | 0,005144 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | ОБУВ | 0,05 | - | 0,0000090 | 0,000298 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | ПДКм.р. | 1 | 4 | 0,0041274 | 0,000105 |
| 2920 | Пыль меховая /шерстяная, пуховая/ | ОБУВ | 0,03 | - | 0,0001535 | 0,000217 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | - | 0,0016000 | 0,000139 |
| 2937 | Пыль зерновая: - по массе | ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 0,0015600 | 0,000382 |
|  |  | ПДКс.с. | 0,15 |  |  |  |
| Всего веществ (34): |  |  |  |  | 0,3649134 | 3,298024 |
| в том числе твердых (8): |  |  |  |  | 0,0070133 | 0,002223 |
| жидких и газообразных (26): |  |  |  |  | 0,3579001 | 3,295801 |
| Всего веществ (1 – кл/м³): |  |  |  |  | 9,2500000 | 21,387500 |
| в том числе твердых (1 – кл/м³): |  |  |  |  | 9,2500000 | 21,387500 |
| жидких и газообразных (0 – кл/м³): |  |  |  |  | - | - |
| Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 6003. Аммиак, сероводород 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 6005. Аммиак, формальдегид 6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 6035. Сероводород, формальдегид 6038. Серы диоксид, фенол 6040. Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота 6041. Серы диоксид, кислота серная 6043. Серы диоксид, сероводород 6204. Азота диоксид, серы диоксид 6205. Серы диоксид, фтористый водород 6501. 301 322 330 303 |  |  |  |  |  |  |
| ¹⁾ Размерность величины приведена в кл/м³. ²⁾ Размерность величины приведена в тыс.кл./с. ³⁾ Размерность величины приведена в млрд кл./год. |  |  |  |  |  |  |