| Утверждено Генеральный директор ООО «Елецизвесть» ___________________Дядищева И. В. «___»_____________2026года |  | Согласовано Министр природных ресурсов и экологии Липецкой области __________________Мартынец А.В. «___»_____________2026года |
| --- | --- | --- |
| Место для печати |  | Место для печати |

План мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий

1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность ООО "Елецизвесть"

2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Промышленная площадка №1

3. Сведения о фактическом месте нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 399785, Липецкая область, город Елец, Задонское ш., д. 2

4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 1

5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 42-0148-001214-П

6. Вид прогноза неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), по которому работает объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (общий или специализированный) Специализированный 1 степени

7. Перечень мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ:

| № п/п | Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее – мероприятие) | Наименование загрязняющего вещества | Величины выбросов до мероприятия г/с | Величины выбросов после мероприятия г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6047 | Запретить работу спецтехники, в период НМУ | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | 0,171 | 0 |
| 2 | 0005 | Рассредоточить работу спецтехники на время НМУ. Запрет синхронной работы автосамосвалов; Рассредоточить работу спецтехники на время НМУ. Запрет синхронной работы автосамосвалов; Рассредоточить работу спецтехники на время НМУ. Запрет синхронной работы автосамосвалов | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1,183 | 0,946 |

8. Результаты расчётов рассеивания выбросов при проведении мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ, обосновывающие эффективность мероприятий:

| Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 0,012 | 0,013 | нет |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 0,018 | 0,021 | нет |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 0,041 | 0,047 | нет |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 0,063 | 0,073 | нет |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 0,074 | 0,085 | нет |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 0,035 | 0,041 | нет |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 0,047 | 0,053 | нет |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 0,062 | 0,071 | нет |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 0,042 | 0,048 | нет |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 0,033 | 0,038 | нет |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 0,031 | 0,035 | нет |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 0,036 | 0,041 | нет |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 0,053 | 0,061 | нет |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 0,05 | 0,058 | нет |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 0,031 | 0,036 | нет |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 0,016 | 0,018 | нет |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 0,0099 | 0,011 | нет |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 0,0072 | 0,0083 | нет |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 0,0098 | 0,011 | нет |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 0,012 | 0,014 | нет |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 0,013 | 0,015 | нет |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 0,011 | 0,013 | нет |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 0,0084 | 0,0096 | нет |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 0,0058 | 0,0066 | нет |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 0,042 | 0,049 | нет |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 0,03 | 0,035 | нет |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 0,015 | 0,017 | нет |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 0,01 | 0,012 | нет |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 0,013 | 0,015 | нет |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 0,019 | 0,021 | нет |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 0,031 | 0,035 | нет |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 0,041 | 0,048 | нет |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 0,062 | 0,071 | нет |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 0,046 | 0,052 | нет |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 0,032 | 0,037 | нет |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 0,015 | 0,017 | нет |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 0,01 | 0,012 | нет |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 0,0067 | 0,0077 | нет |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 0,0023 | 0,0027 | нет |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 0,0026 | 0,003 | нет |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 0,003 | 0,0035 | нет |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 0,0036 | 0,0041 | нет |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 0,0029 | 0,0033 | нет |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 0,011 | 0,012 | нет |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 0,035 | 0,04 | нет |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 0,085 | 0,098 | нет |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 0,063 | 0,072 | нет |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 0,047 | 0,054 | нет |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 0,028 | 0,033 | нет |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 0,0085 | 0,0098 | нет |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 0,011 | 0,013 | нет |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 0,013 | 0,015 | нет |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 0,0098 | 0,011 | нет |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 0,0035 | 0,0041 | нет |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 0,011 | 0,012 | нет |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 0,0042 | 0,0048 | нет |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 0,0037 | 0,0042 | нет |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 0,004 | 0,0046 | нет |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 0,0072 | 0,0083 | нет |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 0,013 | 0,015 | нет |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 0,012 | 0,014 | нет |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 0,0095 | 0,011 | нет |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 0,005 | 0,0058 | нет |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 0,0067 | 0,0077 | нет |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 0,0046 | 0,0052 | нет |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 0,0035 | 0,004 | нет |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 0,0031 | 0,0036 | нет |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 0,0037 | 0,0043 | нет |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 0,0047 | 0,0054 | нет |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 0,0053 | 0,0061 | нет |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 0,0085 | 0,0098 | нет |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 0,014 | 0,016 | нет |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 0,027 | 0,031 | нет |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 0,052 | 0,06 | нет |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 0,028 | 0,033 | нет |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 0,02 | 0,023 | нет |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 0,012 | 0,014 | нет |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 0,011 | 0,013 | нет |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 0,016 | 0,018 | нет |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 0,021 | 0,024 | нет |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 0,034 | 0,039 | нет |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 0,05 | 0,057 | нет |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 0,066 | 0,075 | нет |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 0,05 | 0,058 | нет |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 0,034 | 0,039 | нет |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 0,019 | 0,022 | нет |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 0,011 | 0,013 | нет |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 0,0095 | 0,011 | нет |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 0,0064 | 0,0074 | нет |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 0,0051 | 0,0059 | нет |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 0,0042 | 0,0049 | нет |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 0,0034 | 0,0039 | нет |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 0,0029 | 0,0033 | нет |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 0,0026 | 0,003 | нет |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 0,0023 | 0,0027 | нет |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 0,0025 | 0,0029 | нет |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 0,0028 | 0,0032 | нет |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 0,0032 | 0,0037 | нет |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 0,0033 | 0,0038 | нет |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 0,0033 | 0,0038 | нет |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 0,0029 | 0,0033 | нет |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 0,0029 | 0,0034 | нет |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 0,0029 | 0,0033 | нет |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 0,0031 | 0,0036 | нет |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 0,0034 | 0,0039 | нет |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 0,0039 | 0,0045 | нет |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 0,0048 | 0,0055 | нет |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 0,0061 | 0,0071 | нет |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 0,0082 | 0,0094 | нет |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 0,085 | 0,098 | нет |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 0,000116 | 0,000116 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 0,000185 | 0,000185 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 0,000409 | 0,000409 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 0,000631 | 0,000631 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 0,000739 | 0,000739 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 0,000353 | 0,000353 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 0,000465 | 0,000465 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 0,000618 | 0,000618 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 0,00042 | 0,00042 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 0,000334 | 0,000334 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 0,000307 | 0,000307 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 0,000357 | 0,000357 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 0,000529 | 0,000529 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 0,0005 | 0,0005 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 0,000313 | 0,000313 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 0,000156 | 0,000156 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 9,86e-5 | 9,86e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 7,18e-5 | 7,18e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 9,78e-5 | 9,78e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 0,000123 | 0,000123 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 0,000132 | 0,000132 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 0,000111 | 0,000111 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 8,37e-5 | 8,37e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 5,78e-5 | 5,78e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 0,000423 | 0,000423 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 0,000304 | 0,000304 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 0,000152 | 0,000152 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 0,000102 | 0,000102 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 0,000129 | 0,000129 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 0,000187 | 0,000187 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 0,000307 | 0,000307 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 0,000415 | 0,000415 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 0,000621 | 0,000621 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 0,000455 | 0,000455 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 0,000319 | 0,000319 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 0,000149 | 0,000149 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 0,000103 | 0,000103 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 6,72e-5 | 6,72e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 2,33e-5 | 2,33e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 2,65e-5 | 2,65e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 3,04e-5 | 3,04e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 3,57e-5 | 3,57e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 2,85e-5 | 2,85e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 0,000105 | 0,000105 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 0,000345 | 0,000345 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 0,000853 | 0,000853 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 0,000629 | 0,000629 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 0,000473 | 0,000473 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 0,000284 | 0,000284 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 8,54e-5 | 8,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 0,000113 | 0,000113 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 0,000132 | 0,000132 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 9,78e-5 | 9,78e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 3,54e-5 | 3,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 0,000106 | 0,000106 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 4,18e-5 | 4,18e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 3,66e-5 | 3,66e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 3,98e-5 | 3,98e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 7,18e-5 | 7,18e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 0,000127 | 0,000127 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 0,000122 | 0,000122 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 9,54e-5 | 9,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 5,04e-5 | 5,04e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 6,68e-5 | 6,68e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 4,55e-5 | 4,55e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 3,5e-5 | 3,5e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 3,09e-5 | 3,09e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 3,72e-5 | 3,72e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 4,73e-5 | 4,73e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 5,28e-5 | 5,28e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 8,54e-5 | 8,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 0,000142 | 0,000142 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 0,000267 | 0,000267 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 0,000521 | 0,000521 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 0,000284 | 0,000284 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 0,000198 | 0,000198 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 0,000123 | 0,000123 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 0,000112 | 0,000112 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 0,000158 | 0,000158 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 0,000172 | 0,000172 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 0,000209 | 0,000209 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 0,000343 | 0,000343 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 0,000497 | 0,000497 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 0,000655 | 0,000655 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 0,000501 | 0,000501 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 0,000339 | 0,000339 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 0,000191 | 0,000191 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 0,000113 | 0,000113 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 9,46e-5 | 9,46e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 6,42e-5 | 6,42e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 5,12e-5 | 5,12e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 4,22e-5 | 4,22e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 3,39e-5 | 3,39e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 2,89e-5 | 2,89e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 2,58e-5 | 2,58e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 2,34e-5 | 2,34e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 2,5e-5 | 2,5e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 2,8e-5 | 2,8e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 3,22e-5 | 3,22e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 3,27e-5 | 3,27e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 3,3e-5 | 3,3e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 2,86e-5 | 2,86e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 2,93e-5 | 2,93e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 2,86e-5 | 2,86e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 3,09e-5 | 3,09e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 3,4e-5 | 3,4e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 3,87e-5 | 3,87e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 4,79e-5 | 4,79e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 6,14e-5 | 6,14e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 8,15e-5 | 8,15e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 0,000357 | 0,000357 |  | 0 |  | 0 |  |

| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 3,91 | 4,5 | да |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 3,22 | 3,7 | да |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 4,55 | 5,23 | да |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 5,26 | 6,05 | да |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 5,73 | 6,59 | да |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 5,78 | 6,64 | да |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 5,8 | 6,67 | да |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 5,77 | 6,63 | да |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 5,62 | 6,46 | да |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 5,54 | 6,37 | да |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 5,4 | 6,22 | да |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 5,42 | 6,24 | да |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 5,58 | 6,42 | да |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 5,6 | 6,44 | да |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 5,45 | 6,27 | да |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 5,32 | 6,12 | да |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 5,21 | 5,99 | да |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 5,16 | 5,93 | да |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 5,09 | 5,86 | да |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 5,05 | 5,81 | да |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 4,82 | 5,54 | да |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 4,47 | 5,14 | да |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 4,24 | 4,88 | да |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 4,09 | 4,7 | да |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 4,87 | 5,6 | да |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 4,97 | 5,72 | да |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 5,17 | 5,95 | да |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 5,39 | 6,2 | да |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 5,57 | 6,41 | да |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 5,51 | 6,33 | да |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 5,59 | 6,43 | да |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 5,69 | 6,55 | да |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 5,8 | 6,67 | да |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 5,72 | 6,57 | да |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 5,34 | 6,14 | да |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 4,35 | 5 | да |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 3,18 | 3,66 | да |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 3,32 | 3,82 | да |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 5,81 | 6,68 | да |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 5,45 | 6,27 | да |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 4,74 | 5,46 | да |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 4,06 | 4,67 | да |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 5,51 | 6,33 | да |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 4,12 | 4,74 | да |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 4,28 | 4,93 | да |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 5,66 | 6,51 | да |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 5,8 | 6,67 | да |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 5,54 | 6,37 | да |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 5,42 | 6,24 | да |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 5,17 | 5,94 | да |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 5,02 | 5,77 | да |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 4,82 | 5,54 | да |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 4,33 | 4,98 | да |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 3,84 | 4,42 | да |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 4,12 | 4,74 | да |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 4 | 4,61 | да |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 3,89 | 4,48 | да |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 3,85 | 4,43 | да |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 3,95 | 4,55 | да |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 4,13 | 4,75 | да |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 4,22 | 4,85 | да |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 4,21 | 4,84 | да |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 4,18 | 4,81 | да |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 4,36 | 5,01 | да |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 4,44 | 5,1 | да |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 4,56 | 5,25 | да |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 4,81 | 5,53 | да |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 5,04 | 5,8 | да |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 5,24 | 6,03 | да |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 5,27 | 6,06 | да |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 5,13 | 5,89 | да |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 4,93 | 5,67 | да |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 4,84 | 5,57 | да |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 4,91 | 5,65 | да |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 4,99 | 5,74 | да |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 5,09 | 5,85 | да |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 5,23 | 6,02 | да |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 5,49 | 6,32 | да |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 5,62 | 6,46 | да |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 5,46 | 6,28 | да |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 5,51 | 6,34 | да |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 5,63 | 6,47 | да |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 5,77 | 6,64 | да |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 5,78 | 6,64 | да |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 5,74 | 6,6 | да |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 5,45 | 6,27 | да |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 4,67 | 5,37 | да |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 3,92 | 4,51 | да |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 3,05 | 3,51 | да |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 3,31 | 3,81 | да |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 3,92 | 4,5 | да |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 4,77 | 5,49 | да |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 5,51 | 6,34 | да |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 5,68 | 6,54 | да |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 5,73 | 6,58 | да |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 5,8 | 6,67 | да |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 5,65 | 6,5 | да |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 5,21 | 5,99 | да |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 4,41 | 5,07 | да |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 4,39 | 5,05 | да |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 4,56 | 5,24 | да |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 5,3 | 6,09 | да |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 5,39 | 6,2 | да |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 5,58 | 6,42 | да |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 5,53 | 6,36 | да |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 5,47 | 6,29 | да |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 5,37 | 6,17 | да |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 5,19 | 5,96 | да |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 5,1 | 5,86 | да |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 4,75 | 5,46 | да |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 5,81 | 6,68 | да |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 0,766 | 0,766 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 0,628 | 0,628 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 0,895 | 0,895 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 1,036 | 1,036 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 1,13 | 1,13 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 1,14 | 1,14 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 1,144 | 1,144 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 1,138 | 1,138 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 1,108 | 1,108 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 1,092 | 1,092 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 1,065 | 1,065 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 1,069 | 1,069 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 1,1 | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 1,105 | 1,105 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 1,074 | 1,074 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 1,048 | 1,048 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 1,026 | 1,026 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 1,016 | 1,016 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 1,003 | 1,003 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 0,994 | 0,994 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 0,947 | 0,947 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 0,877 | 0,877 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 0,832 | 0,832 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 0,802 | 0,802 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 0,958 | 0,958 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 0,979 | 0,979 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 1,018 | 1,018 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 1,062 | 1,062 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 1,098 | 1,098 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 1,086 | 1,086 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 1,102 | 1,102 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 1,123 | 1,123 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 1,144 | 1,144 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 1,127 | 1,127 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 1,051 | 1,051 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 0,854 | 0,854 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 0,62 | 0,62 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 0,648 | 0,648 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 1,146 | 1,146 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 1,075 | 1,075 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 0,933 | 0,933 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 0,796 | 0,796 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 1,086 | 1,086 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 0,809 | 0,809 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 0,841 | 0,841 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 1,117 | 1,117 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 1,144 | 1,144 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 1,092 | 1,092 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 1,069 | 1,069 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 1,018 | 1,018 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 0,987 | 0,987 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 0,947 | 0,947 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 0,851 | 0,851 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 0,752 | 0,752 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 0,809 | 0,809 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 0,785 | 0,785 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 0,763 | 0,763 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 0,754 | 0,754 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 0,775 | 0,775 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 0,809 | 0,809 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 0,828 | 0,828 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 0,826 | 0,826 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 0,82 | 0,82 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 0,856 | 0,856 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 0,872 | 0,872 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 0,897 | 0,897 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 0,946 | 0,946 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 0,993 | 0,993 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 1,033 | 1,033 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 1,037 | 1,037 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 1,009 | 1,009 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 0,97 | 0,97 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 0,953 | 0,953 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 0,967 | 0,967 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 0,982 | 0,982 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 1,002 | 1,002 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 1,031 | 1,031 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 1,083 | 1,083 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 1,108 | 1,108 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 1,077 | 1,077 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 1,086 | 1,086 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 1,11 | 1,11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 1,138 | 1,138 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 1,139 | 1,139 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 1,132 | 1,132 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 1,074 | 1,074 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 0,918 | 0,918 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 0,768 | 0,768 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 0,595 | 0,595 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 0,646 | 0,646 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 0,768 | 0,768 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 0,939 | 0,939 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 1,087 | 1,087 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 1,121 | 1,121 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 1,129 | 1,129 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 1,145 | 1,145 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 1,114 | 1,114 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 1,025 | 1,025 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 0,866 | 0,866 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 0,863 | 0,863 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 0,896 | 0,896 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 1,044 | 1,044 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 1,063 | 1,063 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 1,1 | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 1,091 | 1,091 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 1,079 | 1,079 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 1,058 | 1,058 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 1,021 | 1,021 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 1,003 | 1,003 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 0,934 | 0,934 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 0,766 | 0,766 |  | 0 |  | 0 |  |

| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HCl/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 5,2e-7 | 6e-7 | нет |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 5,7e-7 | 6,6e-7 | нет |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 6,2e-7 | 7,2e-7 | нет |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 6,6e-7 | 7,6e-7 | нет |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 6,7e-7 | 7,7e-7 | нет |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 5,9e-7 | 6,8e-7 | нет |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 6,3e-7 | 7,2e-7 | нет |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 7e-7 | 8e-7 | нет |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 6,8e-7 | 7,8e-7 | нет |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 6,6e-7 | 7,6e-7 | нет |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 7,2e-7 | 8,3e-7 | нет |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 8,2e-7 | 9,4e-7 | нет |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 8,5e-7 | 9,8e-7 | нет |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 1e-6 | 1,2e-6 | нет |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 1,2e-6 | 1,4e-6 | нет |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 1,5e-6 | 1,7e-6 | нет |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 1,9e-6 | 2,2e-6 | нет |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 2,5e-6 | 2,9e-6 | нет |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 3,3e-6 | 3,7e-6 | нет |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 3,9e-6 | 4,5e-6 | нет |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 4,3e-6 | 5e-6 | нет |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 4e-6 | 4,7e-6 | нет |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 3,4e-6 | 3,9e-6 | нет |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 2,9e-6 | 3,3e-6 | нет |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 2,6e-5 | 3e-5 | нет |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 1,2e-5 | 1,4e-5 | нет |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 6,9e-6 | 7,9e-6 | нет |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 3,9e-6 | 4,5e-6 | нет |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 2,6e-6 | 3e-6 | нет |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 2,7e-6 | 3,2e-6 | нет |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 2,2e-6 | 2,5e-6 | нет |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 1,8e-6 | 2e-6 | нет |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 1,3e-6 | 1,5e-6 | нет |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 1,2e-6 | 1,4e-6 | нет |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 1e-6 | 1,2e-6 | нет |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 8,4e-7 | 9,7e-7 | нет |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 7,2e-7 | 8,3e-7 | нет |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 6,6e-7 | 7,6e-7 | нет |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 4,3e-7 | 4,9e-7 | нет |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 4,2e-7 | 4,9e-7 | нет |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 4,3e-7 | 5e-7 | нет |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 4,2e-7 | 4,9e-7 | нет |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 3,8e-7 | 4,3e-7 | нет |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 5,1e-7 | 5,8e-7 | нет |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 6,1e-7 | 7e-7 | нет |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 6,9e-7 | 7,9e-7 | нет |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 6,9e-7 | 7,9e-7 | нет |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 8,4e-7 | 9,6e-7 | нет |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 1,2e-6 | 1,4e-6 | нет |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 2,1e-6 | 2,4e-6 | нет |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 3,6e-6 | 4,2e-6 | нет |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 4,3e-6 | 5e-6 | нет |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 3,8e-6 | 4,4e-6 | нет |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 2,3e-6 | 2,7e-6 | нет |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 5,9e-6 | 6,8e-6 | нет |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 2,4e-6 | 2,7e-6 | нет |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 2,3e-6 | 2,7e-6 | нет |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 2,5e-6 | 2,9e-6 | нет |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 3,5e-6 | 4e-6 | нет |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 5,8e-6 | 6,7e-6 | нет |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 7,9e-6 | 9,1e-6 | нет |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 6,6e-6 | 7,6e-6 | нет |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 4,3e-6 | 4,9e-6 | нет |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 5,3e-6 | 6,1e-6 | нет |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 4,1e-6 | 4,7e-6 | нет |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 3,3e-6 | 3,8e-6 | нет |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 2,9e-6 | 3,3e-6 | нет |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 3e-6 | 3,4e-6 | нет |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 2,9e-6 | 3,4e-6 | нет |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 3,4e-6 | 4e-6 | нет |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 5,3e-6 | 6,1e-6 | нет |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 1e-5 | 1,2e-5 | нет |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 2,3e-5 | 2,7e-5 | нет |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 2,4e-5 | 2,7e-5 | нет |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 1,1e-5 | 1,3e-5 | нет |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 7,8e-6 | 9e-6 | нет |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 5,8e-6 | 6,7e-6 | нет |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 3,1e-6 | 3,6e-6 | нет |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 2,4e-6 | 2,7e-6 | нет |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 3e-6 | 3,4e-6 | нет |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 2,6e-6 | 3e-6 | нет |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 1,6e-6 | 1,8e-6 | нет |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 1,2e-6 | 1,4e-6 | нет |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 1,2e-6 | 1,4e-6 | нет |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 1,1e-6 | 1,2e-6 | нет |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 8,9e-7 | 1e-6 | нет |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 7,8e-7 | 9e-7 | нет |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 7,1e-7 | 8,1e-7 | нет |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 6,5e-7 | 7,5e-7 | нет |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 6,1e-7 | 7,1e-7 | нет |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 5,9e-7 | 6,8e-7 | нет |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 5,7e-7 | 6,5e-7 | нет |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 5,1e-7 | 5,9e-7 | нет |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 4,6e-7 | 5,3e-7 | нет |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 4,2e-7 | 4,9e-7 | нет |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 4,2e-7 | 4,8e-7 | нет |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 4,3e-7 | 4,9e-7 | нет |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 4,3e-7 | 5e-7 | нет |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 4,2e-7 | 4,8e-7 | нет |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 4,1e-7 | 4,7e-7 | нет |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 3,9e-7 | 4,5e-7 | нет |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 3,8e-7 | 4,4e-7 | нет |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 3,7e-7 | 4,3e-7 | нет |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 3,8e-7 | 4,3e-7 | нет |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 3,8e-7 | 4,4e-7 | нет |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 3,9e-7 | 4,5e-7 | нет |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 4,2e-7 | 4,8e-7 | нет |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 4,4e-7 | 5,1e-7 | нет |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 4,7e-7 | 5,5e-7 | нет |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 2,6e-5 | 3e-5 | нет |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 1,04e-7 | 1,04e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 1,14e-7 | 1,14e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 1,25e-7 | 1,25e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 1,32e-7 | 1,32e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 1,35e-7 | 1,35e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 1,18e-7 | 1,18e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 1,26e-7 | 1,26e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 1,4e-7 | 1,4e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 1,35e-7 | 1,35e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 1,31e-7 | 1,31e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 1,44e-7 | 1,44e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 1,64e-7 | 1,64e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 1,7e-7 | 1,7e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 2,05e-7 | 2,05e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 2,35e-7 | 2,35e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 2,97e-7 | 2,97e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 3,79e-7 | 3,79e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 5,03e-7 | 5,03e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 6,51e-7 | 6,51e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 7,83e-7 | 7,83e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 8,69e-7 | 8,69e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 8,09e-7 | 8,09e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 6,75e-7 | 6,75e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 5,81e-7 | 5,81e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 5,17e-6 | 5,17e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 2,46e-6 | 2,46e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 1,38e-6 | 1,38e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 7,82e-7 | 7,82e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 5,26e-7 | 5,26e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 5,5e-7 | 5,5e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 4,42e-7 | 4,42e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 3,56e-7 | 3,56e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 2,6e-7 | 2,6e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 2,4e-7 | 2,4e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 2,05e-7 | 2,05e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 1,68e-7 | 1,68e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 1,45e-7 | 1,45e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 1,32e-7 | 1,32e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 8,59e-8 | 8,59e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 8,47e-8 | 8,47e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 8,63e-8 | 8,63e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 8,44e-8 | 8,44e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 7,52e-8 | 7,52e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 1,01e-7 | 1,01e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 1,21e-7 | 1,21e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 1,38e-7 | 1,38e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 1,38e-7 | 1,38e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 1,67e-7 | 1,67e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 2,45e-7 | 2,45e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 4,19e-7 | 4,19e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 7,27e-7 | 7,27e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 8,69e-7 | 8,69e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 7,57e-7 | 7,57e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 4,65e-7 | 4,65e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 1,18e-6 | 1,18e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 4,78e-7 | 4,78e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 4,64e-7 | 4,64e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 5,01e-7 | 5,01e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 7,03e-7 | 7,03e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 1,17e-6 | 1,17e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 1,58e-6 | 1,58e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 1,32e-6 | 1,32e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 8,53e-7 | 8,53e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 1,06e-6 | 1,06e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 8,24e-7 | 8,24e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 6,67e-7 | 6,67e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 5,82e-7 | 5,82e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 5,9e-7 | 5,9e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 5,89e-7 | 5,89e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 6,9e-7 | 6,9e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 1,06e-6 | 1,06e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 2,01e-6 | 2,01e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 4,66e-6 | 4,66e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 4,73e-6 | 4,73e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 2,27e-6 | 2,27e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 1,56e-6 | 1,56e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 1,17e-6 | 1,17e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 6,24e-7 | 6,24e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 4,75e-7 | 4,75e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 5,92e-7 | 5,92e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 5,28e-7 | 5,28e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 4,08e-7 | 4,08e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 3,12e-7 | 3,12e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 2,45e-7 | 2,45e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 2,43e-7 | 2,43e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 2,12e-7 | 2,12e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 1,78e-7 | 1,78e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 1,56e-7 | 1,56e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 1,41e-7 | 1,41e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 1,3e-7 | 1,3e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 1,23e-7 | 1,23e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 1,19e-7 | 1,19e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 1,13e-7 | 1,13e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 1,03e-7 | 1,03e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 9,23e-8 | 9,23e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 8,49e-8 | 8,49e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 8,41e-8 | 8,41e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 8,53e-8 | 8,53e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 8,67e-8 | 8,67e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 8,41e-8 | 8,41e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 8,18e-8 | 8,18e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 7,75e-8 | 7,75e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 7,62e-8 | 7,62e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 7,45e-8 | 7,45e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 7,52e-8 | 7,52e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 7,66e-8 | 7,66e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 7,89e-8 | 7,89e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 8,33e-8 | 8,33e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 8,83e-8 | 8,83e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 9,48e-8 | 9,48e-8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 1,04e-7 | 1,04e-7 |  | 0 |  | 0 |  |

| Серная кислота (по молекуле H₂SO₄) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 2,5e-6 | 2,9e-6 | нет |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 2,8e-6 | 3,3e-6 | нет |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 3,2e-6 | 3,7e-6 | нет |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 3,4e-6 | 3,9e-6 | нет |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 3,5e-6 | 4e-6 | нет |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 2,9e-6 | 3,4e-6 | нет |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 3,2e-6 | 3,7e-6 | нет |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 3,6e-6 | 4,1e-6 | нет |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 3,5e-6 | 4e-6 | нет |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 3,3e-6 | 3,8e-6 | нет |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 3,7e-6 | 4,3e-6 | нет |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 4,2e-6 | 4,9e-6 | нет |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 4,4e-6 | 5e-6 | нет |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 5,1e-6 | 5,8e-6 | нет |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 5,6e-6 | 6,4e-6 | нет |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 6,4e-6 | 7,4e-6 | нет |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 7,4e-6 | 8,5e-6 | нет |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 8,9e-6 | 1e-5 | нет |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 1,1e-5 | 1,3e-5 | нет |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 1,4e-5 | 1,6e-5 | нет |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 1,6e-5 | 1,8e-5 | нет |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 1,5e-5 | 1,7e-5 | нет |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 1,3e-5 | 1,5e-5 | нет |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 1,1e-5 | 1,3e-5 | нет |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 8,1e-5 | 9,3e-5 | нет |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 4,2e-5 | 4,8e-5 | нет |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 2,5e-5 | 2,9e-5 | нет |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 1,5e-5 | 1,7e-5 | нет |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 9,9e-6 | 1,1e-5 | нет |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 1e-5 | 1,2e-5 | нет |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 8,3e-6 | 9,5e-6 | нет |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 7,3e-6 | 8,4e-6 | нет |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 6,1e-6 | 7e-6 | нет |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 5,8e-6 | 6,7e-6 | нет |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 5,2e-6 | 6e-6 | нет |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 4,5e-6 | 5,1e-6 | нет |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 3,9e-6 | 4,4e-6 | нет |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 3,5e-6 | 4e-6 | нет |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 1,9e-6 | 2,2e-6 | нет |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 1,7e-6 | 1,9e-6 | нет |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 2,4e-6 | 2,8e-6 | нет |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 3,1e-6 | 3,5e-6 | нет |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 3,6e-6 | 4,1e-6 | нет |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 3,6e-6 | 4,1e-6 | нет |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 4,3e-6 | 5e-6 | нет |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 5,7e-6 | 6,6e-6 | нет |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 7,9e-6 | 9e-6 | нет |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 1,3e-5 | 1,5e-5 | нет |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 1,6e-5 | 1,8e-5 | нет |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 1,4e-5 | 1,7e-5 | нет |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 9,6e-6 | 1,1e-5 | нет |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 2,9e-5 | 3,3e-5 | нет |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 9,4e-6 | 1,1e-5 | нет |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 9,4e-6 | 1,1e-5 | нет |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 1e-5 | 1,2e-5 | нет |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 1,5e-5 | 1,8e-5 | нет |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 2,7e-5 | 3,1e-5 | нет |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 4,1e-5 | 4,7e-5 | нет |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 3,5e-5 | 4e-5 | нет |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 2,1e-5 | 2,5e-5 | нет |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 2,7e-5 | 3,2e-5 | нет |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 2e-5 | 2,4e-5 | нет |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 1,6e-5 | 1,8e-5 | нет |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 1,3e-5 | 1,5e-5 | нет |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 1,3e-5 | 1,5e-5 | нет |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 1,2e-5 | 1,4e-5 | нет |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 1,4e-5 | 1,6e-5 | нет |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 2,3e-5 | 2,6e-5 | нет |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 4,7e-5 | 5,3e-5 | нет |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 9,3e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 7,3e-5 | 8,4e-5 | нет |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 3,9e-5 | 4,5e-5 | нет |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 2,7e-5 | 3,2e-5 | нет |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 2,2e-5 | 2,5e-5 | нет |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 1,2e-5 | 1,3e-5 | нет |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 9e-6 | 1e-5 | нет |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 1,1e-5 | 1,2e-5 | нет |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 9,5e-6 | 1,1e-5 | нет |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 7,9e-6 | 9,1e-6 | нет |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 6,8e-6 | 7,8e-6 | нет |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 5,8e-6 | 6,7e-6 | нет |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 5,8e-6 | 6,7e-6 | нет |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 5,3e-6 | 6,1e-6 | нет |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 4,7e-6 | 5,3e-6 | нет |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 4,2e-6 | 4,8e-6 | нет |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 3,8e-6 | 4,3e-6 | нет |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 3,4e-6 | 3,9e-6 | нет |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 3,2e-6 | 3,7e-6 | нет |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 3,1e-6 | 3,5e-6 | нет |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 2,9e-6 | 3,3e-6 | нет |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 2,5e-6 | 2,9e-6 | нет |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 2,2e-6 | 2,5e-6 | нет |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 1,9e-6 | 2,2e-6 | нет |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 1,9e-6 | 2,2e-6 | нет |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 1,9e-6 | 2,1e-6 | нет |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 1,7e-6 | 2e-6 | нет |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 1,7e-6 | 2e-6 | нет |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 1,6e-6 | 1,9e-6 | нет |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 1,7e-6 | 1,9e-6 | нет |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 1,7e-6 | 2e-6 | нет |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 1,8e-6 | 2e-6 | нет |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 1,9e-6 | 2,2e-6 | нет |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 2e-6 | 2,3e-6 | нет |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 2,2e-6 | 2,6e-6 | нет |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 9,3e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 7,51e-7 | 7,51e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 8,53e-7 | 8,53e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 9,53e-7 | 9,53e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 1,02e-6 | 1,02e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 1,04e-6 | 1,04e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 8,81e-7 | 8,81e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 9,55e-7 | 9,55e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 1,08e-6 | 1,08e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 1,04e-6 | 1,04e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 1e-6 | 1e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 1,11e-6 | 1,11e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 1,27e-6 | 1,27e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 1,32e-6 | 1,32e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 1,52e-6 | 1,52e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 1,68e-6 | 1,68e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 1,93e-6 | 1,93e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 2,23e-6 | 2,23e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 2,66e-6 | 2,66e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 3,37e-6 | 3,37e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 4,11e-6 | 4,11e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 4,7e-6 | 4,7e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 4,55e-6 | 4,55e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 3,87e-6 | 3,87e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 3,4e-6 | 3,4e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 2,43e-5 | 2,43e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 1,25e-5 | 1,25e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 7,56e-6 | 7,56e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 4,38e-6 | 4,38e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 2,98e-6 | 2,98e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 3e-6 | 3e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 2,48e-6 | 2,48e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 2,19e-6 | 2,19e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 1,82e-6 | 1,82e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 1,74e-6 | 1,74e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 1,56e-6 | 1,56e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 1,34e-6 | 1,34e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 1,16e-6 | 1,16e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 1,04e-6 | 1,04e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 6,02e-7 | 6,02e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 5,88e-7 | 5,88e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 6,01e-7 | 6,01e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 5,81e-7 | 5,81e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 5,01e-7 | 5,01e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 7,28e-7 | 7,28e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 9,21e-7 | 9,21e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 1,07e-6 | 1,07e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 1,07e-6 | 1,07e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 1,3e-6 | 1,3e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 1,72e-6 | 1,72e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 2,36e-6 | 2,36e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 3,79e-6 | 3,79e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 4,7e-6 | 4,7e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 4,33e-6 | 4,33e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 2,88e-6 | 2,88e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 8,56e-6 | 8,56e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 2,82e-6 | 2,82e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 2,82e-6 | 2,82e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 3,13e-6 | 3,13e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 4,58e-6 | 4,58e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 8,14e-6 | 8,14e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 1,23e-5 | 1,23e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 1,04e-5 | 1,04e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 6,42e-6 | 6,42e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 8,22e-6 | 8,22e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 6,14e-6 | 6,14e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 4,69e-6 | 4,69e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 3,9e-6 | 3,9e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 3,82e-6 | 3,82e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 3,67e-6 | 3,67e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 4,26e-6 | 4,26e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 6,78e-6 | 6,78e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 1,4e-5 | 1,4e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 2,78e-5 | 2,78e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 2,18e-5 | 2,18e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 1,17e-5 | 1,17e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 8,25e-6 | 8,25e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 6,54e-6 | 6,54e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 3,51e-6 | 3,51e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 2,69e-6 | 2,69e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 3,2e-6 | 3,2e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 2,84e-6 | 2,84e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 2,36e-6 | 2,36e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 2,03e-6 | 2,03e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 1,75e-6 | 1,75e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 1,75e-6 | 1,75e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 1,6e-6 | 1,6e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 1,4e-6 | 1,4e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 1,25e-6 | 1,25e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 1,13e-6 | 1,13e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 1,02e-6 | 1,02e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 9,56e-7 | 9,56e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 9,2e-7 | 9,2e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 8,66e-7 | 8,66e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 7,63e-7 | 7,63e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 6,61e-7 | 6,61e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 5,92e-7 | 5,92e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 5,84e-7 | 5,84e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 5,93e-7 | 5,93e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 6,05e-7 | 6,05e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 5,8e-7 | 5,8e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 5,59e-7 | 5,59e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 5,21e-7 | 5,21e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 5,09e-7 | 5,09e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 4,95e-7 | 4,95e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 5e-7 | 5e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 5,11e-7 | 5,11e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 5,3e-7 | 5,3e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 5,67e-7 | 5,67e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 6,11e-7 | 6,11e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 6,69e-7 | 6,69e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 7,51e-7 | 7,51e-7 |  | 0 |  | 0 |  |

| Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 0,38 | 0,44 | нет |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 0,38 | 0,43 | нет |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 0,38 | 0,44 | нет |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 8,88e-7 | 8,88e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 1,01e-6 | 1,01e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 1,13e-6 | 1,13e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 1,21e-6 | 1,21e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 1,22e-6 | 1,22e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 1,03e-6 | 1,03e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 1,12e-6 | 1,12e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 1,26e-6 | 1,26e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 1,21e-6 | 1,21e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 1,17e-6 | 1,17e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 1,29e-6 | 1,29e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 1,47e-6 | 1,47e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 1,53e-6 | 1,53e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 1,77e-6 | 1,77e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 1,94e-6 | 1,94e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 2,22e-6 | 2,22e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 2,54e-6 | 2,54e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 2,96e-6 | 2,96e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 3,62e-6 | 3,62e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 4,24e-6 | 4,24e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 4,63e-6 | 4,63e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 4,38e-6 | 4,38e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 3,75e-6 | 3,75e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 3,32e-6 | 3,32e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 2,81e-5 | 2,81e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 1,49e-5 | 1,49e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 9,61e-6 | 9,61e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 5,65e-6 | 5,65e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 3,79e-6 | 3,79e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 3,71e-6 | 3,71e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 2,96e-6 | 2,96e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 2,62e-6 | 2,62e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 2,18e-6 | 2,18e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 2,09e-6 | 2,09e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 1,87e-6 | 1,87e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 1,6e-6 | 1,6e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 1,39e-6 | 1,39e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 1,26e-6 | 1,26e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 7,17e-7 | 7,17e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 6,99e-7 | 6,99e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 7,14e-7 | 7,14e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 6,88e-7 | 6,88e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 5,91e-7 | 5,91e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 8,61e-7 | 8,61e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 1,09e-6 | 1,09e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 1,26e-6 | 1,26e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 1,25e-6 | 1,25e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 1,51e-6 | 1,51e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 1,99e-6 | 1,99e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 2,68e-6 | 2,68e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 3,98e-6 | 3,98e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 4,63e-6 | 4,63e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 4,15e-6 | 4,15e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 2,91e-6 | 2,91e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 7,9e-6 | 7,9e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 2,87e-6 | 2,87e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 2,87e-6 | 2,87e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 3,09e-6 | 3,09e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 4,37e-6 | 4,37e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 7,4e-6 | 7,4e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 1,1e-5 | 1,1e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 1,02e-5 | 1,02e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 7,03e-6 | 7,03e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 9,61e-6 | 9,61e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 7,57e-6 | 7,57e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 6,03e-6 | 6,03e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 5,16e-6 | 5,16e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 5,14e-6 | 5,14e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 4,94e-6 | 4,94e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 5,79e-6 | 5,79e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 9,42e-6 | 9,42e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 1,99e-5 | 1,99e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 4,39e-5 | 4,39e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 2,5e-5 | 2,5e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 1,39e-5 | 1,39e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 1e-5 | 1e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 8,37e-6 | 8,37e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 4,51e-6 | 4,51e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 3,39e-6 | 3,39e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 3,93e-6 | 3,93e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 3,42e-6 | 3,42e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 2,83e-6 | 2,83e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 2,43e-6 | 2,43e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 2,09e-6 | 2,09e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 2,1e-6 | 2,1e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 1,92e-6 | 1,92e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 1,67e-6 | 1,67e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 1,5e-6 | 1,5e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 1,35e-6 | 1,35e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 1,23e-6 | 1,23e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 1,15e-6 | 1,15e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 1,11e-6 | 1,11e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 1,04e-6 | 1,04e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 9,15e-7 | 9,15e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 7,9e-7 | 7,9e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 7,04e-7 | 7,04e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 6,94e-7 | 6,94e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 7,05e-7 | 7,05e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 7,18e-7 | 7,18e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 6,87e-7 | 6,87e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 6,61e-7 | 6,61e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 6,15e-7 | 6,15e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 6,01e-7 | 6,01e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 5,83e-7 | 5,83e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 5,89e-7 | 5,89e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 6,01e-7 | 6,01e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 6,24e-7 | 6,24e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 6,67e-7 | 6,67e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 7,19e-7 | 7,19e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 7,89e-7 | 7,89e-7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 2,5e-5 | 2,5e-5 |  | 0 |  | 0 |  |

| Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 0,0018 | 0,0021 | нет |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 0,0024 | 0,0027 | нет |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 0,0036 | 0,0042 | нет |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 0,0052 | 0,0059 | нет |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 0,006 | 0,0069 | нет |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 0,0033 | 0,0038 | нет |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 0,004 | 0,0046 | нет |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 0,005 | 0,0058 | нет |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 0,0037 | 0,0043 | нет |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 0,0031 | 0,0036 | нет |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 0,003 | 0,0034 | нет |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 0,0033 | 0,0038 | нет |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 0,0044 | 0,0051 | нет |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 0,0042 | 0,0049 | нет |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 0,003 | 0,0035 | нет |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 0,0022 | 0,0025 | нет |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 0,0016 | 0,0019 | нет |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 0,0013 | 0,0015 | нет |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 0,0011 | 0,0012 | нет |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 0,0013 | 0,0015 | нет |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 0,0013 | 0,0016 | нет |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 9,7e-4 | 0,0011 | нет |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 8,2e-4 | 9,5e-4 | нет |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 0,0048 | 0,0055 | нет |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 0,0033 | 0,0038 | нет |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 0,0015 | 0,0017 | нет |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 0,0017 | 0,0019 | нет |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 0,0019 | 0,0022 | нет |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 0,0024 | 0,0027 | нет |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 0,003 | 0,0034 | нет |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 0,0037 | 0,0042 | нет |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 0,0051 | 0,0058 | нет |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 0,0039 | 0,0045 | нет |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 0,003 | 0,0035 | нет |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 0,0021 | 0,0024 | нет |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 0,0017 | 0,0019 | нет |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 4,2e-4 | 4,9e-4 | нет |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 4,9e-4 | 5,6e-4 | нет |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 5,6e-4 | 6,5e-4 | нет |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 6,7e-4 | 7,7e-4 | нет |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 5,2e-4 | 6e-4 | нет |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 0,0017 | 0,002 | нет |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 0,0032 | 0,0037 | нет |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 0,0071 | 0,0081 | нет |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 0,0051 | 0,0059 | нет |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 0,004 | 0,0047 | нет |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 0,0028 | 0,0032 | нет |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 0,0015 | 0,0017 | нет |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 0,0013 | 0,0016 | нет |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 0,0011 | 0,0012 | нет |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 6,7e-4 | 7,7e-4 | нет |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 0,0013 | 0,0014 | нет |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 7e-4 | 8,1e-4 | нет |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 6,5e-4 | 7,5e-4 | нет |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 7,1e-4 | 8,2e-4 | нет |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 0,0011 | 0,0013 | нет |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 0,0015 | 0,0018 | нет |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 0,0013 | 0,0015 | нет |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 0,0011 | 0,0012 | нет |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 7,7e-4 | 8,9e-4 | нет |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 8,7e-4 | 0,001 | нет |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 7,3e-4 | 8,4e-4 | нет |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 6,3e-4 | 7,3e-4 | нет |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 5,8e-4 | 6,7e-4 | нет |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 7e-4 | 8e-4 | нет |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 8,8e-4 | 0,001 | нет |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 9,7e-4 | 0,0011 | нет |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 9,8e-4 | 0,0011 | нет |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 0,0014 | 0,0016 | нет |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 0,0027 | 0,0031 | нет |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 0,006 | 0,0069 | нет |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 0,003 | 0,0034 | нет |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 0,0019 | 0,0022 | нет |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 0,0014 | 0,0016 | нет |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 0,0018 | 0,002 | нет |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 0,0022 | 0,0025 | нет |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 0,0023 | 0,0026 | нет |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 0,0025 | 0,0029 | нет |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 0,0032 | 0,0037 | нет |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 0,0042 | 0,0048 | нет |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 0,0053 | 0,0061 | нет |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 0,0042 | 0,0049 | нет |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 0,0032 | 0,0037 | нет |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 0,0024 | 0,0028 | нет |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 0,0018 | 0,002 | нет |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 0,0016 | 0,0018 | нет |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 0,0012 | 0,0013 | нет |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 9,4e-4 | 0,0011 | нет |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 7,9e-4 | 9,1e-4 | нет |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 6,3e-4 | 7,3e-4 | нет |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 5,3e-4 | 6,1e-4 | нет |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 4,7e-4 | 5,4e-4 | нет |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 4,2e-4 | 4,9e-4 | нет |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 4,6e-4 | 5,3e-4 | нет |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 5,1e-4 | 5,9e-4 | нет |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 6e-4 | 6,9e-4 | нет |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 6,1e-4 | 7e-4 | нет |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 6,1e-4 | 7e-4 | нет |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 5,3e-4 | 6,1e-4 | нет |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 5,4e-4 | 6,2e-4 | нет |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 5,3e-4 | 6,1e-4 | нет |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 5,7e-4 | 6,6e-4 | нет |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 6,3e-4 | 7,3e-4 | нет |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 7,2e-4 | 8,3e-4 | нет |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 8,9e-4 | 0,001 | нет |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 0,0011 | 0,0013 | нет |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 0,0014 | 0,0016 | нет |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 0,0071 | 0,0081 | нет |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 3,63e-5 | 3,63e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 4,71e-5 | 4,71e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 7,27e-5 | 7,27e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 0,000103 | 0,000103 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 0,000121 | 0,000121 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 6,57e-5 | 6,57e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 7,99e-5 | 7,99e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 0,000101 | 0,000101 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 7,41e-5 | 7,41e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 6,28e-5 | 6,28e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 5,92e-5 | 5,92e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 6,61e-5 | 6,61e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 8,85e-5 | 8,85e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 8,46e-5 | 8,46e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 6e-5 | 6e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 4,32e-5 | 4,32e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 3,24e-5 | 3,24e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 2,54e-5 | 2,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 2,17e-5 | 2,17e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 2,56e-5 | 2,56e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 2,7e-5 | 2,7e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 2,36e-5 | 2,36e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 1,93e-5 | 1,93e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 1,64e-5 | 1,64e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 9,61e-5 | 9,61e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 6,57e-5 | 6,57e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 3,01e-5 | 3,01e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 3,31e-5 | 3,31e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 3,87e-5 | 3,87e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 4,73e-5 | 4,73e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 5,92e-5 | 5,92e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 7,34e-5 | 7,34e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 0,000101 | 0,000101 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 7,86e-5 | 7,86e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 6,08e-5 | 6,08e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 4,21e-5 | 4,21e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 3,34e-5 | 3,34e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 2,4e-5 | 2,4e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 8,46e-6 | 8,46e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 9,71e-6 | 9,71e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 1,13e-5 | 1,13e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 1,33e-5 | 1,33e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 1,05e-5 | 1,05e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 3,39e-5 | 3,39e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 6,45e-5 | 6,45e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 0,000141 | 0,000141 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 0,000103 | 0,000103 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 8,09e-5 | 8,09e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 5,64e-5 | 5,64e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 2,91e-5 | 2,91e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 2,4e-5 | 2,4e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 2,7e-5 | 2,7e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 2,17e-5 | 2,17e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 1,34e-5 | 1,34e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 2,51e-5 | 2,51e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 1,4e-5 | 1,4e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 1,3e-5 | 1,3e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 1,42e-5 | 1,42e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 2,2e-5 | 2,2e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 3,09e-5 | 3,09e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 2,58e-5 | 2,58e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 2,13e-5 | 2,13e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 1,54e-5 | 1,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 1,75e-5 | 1,75e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 1,47e-5 | 1,47e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 1,26e-5 | 1,26e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 1,17e-5 | 1,17e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 1,39e-5 | 1,39e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 1,76e-5 | 1,76e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 1,94e-5 | 1,94e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 1,96e-5 | 1,96e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 2,86e-5 | 2,86e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 5,39e-5 | 5,39e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 0,000121 | 0,000121 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 6e-5 | 6e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 3,86e-5 | 3,86e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 2,79e-5 | 2,79e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 3,54e-5 | 3,54e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 4,35e-5 | 4,35e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 4,55e-5 | 4,55e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 4,99e-5 | 4,99e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 6,41e-5 | 6,41e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 8,41e-5 | 8,41e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 0,000106 | 0,000106 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 8,47e-5 | 8,47e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 6,36e-5 | 6,36e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 4,79e-5 | 4,79e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 3,56e-5 | 3,56e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 3,14e-5 | 3,14e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 2,31e-5 | 2,31e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 1,89e-5 | 1,89e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 1,58e-5 | 1,58e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 1,26e-5 | 1,26e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 1,06e-5 | 1,06e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 9,45e-6 | 9,45e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 8,49e-6 | 8,49e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 9,13e-6 | 9,13e-6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 1,03e-5 | 1,03e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 1,19e-5 | 1,19e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 1,21e-5 | 1,21e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 1,23e-5 | 1,23e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 1,05e-5 | 1,05e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 1,08e-5 | 1,08e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 1,05e-5 | 1,05e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 1,14e-5 | 1,14e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 1,27e-5 | 1,27e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 1,45e-5 | 1,45e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 1,78e-5 | 1,78e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 2,23e-5 | 2,23e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 2,82e-5 | 2,82e-5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 6e-5 | 6e-5 |  | 0 |  | 0 |  |

| Бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 8,7e-5 | 1e-4 | нет |
| 2 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 9,7e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 3 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 1,1e-4 | 1,3e-4 | нет |
| 4 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 1,2e-4 | 1,3e-4 | нет |
| 5 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 1,2e-4 | 1,4e-4 | нет |
| 6 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 1,1e-4 | 1,2e-4 | нет |
| 7 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 1,2e-4 | 1,3e-4 | нет |
| 8 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 1,3e-4 | 1,5e-4 | нет |
| 9 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 1,3e-4 | 1,5e-4 | нет |
| 10 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 1,3e-4 | 1,4e-4 | нет |
| 11 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 1,4e-4 | 1,6e-4 | нет |
| 12 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 1,6e-4 | 1,8e-4 | нет |
| 13 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 1,6e-4 | 1,8e-4 | нет |
| 14 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 1,8e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 15 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 2e-4 | 2,3e-4 | нет |
| 16 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 2,3e-4 | 2,6e-4 | нет |
| 17 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 2,5e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 18 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 2,5e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 19 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 2,2e-4 | 2,5e-4 | нет |
| 20 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 2,2e-4 | 2,5e-4 | нет |
| 21 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 2,5e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 22 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 2,4e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 23 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 2,2e-4 | 2,6e-4 | нет |
| 24 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 2,1e-4 | 2,4e-4 | нет |
| 25 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 4,4e-4 | 5e-4 | нет |
| 26 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 3,6e-4 | 4,1e-4 | нет |
| 27 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 3,3e-4 | 3,8e-4 | нет |
| 28 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 2,6e-4 | 3e-4 | нет |
| 29 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 2,2e-4 | 2,5e-4 | нет |
| 30 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 2,3e-4 | 2,7e-4 | нет |
| 31 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 2,3e-4 | 2,6e-4 | нет |
| 32 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 2,1e-4 | 2,4e-4 | нет |
| 33 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 1,8e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 34 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 1,7e-4 | 2e-4 | нет |
| 35 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 1,5e-4 | 1,7e-4 | нет |
| 36 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 1,3e-4 | 1,5e-4 | нет |
| 37 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 1,1e-4 | 1,3e-4 | нет |
| 38 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 9,9e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 39 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 6e-5 | 6,9e-5 | нет |
| 40 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 6e-5 | 6,9e-5 | нет |
| 41 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 6,3e-5 | 7,2e-5 | нет |
| 42 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 6,3e-5 | 7,3e-5 | нет |
| 43 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 5,5e-5 | 6,3e-5 | нет |
| 44 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 8,5e-5 | 9,8e-5 | нет |
| 45 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 1,1e-4 | 1,2e-4 | нет |
| 46 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 1,2e-4 | 1,4e-4 | нет |
| 47 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 1,3e-4 | 1,5e-4 | нет |
| 48 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 1,6e-4 | 1,8e-4 | нет |
| 49 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 2,1e-4 | 2,4e-4 | нет |
| 50 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 2,5e-4 | 2,9e-4 | нет |
| 51 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 2,1e-4 | 2,4e-4 | нет |
| 52 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 2,5e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 53 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 2,3e-4 | 2,7e-4 | нет |
| 54 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 1,8e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 55 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 2e-4 | 2,3e-4 | нет |
| 56 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 2e-4 | 2,3e-4 | нет |
| 57 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 1,9e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 58 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 1,8e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 59 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 1,9e-4 | 2,2e-4 | нет |
| 60 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 2,1e-4 | 2,4e-4 | нет |
| 61 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 2,2e-4 | 2,5e-4 | нет |
| 62 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 2,2e-4 | 2,6e-4 | нет |
| 63 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 2,1e-4 | 2,5e-4 | нет |
| 64 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 2,5e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 65 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 2,5e-4 | 2,9e-4 | нет |
| 66 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 2,6e-4 | 3e-4 | нет |
| 67 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 2,8e-4 | 3,2e-4 | нет |
| 68 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 2,9e-4 | 3,3e-4 | нет |
| 69 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 2,9e-4 | 3,3e-4 | нет |
| 70 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 3e-4 | 3,5e-4 | нет |
| 71 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 3,4e-4 | 4e-4 | нет |
| 72 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 3,8e-4 | 4,4e-4 | нет |
| 73 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 4,2e-4 | 4,9e-4 | нет |
| 74 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 4,2e-4 | 4,9e-4 | нет |
| 75 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 3,4e-4 | 4e-4 | нет |
| 76 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 2,9e-4 | 3,3e-4 | нет |
| 77 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 3,2e-4 | 3,7e-4 | нет |
| 78 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 2,4e-4 | 2,7e-4 | нет |
| 79 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 2,1e-4 | 2,4e-4 | нет |
| 80 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 2,4e-4 | 2,7e-4 | нет |
| 81 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 2,4e-4 | 2,8e-4 | нет |
| 82 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 2,2e-4 | 2,6e-4 | нет |
| 83 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 2e-4 | 2,3e-4 | нет |
| 84 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 1,8e-4 | 2e-4 | нет |
| 85 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 1,7e-4 | 2e-4 | нет |
| 86 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 1,5e-4 | 1,8e-4 | нет |
| 87 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 1,3e-4 | 1,5e-4 | нет |
| 88 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 1,2e-4 | 1,4e-4 | нет |
| 89 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 1,1e-4 | 1,2e-4 | нет |
| 90 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 9,8e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 91 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 9,1e-5 | 1e-4 | нет |
| 92 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 8,7e-5 | 1e-4 | нет |
| 93 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 8,6e-5 | 9,9e-5 | нет |
| 94 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 7,7e-5 | 8,9e-5 | нет |
| 95 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 6,6e-5 | 7,6e-5 | нет |
| 96 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 5,9e-5 | 6,8e-5 | нет |
| 97 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 5,9e-5 | 6,8e-5 | нет |
| 98 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 6,1e-5 | 7,1e-5 | нет |
| 99 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 6,4e-5 | 7,3e-5 | нет |
| 100 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 6,2e-5 | 7,2e-5 | нет |
| 101 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 6,1e-5 | 7e-5 | нет |
| 102 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 5,7e-5 | 6,5e-5 | нет |
| 103 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 5,6e-5 | 6,5e-5 | нет |
| 104 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 5,5e-5 | 6,3e-5 | нет |
| 105 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 5,6e-5 | 6,5e-5 | нет |
| 106 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 5,8e-5 | 6,7e-5 | нет |
| 107 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 6,1e-5 | 7e-5 | нет |
| 108 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 6,6e-5 | 7,6e-5 | нет |
| 109 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 7,2e-5 | 8,3e-5 | нет |
| 110 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 7,9e-5 | 9,1e-5 | нет |
| 111 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 4,4e-4 | 5e-4 | нет |
| 112 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 113 | 100 | 8,74e-11 | 8,74e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 101 | 9,67e-11 | 9,67e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 115 | 102 | 1,09e-10 | 1,09e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 | 103 | 1,17e-10 | 1,17e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 117 | 104 | 1,22e-10 | 1,22e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 118 | 105 | 1,08e-10 | 1,08e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 119 | 106 | 1,16e-10 | 1,16e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 120 | 107 | 1,31e-10 | 1,31e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 121 | 108 | 1,29e-10 | 1,29e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 109 | 1,26e-10 | 1,26e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 110 | 1,39e-10 | 1,39e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 111 | 1,57e-10 | 1,57e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 112 | 1,6e-10 | 1,6e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 113 | 1,84e-10 | 1,84e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 114 | 2,03e-10 | 2,03e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 115 | 2,26e-10 | 2,26e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 116 | 2,46e-10 | 2,46e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 117 | 2,46e-10 | 2,46e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 118 | 2,22e-10 | 2,22e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 119 | 2,21e-10 | 2,21e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 120 | 2,47e-10 | 2,47e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 121 | 2,41e-10 | 2,41e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 122 | 2,22e-10 | 2,22e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 123 | 2,07e-10 | 2,07e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 125 | 4,39e-10 | 4,39e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 126 | 3,59e-10 | 3,59e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 127 | 3,34e-10 | 3,34e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 128 | 2,6e-10 | 2,6e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 129 | 2,2e-10 | 2,2e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 130 | 2,32e-10 | 2,32e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 131 | 2,3e-10 | 2,3e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 132 | 2,12e-10 | 2,12e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 133 | 1,84e-10 | 1,84e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 134 | 1,71e-10 | 1,71e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 135 | 1,5e-10 | 1,5e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 136 | 1,27e-10 | 1,27e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 137 | 1,11e-10 | 1,11e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 138 | 9,95e-11 | 9,95e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 139 | 6e-11 | 6e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 140 | 6,04e-11 | 6,04e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 141 | 6,29e-11 | 6,29e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 142 | 6,34e-11 | 6,34e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 143 | 5,52e-11 | 5,52e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 144 | 8,51e-11 | 8,51e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 145 | 1,05e-10 | 1,05e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 146 | 1,24e-10 | 1,24e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 147 | 1,29e-10 | 1,29e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 148 | 1,59e-10 | 1,59e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 149 | 2,07e-10 | 2,07e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 150 | 2,49e-10 | 2,49e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 151 | 2,12e-10 | 2,12e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 152 | 2,47e-10 | 2,47e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 153 | 2,31e-10 | 2,31e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 154 | 1,79e-10 | 1,79e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 155 | 2,01e-10 | 2,01e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 45 | 1,97e-10 | 1,97e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 46 | 1,85e-10 | 1,85e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 47 | 1,79e-10 | 1,79e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 48 | 1,88e-10 | 1,88e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 49 | 2,06e-10 | 2,06e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 50 | 2,2e-10 | 2,2e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 51 | 2,22e-10 | 2,22e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 52 | 2,13e-10 | 2,13e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 53 | 2,48e-10 | 2,48e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 54 | 2,54e-10 | 2,54e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 55 | 2,61e-10 | 2,61e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 56 | 2,77e-10 | 2,77e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 57 | 2,91e-10 | 2,91e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 58 | 2,9e-10 | 2,9e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 59 | 3,03e-10 | 3,03e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 60 | 3,45e-10 | 3,45e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 61 | 3,85e-10 | 3,85e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 62 | 4,24e-10 | 4,24e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 63 | 4,23e-10 | 4,23e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 64 | 3,44e-10 | 3,44e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 65 | 2,88e-10 | 2,88e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 66 | 3,19e-10 | 3,19e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 67 | 2,38e-10 | 2,38e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 68 | 2,1e-10 | 2,1e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 69 | 2,39e-10 | 2,39e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 70 | 2,42e-10 | 2,42e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 71 | 2,24e-10 | 2,24e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 72 | 2e-10 | 2e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 73 | 1,78e-10 | 1,78e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 74 | 1,73e-10 | 1,73e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 75 | 1,54e-10 | 1,54e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 76 | 1,33e-10 | 1,33e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 77 | 1,18e-10 | 1,18e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 78 | 1,08e-10 | 1,08e-10 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 79 | 9,77e-11 | 9,77e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 80 | 9,12e-11 | 9,12e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 81 | 8,71e-11 | 8,71e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 82 | 8,58e-11 | 8,58e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 83 | 7,7e-11 | 7,7e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 84 | 6,58e-11 | 6,58e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 85 | 5,92e-11 | 5,92e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 86 | 5,94e-11 | 5,94e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 87 | 6,14e-11 | 6,14e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 88 | 6,38e-11 | 6,38e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 89 | 6,23e-11 | 6,23e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 90 | 6,09e-11 | 6,09e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 91 | 5,66e-11 | 5,66e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 92 | 5,61e-11 | 5,61e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 93 | 5,48e-11 | 5,48e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 94 | 5,62e-11 | 5,62e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 95 | 5,81e-11 | 5,81e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 96 | 6,11e-11 | 6,11e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 97 | 6,63e-11 | 6,63e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 98 | 7,22e-11 | 7,22e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 99 | 7,91e-11 | 7,91e-11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | Миноранта | 8,74e-11 | 8,74e-11 |  | 0 |  | 0 |  |

| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +15% | Необход.? |
|  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 дом № 3 п. Известкового завода |  |  | 1051,27 | -1533,91 | 0 | 0 | нет |
| 2 | 100 СЗЗ |  |  | 416518,65 | 1253872,87 | 8,23 | 9,47 | да |
| 3 | 101 СЗЗ |  |  | 416648,31 | 1253801,27 | 6,71 | 7,72 | да |
| 4 | 102 СЗЗ |  |  | 416631,23 | 1253621,04 | 9,64 | 11,08 | да |
| 5 | 103 СЗЗ |  |  | 416616,09 | 1253498,43 | 11,18 | 12,86 | да |
| 6 | 104 СЗЗ |  |  | 416542,77 | 1253365,64 | 12,2 | 14,03 | да |
| 7 | 105 СЗЗ |  |  | 416377,84 | 1253416,77 | 12,31 | 14,16 | да |
| 8 | 106 СЗЗ |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 12,35 | 14,2 | да |
| 9 | 107 СЗЗ |  |  | 416478,77 | 1253176,23 | 12,22 | 14,05 | да |
| 10 | 108 СЗЗ |  |  | 416406,11 | 1253100,02 | 11,91 | 13,69 | да |
| 11 | 109 СЗЗ |  |  | 416354,34 | 1253066,73 | 11,73 | 13,49 | да |
| 12 | 110 СЗЗ |  |  | 416412,19 | 1252919,06 | 11,4 | 13,11 | да |
| 13 | 111 СЗЗ |  |  | 416535,50 | 1252859,06 | 11,36 | 13,07 | да |
| 14 | 112 СЗЗ |  |  | 416598,53 | 1252932,31 | 11,65 | 13,4 | да |
| 15 | 113 СЗЗ |  |  | 416738,57 | 1252862,42 | 11,53 | 13,26 | да |
| 16 | 114 СЗЗ |  |  | 416806,24 | 1252738,03 | 11,16 | 12,83 | да |
| 17 | 115 СЗЗ |  |  | 416911,65 | 1252617,51 | 10,78 | 12,4 | да |
| 18 | 116 СЗЗ |  |  | 417013,76 | 1252512,66 | 10,43 | 11,99 | да |
| 19 | 117 СЗЗ |  |  | 417126,49 | 1252426,90 | 10,12 | 11,63 | да |
| 20 | 118 СЗЗ |  |  | 417234,52 | 1252340,92 | 9,79 | 11,26 | да |
| 21 | 119 СЗЗ |  |  | 417348,97 | 1252240,59 | 9,55 | 10,98 | да |
| 22 | 120 СЗЗ |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 9,35 | 10,75 | да |
| 23 | 121 СЗЗ |  |  | 417581,72 | 1252061,94 | 8,9 | 10,24 | да |
| 24 | 122 СЗЗ |  |  | 417668,06 | 1251978,23 | 8,53 | 9,81 | да |
| 25 | 123 СЗЗ |  |  | 417746,40 | 1251920,36 | 8,27 | 9,51 | да |
| 26 | 125 Жилая зона |  |  | 417671,81 | 1252643,77 | 10,27 | 11,81 | да |
| 27 | 126 Жилая зона |  |  | 417551,36 | 1252651,09 | 10,46 | 12,03 | да |
| 28 | 127 Жилая зона |  |  | 417526,00 | 1252799,22 | 10,94 | 12,58 | да |
| 29 | 128 Жилая зона |  |  | 417487,38 | 1252954,11 | 11,45 | 13,17 | да |
| 30 | 129 Жилая зона |  |  | 417455,79 | 1253083,41 | 11,86 | 13,64 | да |
| 31 | 130 Жилая зона |  |  | 417320,15 | 1252958,36 | 11,68 | 13,43 | да |
| 32 | 131 Жилая зона |  |  | 417200,91 | 1252932,61 | 11,71 | 13,46 | да |
| 33 | 132 Жилая зона |  |  | 417171,06 | 1253033,48 | 12,04 | 13,84 | да |
| 34 | 133 Жилая зона |  |  | 417125,95 | 1253199,66 | 12,34 | 14,19 | да |
| 35 | 134 Жилая зона |  |  | 417190,40 | 1253311,83 | 12,18 | 14,01 | да |
| 36 | 135 Жилая зона |  |  | 417229,09 | 1253469,34 | 11,35 | 13,05 | да |
| 37 | 136 Жилая зона |  |  | 417258,75 | 1253673,17 | 9,19 | 10,57 | да |
| 38 | 137 Жилая зона |  |  | 417232,39 | 1253828,92 | 6,6 | 7,59 | да |
| 39 | 138 Жилая зона |  |  | 417312,45 | 1253969,74 | 6,92 | 7,96 | да |
| 40 | 139 Жилая зона |  |  | 417495,81 | 1254659,58 | 12,29 | 14,13 | да |
| 41 | 140 Жилая зона |  |  | 417243,50 | 1254639,61 | 11,43 | 13,14 | да |
| 42 | 141 Жилая зона |  |  | 417103,04 | 1254562,90 | 9,82 | 11,29 | да |
| 43 | 142 Жилая зона |  |  | 416799,53 | 1254482,15 | 8,22 | 9,45 | да |
| 44 | 143 Жилая зона |  |  | 416607,64 | 1254634,88 | 11,47 | 13,19 | да |
| 45 | 144 Жилая зона |  |  | 416485,67 | 1253890,97 | 8,7 | 10,01 | да |
| 46 | 145 Жилая зона |  |  | 416626,04 | 1253666,22 | 9,05 | 10,41 | да |
| 47 | 146 Жилая зона |  |  | 416585,37 | 1253384,39 | 12,05 | 13,86 | да |
| 48 | 147 Жилая зона |  |  | 416478,84 | 1253205,68 | 12,3 | 14,14 | да |
| 49 | 148 Жилая зона |  |  | 416575,31 | 1252916,53 | 11,58 | 13,32 | да |
| 50 | 149 Жилая зона |  |  | 416826,70 | 1252714,80 | 11,09 | 12,75 | да |
| 51 | 150 Жилая зона |  |  | 417054,34 | 1252473,15 | 10,29 | 11,83 | да |
| 52 | 151 Жилая зона |  |  | 417298,49 | 1252281,50 | 9,6 | 11,04 | да |
| 53 | 152 Жилая зона |  |  | 417467,52 | 1252153,58 | 9,35 | 10,75 | да |
| 54 | 153 Жилая зона |  |  | 417638,74 | 1252022,15 | 8,7 | 10 | да |
| 55 | 154 Жилая зона |  |  | 417972,84 | 1251873,24 | 7,84 | 9,02 | да |
| 56 | 155 Жилая зона |  |  | 418073,57 | 1252254,89 | 8,59 | 9,87 | да |
| 57 | 2 дачный домик в 100 м от берега р. Сосны |  |  | 772,85 | -2200,90 | 9,87 | 11,35 | да |
| 58 | 3 ул. Карьерная, д. 40 |  |  | 2195,85 | -1962,90 | 8,76 | 10,07 | да |
| 59 | 4 ул. Пашкова, д. 4 |  |  | 1600,85 | -1939,90 | 12,27 | 14,11 | да |
| 60 | 45 СЗЗ |  |  | 417746,26 | 1251854,47 | 8,09 | 9,31 | да |
| 61 | 46 СЗЗ |  |  | 417881,03 | 1251851,33 | 7,91 | 9,1 | да |
| 62 | 47 СЗЗ |  |  | 418012,94 | 1251914,83 | 7,88 | 9,07 | да |
| 63 | 48 СЗЗ |  |  | 418054,27 | 1252057,86 | 8,15 | 9,37 | да |
| 64 | 49 СЗЗ |  |  | 418014,28 | 1252198,58 | 8,54 | 9,82 | да |
| 65 | 5 угол дома № 9 п. Известкового завода |  |  | 1197,85 | -1453,90 | 10,36 | 11,92 | да |
| 66 | 50 СЗЗ |  |  | 418048,98 | 1252331,70 | 8,82 | 10,14 | да |
| 67 | 51 СЗЗ |  |  | 418132,27 | 1252405,35 | 8,85 | 10,18 | да |
| 68 | 52 СЗЗ |  |  | 418262,72 | 1252491,86 | 8,82 | 10,14 | да |
| 69 | 53 СЗЗ |  |  | 418198,60 | 1252608,30 | 9,21 | 10,59 | да |
| 70 | 54 СЗЗ |  |  | 418234,14 | 1252721,98 | 9,4 | 10,81 | да |
| 71 | 55 СЗЗ |  |  | 418236,31 | 1252851,30 | 9,68 | 11,13 | да |
| 72 | 56 СЗЗ |  |  | 418150,56 | 1253004,83 | 10,22 | 11,75 | да |
| 73 | 57 СЗЗ |  |  | 418011,95 | 1253081,77 | 10,73 | 12,33 | да |
| 74 | 58 СЗЗ |  |  | 417868,23 | 1253123,82 | 11,16 | 12,84 | да |
| 75 | 59 СЗЗ |  |  | 417803,09 | 1253079,86 | 11,21 | 12,89 | да |
| 76 | 6 дачный домик напротив ДСФ |  |  | 762,85 | -2036,90 | 9,77 | 11,23 | да |
| 77 | 60 СЗЗ |  |  | 417805,85 | 1252958,45 | 10,9 | 12,53 | да |
| 78 | 61 СЗЗ |  |  | 417833,58 | 1252810,69 | 10,45 | 12,02 | да |
| 79 | 62 СЗЗ |  |  | 417776,81 | 1252694,91 | 10,24 | 11,78 | да |
| 80 | 63 СЗЗ |  |  | 417642,59 | 1252627,57 | 10,26 | 11,8 | да |
| 81 | 64 СЗЗ |  |  | 417540,10 | 1252658,11 | 10,5 | 12,07 | да |
| 82 | 65 СЗЗ |  |  | 417484,86 | 1252705,11 | 10,71 | 12,32 | да |
| 83 | 66 СЗЗ |  |  | 417529,37 | 1252852,62 | 11,09 | 12,76 | да |
| 84 | 67 СЗЗ |  |  | 417483,10 | 1253034,40 | 11,69 | 13,44 | да |
| 85 | 68 СЗЗ |  |  | 417407,21 | 1253095,26 | 11,97 | 13,76 | да |
| 86 | 69 СЗЗ |  |  | 417313,93 | 1252915,03 | 11,55 | 13,28 | да |
| 87 | 7 ул. Допризывников, 1 б |  |  | 897,50 | -967,16 | 8,67 | 9,97 | да |
| 88 | 70 СЗЗ |  |  | 417231,77 | 1252865,65 | 11,47 | 13,19 | да |
| 89 | 71 СЗЗ |  |  | 417187,08 | 1252965,03 | 11,82 | 13,59 | да |
| 90 | 72 СЗЗ |  |  | 417154,26 | 1253101,63 | 12,25 | 14,09 | да |
| 91 | 73 СЗЗ |  |  | 417116,23 | 1253236,71 | 12,3 | 14,15 | да |
| 92 | 74 СЗЗ |  |  | 417171,35 | 1253288,19 | 12,23 | 14,06 | да |
| 93 | 75 СЗЗ |  |  | 417226,83 | 1253437,50 | 11,6 | 13,34 | да |
| 94 | 76 СЗЗ |  |  | 417244,27 | 1253610,09 | 9,89 | 11,37 | да |
| 95 | 77 СЗЗ |  |  | 417274,47 | 1253758,45 | 8,25 | 9,48 | да |
| 96 | 78 СЗЗ |  |  | 417238,43 | 1253859,37 | 6,33 | 7,27 | да |
| 97 | 79 СЗЗ |  |  | 417316,07 | 1253992,41 | 6,91 | 7,94 | да |
| 98 | 8 Казинка, ул. Землянская, 2 |  |  | 2167,85 | -2694,90 | 8,57 | 9,85 | да |
| 99 | 80 СЗЗ |  |  | 417383,13 | 1254081,87 | 8,24 | 9,48 | да |
| 100 | 81 СЗЗ |  |  | 417480,88 | 1254147,43 | 10,11 | 11,63 | да |
| 101 | 82 СЗЗ |  |  | 417607,25 | 1254232,50 | 11,71 | 13,47 | да |
| 102 | 83 СЗЗ |  |  | 417618,42 | 1254374,93 | 12,07 | 13,88 | да |
| 103 | 84 СЗЗ |  |  | 417532,35 | 1254538,03 | 12,13 | 13,95 | да |
| 104 | 85 СЗЗ |  |  | 417451,27 | 1254676,83 | 12,25 | 14,09 | да |
| 105 | 86 СЗЗ |  |  | 417311,40 | 1254668,05 | 11,88 | 13,66 | да |
| 106 | 87 СЗЗ |  |  | 417186,44 | 1254609,58 | 10,87 | 12,5 | да |
| 107 | 88 СЗЗ |  |  | 417044,49 | 1254532,68 | 9,04 | 10,4 | да |
| 108 | 89 СЗЗ |  |  | 416908,12 | 1254538,99 | 8,94 | 10,28 | да |
| 109 | 90 СЗЗ |  |  | 416781,87 | 1254537,23 | 9,32 | 10,71 | да |
| 110 | 91 СЗЗ |  |  | 416753,47 | 1254643,37 | 10,95 | 12,59 | да |
| 111 | 92 СЗЗ |  |  | 416626,92 | 1254615,77 | 11,21 | 12,89 | да |
| 112 | 93 СЗЗ |  |  | 416549,71 | 1254624,25 | 11,65 | 13,4 | да |
| 113 | 94 СЗЗ |  |  | 416451,49 | 1254540,57 | 11,62 | 13,37 | да |
| 114 | 95 СЗЗ |  |  | 416381,90 | 1254448,46 | 11,56 | 13,29 | да |
| 115 | 96 СЗЗ |  |  | 416338,80 | 1254339,03 | 11,38 | 13,09 | да |
| 116 | 97 СЗЗ |  |  | 416323,32 | 1254191,89 | 11,02 | 12,67 | да |
| 117 | 98 СЗЗ |  |  | 416323,92 | 1254047,06 | 10,82 | 12,45 | да |
| 118 | 99 СЗЗ |  |  | 416389,24 | 1253942,64 | 10,07 | 11,58 | да |
| 119 | Мажоранта по графе 6 |  |  | 416420,44 | 1253324,76 | 12,35 | 14,2 | да |
| 120 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 121 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 122 | 100 | 4,063 | 4,063 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | 101 | 3,302 | 3,302 |  | 0 |  | 0 |  |
| 124 | 102 | 4,766 | 4,766 |  | 0 |  | 0 |  |
| 125 | 103 | 5,537 | 5,537 |  | 0 |  | 0 |  |
| 126 | 104 | 6,046 | 6,046 |  | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 105 | 6,103 | 6,103 |  | 0 |  | 0 |  |
| 128 | 106 | 6,121 | 6,121 |  | 0 |  | 0 |  |
| 129 | 107 | 6,057 | 6,057 |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 | 108 | 5,901 | 5,901 |  | 0 |  | 0 |  |
| 131 | 109 | 5,814 | 5,814 |  | 0 |  | 0 |  |
| 132 | 110 | 5,646 | 5,646 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 111 | 5,629 | 5,629 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 112 | 5,773 | 5,773 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 113 | 5,713 | 5,713 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 114 | 5,526 | 5,526 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 115 | 5,338 | 5,338 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 116 | 5,162 | 5,162 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 117 | 5,006 | 5,006 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 118 | 4,842 | 4,842 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 119 | 4,721 | 4,721 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 120 | 4,622 | 4,622 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 121 | 4,398 | 4,398 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 122 | 4,212 | 4,212 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 123 | 4,08 | 4,08 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 125 | 5,081 | 5,081 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 126 | 5,178 | 5,178 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 127 | 5,418 | 5,418 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 128 | 5,673 | 5,673 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 129 | 5,88 | 5,88 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 130 | 5,785 | 5,785 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 131 | 5,8 | 5,8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 132 | 5,965 | 5,965 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 133 | 6,118 | 6,118 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 134 | 6,037 | 6,037 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 135 | 5,621 | 5,621 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 136 | 4,543 | 4,543 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 137 | 3,249 | 3,249 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 138 | 3,408 | 3,408 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 139 | 6,09 | 6,09 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 140 | 5,663 | 5,663 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 141 | 4,856 | 4,856 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 142 | 4,056 | 4,056 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 143 | 5,683 | 5,683 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 144 | 4,298 | 4,298 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 145 | 4,474 | 4,474 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 146 | 5,974 | 5,974 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 147 | 6,096 | 6,096 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 148 | 5,737 | 5,737 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 149 | 5,491 | 5,491 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 150 | 5,093 | 5,093 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 151 | 4,749 | 4,749 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 152 | 4,622 | 4,622 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 153 | 4,296 | 4,296 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 154 | 3,869 | 3,869 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 155 | 4,24 | 4,24 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 2 | 4,883 | 4,883 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 3 | 4,326 | 4,326 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 4 | 6,084 | 6,084 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 45 | 3,994 | 3,994 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 46 | 3,905 | 3,905 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 47 | 3,889 | 3,889 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 48 | 4,022 | 4,022 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 49 | 4,217 | 4,217 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 5 | 5,129 | 5,129 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 50 | 4,355 | 4,355 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 51 | 4,375 | 4,375 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 52 | 4,355 | 4,355 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 53 | 4,554 | 4,554 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 54 | 4,646 | 4,646 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 55 | 4,787 | 4,787 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 56 | 5,056 | 5,056 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 57 | 5,31 | 5,31 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 58 | 5,53 | 5,53 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 59 | 5,551 | 5,551 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 6 | 4,832 | 4,832 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 60 | 5,396 | 5,396 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 61 | 5,174 | 5,174 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 62 | 5,069 | 5,069 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 63 | 5,079 | 5,079 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 64 | 5,196 | 5,196 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 65 | 5,303 | 5,303 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | 66 | 5,494 | 5,494 |  | 0 |  | 0 |  |
| 204 | 67 | 5,791 | 5,791 |  | 0 |  | 0 |  |
| 205 | 68 | 5,931 | 5,931 |  | 0 |  | 0 |  |
| 206 | 69 | 5,723 | 5,723 |  | 0 |  | 0 |  |
| 207 | 7 | 4,283 | 4,283 |  | 0 |  | 0 |  |
| 208 | 70 | 5,684 | 5,684 |  | 0 |  | 0 |  |
| 209 | 71 | 5,855 | 5,855 |  | 0 |  | 0 |  |
| 210 | 72 | 6,072 | 6,072 |  | 0 |  | 0 |  |
| 211 | 73 | 6,099 | 6,099 |  | 0 |  | 0 |  |
| 212 | 74 | 6,062 | 6,062 |  | 0 |  | 0 |  |
| 213 | 75 | 5,746 | 5,746 |  | 0 |  | 0 |  |
| 214 | 76 | 4,891 | 4,891 |  | 0 |  | 0 |  |
| 215 | 77 | 4,07 | 4,07 |  | 0 |  | 0 |  |
| 216 | 78 | 3,11 | 3,11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 217 | 79 | 3,4 | 3,4 |  | 0 |  | 0 |  |
| 218 | 8 | 4,231 | 4,231 |  | 0 |  | 0 |  |
| 219 | 80 | 4,069 | 4,069 |  | 0 |  | 0 |  |
| 220 | 81 | 5,002 | 5,002 |  | 0 |  | 0 |  |
| 221 | 82 | 5,805 | 5,805 |  | 0 |  | 0 |  |
| 222 | 83 | 5,982 | 5,982 |  | 0 |  | 0 |  |
| 223 | 84 | 6,011 | 6,011 |  | 0 |  | 0 |  |
| 224 | 85 | 6,074 | 6,074 |  | 0 |  | 0 |  |
| 225 | 86 | 5,888 | 5,888 |  | 0 |  | 0 |  |
| 226 | 87 | 5,382 | 5,382 |  | 0 |  | 0 |  |
| 227 | 88 | 4,468 | 4,468 |  | 0 |  | 0 |  |
| 228 | 89 | 4,417 | 4,417 |  | 0 |  | 0 |  |
| 229 | 90 | 4,605 | 4,605 |  | 0 |  | 0 |  |
| 230 | 91 | 5,423 | 5,423 |  | 0 |  | 0 |  |
| 231 | 92 | 5,554 | 5,554 |  | 0 |  | 0 |  |
| 232 | 93 | 5,773 | 5,773 |  | 0 |  | 0 |  |
| 233 | 94 | 5,758 | 5,758 |  | 0 |  | 0 |  |
| 234 | 95 | 5,726 | 5,726 |  | 0 |  | 0 |  |
| 235 | 96 | 5,637 | 5,637 |  | 0 |  | 0 |  |
| 236 | 97 | 5,455 | 5,455 |  | 0 |  | 0 |  |
| 237 | 98 | 5,359 | 5,359 |  | 0 |  | 0 |  |
| 238 | 99 | 4,983 | 4,983 |  | 0 |  | 0 |  |
| 239 | Миноранта | 4,07 | 4,07 |  | 0 |  | 0 |  |

9. Информация о методе контроля (инструментальный или расчетный) на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

| № п/п | Источник выбросов |  | Код и наименование загрязняющего вещества | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6047 | Автосамосвалы ИАА СА3252 | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | Расчетный |
| 2 | 0005 | Автосамосвалы | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |