| Утверждено Площадка №1 АО "Липецкцемент" |  | Согласовано - |
| --- | --- | --- |
| Место для печати |  | Место для печати |

План мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий

1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность Площадка №1 АО "Липецкцемент"

2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Промплощадка № 1 - Основное производство

3. Сведения о фактическом месте нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 1

5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

6. Вид прогноза неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), по которому работает объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (общий или специализированный) Общий

7. Перечень мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ:

| № п/п | Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее – мероприятие) | Наименование загрязняющего вещества | Величины выбросов до мероприятия г/с | Величины выбросов после мероприятия г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6001 |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1,681 | 1,681 |
| 2 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 0,273 | 0,273 |
| 3 |  |  | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | 0,0568 | 0,0568 |
| 4 |  |  | Серы диоксид | 0,000556 | 0,000556 |
| 5 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,684 | 0,684 |
| 6 |  |  | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,215 | 0,215 |
| 7 | 6002 |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,0454 | 0,0454 |
| 8 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 0,00738 | 0,00738 |
| 9 |  |  | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | 0,00720 | 0,00720 |
| 10 |  |  | Серы диоксид | 0,0278 | 0,0278 |
| 11 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0684 | 0,0684 |
| 12 |  |  | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,0583 | 0,0583 |
| 13 | 6004 |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,0859 | 0,0859 |
| 14 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 0,0140 | 0,0140 |
| 15 |  |  | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | 0,0178 | 0,0178 |
| 16 |  |  | Серы диоксид | 0,0108 | 0,0108 |
| 17 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0835 | 0,0835 |
| 18 |  |  | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,0242 | 0,0242 |
| 19 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | 3,815 | 3,815 |
| 20 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | 8,359 | 8,359 |
| 21 | 6008 |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | 0,315 | 0,315 |
| 22 | 6009 | Запретить взрывные работы | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 51,710 | 0 |
| 23 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 8,403 | 0 |
| 24 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 58,725 | 0 |
| 25 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | 540,000 | 0 |

8. Результаты расчётов рассеивания выбросов при проведении мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ, обосновывающие эффективность мероприятий:

| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425722 | 1327595 | 0,52 | 0,62 | нет |
| 2 | 101 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425632 | 1327353 | 0,51 | 0,61 | нет |
| 3 | 102 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425558 | 1327219 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 4 | 103 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425425 | 1327291 | 0,51 | 0,61 | нет |
| 5 | 104 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425328 | 1327077 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 6 | 105 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425448 | 1327030 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 7 | 106 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425671 | 1327000 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 8 | 107 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425595 | 1326824 | 0,48 | 0,58 | нет |
| 9 | 108 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425511 | 1326712 | 0,48 | 0,57 | нет |
| 10 | 109 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425384 | 1326606 | 0,47 | 0,57 | нет |
| 11 | 110 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425254 | 1326521 | 0,47 | 0,57 | нет |
| 12 | 111 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425127 | 1326465 | 0,47 | 0,56 | нет |
| 13 | 112 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424967 | 1326432 | 0,47 | 0,56 | нет |
| 14 | 113 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424769 | 1326428 | 0,47 | 0,56 | нет |
| 15 | 114 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424505 | 1326516 | 0,47 | 0,57 | нет |
| 16 | 115 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424346 | 1326690 | 0,48 | 0,58 | нет |
| 17 | 116 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424288 | 1326961 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 18 | 117 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424329 | 1327129 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 19 | 118 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424452 | 1327297 | 0,51 | 0,61 | нет |
| 20 | 119 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424334 | 1327478 | 0,52 | 0,63 | нет |
| 21 | 120 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424289 | 1327702 | 0,54 | 0,64 | нет |
| 22 | 121 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424560 | 1327717 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 23 | 122 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424451 | 1327944 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 24 | 123 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424431 | 1328277 | 0,59 | 0,71 | нет |
| 25 | 124 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424514 | 1328504 | 0,62 | 0,74 | нет |
| 26 | 125 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424625 | 1328681 | 0,64 | 0,77 | нет |
| 27 | 126 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424325 | 1328837 | 0,67 | 0,81 | нет |
| 28 | 127 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424175 | 1329096 | 0,74 | 0,89 | нет |
| 29 | 128 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423946 | 1329367 | 0,73 | 0,87 | нет |
| 30 | 129 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424023 | 1329525 | 0,76 | 0,91 | нет |
| 31 | 130 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423944 | 1329705 | 0,73 | 0,88 | нет |
| 32 | 131 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423984 | 1329820 | 0,75 | 0,89 | нет |
| 33 | 132 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424025 | 1330016 | 0,76 | 0,92 | нет |
| 34 | 133 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424009 | 1330187 | 0,76 | 0,92 | нет |
| 35 | 134 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423992 | 1330462 | 0,76 | 0,91 | нет |
| 36 | 135 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424098 | 1330552 | 0,82 | 0,98 | нет |
| 37 | 136 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423976 | 1330624 | 0,74 | 0,89 | нет |
| 38 | 137 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424172 | 1330766 | 0,77 | 0,93 | нет |
| 39 | 138 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424487 | 1330971 | 0,7 | 0,85 | нет |
| 40 | 139 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424855 | 1331216 | 0,62 | 0,75 | нет |
| 41 | 140 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424894 | 1331170 | 0,63 | 0,75 | нет |
| 42 | 141 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425095 | 1331175 | 0,61 | 0,73 | нет |
| 43 | 142 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425194 | 1331334 | 0,59 | 0,71 | нет |
| 44 | 143 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425683 | 1331316 | 0,56 | 0,68 | нет |
| 45 | 144 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426040 | 1331277 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 46 | 145 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426294 | 1331041 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 47 | 146 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426382 | 1330679 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 48 | 147 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426408 | 1330295 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 49 | 148 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426436 | 1329870 | 0,56 | 0,68 | нет |
| 50 | 149 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426457 | 1329430 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 51 | 150 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426312 | 1329182 | 0,56 | 0,68 | нет |
| 52 | 151 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426142 | 1329142 | 0,58 | 0,69 | нет |
| 53 | 152 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425894 | 1329136 | 0,6 | 0,72 | нет |
| 54 | 153 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425968 | 1328909 | 0,58 | 0,7 | нет |
| 55 | 154 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426103 | 1328748 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 56 | 155 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426174 | 1328444 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 57 | 156 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426117 | 1328178 | 0,53 | 0,64 | нет |
| 58 | 157 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426031 | 1327844 | 0,52 | 0,62 | нет |
| 59 | 158 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425936 | 1327503 | 0,51 | 0,61 | нет |
| 60 | 159 Жилая зона |  |  |  | 425679 | 1327469 | 0,51 | 0,61 | нет |
| 61 | 160 Жилая зона |  |  |  | 425633 | 1327292 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 62 | 161 Жилая зона |  |  |  | 425489 | 1327255 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 63 | 162 Жилая зона |  |  |  | 425403 | 1327248 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 64 | 163 Жилая зона |  |  |  | 425374 | 1327157 | 0,5 | 0,6 | нет |
| 65 | 164 Жилая зона |  |  |  | 425352 | 1327036 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 66 | 165 Жилая зона |  |  |  | 425400 | 1327034 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 67 | 166 Жилая зона |  |  |  | 425547 | 1326692 | 0,48 | 0,57 | нет |
| 68 | 167 Жилая зона |  |  |  | 425443 | 1326648 | 0,48 | 0,57 | нет |
| 69 | 168 Жилая зона |  |  |  | 425197 | 1326474 | 0,47 | 0,56 | нет |
| 70 | 169 Жилая зона |  |  |  | 424972 | 1326352 | 0,47 | 0,56 | нет |
| 71 | 170 Жилая зона |  |  |  | 424754 | 1326289 | 0,46 | 0,56 | нет |
| 72 | 171 Жилая зона |  |  |  | 424380 | 1327699 | 0,54 | 0,64 | нет |
| 73 | 172 Жилая зона |  |  |  | 424494 | 1327685 | 0,54 | 0,64 | нет |
| 74 | 173 Жилая зона |  |  |  | 424518 | 1327826 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 75 | 174 Жилая зона |  |  |  | 424398 | 1328164 | 0,58 | 0,69 | нет |
| 76 | 175 Жилая зона |  |  |  | 424446 | 1328366 | 0,6 | 0,72 | нет |
| 77 | 176 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1328620 | 0,63 | 0,76 | нет |
| 78 | 177 Жилая зона |  |  |  | 424115 | 1328857 | 0,66 | 0,8 | нет |
| 79 | 178 Жилая зона |  |  |  | 423942 | 1329045 | 0,68 | 0,81 | нет |
| 80 | 179 Жилая зона |  |  |  | 423960 | 1329251 | 0,72 | 0,86 | нет |
| 81 | 180 Жилая зона |  |  |  | 424032 | 1329456 | 0,76 | 0,92 | нет |
| 82 | 181 Жилая зона |  |  |  | 423995 | 1329601 | 0,75 | 0,9 | нет |
| 83 | 182 Жилая зона |  |  |  | 423947 | 1329813 | 0,73 | 0,88 | нет |
| 84 | 183 Жилая зона |  |  |  | 423981 | 1330018 | 0,75 | 0,9 | нет |
| 85 | 184 Жилая зона |  |  |  | 424022 | 1330084 | 0,76 | 0,92 | нет |
| 86 | 185 Жилая зона |  |  |  | 423988 | 1330257 | 0,76 | 0,91 | нет |
| 87 | 186 Жилая зона |  |  |  | 424029 | 1330678 | 0,75 | 0,9 | нет |
| 88 | 187 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1330892 | 0,74 | 0,89 | нет |
| 89 | 188 Жилая зона |  |  |  | 424652 | 1331132 | 0,65 | 0,78 | нет |
| 90 | 189 Жилая зона |  |  |  | 425068 | 1331176 | 0,61 | 0,74 | нет |
| 91 | 190 Жилая зона |  |  |  | 425241 | 1331437 | 0,58 | 0,69 | нет |
| 92 | 191 Жилая зона |  |  |  | 425602 | 1331461 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 93 | 192 Жилая зона |  |  |  | 425996 | 1331393 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 94 | 193 Жилая зона |  |  |  | 426106 | 1331446 | 0,54 | 0,64 | нет |
| 95 | 194 Жилая зона |  |  |  | 426223 | 1331380 | 0,53 | 0,64 | нет |
| 96 | 195 Жилая зона |  |  |  | 426399 | 1331345 | 0,53 | 0,63 | нет |
| 97 | 196 Жилая зона |  |  |  | 426521 | 1331321 | 0,52 | 0,63 | нет |
| 98 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 424098 | 1330552 | 0,82 | 0,98 | нет |
| 99 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 6001 | 55,66 | 135 | 13,93 | 170 | 86,09 | 138 | 16,66 | 170 |
| 101 | 6009 | 36,89 | 152 | 22,43 | 170 | 0 | - | 0 | - |
| 102 | 6004 | 1,72 | 196 | 0,68 | 170 | 6,57 | 141 | 0,8 | 170 |
| 103 | 6002 | 0 | - | 0 | - | 1,27 | 189 | 0,35 | 170 |
| 104 | Всего | 91,18 | 135 | 37,35 | 170 | 91,2 | 187 | 17,87 | 170 |
| 105 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 106 | Всего | 53,5223258 |  | 1,8123258 |  | 51,71 |  | 96,61 |  |
| 107 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 108 | 100 | 0.0520 |  | 0.022 |  | 0.030 |  | 57.69 |  |
| 109 | 101 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.33 |  |
| 110 | 102 | 0.0460 |  | 0.019 |  | 0.027 |  | 57.83 |  |
| 111 | 103 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.33 |  |
| 112 | 104 | 0.0460 |  | 0.019 |  | 0.027 |  | 58.70 |  |
| 113 | 105 | 0.0440 |  | 0.018 |  | 0.026 |  | 58.18 |  |
| 114 | 106 | 0.0420 |  | 0.018 |  | 0.024 |  | 58.10 |  |
| 115 | 107 | 0.0400 |  | 0.017 |  | 0.023 |  | 58.50 |  |
| 116 | 108 | 0.0400 |  | 0.016 |  | 0.024 |  | 60.00 |  |
| 117 | 109 | 0.0380 |  | 0.016 |  | 0.022 |  | 58.95 |  |
| 118 | 110 | 0.0380 |  | 0.015 |  | 0.023 |  | 59.47 |  |
| 119 | 111 | 0.0360 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 57.78 |  |
| 120 | 112 | 0.0360 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 57.78 |  |
| 121 | 113 | 0.0360 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 57.78 |  |
| 122 | 114 | 0.0380 |  | 0.016 |  | 0.022 |  | 57.89 |  |
| 123 | 115 | 0.0400 |  | 0.017 |  | 0.023 |  | 57.00 |  |
| 124 | 116 | 0.0440 |  | 0.019 |  | 0.025 |  | 56.36 |  |
| 125 | 117 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.33 |  |
| 126 | 118 | 0.0500 |  | 0.022 |  | 0.028 |  | 56.00 |  |
| 127 | 119 | 0.0540 |  | 0.024 |  | 0.030 |  | 55.56 |  |
| 128 | 120 | 0.0580 |  | 0.028 |  | 0.030 |  | 51.72 |  |
| 129 | 121 | 0.0600 |  | 0.028 |  | 0.032 |  | 53.33 |  |
| 130 | 122 | 0.0660 |  | 0.032 |  | 0.034 |  | 51.52 |  |
| 131 | 123 | 0.0760 |  | 0.040 |  | 0.036 |  | 47.37 |  |
| 132 | 124 | 0.0860 |  | 0.050 |  | 0.036 |  | 41.86 |  |
| 133 | 125 | 0.0940 |  | 0.082 |  | 0.012 |  | 12.77 |  |
| 134 | 126 | 0.1040 |  | 0.104 |  | 0.000 |  | 0.00 |  |
| 135 | 127 | 0.1260 |  | 0.094 |  | 0.032 |  | 25.40 |  |
| 136 | 128 | 0.1220 |  | 0.080 |  | 0.042 |  | 34.43 |  |
| 137 | 129 | 0.1340 |  | 0.092 |  | 0.042 |  | 31.34 |  |
| 138 | 130 | 0.1240 |  | 0.080 |  | 0.044 |  | 35.48 |  |
| 139 | 131 | 0.1280 |  | 0.084 |  | 0.044 |  | 34.38 |  |
| 140 | 132 | 0.1340 |  | 0.088 |  | 0.046 |  | 34.33 |  |
| 141 | 133 | 0.1340 |  | 0.086 |  | 0.048 |  | 35.82 |  |
| 142 | 134 | 0.1340 |  | 0.086 |  | 0.048 |  | 35.82 |  |
| 143 | 135 | 0.1480 |  | 0.102 |  | 0.046 |  | 31.08 |  |
| 144 | 136 | 0.1260 |  | 0.080 |  | 0.046 |  | 36.51 |  |
| 145 | 137 | 0.1380 |  | 0.096 |  | 0.042 |  | 30.43 |  |
| 146 | 138 | 0.1140 |  | 0.114 |  | 0.000 |  | 0.00 |  |
| 147 | 139 | 0.0880 |  | 0.054 |  | 0.034 |  | 38.64 |  |
| 148 | 140 | 0.0880 |  | 0.056 |  | 0.032 |  | 36.36 |  |
| 149 | 141 | 0.0840 |  | 0.050 |  | 0.034 |  | 40.48 |  |
| 150 | 142 | 0.0760 |  | 0.042 |  | 0.034 |  | 44.74 |  |
| 151 | 143 | 0.0680 |  | 0.034 |  | 0.034 |  | 50.00 |  |
| 152 | 144 | 0.0620 |  | 0.028 |  | 0.034 |  | 54.84 |  |
| 153 | 145 | 0.0620 |  | 0.028 |  | 0.034 |  | 54.84 |  |
| 154 | 146 | 0.0640 |  | 0.028 |  | 0.036 |  | 56.25 |  |
| 155 | 147 | 0.0660 |  | 0.028 |  | 0.038 |  | 57.58 |  |
| 156 | 148 | 0.0680 |  | 0.028 |  | 0.040 |  | 58.82 |  |
| 157 | 149 | 0.0660 |  | 0.028 |  | 0.038 |  | 57.58 |  |
| 158 | 150 | 0.0680 |  | 0.028 |  | 0.040 |  | 58.82 |  |
| 159 | 151 | 0.0720 |  | 0.030 |  | 0.042 |  | 58.33 |  |
| 160 | 152 | 0.0800 |  | 0.036 |  | 0.044 |  | 55.00 |  |
| 161 | 153 | 0.0740 |  | 0.032 |  | 0.042 |  | 56.76 |  |
| 162 | 154 | 0.0680 |  | 0.028 |  | 0.040 |  | 58.82 |  |
| 163 | 155 | 0.0600 |  | 0.026 |  | 0.034 |  | 56.67 |  |
| 164 | 156 | 0.0580 |  | 0.024 |  | 0.034 |  | 58.62 |  |
| 165 | 157 | 0.0540 |  | 0.022 |  | 0.032 |  | 59.26 |  |
| 166 | 158 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.33 |  |
| 167 | 159 | 0.0500 |  | 0.020 |  | 0.030 |  | 60.00 |  |
| 168 | 160 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.75 |  |
| 169 | 161 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.33 |  |
| 170 | 162 | 0.0480 |  | 0.020 |  | 0.028 |  | 58.33 |  |
| 171 | 163 | 0.0460 |  | 0.020 |  | 0.026 |  | 57.39 |  |
| 172 | 164 | 0.0440 |  | 0.019 |  | 0.025 |  | 57.73 |  |
| 173 | 165 | 0.0440 |  | 0.019 |  | 0.025 |  | 57.73 |  |
| 174 | 166 | 0.0380 |  | 0.016 |  | 0.022 |  | 58.42 |  |
| 175 | 167 | 0.0380 |  | 0.016 |  | 0.022 |  | 58.42 |  |
| 176 | 168 | 0.0360 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 57.78 |  |
| 177 | 169 | 0.0360 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 59.44 |  |
| 178 | 170 | 0.0340 |  | 0.014 |  | 0.020 |  | 57.65 |  |
| 179 | 171 | 0.0580 |  | 0.028 |  | 0.030 |  | 51.72 |  |
| 180 | 172 | 0.0580 |  | 0.028 |  | 0.030 |  | 51.72 |  |
| 181 | 173 | 0.0620 |  | 0.030 |  | 0.032 |  | 51.61 |  |
| 182 | 174 | 0.0720 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 50.00 |  |
| 183 | 175 | 0.0800 |  | 0.044 |  | 0.036 |  | 45.00 |  |
| 184 | 176 | 0.0900 |  | 0.078 |  | 0.012 |  | 13.33 |  |
| 185 | 177 | 0.1020 |  | 0.066 |  | 0.036 |  | 35.29 |  |
| 186 | 178 | 0.1060 |  | 0.068 |  | 0.038 |  | 35.85 |  |
| 187 | 179 | 0.1200 |  | 0.078 |  | 0.042 |  | 35.00 |  |
| 188 | 180 | 0.1340 |  | 0.092 |  | 0.042 |  | 31.34 |  |
| 189 | 181 | 0.1300 |  | 0.086 |  | 0.044 |  | 33.85 |  |
| 190 | 182 | 0.1240 |  | 0.080 |  | 0.044 |  | 35.48 |  |
| 191 | 183 | 0.1300 |  | 0.082 |  | 0.048 |  | 36.92 |  |
| 192 | 184 | 0.1340 |  | 0.088 |  | 0.046 |  | 34.33 |  |
| 193 | 185 | 0.1320 |  | 0.084 |  | 0.048 |  | 36.36 |  |
| 194 | 186 | 0.1300 |  | 0.084 |  | 0.046 |  | 35.38 |  |
| 195 | 187 | 0.1280 |  | 0.124 |  | 0.004 |  | 3.13 |  |
| 196 | 188 | 0.0980 |  | 0.086 |  | 0.012 |  | 12.24 |  |
| 197 | 189 | 0.0840 |  | 0.050 |  | 0.034 |  | 40.48 |  |
| 198 | 190 | 0.0720 |  | 0.040 |  | 0.032 |  | 44.44 |  |
| 199 | 191 | 0.0660 |  | 0.032 |  | 0.034 |  | 51.52 |  |
| 200 | 192 | 0.0620 |  | 0.028 |  | 0.034 |  | 54.84 |  |
| 201 | 193 | 0.0580 |  | 0.026 |  | 0.032 |  | 55.17 |  |
| 202 | 194 | 0.0580 |  | 0.026 |  | 0.032 |  | 55.17 |  |
| 203 | 195 | 0.0560 |  | 0.024 |  | 0.032 |  | 57.14 |  |
| 204 | 196 | 0.0540 |  | 0.024 |  | 0.030 |  | 55.56 |  |
| 205 | Миноранта | 0,115 |  | 0,115 |  | 0 |  | 0 |  |

| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425722 | 1327595 | 0,021 | 0,025 | нет |
| 2 | 101 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425632 | 1327353 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 3 | 102 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425558 | 1327219 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 4 | 103 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425425 | 1327291 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 5 | 104 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425328 | 1327077 | 0,018 | 0,022 | нет |
| 6 | 105 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425448 | 1327030 | 0,018 | 0,022 | нет |
| 7 | 106 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425671 | 1327000 | 0,017 | 0,021 | нет |
| 8 | 107 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425595 | 1326824 | 0,016 | 0,02 | нет |
| 9 | 108 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425511 | 1326712 | 0,016 | 0,019 | нет |
| 10 | 109 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425384 | 1326606 | 0,015 | 0,019 | нет |
| 11 | 110 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425254 | 1326521 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 12 | 111 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425127 | 1326465 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 13 | 112 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424967 | 1326432 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 14 | 113 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424769 | 1326428 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 15 | 114 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424505 | 1326516 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 16 | 115 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424346 | 1326690 | 0,016 | 0,02 | нет |
| 17 | 116 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424288 | 1326961 | 0,018 | 0,022 | нет |
| 18 | 117 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424329 | 1327129 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 19 | 118 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424452 | 1327297 | 0,021 | 0,025 | нет |
| 20 | 119 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424334 | 1327478 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 21 | 120 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424289 | 1327702 | 0,024 | 0,029 | нет |
| 22 | 121 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424560 | 1327717 | 0,024 | 0,029 | нет |
| 23 | 122 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424451 | 1327944 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 24 | 123 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424431 | 1328277 | 0,031 | 0,037 | нет |
| 25 | 124 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424514 | 1328504 | 0,035 | 0,041 | нет |
| 26 | 125 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424625 | 1328681 | 0,038 | 0,045 | нет |
| 27 | 126 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424325 | 1328837 | 0,043 | 0,051 | нет |
| 28 | 127 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424175 | 1329096 | 0,051 | 0,062 | нет |
| 29 | 128 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423946 | 1329367 | 0,05 | 0,06 | нет |
| 30 | 129 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424023 | 1329525 | 0,054 | 0,065 | нет |
| 31 | 130 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423944 | 1329705 | 0,051 | 0,061 | нет |
| 32 | 131 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423984 | 1329820 | 0,052 | 0,063 | нет |
| 33 | 132 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424025 | 1330016 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 34 | 133 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424009 | 1330187 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 35 | 134 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423992 | 1330462 | 0,054 | 0,065 | нет |
| 36 | 135 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424098 | 1330552 | 0,06 | 0,073 | нет |
| 37 | 136 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423976 | 1330624 | 0,051 | 0,061 | нет |
| 38 | 137 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424172 | 1330766 | 0,056 | 0,067 | нет |
| 39 | 138 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424487 | 1330971 | 0,05 | 0,06 | нет |
| 40 | 139 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424855 | 1331216 | 0,036 | 0,043 | нет |
| 41 | 140 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424894 | 1331170 | 0,036 | 0,043 | нет |
| 42 | 141 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425095 | 1331175 | 0,034 | 0,041 | нет |
| 43 | 142 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425194 | 1331334 | 0,031 | 0,037 | нет |
| 44 | 143 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425683 | 1331316 | 0,028 | 0,033 | нет |
| 45 | 144 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426040 | 1331277 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 46 | 145 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426294 | 1331041 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 47 | 146 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426382 | 1330679 | 0,026 | 0,031 | нет |
| 48 | 147 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426408 | 1330295 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 49 | 148 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426436 | 1329870 | 0,028 | 0,033 | нет |
| 50 | 149 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426457 | 1329430 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 51 | 150 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426312 | 1329182 | 0,028 | 0,033 | нет |
| 52 | 151 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426142 | 1329142 | 0,029 | 0,035 | нет |
| 53 | 152 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425894 | 1329136 | 0,032 | 0,039 | нет |
| 54 | 153 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425968 | 1328909 | 0,03 | 0,036 | нет |
| 55 | 154 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426103 | 1328748 | 0,027 | 0,033 | нет |
| 56 | 155 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426174 | 1328444 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 57 | 156 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426117 | 1328178 | 0,023 | 0,028 | нет |
| 58 | 157 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426031 | 1327844 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 59 | 158 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425936 | 1327503 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 60 | 159 Жилая зона |  |  |  | 425679 | 1327469 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 61 | 160 Жилая зона |  |  |  | 425633 | 1327292 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 62 | 161 Жилая зона |  |  |  | 425489 | 1327255 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 63 | 162 Жилая зона |  |  |  | 425403 | 1327248 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 64 | 163 Жилая зона |  |  |  | 425374 | 1327157 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 65 | 164 Жилая зона |  |  |  | 425352 | 1327036 | 0,018 | 0,022 | нет |
| 66 | 165 Жилая зона |  |  |  | 425400 | 1327034 | 0,018 | 0,022 | нет |
| 67 | 166 Жилая зона |  |  |  | 425547 | 1326692 | 0,016 | 0,019 | нет |
| 68 | 167 Жилая зона |  |  |  | 425443 | 1326648 | 0,016 | 0,019 | нет |
| 69 | 168 Жилая зона |  |  |  | 425197 | 1326474 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 70 | 169 Жилая зона |  |  |  | 424972 | 1326352 | 0,014 | 0,017 | нет |
| 71 | 170 Жилая зона |  |  |  | 424754 | 1326289 | 0,014 | 0,017 | нет |
| 72 | 171 Жилая зона |  |  |  | 424380 | 1327699 | 0,024 | 0,029 | нет |
| 73 | 172 Жилая зона |  |  |  | 424494 | 1327685 | 0,024 | 0,029 | нет |
| 74 | 173 Жилая зона |  |  |  | 424518 | 1327826 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 75 | 174 Жилая зона |  |  |  | 424398 | 1328164 | 0,029 | 0,035 | нет |
| 76 | 175 Жилая зона |  |  |  | 424446 | 1328366 | 0,032 | 0,039 | нет |
| 77 | 176 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1328620 | 0,037 | 0,044 | нет |
| 78 | 177 Жилая зона |  |  |  | 424115 | 1328857 | 0,041 | 0,049 | нет |
| 79 | 178 Жилая зона |  |  |  | 423942 | 1329045 | 0,043 | 0,052 | нет |
| 80 | 179 Жилая зона |  |  |  | 423960 | 1329251 | 0,048 | 0,058 | нет |
| 81 | 180 Жилая зона |  |  |  | 424032 | 1329456 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 82 | 181 Жилая зона |  |  |  | 423995 | 1329601 | 0,053 | 0,064 | нет |
| 83 | 182 Жилая зона |  |  |  | 423947 | 1329813 | 0,051 | 0,061 | нет |
| 84 | 183 Жилая зона |  |  |  | 423981 | 1330018 | 0,053 | 0,063 | нет |
| 85 | 184 Жилая зона |  |  |  | 424022 | 1330084 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 86 | 185 Жилая зона |  |  |  | 423988 | 1330257 | 0,054 | 0,065 | нет |
| 87 | 186 Жилая зона |  |  |  | 424029 | 1330678 | 0,053 | 0,063 | нет |
| 88 | 187 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1330892 | 0,052 | 0,062 | нет |
| 89 | 188 Жилая зона |  |  |  | 424652 | 1331132 | 0,039 | 0,047 | нет |
| 90 | 189 Жилая зона |  |  |  | 425068 | 1331176 | 0,034 | 0,041 | нет |
| 91 | 190 Жилая зона |  |  |  | 425241 | 1331437 | 0,03 | 0,036 | нет |
| 92 | 191 Жилая зона |  |  |  | 425602 | 1331461 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 93 | 192 Жилая зона |  |  |  | 425996 | 1331393 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 94 | 193 Жилая зона |  |  |  | 426106 | 1331446 | 0,024 | 0,028 | нет |
| 95 | 194 Жилая зона |  |  |  | 426223 | 1331380 | 0,023 | 0,028 | нет |
| 96 | 195 Жилая зона |  |  |  | 426399 | 1331345 | 0,022 | 0,027 | нет |
| 97 | 196 Жилая зона |  |  |  | 426521 | 1331321 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 98 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 424098 | 1330552 | 0,06 | 0,073 | нет |
| 99 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 6001 | 96,76 | 126 | 42,29 | 142 | 97,02 | 125 | 84,65 | 142 |
| 101 | 6009 | 60,44 | 111 | 40,04 | 188 | 0 | - | 0 | - |
| 102 | Всего | 100 | 176 | 100 | 158 | 100 | 176 | 100 | 158 |
| 103 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 104 | Всего | 8,6973411 |  | 0,2943411 |  | 8,403 |  | 96,62 |  |
| 105 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 106 | 100 | 0,00844 |  | 0,00353 |  | 0,00491 |  | 58,19 |  |
| 107 | 101 | 0,00788 |  | 0,00328 |  | 0,0046 |  | 58,41 |  |
| 108 | 102 | 0,00758 |  | 0,00316 |  | 0,00442 |  | 58,28 |  |
| 109 | 103 | 0,00788 |  | 0,00332 |  | 0,00456 |  | 57,85 |  |
| 110 | 104 | 0,00738 |  | 0,00309 |  | 0,00429 |  | 58,11 |  |
| 111 | 105 | 0,00717 |  | 0,00298 |  | 0,00419 |  | 58,42 |  |
| 112 | 106 | 0,00692 |  | 0,00286 |  | 0,00406 |  | 58,69 |  |
| 113 | 107 | 0,00655 |  | 0,0027 |  | 0,00385 |  | 58,8 |  |
| 114 | 108 | 0,00634 |  | 0,00261 |  | 0,00373 |  | 58,85 |  |
| 115 | 109 | 0,00617 |  | 0,00255 |  | 0,00362 |  | 58,7 |  |
| 116 | 110 | 0,00603 |  | 0,00249 |  | 0,00354 |  | 58,69 |  |
| 117 | 111 | 0,00594 |  | 0,00246 |  | 0,00348 |  | 58,55 |  |
| 118 | 112 | 0,00592 |  | 0,00246 |  | 0,00346 |  | 58,48 |  |
| 119 | 113 | 0,00593 |  | 0,00248 |  | 0,00345 |  | 58,14 |  |
| 120 | 114 | 0,00614 |  | 0,00259 |  | 0,00355 |  | 57,84 |  |
| 121 | 115 | 0,00654 |  | 0,00278 |  | 0,00376 |  | 57,53 |  |
| 122 | 116 | 0,00721 |  | 0,00313 |  | 0,00408 |  | 56,58 |  |
| 123 | 117 | 0,0077 |  | 0,00337 |  | 0,00433 |  | 56,2 |  |
| 124 | 118 | 0,00824 |  | 0,00365 |  | 0,00459 |  | 55,73 |  |
| 125 | 119 | 0,00877 |  | 0,00414 |  | 0,00463 |  | 52,78 |  |
| 126 | 120 | 0,00955 |  | 0,00491 |  | 0,00464 |  | 48,58 |  |
| 127 | 121 | 0,00971 |  | 0,00498 |  | 0,00473 |  | 48,74 |  |
| 128 | 122 | 0,0106 |  | 0,00613 |  | 0,00447 |  | 42,06 |  |
| 129 | 123 | 0,0123 |  | 0,00866 |  | 0,00364 |  | 29,53 |  |
| 130 | 124 | 0,0138 |  | 0,0113 |  | 0,0025 |  | 18,07 |  |
| 131 | 125 | 0,0151 |  | 0,0134 |  | 0,0017 |  | 11,23 |  |
| 132 | 126 | 0,0171 |  | 0,0171 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 | 127 | 0,0205 |  | 0,0205 |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 | 128 | 0,0199 |  | 0,0199 |  | 0 |  | 0 |  |
| 135 | 129 | 0,0218 |  | 0,0218 |  | 0 |  | 0 |  |
| 136 | 130 | 0,0203 |  | 0,0203 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 | 131 | 0,0209 |  | 0,0209 |  | 0 |  | 0 |  |
| 138 | 132 | 0,0218 |  | 0,0218 |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 | 133 | 0,0219 |  | 0,0219 |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 | 134 | 0,0217 |  | 0,0217 |  | 0 |  | 0 |  |
| 141 | 135 | 0,0242 |  | 0,0242 |  | 0 |  | 0 |  |
| 142 | 136 | 0,0205 |  | 0,0205 |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 | 137 | 0,0225 |  | 0,0225 |  | 0 |  | 0 |  |
| 144 | 138 | 0,0201 |  | 0,0201 |  | 0 |  | 0 |  |
| 145 | 139 | 0,0143 |  | 0,0143 |  | 0 |  | 0 |  |
| 146 | 140 | 0,0144 |  | 0,0144 |  | 0 |  | 0 |  |
| 147 | 141 | 0,0136 |  | 0,0136 |  | 0 |  | 0 |  |
| 148 | 142 | 0,0125 |  | 0,0125 |  | 0 |  | 0 |  |
| 149 | 143 | 0,011 |  | 0,011 |  | 0 |  | 0 |  |
| 150 | 144 | 0,0101 |  | 0,0101 |  | 0 |  | 0 |  |
| 151 | 145 | 0,00994 |  | 0,00994 |  | 0 |  | 0 |  |
| 152 | 146 | 0,0104 |  | 0,0104 |  | 0 |  | 0 |  |
| 153 | 147 | 0,0108 |  | 0,0108 |  | 0 |  | 0 |  |
| 154 | 148 | 0,011 |  | 0,011 |  | 0 |  | 0 |  |
| 155 | 149 | 0,0108 |  | 0,0108 |  | 0 |  | 0 |  |
| 156 | 150 | 0,0111 |  | 0,0111 |  | 0 |  | 0 |  |
| 157 | 151 | 0,0117 |  | 0,0117 |  | 0 |  | 0 |  |
| 158 | 152 | 0,0129 |  | 0,0129 |  | 0 |  | 0 |  |
| 159 | 153 | 0,0119 |  | 0,0119 |  | 0 |  | 0 |  |
| 160 | 154 | 0,0109 |  | 0,0109 |  | 0 |  | 0 |  |
| 161 | 155 | 0,00991 |  | 0,00991 |  | 0 |  | 0 |  |
| 162 | 156 | 0,00935 |  | 0,00935 |  | 0 |  | 0 |  |
| 163 | 157 | 0,00864 |  | 0,00864 |  | 0 |  | 0 |  |
| 164 | 158 | 0,0079 |  | 0,0079 |  | 0 |  | 0 |  |
| 165 | 159 | 0,00814 |  | 0,00814 |  | 0 |  | 0 |  |
| 166 | 160 | 0,00771 |  | 0,00771 |  | 0 |  | 0 |  |
| 167 | 161 | 0,00775 |  | 0,00775 |  | 0 |  | 0 |  |
| 168 | 162 | 0,00778 |  | 0,00778 |  | 0 |  | 0 |  |
| 169 | 163 | 0,00757 |  | 0,00757 |  | 0 |  | 0 |  |
| 170 | 164 | 0,00726 |  | 0,00726 |  | 0 |  | 0 |  |
| 171 | 165 | 0,00722 |  | 0,00722 |  | 0 |  | 0 |  |
| 172 | 166 | 0,00627 |  | 0,00627 |  | 0 |  | 0 |  |
| 173 | 167 | 0,00623 |  | 0,00623 |  | 0 |  | 0 |  |
| 174 | 168 | 0,00595 |  | 0,00595 |  | 0 |  | 0 |  |
| 175 | 169 | 0,00574 |  | 0,00574 |  | 0 |  | 0 |  |
| 176 | 170 | 0,00563 |  | 0,00563 |  | 0 |  | 0 |  |
| 177 | 171 | 0,00958 |  | 0,00958 |  | 0 |  | 0 |  |
| 178 | 172 | 0,00957 |  | 0,00957 |  | 0 |  | 0 |  |
| 179 | 173 | 0,0101 |  | 0,0101 |  | 0 |  | 0 |  |
| 180 | 174 | 0,0117 |  | 0,0117 |  | 0 |  | 0 |  |
| 181 | 175 | 0,0129 |  | 0,0129 |  | 0 |  | 0 |  |
| 182 | 176 | 0,0147 |  | 0,0147 |  | 0 |  | 0 |  |
| 183 | 177 | 0,0165 |  | 0,0165 |  | 0 |  | 0 |  |
| 184 | 178 | 0,0172 |  | 0,0172 |  | 0 |  | 0 |  |
| 185 | 179 | 0,0194 |  | 0,0194 |  | 0 |  | 0 |  |
| 186 | 180 | 0,0219 |  | 0,0219 |  | 0 |  | 0 |  |
| 187 | 181 | 0,0212 |  | 0,0212 |  | 0 |  | 0 |  |
| 188 | 182 | 0,0203 |  | 0,0203 |  | 0 |  | 0 |  |
| 189 | 183 | 0,021 |  | 0,021 |  | 0 |  | 0 |  |
| 190 | 184 | 0,0219 |  | 0,0219 |  | 0 |  | 0 |  |
| 191 | 185 | 0,0216 |  | 0,0216 |  | 0 |  | 0 |  |
| 192 | 186 | 0,021 |  | 0,021 |  | 0 |  | 0 |  |
| 193 | 187 | 0,0207 |  | 0,0207 |  | 0 |  | 0 |  |
| 194 | 188 | 0,0158 |  | 0,0158 |  | 0 |  | 0 |  |
| 195 | 189 | 0,0137 |  | 0,0137 |  | 0 |  | 0 |  |
| 196 | 190 | 0,0118 |  | 0,0118 |  | 0 |  | 0 |  |
| 197 | 191 | 0,0108 |  | 0,0108 |  | 0 |  | 0 |  |
| 198 | 192 | 0,00992 |  | 0,00992 |  | 0 |  | 0 |  |
| 199 | 193 | 0,00949 |  | 0,00949 |  | 0 |  | 0 |  |
| 200 | 194 | 0,00936 |  | 0,00936 |  | 0 |  | 0 |  |
| 201 | 195 | 0,00898 |  | 0,00898 |  | 0 |  | 0 |  |
| 202 | 196 | 0,00872 |  | 0,00872 |  | 0 |  | 0 |  |
| 203 | Миноранта | 0,0171 |  | 0,0171 |  | 0 |  | 0 |  |

| Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 6001 | 0 | - | 0 | - | 87,29 | 125 | 40,29 | 186 |
| 3 | 6002 | 0 | - | 0 | - | 68,63 | 135 | 33,34 | 137 |
| 4 | Всего | 0 | - | 0 | - | 100 | 176 | 100 | 158 |
| 5 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 6 | Всего | 0,0818122 |  | 0,0818122 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |

| Серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 6004 | 0 | - | 0 | - | 59,07 | 127 | 49,08 | 122 |
| 3 | 6002 | 0 | - | 0 | - | 99,86 | 184 | 48,72 | 117 |
| 4 | Всего | 0 | - | 0 | - | 100 | 176 | 100 | 158 |
| 5 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 6 | Всего | 0,0391654 |  | 0,0391654 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |

| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425722 | 1327595 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 2 | 101 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425632 | 1327353 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 3 | 102 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425558 | 1327219 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 4 | 103 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425425 | 1327291 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 5 | 104 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425328 | 1327077 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 6 | 105 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425448 | 1327030 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 7 | 106 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425671 | 1327000 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 8 | 107 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425595 | 1326824 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 9 | 108 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425511 | 1326712 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 10 | 109 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425384 | 1326606 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 11 | 110 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425254 | 1326521 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 12 | 111 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425127 | 1326465 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 13 | 112 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424967 | 1326432 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 14 | 113 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424769 | 1326428 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 15 | 114 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424505 | 1326516 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 16 | 115 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424346 | 1326690 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 17 | 116 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424288 | 1326961 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 18 | 117 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424329 | 1327129 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 19 | 118 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424452 | 1327297 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 20 | 119 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424334 | 1327478 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 21 | 120 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424289 | 1327702 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 22 | 121 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424560 | 1327717 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 23 | 122 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424451 | 1327944 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 24 | 123 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424431 | 1328277 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 25 | 124 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424514 | 1328504 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 26 | 125 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424625 | 1328681 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 27 | 126 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424325 | 1328837 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 28 | 127 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424175 | 1329096 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 29 | 128 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423946 | 1329367 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 30 | 129 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424023 | 1329525 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 31 | 130 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423944 | 1329705 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 32 | 131 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423984 | 1329820 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 33 | 132 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424025 | 1330016 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 34 | 133 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424009 | 1330187 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 35 | 134 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423992 | 1330462 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 36 | 135 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424098 | 1330552 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 37 | 136 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423976 | 1330624 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 38 | 137 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424172 | 1330766 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 39 | 138 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424487 | 1330971 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 40 | 139 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424855 | 1331216 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 41 | 140 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424894 | 1331170 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 42 | 141 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425095 | 1331175 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 43 | 142 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425194 | 1331334 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 44 | 143 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425683 | 1331316 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 45 | 144 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426040 | 1331277 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 46 | 145 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426294 | 1331041 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 47 | 146 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426382 | 1330679 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 48 | 147 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426408 | 1330295 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 49 | 148 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426436 | 1329870 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 50 | 149 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426457 | 1329430 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 51 | 150 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426312 | 1329182 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 52 | 151 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426142 | 1329142 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 53 | 152 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425894 | 1329136 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 54 | 153 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425968 | 1328909 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 55 | 154 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426103 | 1328748 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 56 | 155 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426174 | 1328444 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 57 | 156 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426117 | 1328178 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 58 | 157 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426031 | 1327844 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 59 | 158 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425936 | 1327503 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 60 | 159 Жилая зона |  |  |  | 425679 | 1327469 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 61 | 160 Жилая зона |  |  |  | 425633 | 1327292 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 62 | 161 Жилая зона |  |  |  | 425489 | 1327255 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 63 | 162 Жилая зона |  |  |  | 425403 | 1327248 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 64 | 163 Жилая зона |  |  |  | 425374 | 1327157 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 65 | 164 Жилая зона |  |  |  | 425352 | 1327036 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 66 | 165 Жилая зона |  |  |  | 425400 | 1327034 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 67 | 166 Жилая зона |  |  |  | 425547 | 1326692 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 68 | 167 Жилая зона |  |  |  | 425443 | 1326648 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 69 | 168 Жилая зона |  |  |  | 425197 | 1326474 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 70 | 169 Жилая зона |  |  |  | 424972 | 1326352 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 71 | 170 Жилая зона |  |  |  | 424754 | 1326289 | 0,32 | 0,38 | нет |
| 72 | 171 Жилая зона |  |  |  | 424380 | 1327699 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 73 | 172 Жилая зона |  |  |  | 424494 | 1327685 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 74 | 173 Жилая зона |  |  |  | 424518 | 1327826 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 75 | 174 Жилая зона |  |  |  | 424398 | 1328164 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 76 | 175 Жилая зона |  |  |  | 424446 | 1328366 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 77 | 176 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1328620 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 78 | 177 Жилая зона |  |  |  | 424115 | 1328857 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 79 | 178 Жилая зона |  |  |  | 423942 | 1329045 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 80 | 179 Жилая зона |  |  |  | 423960 | 1329251 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 81 | 180 Жилая зона |  |  |  | 424032 | 1329456 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 82 | 181 Жилая зона |  |  |  | 423995 | 1329601 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 83 | 182 Жилая зона |  |  |  | 423947 | 1329813 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 84 | 183 Жилая зона |  |  |  | 423981 | 1330018 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 85 | 184 Жилая зона |  |  |  | 424022 | 1330084 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 86 | 185 Жилая зона |  |  |  | 423988 | 1330257 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 87 | 186 Жилая зона |  |  |  | 424029 | 1330678 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 88 | 187 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1330892 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 89 | 188 Жилая зона |  |  |  | 424652 | 1331132 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 90 | 189 Жилая зона |  |  |  | 425068 | 1331176 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 91 | 190 Жилая зона |  |  |  | 425241 | 1331437 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 92 | 191 Жилая зона |  |  |  | 425602 | 1331461 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 93 | 192 Жилая зона |  |  |  | 425996 | 1331393 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 94 | 193 Жилая зона |  |  |  | 426106 | 1331446 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 95 | 194 Жилая зона |  |  |  | 426223 | 1331380 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 96 | 195 Жилая зона |  |  |  | 426399 | 1331345 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 97 | 196 Жилая зона |  |  |  | 426521 | 1331321 | 0,32 | 0,39 | нет |
| 98 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 424098 | 1330552 | 0,33 | 0,39 | нет |
| 99 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 6009 | 3,36 | 185 | 1,5 | 170 | 0 | - | 0 | - |
| 101 | 6001 | 2,2 | 135 | 0,32 | 170 | 2,17 | 127 | 0,35 | 170 |
| 102 | 6002 | 0,56 | 137 | 0,56 | 137 | 0,55 | 137 | 0 | 184 |
| 103 | 6004 | 0,56 | 138 | 0,04 | 170 | 0,6 | 132 | 0,04 | 170 |
| 104 | Всего | 6,27 | 135 | 1,88 | 170 | 3,08 | 137 | 0,41 | 170 |
| 105 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 106 | Всего | 59,5609161 |  | 0,8359161 |  | 58,725 |  | 98,6 |  |
| 107 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 108 | 100 | 0,0448 |  | 0,0101 |  | 0,0347 |  | 77,44 |  |
| 109 | 101 | 0,0418 |  | 0,00929 |  | 0,0325 |  | 77,78 |  |
| 110 | 102 | 0,0403 |  | 0,00893 |  | 0,0314 |  | 77,94 |  |
| 111 | 103 | 0,0418 |  | 0,0094 |  | 0,0324 |  | 77,51 |  |
| 112 | 104 | 0,0391 |  | 0,00872 |  | 0,0304 |  | 77,67 |  |
| 113 | 105 | 0,0381 |  | 0,0084 |  | 0,0297 |  | 77,99 |  |
| 114 | 106 | 0,0368 |  | 0,008 |  | 0,0288 |  | 78,21 |  |
| 115 | 107 | 0,0349 |  | 0,00758 |  | 0,0273 |  | 78,25 |  |
| 116 | 108 | 0,0338 |  | 0,00732 |  | 0,0265 |  | 78,28 |  |
| 117 | 109 | 0,0329 |  | 0,00713 |  | 0,0258 |  | 78,27 |  |
| 118 | 110 | 0,0322 |  | 0,00698 |  | 0,0252 |  | 78,31 |  |
| 119 | 111 | 0,0318 |  | 0,00689 |  | 0,0249 |  | 78,42 |  |
| 120 | 112 | 0,0316 |  | 0,00687 |  | 0,0247 |  | 78,32 |  |
| 121 | 113 | 0,0316 |  | 0,00693 |  | 0,0247 |  | 78,02 |  |
| 122 | 114 | 0,0326 |  | 0,00723 |  | 0,0254 |  | 77,89 |  |
| 123 | 115 | 0,0345 |  | 0,00777 |  | 0,0267 |  | 77,46 |  |
| 124 | 116 | 0,0379 |  | 0,00879 |  | 0,0291 |  | 76,74 |  |
| 125 | 117 | 0,0404 |  | 0,00948 |  | 0,0309 |  | 76,51 |  |
| 126 | 118 | 0,0432 |  | 0,0103 |  | 0,0329 |  | 76,21 |  |
| 127 | 119 | 0,0458 |  | 0,0112 |  | 0,0346 |  | 75,55 |  |
| 128 | 120 | 0,0496 |  | 0,0127 |  | 0,0369 |  | 74,44 |  |
| 129 | 121 | 0,0505 |  | 0,0128 |  | 0,0377 |  | 74,63 |  |
| 130 | 122 | 0,0548 |  | 0,0148 |  | 0,04 |  | 73,02 |  |
| 131 | 123 | 0,0622 |  | 0,019 |  | 0,0432 |  | 69,41 |  |
| 132 | 124 | 0,0685 |  | 0,0234 |  | 0,0451 |  | 65,84 |  |
| 133 | 125 | 0,0737 |  | 0,0276 |  | 0,0461 |  | 62,53 |  |
| 134 | 126 | 0,0783 |  | 0,0337 |  | 0,0446 |  | 56,94 |  |
| 135 | 127 | 0,0879 |  | 0,0436 |  | 0,0443 |  | 50,43 |  |
| 136 | 128 | 0,0884 |  | 0,0376 |  | 0,0508 |  | 57,49 |  |
| 137 | 129 | 0,0932 |  | 0,0426 |  | 0,0506 |  | 54,3 |  |
| 138 | 130 | 0,0898 |  | 0,0378 |  | 0,052 |  | 57,93 |  |
| 139 | 131 | 0,091 |  | 0,0396 |  | 0,0514 |  | 56,47 |  |
| 140 | 132 | 0,0937 |  | 0,0416 |  | 0,0521 |  | 55,61 |  |
| 141 | 133 | 0,0944 |  | 0,0408 |  | 0,0536 |  | 56,78 |  |
| 142 | 134 | 0,0941 |  | 0,0407 |  | 0,0534 |  | 56,74 |  |
| 143 | 135 | 0,103 |  | 0,0494 |  | 0,0536 |  | 52,03 |  |
| 144 | 136 | 0,0915 |  | 0,0393 |  | 0,0522 |  | 57,02 |  |
| 145 | 137 | 0,101 |  | 0,0496 |  | 0,0514 |  | 50,96 |  |
| 146 | 138 | 0,086 |  | 0,0422 |  | 0,0438 |  | 50,93 |  |
| 147 | 139 | 0,0706 |  | 0,0275 |  | 0,0431 |  | 61,03 |  |
| 148 | 140 | 0,0713 |  | 0,0282 |  | 0,0431 |  | 60,42 |  |
| 149 | 141 | 0,0685 |  | 0,0254 |  | 0,0431 |  | 62,91 |  |
| 150 | 142 | 0,0637 |  | 0,0217 |  | 0,042 |  | 65,98 |  |
| 151 | 143 | 0,0577 |  | 0,017 |  | 0,0407 |  | 70,49 |  |
| 152 | 144 | 0,0535 |  | 0,0142 |  | 0,0393 |  | 73,51 |  |
| 153 | 145 | 0,0528 |  | 0,0133 |  | 0,0395 |  | 74,87 |  |
| 154 | 146 | 0,0551 |  | 0,0137 |  | 0,0414 |  | 75,14 |  |
| 155 | 147 | 0,0576 |  | 0,0142 |  | 0,0434 |  | 75,37 |  |
| 156 | 148 | 0,0585 |  | 0,014 |  | 0,0445 |  | 76,04 |  |
| 157 | 149 | 0,0573 |  | 0,0132 |  | 0,0441 |  | 77,01 |  |
| 158 | 150 | 0,0587 |  | 0,0137 |  | 0,045 |  | 76,6 |  |
| 159 | 151 | 0,062 |  | 0,015 |  | 0,047 |  | 75,8 |  |
| 160 | 152 | 0,0675 |  | 0,0176 |  | 0,0499 |  | 73,89 |  |
| 161 | 153 | 0,0628 |  | 0,0155 |  | 0,0473 |  | 75,38 |  |
| 162 | 154 | 0,058 |  | 0,0137 |  | 0,0443 |  | 76,36 |  |
| 163 | 155 | 0,0527 |  | 0,012 |  | 0,0407 |  | 77,17 |  |
| 164 | 156 | 0,0498 |  | 0,0112 |  | 0,0386 |  | 77,52 |  |
| 165 | 157 | 0,046 |  | 0,0102 |  | 0,0358 |  | 77,84 |  |
| 166 | 158 | 0,042 |  | 0,00924 |  | 0,0328 |  | 77,92 |  |
| 167 | 159 | 0,0432 |  | 0,00963 |  | 0,0336 |  | 77,68 |  |
| 168 | 160 | 0,0409 |  | 0,00907 |  | 0,0318 |  | 77,78 |  |
| 169 | 161 | 0,0411 |  | 0,00916 |  | 0,0319 |  | 77,79 |  |
| 170 | 162 | 0,0413 |  | 0,00927 |  | 0,032 |  | 77,63 |  |
| 171 | 163 | 0,0401 |  | 0,00896 |  | 0,0311 |  | 77,66 |  |
| 172 | 164 | 0,0385 |  | 0,00855 |  | 0,03 |  | 77,85 |  |
| 173 | 165 | 0,0383 |  | 0,00848 |  | 0,0298 |  | 77,86 |  |
| 174 | 166 | 0,0335 |  | 0,00723 |  | 0,0263 |  | 78,47 |  |
| 175 | 167 | 0,0333 |  | 0,0072 |  | 0,0261 |  | 78,48 |  |
| 176 | 168 | 0,0318 |  | 0,00688 |  | 0,0249 |  | 78,46 |  |
| 177 | 169 | 0,0307 |  | 0,00665 |  | 0,0241 |  | 78,42 |  |
| 178 | 170 | 0,0301 |  | 0,00654 |  | 0,0236 |  | 78,32 |  |
| 179 | 171 | 0,0498 |  | 0,0127 |  | 0,0371 |  | 74,51 |  |
| 180 | 172 | 0,0498 |  | 0,0126 |  | 0,0372 |  | 74,7 |  |
| 181 | 173 | 0,0526 |  | 0,0137 |  | 0,0389 |  | 74,02 |  |
| 182 | 174 | 0,0594 |  | 0,0173 |  | 0,0421 |  | 70,86 |  |
| 183 | 175 | 0,0645 |  | 0,0206 |  | 0,0439 |  | 68,01 |  |
| 184 | 176 | 0,071 |  | 0,0261 |  | 0,0449 |  | 63,22 |  |
| 185 | 177 | 0,0767 |  | 0,0312 |  | 0,0455 |  | 59,31 |  |
| 186 | 178 | 0,0793 |  | 0,032 |  | 0,0473 |  | 59,67 |  |
| 187 | 179 | 0,0865 |  | 0,0368 |  | 0,0497 |  | 57,45 |  |
| 188 | 180 | 0,0936 |  | 0,0432 |  | 0,0504 |  | 53,87 |  |
| 189 | 181 | 0,0918 |  | 0,0409 |  | 0,0509 |  | 55,44 |  |
| 190 | 182 | 0,0899 |  | 0,0376 |  | 0,0523 |  | 58,2 |  |
| 191 | 183 | 0,0918 |  | 0,0391 |  | 0,0527 |  | 57,4 |  |
| 192 | 184 | 0,0942 |  | 0,0413 |  | 0,0529 |  | 56,15 |  |
| 193 | 185 | 0,0937 |  | 0,0398 |  | 0,0539 |  | 57,51 |  |
| 194 | 186 | 0,0941 |  | 0,0419 |  | 0,0522 |  | 55,48 |  |
| 195 | 187 | 0,0942 |  | 0,0474 |  | 0,0468 |  | 49,67 |  |
| 196 | 188 | 0,0759 |  | 0,0324 |  | 0,0435 |  | 57,32 |  |
| 197 | 189 | 0,0688 |  | 0,0257 |  | 0,0431 |  | 62,6 |  |
| 198 | 190 | 0,0608 |  | 0,0198 |  | 0,041 |  | 67,43 |  |
| 199 | 191 | 0,0562 |  | 0,0165 |  | 0,0397 |  | 70,68 |  |
| 200 | 192 | 0,0524 |  | 0,0139 |  | 0,0385 |  | 73,51 |  |
| 201 | 193 | 0,0502 |  | 0,0129 |  | 0,0373 |  | 74,26 |  |
| 202 | 194 | 0,0496 |  | 0,0125 |  | 0,0371 |  | 74,79 |  |
| 203 | 195 | 0,0477 |  | 0,0116 |  | 0,0361 |  | 75,62 |  |
| 204 | 196 | 0,0464 |  | 0,0111 |  | 0,0353 |  | 76,05 |  |
| 205 | Миноранта | 0,0942 |  | 0,0474 |  | 0,0468 |  | 49,65 |  |

| Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 6001 | 0 | - | 0 | - | 86,78 | 177 | 46,72 | 134 |
| 3 | 6002 | 0 | - | 0 | - | 52,13 | 135 | 35,73 | 186 |
| 4 | Всего | 0 | - | 0 | - | 100 | 176 | 100 | 158 |
| 5 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 6 | Всего | 0,2975 |  | 0,2975 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |

| Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 6004 | 0 | - | 0 | - | 100 | 129 | 63,86 | 170 |
| 3 | 6008 | 0 | - | 0 | - | 99,24 | 134 | 54,51 | 187 |
| 4 | Всего | 0 | - | 0 | - | 100 | 135 | 70,47 | 170 |
| 5 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 6 | Всего | 4,1300385 |  | 4,1300385 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |

| Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425722 | 1327595 | 0,93 | 1,12 | да |
| 2 | 101 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425632 | 1327353 | 0,83 | 1 | нет |
| 3 | 102 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425558 | 1327219 | 0,79 | 0,94 | нет |
| 4 | 103 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425425 | 1327291 | 0,83 | 1 | нет |
| 5 | 104 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425328 | 1327077 | 0,75 | 0,9 | нет |
| 6 | 105 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425448 | 1327030 | 0,72 | 0,87 | нет |
| 7 | 106 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425671 | 1327000 | 0,69 | 0,83 | нет |
| 8 | 107 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425595 | 1326824 | 0,64 | 0,77 | нет |
| 9 | 108 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425511 | 1326712 | 0,61 | 0,74 | нет |
| 10 | 109 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425384 | 1326606 | 0,59 | 0,71 | нет |
| 11 | 110 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425254 | 1326521 | 0,57 | 0,69 | нет |
| 12 | 111 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425127 | 1326465 | 0,56 | 0,68 | нет |
| 13 | 112 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424967 | 1326432 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 14 | 113 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424769 | 1326428 | 0,56 | 0,67 | нет |
| 15 | 114 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424505 | 1326516 | 0,58 | 0,7 | нет |
| 16 | 115 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424346 | 1326690 | 0,62 | 0,75 | нет |
| 17 | 116 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424288 | 1326961 | 0,71 | 0,85 | нет |
| 18 | 117 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424329 | 1327129 | 0,78 | 0,94 | нет |
| 19 | 118 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424452 | 1327297 | 0,86 | 1,04 | да |
| 20 | 119 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424334 | 1327478 | 0,95 | 1,14 | да |
| 21 | 120 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424289 | 1327702 | 1,08 | 1,29 | да |
| 22 | 121 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424560 | 1327717 | 1,12 | 1,34 | да |
| 23 | 122 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424451 | 1327944 | 1,28 | 1,53 | да |
| 24 | 123 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424431 | 1328277 | 1,59 | 1,91 | да |
| 25 | 124 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424514 | 1328504 | 1,88 | 2,26 | да |
| 26 | 125 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424625 | 1328681 | 2,17 | 2,6 | да |
| 27 | 126 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424325 | 1328837 | 2,28 | 2,73 | да |
| 28 | 127 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424175 | 1329096 | 2,53 | 3,04 | да |
| 29 | 128 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423946 | 1329367 | 2,53 | 3,03 | да |
| 30 | 129 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424023 | 1329525 | 2,81 | 3,38 | да |
| 31 | 130 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423944 | 1329705 | 2,76 | 3,31 | да |
| 32 | 131 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423984 | 1329820 | 2,88 | 3,45 | да |
| 33 | 132 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424025 | 1330016 | 2,95 | 3,54 | да |
| 34 | 133 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424009 | 1330187 | 2,81 | 3,37 | да |
| 35 | 134 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423992 | 1330462 | 2,52 | 3,02 | да |
| 36 | 135 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424098 | 1330552 | 2,61 | 3,13 | да |
| 37 | 136 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423976 | 1330624 | 2,31 | 2,77 | да |
| 38 | 137 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424172 | 1330766 | 2,4 | 2,88 | да |
| 39 | 138 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424487 | 1330971 | 2,32 | 2,79 | да |
| 40 | 139 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424855 | 1331216 | 1,9 | 2,28 | да |
| 41 | 140 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424894 | 1331170 | 1,96 | 2,35 | да |
| 42 | 141 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425095 | 1331175 | 1,88 | 2,26 | да |
| 43 | 142 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425194 | 1331334 | 1,64 | 1,97 | да |
| 44 | 143 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425683 | 1331316 | 1,43 | 1,71 | да |
| 45 | 144 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426040 | 1331277 | 1,26 | 1,51 | да |
| 46 | 145 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426294 | 1331041 | 1,24 | 1,49 | да |
| 47 | 146 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426382 | 1330679 | 1,34 | 1,61 | да |
| 48 | 147 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426408 | 1330295 | 1,46 | 1,75 | да |
| 49 | 148 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426436 | 1329870 | 1,5 | 1,8 | да |
| 50 | 149 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426457 | 1329430 | 1,43 | 1,72 | да |
| 51 | 150 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426312 | 1329182 | 1,5 | 1,8 | да |
| 52 | 151 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426142 | 1329142 | 1,65 | 1,98 | да |
| 53 | 152 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425894 | 1329136 | 1,92 | 2,31 | да |
| 54 | 153 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425968 | 1328909 | 1,68 | 2,01 | да |
| 55 | 154 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426103 | 1328748 | 1,46 | 1,75 | да |
| 56 | 155 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426174 | 1328444 | 1,23 | 1,48 | да |
| 57 | 156 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426117 | 1328178 | 1,11 | 1,34 | да |
| 58 | 157 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426031 | 1327844 | 0,97 | 1,17 | да |
| 59 | 158 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425936 | 1327503 | 0,84 | 1,01 | да |
| 60 | 159 Жилая зона |  |  |  | 425679 | 1327469 | 0,88 | 1,05 | да |
| 61 | 160 Жилая зона |  |  |  | 425633 | 1327292 | 0,81 | 0,97 | нет |
| 62 | 161 Жилая зона |  |  |  | 425489 | 1327255 | 0,81 | 0,97 | нет |
| 63 | 162 Жилая зона |  |  |  | 425403 | 1327248 | 0,82 | 0,98 | нет |
| 64 | 163 Жилая зона |  |  |  | 425374 | 1327157 | 0,78 | 0,94 | нет |
| 65 | 164 Жилая зона |  |  |  | 425352 | 1327036 | 0,73 | 0,88 | нет |
| 66 | 165 Жилая зона |  |  |  | 425400 | 1327034 | 0,73 | 0,88 | нет |
| 67 | 166 Жилая зона |  |  |  | 425547 | 1326692 | 0,61 | 0,73 | нет |
| 68 | 167 Жилая зона |  |  |  | 425443 | 1326648 | 0,6 | 0,72 | нет |
| 69 | 168 Жилая зона |  |  |  | 425197 | 1326474 | 0,56 | 0,68 | нет |
| 70 | 169 Жилая зона |  |  |  | 424972 | 1326352 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 71 | 170 Жилая зона |  |  |  | 424754 | 1326289 | 0,52 | 0,63 | нет |
| 72 | 171 Жилая зона |  |  |  | 424380 | 1327699 | 1,09 | 1,3 | да |
| 73 | 172 Жилая зона |  |  |  | 424494 | 1327685 | 1,09 | 1,31 | да |
| 74 | 173 Жилая зона |  |  |  | 424518 | 1327826 | 1,19 | 1,43 | да |
| 75 | 174 Жилая зона |  |  |  | 424398 | 1328164 | 1,46 | 1,76 | да |
| 76 | 175 Жилая зона |  |  |  | 424446 | 1328366 | 1,69 | 2,03 | да |
| 77 | 176 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1328620 | 1,96 | 2,35 | да |
| 78 | 177 Жилая зона |  |  |  | 424115 | 1328857 | 2,14 | 2,56 | да |
| 79 | 178 Жилая зона |  |  |  | 423942 | 1329045 | 2,18 | 2,62 | да |
| 80 | 179 Жилая зона |  |  |  | 423960 | 1329251 | 2,43 | 2,92 | да |
| 81 | 180 Жилая зона |  |  |  | 424032 | 1329456 | 2,77 | 3,32 | да |
| 82 | 181 Жилая зона |  |  |  | 423995 | 1329601 | 2,81 | 3,38 | да |
| 83 | 182 Жилая зона |  |  |  | 423947 | 1329813 | 2,79 | 3,35 | да |
| 84 | 183 Жилая зона |  |  |  | 423981 | 1330018 | 2,84 | 3,41 | да |
| 85 | 184 Жилая зона |  |  |  | 424022 | 1330084 | 2,91 | 3,49 | да |
| 86 | 185 Жилая зона |  |  |  | 423988 | 1330257 | 2,71 | 3,25 | да |
| 87 | 186 Жилая зона |  |  |  | 424029 | 1330678 | 2,32 | 2,78 | да |
| 88 | 187 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1330892 | 2,35 | 2,82 | да |
| 89 | 188 Жилая зона |  |  |  | 424652 | 1331132 | 2,05 | 2,46 | да |
| 90 | 189 Жилая зона |  |  |  | 425068 | 1331176 | 1,89 | 2,27 | да |
| 91 | 190 Жилая зона |  |  |  | 425241 | 1331437 | 1,51 | 1,81 | да |
| 92 | 191 Жилая зона |  |  |  | 425602 | 1331461 | 1,35 | 1,62 | да |
| 93 | 192 Жилая зона |  |  |  | 425996 | 1331393 | 1,21 | 1,45 | да |
| 94 | 193 Жилая зона |  |  |  | 426106 | 1331446 | 1,13 | 1,35 | да |
| 95 | 194 Жилая зона |  |  |  | 426223 | 1331380 | 1,11 | 1,33 | да |
| 96 | 195 Жилая зона |  |  |  | 426399 | 1331345 | 1,04 | 1,25 | да |
| 97 | 196 Жилая зона |  |  |  | 426521 | 1331321 | 0,99 | 1,19 | да |
| 98 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 424025 | 1330016 | 2,95 | 3,54 | да |
| 99 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 6009 | 96,78 | 170 | 83,52 | 138 | 0 | - | 0 | - |
| 101 | 6004 | 0 | - | 0 | - | 100 | 177 | 99,82 | 184 |
| 102 | Всего | 100 | 176 | 100 | 158 | 100 | 176 | 100 | 158 |
| 103 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 104 | Всего | 548,35872 |  | 8,35872 |  | 540 |  | 98,48 |  |
| 105 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 106 | 100 | 0,465 |  | 0,0658 |  | 0,399 |  | 85,81 |  |
| 107 | 101 | 0,417 |  | 0,059 |  | 0,358 |  | 85,94 |  |
| 108 | 102 | 0,393 |  | 0,0557 |  | 0,337 |  | 85,79 |  |
| 109 | 103 | 0,417 |  | 0,0594 |  | 0,358 |  | 85,86 |  |
| 110 | 104 | 0,376 |  | 0,0535 |  | 0,323 |  | 85,74 |  |
| 111 | 105 | 0,362 |  | 0,0513 |  | 0,311 |  | 85,81 |  |
| 112 | 106 | 0,346 |  | 0,0486 |  | 0,297 |  | 86 |  |
| 113 | 107 | 0,321 |  | 0,0451 |  | 0,276 |  | 85,98 |  |
| 114 | 108 | 0,307 |  | 0,0431 |  | 0,264 |  | 85,88 |  |
| 115 | 109 | 0,296 |  | 0,0415 |  | 0,255 |  | 85,97 |  |
| 116 | 110 | 0,287 |  | 0,0403 |  | 0,247 |  | 85,86 |  |
| 117 | 111 | 0,282 |  | 0,0395 |  | 0,243 |  | 86,02 |  |
| 118 | 112 | 0,279 |  | 0,0392 |  | 0,24 |  | 85,85 |  |
| 119 | 113 | 0,279 |  | 0,0393 |  | 0,24 |  | 85,79 |  |
| 120 | 114 | 0,29 |  | 0,0411 |  | 0,249 |  | 85,91 |  |
| 121 | 115 | 0,312 |  | 0,0448 |  | 0,267 |  | 85,55 |  |
| 122 | 116 | 0,356 |  | 0,0515 |  | 0,305 |  | 85,52 |  |
| 123 | 117 | 0,39 |  | 0,0568 |  | 0,333 |  | 85,37 |  |
| 124 | 118 | 0,432 |  | 0,0634 |  | 0,369 |  | 85,24 |  |
| 125 | 119 | 0,474 |  | 0,0702 |  | 0,404 |  | 85,18 |  |
| 126 | 120 | 0,538 |  | 0,081 |  | 0,457 |  | 84,91 |  |
| 127 | 121 | 0,558 |  | 0,084 |  | 0,474 |  | 84,88 |  |
| 128 | 122 | 0,638 |  | 0,0982 |  | 0,54 |  | 84,57 |  |
| 129 | 123 | 0,794 |  | 0,128 |  | 0,666 |  | 83,85 |  |
| 130 | 124 | 0,942 |  | 0,158 |  | 0,784 |  | 83,25 |  |
| 131 | 125 | 1,085 |  | 0,19 |  | 0,895 |  | 82,49 |  |
| 132 | 126 | 1,139 |  | 0,204 |  | 0,935 |  | 82,06 |  |
| 133 | 127 | 1,267 |  | 0,23 |  | 1,037 |  | 81,86 |  |
| 134 | 128 | 1,263 |  | 0,197 |  | 1,066 |  | 84,38 |  |
| 135 | 129 | 1,407 |  | 0,217 |  | 1,19 |  | 84,55 |  |
| 136 | 130 | 1,379 |  | 0,197 |  | 1,182 |  | 85,71 |  |
| 137 | 131 | 1,438 |  | 0,224 |  | 1,214 |  | 84,39 |  |
| 138 | 132 | 1,473 |  | 0,251 |  | 1,222 |  | 82,95 |  |
| 139 | 133 | 1,405 |  | 0,241 |  | 1,164 |  | 82,87 |  |
| 140 | 134 | 1,26 |  | 0,211 |  | 1,049 |  | 83,26 |  |
| 141 | 135 | 1,304 |  | 0,244 |  | 1,06 |  | 81,29 |  |
| 142 | 136 | 1,153 |  | 0,204 |  | 0,949 |  | 82,29 |  |
| 143 | 137 | 1,202 |  | 0,267 |  | 0,935 |  | 77,81 |  |
| 144 | 138 | 1,161 |  | 0,309 |  | 0,852 |  | 73,38 |  |
| 145 | 139 | 0,949 |  | 0,236 |  | 0,713 |  | 75,15 |  |
| 146 | 140 | 0,981 |  | 0,245 |  | 0,736 |  | 75,03 |  |
| 147 | 141 | 0,942 |  | 0,221 |  | 0,721 |  | 76,58 |  |
| 148 | 142 | 0,819 |  | 0,181 |  | 0,638 |  | 77,85 |  |
| 149 | 143 | 0,713 |  | 0,131 |  | 0,582 |  | 81,63 |  |
| 150 | 144 | 0,63 |  | 0,105 |  | 0,525 |  | 83,39 |  |
| 151 | 145 | 0,62 |  | 0,0946 |  | 0,525 |  | 84,77 |  |
| 152 | 146 | 0,672 |  | 0,0944 |  | 0,578 |  | 85,9 |  |
| 153 | 147 | 0,729 |  | 0,095 |  | 0,634 |  | 86,97 |  |
| 154 | 148 | 0,749 |  | 0,0936 |  | 0,655 |  | 87,54 |  |
| 155 | 149 | 0,717 |  | 0,0902 |  | 0,627 |  | 87,43 |  |
| 156 | 150 | 0,748 |  | 0,0954 |  | 0,653 |  | 87,2 |  |
| 157 | 151 | 0,824 |  | 0,106 |  | 0,718 |  | 87,14 |  |
| 158 | 152 | 0,96 |  | 0,126 |  | 0,834 |  | 86,84 |  |
| 159 | 153 | 0,839 |  | 0,112 |  | 0,727 |  | 86,62 |  |
| 160 | 154 | 0,728 |  | 0,0977 |  | 0,63 |  | 86,54 |  |
| 161 | 155 | 0,615 |  | 0,0836 |  | 0,531 |  | 86,42 |  |
| 162 | 156 | 0,556 |  | 0,0767 |  | 0,479 |  | 86,14 |  |
| 163 | 157 | 0,487 |  | 0,0677 |  | 0,419 |  | 86,18 |  |
| 164 | 158 | 0,421 |  | 0,0589 |  | 0,362 |  | 85,94 |  |
| 165 | 159 | 0,439 |  | 0,0621 |  | 0,377 |  | 85,86 |  |
| 166 | 160 | 0,403 |  | 0,057 |  | 0,346 |  | 85,78 |  |
| 167 | 161 | 0,405 |  | 0,0575 |  | 0,348 |  | 85,82 |  |
| 168 | 162 | 0,408 |  | 0,0582 |  | 0,35 |  | 85,7 |  |
| 169 | 163 | 0,39 |  | 0,0556 |  | 0,334 |  | 85,67 |  |
| 170 | 164 | 0,367 |  | 0,0522 |  | 0,315 |  | 85,72 |  |
| 171 | 165 | 0,365 |  | 0,0518 |  | 0,313 |  | 85,82 |  |
| 172 | 166 | 0,303 |  | 0,0425 |  | 0,261 |  | 85,93 |  |
| 173 | 167 | 0,3 |  | 0,0421 |  | 0,258 |  | 85,91 |  |
| 174 | 168 | 0,282 |  | 0,0395 |  | 0,243 |  | 85,99 |  |
| 175 | 169 | 0,269 |  | 0,0375 |  | 0,232 |  | 86,01 |  |
| 176 | 170 | 0,262 |  | 0,0364 |  | 0,226 |  | 86,06 |  |
| 177 | 171 | 0,543 |  | 0,0817 |  | 0,461 |  | 84,92 |  |
| 178 | 172 | 0,545 |  | 0,0818 |  | 0,463 |  | 85,04 |  |
| 179 | 173 | 0,596 |  | 0,0906 |  | 0,505 |  | 84,76 |  |
| 180 | 174 | 0,732 |  | 0,116 |  | 0,616 |  | 84,13 |  |
| 181 | 175 | 0,846 |  | 0,138 |  | 0,708 |  | 83,68 |  |
| 182 | 176 | 0,98 |  | 0,166 |  | 0,814 |  | 83,04 |  |
| 183 | 177 | 1,068 |  | 0,183 |  | 0,885 |  | 82,86 |  |
| 184 | 178 | 1,091 |  | 0,179 |  | 0,912 |  | 83,56 |  |
| 185 | 179 | 1,216 |  | 0,196 |  | 1,02 |  | 83,86 |  |
| 186 | 180 | 1,384 |  | 0,22 |  | 1,164 |  | 84,08 |  |
| 187 | 181 | 1,407 |  | 0,207 |  | 1,2 |  | 85,29 |  |
| 188 | 182 | 1,396 |  | 0,208 |  | 1,188 |  | 85,07 |  |
| 189 | 183 | 1,422 |  | 0,23 |  | 1,192 |  | 83,83 |  |
| 190 | 184 | 1,453 |  | 0,25 |  | 1,203 |  | 82,78 |  |
| 191 | 185 | 1,354 |  | 0,228 |  | 1,126 |  | 83,14 |  |
| 192 | 186 | 1,16 |  | 0,219 |  | 0,941 |  | 81,1 |  |
| 193 | 187 | 1,174 |  | 0,297 |  | 0,877 |  | 74,68 |  |
| 194 | 188 | 1,023 |  | 0,263 |  | 0,76 |  | 74,26 |  |
| 195 | 189 | 0,947 |  | 0,224 |  | 0,723 |  | 76,36 |  |
| 196 | 190 | 0,755 |  | 0,162 |  | 0,593 |  | 78,57 |  |
| 197 | 191 | 0,673 |  | 0,129 |  | 0,544 |  | 80,8 |  |
| 198 | 192 | 0,605 |  | 0,103 |  | 0,502 |  | 82,94 |  |
| 199 | 193 | 0,564 |  | 0,0948 |  | 0,469 |  | 83,21 |  |
| 200 | 194 | 0,554 |  | 0,0904 |  | 0,464 |  | 83,73 |  |
| 201 | 195 | 0,52 |  | 0,0825 |  | 0,438 |  | 84,09 |  |
| 202 | 196 | 0,497 |  | 0,0775 |  | 0,42 |  | 84,37 |  |
| 203 | Миноранта | 1,161 |  | 0,309 |  | 0,852 |  | 73,4 |  |

| Углерода оксид и пыль цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425722 | 1327595 | 1 | 1,2 | да |
| 2 | 101 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425632 | 1327353 | 0,9 | 1,09 | да |
| 3 | 102 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425558 | 1327219 | 0,86 | 1,03 | да |
| 4 | 103 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425425 | 1327291 | 0,9 | 1,08 | да |
| 5 | 104 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425328 | 1327077 | 0,82 | 0,99 | нет |
| 6 | 105 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425448 | 1327030 | 0,79 | 0,95 | нет |
| 7 | 106 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425671 | 1327000 | 0,76 | 0,91 | нет |
| 8 | 107 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425595 | 1326824 | 0,71 | 0,85 | нет |
| 9 | 108 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425511 | 1326712 | 0,69 | 0,83 | нет |
| 10 | 109 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425384 | 1326606 | 0,67 | 0,81 | нет |
| 11 | 110 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425254 | 1326521 | 0,66 | 0,8 | нет |
| 12 | 111 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425127 | 1326465 | 0,66 | 0,79 | нет |
| 13 | 112 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424967 | 1326432 | 0,65 | 0,79 | нет |
| 14 | 113 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424769 | 1326428 | 0,65 | 0,79 | нет |
| 15 | 114 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424505 | 1326516 | 0,67 | 0,8 | нет |
| 16 | 115 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424346 | 1326690 | 0,69 | 0,83 | нет |
| 17 | 116 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424288 | 1326961 | 0,78 | 0,94 | нет |
| 18 | 117 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424329 | 1327129 | 0,85 | 1,02 | да |
| 19 | 118 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424452 | 1327297 | 0,94 | 1,12 | да |
| 20 | 119 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424334 | 1327478 | 1,02 | 1,22 | да |
| 21 | 120 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424289 | 1327702 | 1,15 | 1,38 | да |
| 22 | 121 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424560 | 1327717 | 1,19 | 1,43 | да |
| 23 | 122 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424451 | 1327944 | 1,35 | 1,62 | да |
| 24 | 123 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424431 | 1328277 | 1,66 | 2 | да |
| 25 | 124 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424514 | 1328504 | 1,96 | 2,35 | да |
| 26 | 125 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424625 | 1328681 | 2,25 | 2,7 | да |
| 27 | 126 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424325 | 1328837 | 2,36 | 2,83 | да |
| 28 | 127 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424175 | 1329096 | 2,61 | 3,14 | да |
| 29 | 128 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423946 | 1329367 | 2,61 | 3,13 | да |
| 30 | 129 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424023 | 1329525 | 2,9 | 3,48 | да |
| 31 | 130 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423944 | 1329705 | 2,84 | 3,41 | да |
| 32 | 131 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423984 | 1329820 | 2,96 | 3,55 | да |
| 33 | 132 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424025 | 1330016 | 3,03 | 3,63 | да |
| 34 | 133 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424009 | 1330187 | 2,89 | 3,47 | да |
| 35 | 134 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423992 | 1330462 | 2,6 | 3,12 | да |
| 36 | 135 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424098 | 1330552 | 2,69 | 3,23 | да |
| 37 | 136 Установленная СЗЗ |  |  |  | 423976 | 1330624 | 2,39 | 2,87 | да |
| 38 | 137 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424172 | 1330766 | 2,49 | 2,98 | да |
| 39 | 138 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424487 | 1330971 | 2,4 | 2,88 | да |
| 40 | 139 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424855 | 1331216 | 1,97 | 2,37 | да |
| 41 | 140 Установленная СЗЗ |  |  |  | 424894 | 1331170 | 2,04 | 2,45 | да |
| 42 | 141 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425095 | 1331175 | 1,96 | 2,35 | да |
| 43 | 142 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425194 | 1331334 | 1,71 | 2,06 | да |
| 44 | 143 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425683 | 1331316 | 1,5 | 1,8 | да |
| 45 | 144 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426040 | 1331277 | 1,33 | 1,6 | да |
| 46 | 145 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426294 | 1331041 | 1,31 | 1,58 | да |
| 47 | 146 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426382 | 1330679 | 1,42 | 1,7 | да |
| 48 | 147 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426408 | 1330295 | 1,53 | 1,84 | да |
| 49 | 148 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426436 | 1329870 | 1,57 | 1,89 | да |
| 50 | 149 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426457 | 1329430 | 1,51 | 1,81 | да |
| 51 | 150 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426312 | 1329182 | 1,57 | 1,89 | да |
| 52 | 151 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426142 | 1329142 | 1,72 | 2,07 | да |
| 53 | 152 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425894 | 1329136 | 2 | 2,4 | да |
| 54 | 153 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425968 | 1328909 | 1,75 | 2,1 | да |
| 55 | 154 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426103 | 1328748 | 1,53 | 1,84 | да |
| 56 | 155 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426174 | 1328444 | 1,3 | 1,56 | да |
| 57 | 156 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426117 | 1328178 | 1,19 | 1,42 | да |
| 58 | 157 Установленная СЗЗ |  |  |  | 426031 | 1327844 | 1,05 | 1,25 | да |
| 59 | 158 Установленная СЗЗ |  |  |  | 425936 | 1327503 | 0,91 | 1,1 | да |
| 60 | 159 Жилая зона |  |  |  | 425679 | 1327469 | 0,95 | 1,14 | да |
| 61 | 160 Жилая зона |  |  |  | 425633 | 1327292 | 0,88 | 1,05 | да |
| 62 | 161 Жилая зона |  |  |  | 425489 | 1327255 | 0,88 | 1,06 | да |
| 63 | 162 Жилая зона |  |  |  | 425403 | 1327248 | 0,89 | 1,06 | да |
| 64 | 163 Жилая зона |  |  |  | 425374 | 1327157 | 0,85 | 1,02 | да |
| 65 | 164 Жилая зона |  |  |  | 425352 | 1327036 | 0,8 | 0,97 | нет |
| 66 | 165 Жилая зона |  |  |  | 425400 | 1327034 | 0,8 | 0,96 | нет |
| 67 | 166 Жилая зона |  |  |  | 425547 | 1326692 | 0,68 | 0,82 | нет |
| 68 | 167 Жилая зона |  |  |  | 425443 | 1326648 | 0,68 | 0,82 | нет |
| 69 | 168 Жилая зона |  |  |  | 425197 | 1326474 | 0,66 | 0,79 | нет |
| 70 | 169 Жилая зона |  |  |  | 424972 | 1326352 | 0,64 | 0,77 | нет |
| 71 | 170 Жилая зона |  |  |  | 424754 | 1326289 | 0,63 | 0,76 | нет |
| 72 | 171 Жилая зона |  |  |  | 424380 | 1327699 | 1,16 | 1,39 | да |
| 73 | 172 Жилая зона |  |  |  | 424494 | 1327685 | 1,16 | 1,39 | да |
| 74 | 173 Жилая зона |  |  |  | 424518 | 1327826 | 1,27 | 1,52 | да |
| 75 | 174 Жилая зона |  |  |  | 424398 | 1328164 | 1,54 | 1,85 | да |
| 76 | 175 Жилая зона |  |  |  | 424446 | 1328366 | 1,77 | 2,12 | да |
| 77 | 176 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1328620 | 2,04 | 2,44 | да |
| 78 | 177 Жилая зона |  |  |  | 424115 | 1328857 | 2,21 | 2,66 | да |
| 79 | 178 Жилая зона |  |  |  | 423942 | 1329045 | 2,26 | 2,71 | да |
| 80 | 179 Жилая зона |  |  |  | 423960 | 1329251 | 2,51 | 3,02 | да |
| 81 | 180 Жилая зона |  |  |  | 424032 | 1329456 | 2,85 | 3,42 | да |
| 82 | 181 Жилая зона |  |  |  | 423995 | 1329601 | 2,9 | 3,47 | да |
| 83 | 182 Жилая зона |  |  |  | 423947 | 1329813 | 2,87 | 3,45 | да |
| 84 | 183 Жилая зона |  |  |  | 423981 | 1330018 | 2,92 | 3,51 | да |
| 85 | 184 Жилая зона |  |  |  | 424022 | 1330084 | 2,99 | 3,59 | да |
| 86 | 185 Жилая зона |  |  |  | 423988 | 1330257 | 2,79 | 3,35 | да |
| 87 | 186 Жилая зона |  |  |  | 424029 | 1330678 | 2,4 | 2,88 | да |
| 88 | 187 Жилая зона |  |  |  | 424315 | 1330892 | 2,43 | 2,92 | да |
| 89 | 188 Жилая зона |  |  |  | 424652 | 1331132 | 2,12 | 2,55 | да |
| 90 | 189 Жилая зона |  |  |  | 425068 | 1331176 | 1,97 | 2,36 | да |
| 91 | 190 Жилая зона |  |  |  | 425241 | 1331437 | 1,58 | 1,9 | да |
| 92 | 191 Жилая зона |  |  |  | 425602 | 1331461 | 1,42 | 1,7 | да |
| 93 | 192 Жилая зона |  |  |  | 425996 | 1331393 | 1,28 | 1,54 | да |
| 94 | 193 Жилая зона |  |  |  | 426106 | 1331446 | 1,2 | 1,44 | да |
| 95 | 194 Жилая зона |  |  |  | 426223 | 1331380 | 1,18 | 1,42 | да |
| 96 | 195 Жилая зона |  |  |  | 426399 | 1331345 | 1,11 | 1,34 | да |
| 97 | 196 Жилая зона |  |  |  | 426521 | 1331321 | 1,07 | 1,28 | да |
| 98 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 424025 | 1330016 | 3,03 | 3,63 | да |
| 99 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 6009 | 91,53 | 153 | 80,75 | 170 | 0 | - | 0 | - |
| 101 | 6004 | 0 | - | 0 | - | 91,43 | 138 | 7,47 | 170 |
| 102 | 6001 | 0 | - | 0 | - | 0,42 | 120 | 0,24 | 110 |
| 103 | 6002 | 0 | - | 0 | - | 0,04 | 154 | 0 | 144 |
| 104 | Всего | 97,91 | 132 | 83,59 | 170 | 91,49 | 138 | 7,74 | 170 |
| 105 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 106 | Всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 107 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 108 | 100 | 0,939 |  | 0,0553 |  | 0,884 |  | 94,12 |  |
| 109 | 101 | 0,841 |  | 0,0475 |  | 0,794 |  | 94,34 |  |
| 110 | 102 | 0,794 |  | 0,0439 |  | 0,75 |  | 94,47 |  |
| 111 | 103 | 0,841 |  | 0,0477 |  | 0,793 |  | 94,33 |  |
| 112 | 104 | 0,76 |  | 0,0414 |  | 0,719 |  | 94,6 |  |
| 113 | 105 | 0,731 |  | 0,0392 |  | 0,692 |  | 94,57 |  |
| 114 | 106 | 0,699 |  | 0,0367 |  | 0,662 |  | 94,8 |  |
| 115 | 107 | 0,648 |  | 0,0332 |  | 0,615 |  | 94,81 |  |
| 116 | 108 | 0,621 |  | 0,0314 |  | 0,59 |  | 94,95 |  |
| 117 | 109 | 0,598 |  | 0,0299 |  | 0,568 |  | 94,95 |  |
| 118 | 110 | 0,581 |  | 0,0288 |  | 0,552 |  | 95,08 |  |
| 119 | 111 | 0,57 |  | 0,0281 |  | 0,542 |  | 95,09 |  |
| 120 | 112 | 0,565 |  | 0,0278 |  | 0,537 |  | 95,14 |  |
| 121 | 113 | 0,565 |  | 0,0279 |  | 0,537 |  | 95,1 |  |
| 122 | 114 | 0,586 |  | 0,0295 |  | 0,557 |  | 95,03 |  |
| 123 | 115 | 0,631 |  | 0,0328 |  | 0,598 |  | 94,77 |  |
| 124 | 116 | 0,719 |  | 0,0393 |  | 0,68 |  | 94,5 |  |
| 125 | 117 | 0,788 |  | 0,0448 |  | 0,743 |  | 94,28 |  |
| 126 | 118 | 0,873 |  | 0,0517 |  | 0,821 |  | 94,07 |  |
| 127 | 119 | 0,957 |  | 0,142 |  | 0,815 |  | 85,17 |  |
| 128 | 120 | 1,086 |  | 0,164 |  | 0,922 |  | 84,91 |  |
| 129 | 121 | 1,127 |  | 0,17 |  | 0,957 |  | 84,94 |  |
| 130 | 122 | 1,287 |  | 0,199 |  | 1,088 |  | 84,52 |  |
| 131 | 123 | 1,601 |  | 0,258 |  | 1,343 |  | 83,91 |  |
| 132 | 124 | 1,897 |  | 0,318 |  | 1,579 |  | 83,25 |  |
| 133 | 125 | 2,184 |  | 0,382 |  | 1,802 |  | 82,51 |  |
| 134 | 126 | 2,294 |  | 0,412 |  | 1,882 |  | 82,04 |  |
| 135 | 127 | 2,55 |  | 0,468 |  | 2,082 |  | 81,64 |  |
| 136 | 128 | 2,544 |  | 0,398 |  | 2,146 |  | 84,35 |  |
| 137 | 129 | 2,833 |  | 0,416 |  | 2,417 |  | 85,32 |  |
| 138 | 130 | 2,775 |  | 0,401 |  | 2,374 |  | 85,53 |  |
| 139 | 131 | 2,895 |  | 0,455 |  | 2,44 |  | 84,29 |  |
| 140 | 132 | 2,965 |  | 0,51 |  | 2,455 |  | 82,81 |  |
| 141 | 133 | 2,828 |  | 0,49 |  | 2,338 |  | 82,68 |  |
| 142 | 134 | 2,538 |  | 0,43 |  | 2,108 |  | 83,04 |  |
| 143 | 135 | 2,628 |  | 0,498 |  | 2,13 |  | 81,04 |  |
| 144 | 136 | 2,325 |  | 0,372 |  | 1,953 |  | 84,01 |  |
| 145 | 137 | 2,423 |  | 0,54 |  | 1,883 |  | 77,72 |  |
| 146 | 138 | 2,338 |  | 0,619 |  | 1,719 |  | 73,52 |  |
| 147 | 139 | 1,911 |  | 0,474 |  | 1,437 |  | 75,2 |  |
| 148 | 140 | 1,976 |  | 0,493 |  | 1,483 |  | 75,07 |  |
| 149 | 141 | 1,896 |  | 0,444 |  | 1,452 |  | 76,58 |  |
| 150 | 142 | 1,651 |  | 0,364 |  | 1,287 |  | 77,95 |  |
| 151 | 143 | 1,437 |  | 0,265 |  | 1,172 |  | 81,56 |  |
| 152 | 144 | 1,27 |  | 0,212 |  | 1,058 |  | 83,34 |  |
| 153 | 145 | 1,25 |  | 0,191 |  | 1,059 |  | 84,74 |  |
| 154 | 146 | 1,356 |  | 0,191 |  | 1,165 |  | 85,94 |  |
| 155 | 147 | 1,469 |  | 0,192 |  | 1,277 |  | 86,92 |  |
| 156 | 148 | 1,509 |  | 0,189 |  | 1,32 |  | 87,48 |  |
| 157 | 149 | 1,445 |  | 0,182 |  | 1,263 |  | 87,41 |  |
| 158 | 150 | 1,508 |  | 0,193 |  | 1,315 |  | 87,19 |  |
| 159 | 151 | 1,66 |  | 0,214 |  | 1,446 |  | 87,09 |  |
| 160 | 152 | 1,934 |  | 0,254 |  | 1,68 |  | 86,86 |  |
| 161 | 153 | 1,691 |  | 0,227 |  | 1,464 |  | 86,59 |  |
| 162 | 154 | 1,468 |  | 0,197 |  | 1,271 |  | 86,58 |  |
| 163 | 155 | 1,24 |  | 0,162 |  | 1,078 |  | 86,93 |  |
| 164 | 156 | 1,122 |  | 0,155 |  | 0,967 |  | 86,16 |  |
| 165 | 157 | 0,982 |  | 0,0585 |  | 0,924 |  | 94,05 |  |
| 166 | 158 | 0,851 |  | 0,0479 |  | 0,803 |  | 94,4 |  |
| 167 | 159 | 0,886 |  | 0,051 |  | 0,835 |  | 94,21 |  |
| 168 | 160 | 0,815 |  | 0,0454 |  | 0,77 |  | 94,47 |  |
| 169 | 161 | 0,818 |  | 0,0457 |  | 0,772 |  | 94,45 |  |
| 170 | 162 | 0,824 |  | 0,0464 |  | 0,778 |  | 94,34 |  |
| 171 | 163 | 0,788 |  | 0,0436 |  | 0,744 |  | 94,43 |  |
| 172 | 164 | 0,742 |  | 0,0401 |  | 0,702 |  | 94,64 |  |
| 173 | 165 | 0,737 |  | 0,0397 |  | 0,697 |  | 94,59 |  |
| 174 | 166 | 0,613 |  | 0,0308 |  | 0,582 |  | 95,03 |  |
| 175 | 167 | 0,607 |  | 0,0304 |  | 0,577 |  | 95,04 |  |
| 176 | 168 | 0,57 |  | 0,0281 |  | 0,542 |  | 95,06 |  |
| 177 | 169 | 0,544 |  | 0,0265 |  | 0,518 |  | 95,11 |  |
| 178 | 170 | 0,53 |  | 0,0257 |  | 0,504 |  | 95,16 |  |
| 179 | 171 | 1,096 |  | 0,165 |  | 0,931 |  | 84,95 |  |
| 180 | 172 | 1,099 |  | 0,166 |  | 0,933 |  | 84,91 |  |
| 181 | 173 | 1,203 |  | 0,183 |  | 1,02 |  | 84,82 |  |
| 182 | 174 | 1,476 |  | 0,234 |  | 1,242 |  | 84,16 |  |
| 183 | 175 | 1,705 |  | 0,279 |  | 1,426 |  | 83,65 |  |
| 184 | 176 | 1,974 |  | 0,336 |  | 1,638 |  | 82,97 |  |
| 185 | 177 | 2,151 |  | 0,371 |  | 1,78 |  | 82,76 |  |
| 186 | 178 | 2,198 |  | 0,362 |  | 1,836 |  | 83,52 |  |
| 187 | 179 | 2,449 |  | 0,395 |  | 2,054 |  | 83,86 |  |
| 188 | 180 | 2,787 |  | 0,397 |  | 2,39 |  | 85,74 |  |
| 189 | 181 | 2,832 |  | 0,418 |  | 2,414 |  | 85,24 |  |
| 190 | 182 | 2,81 |  | 0,423 |  | 2,387 |  | 84,93 |  |
| 191 | 183 | 2,862 |  | 0,468 |  | 2,394 |  | 83,66 |  |
| 192 | 184 | 2,925 |  | 0,507 |  | 2,418 |  | 82,66 |  |
| 193 | 185 | 2,727 |  | 0,463 |  | 2,264 |  | 83,01 |  |
| 194 | 186 | 2,339 |  | 0,443 |  | 1,896 |  | 81,05 |  |
| 195 | 187 | 2,367 |  | 0,598 |  | 1,769 |  | 74,75 |  |
| 196 | 188 | 2,061 |  | 0,53 |  | 1,531 |  | 74,28 |  |
| 197 | 189 | 1,907 |  | 0,452 |  | 1,455 |  | 76,31 |  |
| 198 | 190 | 1,521 |  | 0,326 |  | 1,195 |  | 78,55 |  |
| 199 | 191 | 1,357 |  | 0,26 |  | 1,097 |  | 80,82 |  |
| 200 | 192 | 1,221 |  | 0,209 |  | 1,012 |  | 82,91 |  |
| 201 | 193 | 1,137 |  | 0,192 |  | 0,945 |  | 83,09 |  |
| 202 | 194 | 1,117 |  | 0,183 |  | 0,934 |  | 83,63 |  |
| 203 | 195 | 1,05 |  | 0,167 |  | 0,883 |  | 84,12 |  |
| 204 | 196 | 1,003 |  | 0,157 |  | 0,846 |  | 84,33 |  |
| 205 | Миноранта | 2,338 |  | 0,619 |  | 1,719 |  | 73,51 |  |

| Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 6001 | 0 | - | 0 | - | 85,2 | 138 | 16,68 | 170 |
| 3 | 6004 | 0 | - | 0 | - | 6,8 | 141 | 0,84 | 170 |
| 4 | 6002 | 0 | - | 0 | - | 1,6 | 189 | 0,44 | 170 |
| 5 | Всего | 0 | - | 0 | - | 91,3 | 187 | 17,96 | 170 |
| 6 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 7 | Всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |

9. Информация о методе контроля (инструментальный или расчетный) на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

| № п/п | Источник выбросов |  | Код и наименование загрязняющего вещества | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6001 | Неорг. | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | Расчетный |
| 2 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Расчетный |
| 3 |  |  | Серы диоксид | Расчетный |
| 4 |  |  | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | Расчетный |
| 5 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Расчетный |
| 6 |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |
| 7 | 6002 | Неорг. | Серы диоксид | Расчетный |
| 8 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Расчетный |
| 9 |  |  | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | Расчетный |
| 10 |  |  | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | Расчетный |
| 11 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Расчетный |
| 12 |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |
| 13 | 6004 | Неорг. | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | Расчетный |
| 14 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Расчетный |
| 15 |  |  | Серы диоксид | Расчетный |
| 16 |  |  | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | Расчетный |
| 17 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Расчетный |
| 18 |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |
| 19 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | Расчетный |
| 20 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | Расчетный |
| 21 | 6008 | Неорг. | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | Расчетный |
| 22 | 6009 | Неорг. | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |
| 23 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Расчетный |
| 24 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Расчетный |
| 25 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | Расчетный |