Расчёт загрязнения атмосферы «2026»

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха: 25,6 °С (лето).

Параметры перебора ветров:

– направление: 0 – 360 метео °;

– скорость: 0,5 – 9 м/с.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 25,6 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -11,7 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 12 |
| СВ | 9 |
| В | 10 |
| ЮВ | 10 |
| Ю | 16 |
| ЮЗ | 12 |
| З | 20 |
| СЗ | 11 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 9 |

Схема структурных подразделений (цехов), расположенных на территории промплощадки приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Схема структурных подразделений

| Номер площадки | Номер цеха | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | Промплощадка № 1 - Основное производство |
| 1 | 001 | Цех помола сырья |
| 1 | 002 | Цех обжига клинкера |
| 1 | 003 | Цех помола цемента |
| 1 | 004 | Цех упаковки цемента и отгрузки |
| 1 | 005 | Железнодорожный цех |
| 1 | 006 | Участок по ремонту электрического и энергетического оборудования |
| 1 | 007 | Цех автотранспорта и специальной техники |
| 1 | 008 | Участок по ремонту технологического оборудования |
| 1 | 009 | Участок материально-технических ресурсов (Склад горюче-смазочных материалов) |
| 1 | 010 | Лаборатория технического контроля |
| 1 | 011 | Столовая |
| 1 | 012 | Административно-хозяйственный участок |
| 1 | 013 | ЦГРП |
| 1 | 014 | Территория предприятия |
| 1 | 015 | Горный цех |
| 1 | 016 | Карьер |

Сведения o фоновых концентрациях загрязняющих веществ приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при ветре, м/с |  |  |  |  | средн. |
|  | X | Y | код | наименование | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 425201 | 425201 | 0301 | Азота диоксид | 0,072 | 0,056 | 0,058 | 0,064 | 0,06 | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1,58 | 1,43 | 1,34 | 1,49 | 1,44 | - |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,014 | 2e-6 | 0,01 | 0,0029 | 0,0043 | - |

Перечень зданий (сооружений) для учёта влияния застройки указан в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перечень зданий (сооружений)

| Здание (сооружение) |  |  | Координаты |  |  |  | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | высота, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Здание | 5 | 425515 | 1327655 | 425588 | 1327630 | 11 |
| 2 | Здание | 6 | 425520 | 1327629 | 425598 | 1327602 | 20 |
| 3 | Здание | 5 | 425482 | 1327551 | 425491 | 1327580 | 14 |
| 4 | Здание | 7 | 425498 | 1327585 | 425508 | 1327615 | 10 |
| 5 | Здание | 7 | 425499 | 1327428 | 425515 | 1327480 | 21 |
| 6 | Здание | 9 | 425513 | 1327507 | 425519 | 1327524 | 45 |
| 7 | Здание | 5 | 425561 | 1327379 | 425578 | 1327429 | 71 |
| 8 | Здание | 4 | 425581 | 1327443 | 425600 | 1327497 | 69 |
| 9 | Здание | 4 | 425519 | 1327579 | 425566 | 1327566 | 40 |
| 10 | Здание | 5 | 425547 | 1327507 | 425562 | 1327561 | 8 |
| 12 | Здание | 5,5 | 425695 | 1327462 | 425735 | 1327450 | 22 |
| 13 | Здание | 7 | 425669 | 1327441 | 425740 | 1327411 | 16 |
| 14 | Здание | 5 | 425700 | 1327315 | 425726 | 1327391 | 12 |
| 15 | Здание | 5 | 425713 | 1327277 | 425719 | 1327295 | 16 |
| 16 | Здание | 6 | 424921 | 1327753 | 424930 | 1327791 | 22 |
| 17 | Здание | 8 | 424914 | 1327859 | 424925 | 1327906 | 9 |
| 18 | Здание | 6 | 424933 | 1327794 | 424941 | 1327835 | 11 |
| 19 | Здание | 4 | 424824 | 1327266 | 424884 | 1327265 | 24 |
| 20 | Здание | 5 | 424816 | 1327072 | 424816 | 1327135 | 22 |
| 21 | Здание | 4 | 424821 | 1326982 | 424818 | 1327042 | 24 |
| 22 | Здание | 4 | 425002 | 1326979 | 424987 | 1327056 | 19 |
| 23 | Здание | 5 | 424980 | 1327098 | 424976 | 1327118 | 10 |
| 24 | Здание | 5 | 424923 | 1327158 | 424950 | 1327158 | 11 |
| 25 | Здание | 5 | 424877 | 1327156 | 424893 | 1327157 | 13 |
| 26 | Здание | 5 | 424810 | 1327154 | 424843 | 1327155 | 14 |
| 27 | Здание | 5 | 425112 | 1327157 | 425131 | 1327242 | 44 |
| 28 | Здание | 5 | 425055 | 1327193 | 425024 | 1327276 | 56 |
| 29 | Здание | 7 | 425184 | 1327068 | 425245 | 1327051 | 17 |
| 30 | Здание | 5 | 425278 | 1327286 | 425291 | 1327302 | 12 |
| 31 | Здание | 5 | 425339 | 1327300 | 425390 | 1327274 | 21 |
| 32 | Здание | 5 | 425273 | 1327047 | 425290 | 1327123 | 42 |
| 33 | Здание | 5 | 425342 | 1327191 | 425360 | 1327248 | 18 |
| 34 | Здание | 4 | 425231 | 1327156 | 425252 | 1327258 | 66 |
| 35 | Здание | 4 | 425274 | 1327208 | 425347 | 1327208 | 115 |
| 38 | Здание | 5 | 425594 | 1327198 | 425709 | 1327198 | 123 |
| 39 | Здание | 5 | 425969 | 1326159 | 426003 | 1326182 | 15 |
| 40 | Здание | 5 | 425564 | 1327150 | 425584 | 1327189 | 35 |
| 41 | Здание | 5 | 425577 | 1327233 | 425594 | 1327260 | 14 |
| 42 | Здание | 5 | 425428 | 1327254 | 425467 | 1327233 | 19 |
| 43 | Здание | 7 | 425472 | 1327184 | 425495 | 1327234 | 12 |
| 44 | Здание | 5 | 425604 | 1327608 | 425619 | 1327603 | 10 |
| 45 | Здание | 5 | 425632 | 1327601 | 425686 | 1327585 | 20 |
| 46 | Школа | 11 | 425315 | 1327019 | 425366 | 1327020 | 14 |
| 47 | Здание | 7,5 | 425356 | 1327050 | 425415 | 1327050 | 28 |
| 48 | Здание | 5 | 425425 | 1327088 | 425434 | 1327108 | 13 |
| 49 | Здание | 7,5 | 425443 | 1327123 | 425456 | 1327150 | 13 |
| 50 | Здание | 7,5 | 425416 | 1327230 | 425442 | 1327218 | 14 |
| 51 | Здание | 5 | 425404 | 1327211 | 425432 | 1327199 | 15 |
| 52 | Здание | 5 | 425398 | 1327191 | 425425 | 1327179 | 15 |
| 53 | Здание | 5 | 425386 | 1327170 | 425413 | 1327158 | 13 |
| 55 | Здание | 5,5 | 425359 | 1327085 | 425384 | 1327143 | 12 |
| 56 | Здание | 5,5 | 425397 | 1327087 | 425421 | 1327143 | 13 |
| 57 | Здание | 5,5 | 425182 | 1327118 | 425222 | 1327118 | 76 |
| 58 | Здание | 7 | 425224 | 1327095 | 425238 | 1327112 | 13 |
| 59 | Здание | 5 | 424982 | 1326880 | 424982 | 1326895 | 160 |
| 60 | Здание | 5 | 424819 | 1326909 | 424852 | 1326909 | 8 |
| 61 | Здание | 5 | 424889 | 1326910 | 424916 | 1326910 | 11 |
| 62 | Здание | 5 | 424823 | 1326643 | 424823 | 1326665 | 61 |
| 63 | Здание | 5 | 424798 | 1326671 | 424798 | 1326698 | 10 |
| 64 | Здание | 5 | 425088 | 1326758 | 425088 | 1326788 | 11 |
| 65 | Здание | 5 | 425085 | 1326813 | 425086 | 1326854 | 12 |
| 66 | Здание | 7,5 | 424990 | 1326690 | 425092 | 1326690 | 63 |
| 67 | Здание | 7,5 | 425527 | 1327052 | 425549 | 1327108 | 8 |
| 68 | Здание | 7,5 | 425433 | 1326948 | 425485 | 1326948 | 13 |
| 70 | Здание | 7,5 | 425514 | 1326949 | 425515 | 1326991 | 11 |
| 71 | Здание | 5 | 425373 | 1326944 | 425414 | 1326942 | 14 |
| 72 | Здание | 5 | 425315 | 1327048 | 425320 | 1327059 | 11 |
| 73 | Здание | 5 | 425298 | 1326943 | 425339 | 1326944 | 11 |
| 74 | Здание | 5 | 425287 | 1327027 | 425299 | 1327027 | 7 |
| 75 | Здание | 6 | 425239 | 1326996 | 425252 | 1326997 | 7 |
| 76 | Здание | 6 | 425239 | 1326968 | 425258 | 1326967 | 7 |
| 77 | Здание | 6 | 425183 | 1326958 | 425201 | 1326959 | 11 |
| 78 | Здание | 5 | 425208 | 1326947 | 425284 | 1326944 | 12 |
| 79 | Здание | 6 | 425342 | 1326728 | 425412 | 1326726 | 15 |
| 80 | Здание | 6,5 | 425298 | 1326822 | 425357 | 1326822 | 6 |
| 81 | Здание | 7 | 425390 | 1326882 | 425428 | 1326883 | 29 |
| 82 | Здание | 5 | 425237 | 1326827 | 425293 | 1326828 | 17 |
| 83 | Здание | 5 | 425265 | 1326717 | 425319 | 1326729 | 15 |
| 84 | Здание | 5 | 425261 | 1326768 | 425303 | 1326769 | 23 |
| 85 | Здание | 5 | 425148 | 1326839 | 425213 | 1326839 | 55 |
| 86 | Здание | 7 | 425223 | 1326893 | 425345 | 1326893 | 13 |
| 87 | Здание | 7 | 425220 | 1326753 | 425199 | 1326752 | 26 |
| 88 | Здание | 7 | 425157 | 1326784 | 425237 | 1326785 | 21 |
| 89 | Здание | 7 | 425169 | 1326710 | 425195 | 1326710 | 12 |
| 90 | Здание | 5 | 425173 | 1326741 | 425173 | 1326767 | 10 |
| 91 | Здание | 5 | 425526 | 1326970 | 425557 | 1326970 | 43 |
| 92 | Здание | 5 | 425732 | 1327085 | 425742 | 1327114 | 14 |
| 93 | Здание | 5 | 425717 | 1327010 | 425733 | 1327079 | 9 |
| 94 | Здание | 7 | 425582 | 1327509 | 425588 | 1327525 | 7 |
| 95 | Здание | 6,5 | 425662 | 1327491 | 425667 | 1327503 | 8 |
| 96 | Здание | 5 | 425648 | 1327501 | 425652 | 1327514 | 7 |
| 97 | Здание | 5 | 425463 | 1327486 | 425469 | 1327500 | 7 |
| 98 | Здание | 6,5 | 425449 | 1326745 | 425447 | 1326773 | 18 |
| 99 | Здание | 5 | 425495 | 1326763 | 425534 | 1326765 | 18 |
| 100 | Здание | 5 | 425486 | 1326775 | 425487 | 1326811 | 17 |
| 101 | Здание | 5 | 425525 | 1326811 | 425543 | 1326812 | 12 |
| 102 | Здание | 6 | 425600 | 1326747 | 425600 | 1326803 | 18 |
| 104 | Здание | 6 | 425626 | 1326841 | 425650 | 1326841 | 73 |
| 105 | Здание | 6 | 425613 | 1326684 | 425692 | 1326684 | 56 |
| 106 | Здание | 5 | 425673 | 1326757 | 425718 | 1326757 | 86 |
| 107 | Здание | 5 | 425754 | 1326658 | 425777 | 1326633 | 18 |
| 108 | Здание | 6 | 425720 | 1326561 | 425690 | 1326611 | 18 |
| 109 | Здание | 5 | 425724 | 1326696 | 425740 | 1326707 | 13 |
| 110 | Здание | 5 | 425696 | 1326764 | 425714 | 1326740 | 14 |
| 111 | Здание | 5 | 425600 | 1327312 | 425623 | 1327302 | 12 |
| 112 | Здание | 5 | 425174 | 1326868 | 425174 | 1326893 | 12 |
| 113 | Здание | 5 | 423947 | 1327525 | 424023 | 1327525 | 213 |
| 114 | Здание | 5 | 424309 | 1327189 | 424309 | 1327261 | 55 |
| 115 | Здание | 5,5 | 424165 | 1327019 | 424228 | 1327021 | 23 |
| 116 | Здание | 5,5 | 424261 | 1327068 | 424309 | 1327072 | 14 |
| 118 | Здание | 7 | 424282 | 1327407 | 424328 | 1327411 | 18 |
| 119 | Здание | 5 | 424163 | 1327613 | 424182 | 1327611 | 20 |
| 120 | Здание | 5 | 424182 | 1327492 | 424213 | 1327492 | 16 |
| 121 | Здание | 5 | 424248 | 1327325 | 424254 | 1327372 | 18 |
| 122 | Здание | 5,5 | 424103 | 1327370 | 424135 | 1327368 | 13 |
| 123 | Здание | 5 | 424159 | 1327526 | 424180 | 1327525 | 18 |
| 124 | Здание | 5 | 424117 | 1327324 | 424152 | 1327322 | 14 |
| 125 | Здание | 5 | 424206 | 1327312 | 424207 | 1327346 | 9 |
| 126 | Здание | 5,5 | 424172 | 1327336 | 424177 | 1327383 | 11 |
| 127 | Здание | 5 | 424156 | 1327337 | 424161 | 1327388 | 10 |
| 128 | Здание | 7 | 424011 | 1327320 | 424019 | 1327389 | 17 |
| 129 | Здание | 6 | 424026 | 1327494 | 424057 | 1327494 | 189 |
| 130 | Здание | 6 | 423914 | 1327037 | 423990 | 1327031 | 37 |
| 131 | Здание | 5 | 423912 | 1327265 | 423982 | 1327256 | 23 |
| 132 | Здание | 5 | 423944 | 1327115 | 423951 | 1327186 | 24 |
| 133 | Здание | 5 | 423993 | 1327103 | 424001 | 1327179 | 12 |
| 134 | Здание | 5 | 424103 | 1327003 | 424109 | 1327063 | 25 |
| 135 | Здание | 7 | 424066 | 1327007 | 424071 | 1327067 | 13 |
| 136 | Здание | 7 | 424084 | 1327176 | 424093 | 1327226 | 15 |
| 137 | Здание | 7 | 424115 | 1327097 | 424175 | 1327092 | 13 |
| 138 | Здание | 7 | 424069 | 1327132 | 424105 | 1327132 | 71 |
| 139 | Здание | 5 | 424218 | 1327436 | 424252 | 1327437 | 17 |
| 140 | Здание | 7 | 424237 | 1327467 | 424236 | 1327509 | 20 |
| 141 | Здание | 5 | 424260 | 1327470 | 424261 | 1327489 | 11 |
| 142 | Здание | 5 | 424126 | 1327500 | 424128 | 1327527 | 14 |
| 143 | Здание | 5 | 424115 | 1327419 | 424114 | 1327445 | 10 |
| 144 | Здание | 5 | 424149 | 1327453 | 424191 | 1327453 | 26 |
| 145 | Здание | 7 | 424129 | 1327479 | 424155 | 1327477 | 17 |
| 146 | Здание | 7 | 424243 | 1327562 | 424275 | 1327559 | 16 |
| 147 | Здание | 6 | 424004 | 1326314 | 424106 | 1326317 | 36 |
| 148 | Здание | 5 | 424326 | 1326124 | 424326 | 1326205 | 57 |
| 149 | Здание | 5 | 424273 | 1326422 | 424328 | 1326423 | 46 |
| 150 | Здание | 5 | 424486 | 1326177 | 424540 | 1326177 | 24 |
| 151 | Здание | 6 | 424482 | 1326612 | 424531 | 1326610 | 22 |
| 153 | Здание | 5 | 424340 | 1326505 | 424387 | 1326503 | 16 |
| 154 | Здание | 5 | 424365 | 1326485 | 424382 | 1326485 | 12 |
| 155 | Здание | 5 | 424386 | 1326694 | 424415 | 1326694 | 12 |
| 156 | Здание | 5 | 424177 | 1326675 | 424273 | 1326675 | 20 |
| 157 | Здание | 5 | 424280 | 1326315 | 424280 | 1326347 | 20 |
| 158 | Здание | 7 | 424228 | 1326343 | 424252 | 1326344 | 12 |
| 159 | Здание | 5 | 423920 | 1326597 | 424105 | 1326597 | 348 |
| 160 | Здание | 5 | 423949 | 1326651 | 423949 | 1326691 | 13 |
| 161 | Здание | 5 | 423922 | 1326788 | 424011 | 1326791 | 20 |
| 162 | Здание | 5 | 424008 | 1326716 | 424009 | 1326745 | 13 |
| 163 | Здание | 7 | 424203 | 1326214 | 424295 | 1326214 | 214 |
| 164 | Здание | 5 | 424197 | 1326548 | 424354 | 1326548 | 111 |
| 165 | Здание | 5 | 424431 | 1326396 | 424431 | 1326479 | 26 |
| 166 | Здание | 7 | 424184 | 1326497 | 424185 | 1326552 | 13 |
| 168 | Здание | 5 | 424436 | 1326701 | 424460 | 1326702 | 13 |
| 169 | Здание | 5 | 424265 | 1326969 | 424298 | 1326970 | 13 |
| 170 | Здание | 5 | 424482 | 1326196 | 424564 | 1326196 | 50 |
| 171 | Здание | 7 | 424470 | 1326242 | 424470 | 1326268 | 17 |
| 172 | Здание | 5 | 424552 | 1326240 | 424552 | 1326268 | 15 |
| 173 | Здание | 4,5 | 424531 | 1326244 | 424532 | 1326266 | 14 |
| 174 | Здание | 4 | 424511 | 1326244 | 424511 | 1326266 | 14 |
| 175 | Здание | 5 | 424489 | 1326244 | 424490 | 1326267 | 15 |
| 176 | Здание | 5 | 424468 | 1326343 | 424525 | 1326343 | 16 |
| 177 | Здание | 7 | 424464 | 1326322 | 424517 | 1326323 | 18 |
| 178 | Здание | 5 | 424463 | 1326284 | 424522 | 1326286 | 17 |
| 179 | Здание | 5 | 424551 | 1326404 | 424551 | 1326460 | 20 |
| 181 | Здание | 7,5 | 425212 | 1326525 | 425206 | 1326647 | 36 |
| 182 | Здание | 7 | 425881 | 1326242 | 425916 | 1326199 | 18 |
| 183 | Здание | 7 | 425884 | 1326310 | 425944 | 1326353 | 19 |
| 184 | Здание | 5 | 425909 | 1326257 | 425992 | 1326257 | 88 |

Значения расчётных концентраций в каждой точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации (C - в долях ПДК или Cм – в мг/м³), соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как направление (φ, ° метео) и скорость (u, м/с) ветра.

Тип зоны назначения для расчётных точек:

- 6 Санитарно-защитная зона,

- 7 Жилая зона.

2 Результат по ЗВ «0301 Азота диоксид» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 0301: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Максимальная разовая ПДК: 0,2 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 53,5223 г/с.

Выброс: ∑M= 53,5223 г/с; ∑G= 21,96546 т/год; ∑M'= 0,6969779 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,82 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 311° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,74;

- на границе СЗЗ: 0,82 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 311° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,74;

- в жилой зоне: 0,76 (в точке: X=424032; Y=1329456); ветер 30° и 0,5 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,67.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 1,681 |  |  | 17,427 |  | 0,553 |  |  | 28,31 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0454 |  |  | 1,322 |  | 0,0419 |  |  | 0,77 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0859 |  |  | 0,00246 |  | 0,0000779 |  |  | 12,28 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 51,710 |  |  | 3,214 |  | 0,102 |  |  | 0,24 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,52 | 0,1 | 0,7 | 115 | 0,26 | 0,36 | 0,26 | 1.016.6009 | 0,15 | 29,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,098 | 18,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0062 | 1,2 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 111 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 28,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,092 | 18,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,06 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 109 | 0,27 | 0,36 | 0,23 | 1.016.6009 | 0,14 | 27,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,088 | 17,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,005 | 1 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 107 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 28,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,092 | 18,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,07 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,5 | 0,099 | 0,7 | 104 | 0,27 | 0,36 | 0,23 | 1.016.6009 | 0,13 | 27,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,086 | 17,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0048 | 0,96 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,49 | 0,098 | 0,7 | 106 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6009 | 0,13 | 26,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,083 | 16,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0045 | 0,92 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,49 | 0,098 | 0,8 | 110 | 0,27 | 0,36 | 0,21 | 1.016.6009 | 0,13 | 26,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,08 | 16,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0043 | 0,88 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,48 | 0,096 | 0,8 | 107 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6009 | 0,12 | 25,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,075 | 15,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0039 | 0,82 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,48 | 0,095 | 0,8 | 105 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6009 | 0,12 | 24,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,072 | 15,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0037 | 0,77 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,47 | 0,095 | 0,8 | 103 | 0,28 | 0,36 | 0,19 | 1.016.6009 | 0,11 | 24,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,071 | 14,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,76 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,8 | 100 | 0,29 | 0,36 | 0,19 | 1.016.6009 | 0,11 | 23,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,069 | 14,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0034 | 0,73 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,8 | 98 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6009 | 0,11 | 23,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,067 | 14,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0033 | 0,71 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,8 | 95 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6009 | 0,11 | 23,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,067 | 14,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0033 | 0,71 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,8 | 92 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6009 | 0,11 | 23,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,068 | 14,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0033 | 0,71 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,47 | 0,095 | 0,8 | 88 | 0,28 | 0,36 | 0,19 | 1.016.6009 | 0,11 | 23,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,072 | 15,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,74 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,48 | 0,096 | 0,8 | 84 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6009 | 0,12 | 24,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,077 | 16,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0039 | 0,81 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,49 | 0,099 | 0,7 | 83 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6009 | 0,13 | 26,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,086 | 17,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0045 | 0,91 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 83 | 0,27 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 27,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,093 | 18,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0051 | 1,02 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 85 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6009 | 0,15 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,1 | 19,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0058 | 1,13 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,52 | 0,1 | 0,7 | 82 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 1.016.6009 | 0,15 | 29,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,11 | 20,57 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 81 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 1.016.6009 | 0,16 | 30,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 22,25 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 88 | 0,24 | 0,36 | 0,3 | 1.016.6009 | 0,17 | 31,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 22,25 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 84 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 1.016.6009 | 0,18 | 32,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,14 | 24,34 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,59 | 0,12 | 0,6 | 82 | 0,21 | 0,36 | 0,38 | 1.016.6009 | 0,19 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,17 | 28,39 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,62 | 0,12 | 0,6 | 85 | 0,19 | 0,36 | 0,43 | 1.016.6009 | 0,2 | 32,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,2 | 32,37 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,64 | 0,13 | 0,6 | 90 | 0,17 | 0,36 | 0,47 | 1.016.6001 | 0,23 | 35,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,21 | 32,23 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,67 | 0,13 | 0,6 | 75 | 0,15 | 0,36 | 0,52 | 1.016.6001 | 0,29 | 42,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,2 | 29,49 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,74 | 0,15 | 0,6 | 60 | 0,11 | 0,36 | 0,63 | 1.016.6001 | 0,39 | 52,95 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,73 | 0,15 | 0,5 | 33 | 0,12 | 0,36 | 0,61 | 1.016.6001 | 0,34 | 47,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,23 | 32,04 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,5 | 25 | 0,092 | 0,36 | 0,67 | 1.016.6001 | 0,4 | 52,23 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,73 | 0,15 | 0,5 | 10 | 0,11 | 0,36 | 0,62 | 1.016.6001 | 0,35 | 47,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,24 | 32,42 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,75 | 0,15 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,36 | 0,64 | 1.016.6001 | 0,37 | 49,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,24 | 31,97 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,5 | 345 | 0,091 | 0,36 | 0,67 | 1.016.6001 | 0,39 | 51,71 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,5 | 335 | 0,09 | 0,36 | 0,67 | 1.016.6001 | 0,39 | 51,31 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,6 | 321 | 0,093 | 0,36 | 0,67 | 1.016.6001 | 0,39 | 50,69 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,82 | 0,16 | 0,6 | 311 | 0,072 | 0,36 | 0,74 | 1.016.6001 | 0,45 | 55,66 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,74 | 0,15 | 0,6 | 314 | 0,11 | 0,36 | 0,63 | 1.016.6001 | 0,35 | 47,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,23 | 31,26 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,77 | 0,15 | 0,6 | 299 | 0,083 | 0,36 | 0,69 | 1.016.6001 | 0,4 | 51,32 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,7 | 0,14 | 0,6 | 275 | 0,13 | 0,36 | 0,57 | 1.016.6001 | 0,32 | 45,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,19 | 27,1 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,62 | 0,12 | 0,6 | 259 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,2 | 32,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,19 | 30,95 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,63 | 0,13 | 0,6 | 257 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,21 | 33,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,19 | 30,8 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,61 | 0,12 | 0,6 | 250 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6009 | 0,2 | 32,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,18 | 30,14 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,59 | 0,12 | 0,6 | 249 | 0,21 | 0,36 | 0,38 | 1.016.6009 | 0,19 | 32,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,16 | 27,44 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 234 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 1.016.6009 | 0,18 | 32,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,13 | 23,77 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,55 | 0,11 | 0,6 | 225 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | 1.016.6009 | 0,18 | 32,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 21,68 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 216 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | 1.016.6009 | 0,18 | 32,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,11 | 21,04 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,55 | 0,11 | 0,6 | 206 | 0,23 | 0,36 | 0,32 | 1.016.6009 | 0,19 | 33,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 21,38 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 194 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 1.016.6009 | 0,19 | 34,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 21,89 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 181 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 1.016.6009 | 0,2 | 35,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 22,1 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 167 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 1.016.6009 | 0,19 | 34,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 21,74 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 158 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 1.016.6009 | 0,2 | 35,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,13 | 22,32 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,58 | 0,12 | 0,6 | 154 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 1.016.6009 | 0,21 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,14 | 23,5 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,6 | 150 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6009 | 0,22 | 36,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,15 | 25,63 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,58 | 0,12 | 0,6 | 144 | 0,21 | 0,36 | 0,37 | 1.016.6009 | 0,21 | 35,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,14 | 24,03 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 142 | 0,23 | 0,36 | 0,34 | 1.016.6009 | 0,2 | 34,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,13 | 22,4 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 137 | 0,24 | 0,36 | 0,3 | 1.016.6009 | 0,18 | 33,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,11 | 20,8 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,53 | 0,11 | 0,6 | 131 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 1.016.6009 | 0,17 | 31,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,11 | 20,08 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,52 | 0,1 | 0,7 | 124 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 1.016.6009 | 0,16 | 30,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,099 | 19,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0066 | 1,27 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 119 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 28,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,091 | 17,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0055 | 1,08 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 113 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6009 | 0,15 | 29,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,094 | 18,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0057 | 1,12 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 111 | 0,27 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,089 | 17,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0052 | 1,03 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 108 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 27,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,09 | 17,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0052 | 1,04 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 106 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 1.016.6009 | 0,14 | 28,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,091 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0053 | 1,05 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 105 | 0,27 | 0,36 | 0,23 | 1.016.6009 | 0,14 | 27,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,088 | 17,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,005 | 0,99 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,49 | 0,099 | 0,7 | 104 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6009 | 0,13 | 26,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,084 | 17,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0046 | 0,93 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,49 | 0,099 | 0,7 | 105 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6009 | 0,13 | 26,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,084 | 17,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0046 | 0,92 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,48 | 0,095 | 0,8 | 106 | 0,28 | 0,36 | 0,19 | 1.016.6009 | 0,12 | 24,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,072 | 15,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,77 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,48 | 0,095 | 0,8 | 104 | 0,28 | 0,36 | 0,19 | 1.016.6009 | 0,12 | 24,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,071 | 15,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,76 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,8 | 99 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6009 | 0,11 | 23,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,067 | 14,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0034 | 0,72 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,47 | 0,093 | 0,8 | 95 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6009 | 0,11 | 22,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,066 | 14,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0032 | 0,69 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,46 | 0,093 | 0,9 | 92 | 0,29 | 0,36 | 0,17 | 1.016.6009 | 0,1 | 22,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,065 | 13,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0031 | 0,68 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 83 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 1.016.6009 | 0,16 | 30,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 22,25 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 86 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 1.016.6009 | 0,17 | 30,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 22,13 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,55 | 0,11 | 0,6 | 86 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | 1.016.6009 | 0,17 | 31,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,13 | 23,24 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,58 | 0,12 | 0,6 | 82 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 1.016.6009 | 0,19 | 32,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,15 | 26,89 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,6 | 82 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6009 | 0,2 | 33,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,18 | 29,45 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,63 | 0,13 | 0,6 | 76 | 0,18 | 0,36 | 0,45 | 1.016.6001 | 0,22 | 35,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,2 | 31,86 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,66 | 0,13 | 0,6 | 63 | 0,16 | 0,36 | 0,51 | 1.016.6001 | 0,27 | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,2 | 30,67 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,68 | 0,14 | 0,6 | 50 | 0,15 | 0,36 | 0,53 | 1.016.6001 | 0,29 | 42,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,21 | 30,97 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,72 | 0,14 | 0,6 | 40 | 0,12 | 0,36 | 0,6 | 1.016.6001 | 0,33 | 46,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,23 | 31,79 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,5 | 30 | 0,09 | 0,36 | 0,67 | 1.016.6001 | 0,4 | 52,83 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,75 | 0,15 | 0,5 | 18 | 0,099 | 0,36 | 0,65 | 1.016.6001 | 0,38 | 50,29 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,73 | 0,15 | 0,5 | 2 | 0,11 | 0,36 | 0,62 | 1.016.6001 | 0,35 | 47,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,24 | 32,48 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,75 | 0,15 | 0,5 | 347 | 0,1 | 0,36 | 0,65 | 1.016.6001 | 0,37 | 49,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,24 | 31,99 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,5 | 341 | 0,09 | 0,36 | 0,67 | 1.016.6001 | 0,4 | 51,84 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,76 | 0,15 | 0,5 | 332 | 0,094 | 0,36 | 0,66 | 1.016.6001 | 0,38 | 50,4 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,75 | 0,15 | 0,6 | 310 | 0,1 | 0,36 | 0,65 | 1.016.6001 | 0,36 | 48,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,23 | 30,7 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,74 | 0,15 | 0,6 | 286 | 0,1 | 0,36 | 0,64 | 1.016.6001 | 0,36 | 49,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,2 | 27,42 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,65 | 0,13 | 0,6 | 267 | 0,17 | 0,36 | 0,49 | 1.016.6001 | 0,24 | 37,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,19 | 29,84 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,61 | 0,12 | 0,6 | 251 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6009 | 0,2 | 31,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,19 | 30,45 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,58 | 0,12 | 0,6 | 248 | 0,21 | 0,36 | 0,36 | 1.016.6009 | 0,19 | 31,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,15 | 26,26 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,6 | 239 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 1.016.6009 | 0,18 | 32,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,13 | 23,43 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 229 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | 1.016.6009 | 0,17 | 31,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,12 | 21,5 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,54 | 0,11 | 0,6 | 227 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 1.016.6009 | 0,17 | 31,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,11 | 20,71 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,53 | 0,11 | 0,6 | 224 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 1.016.6009 | 0,17 | 31,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,11 | 20,39 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,53 | 0,11 | 0,6 | 220 | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 1.016.6009 | 0,16 | 30,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,1 | 19,63 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,52 | 0,1 | 0,6 | 218 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 1.016.6009 | 0,16 | 30,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,1 | 19,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,009 | 1,72 |

3 Результат по ЗВ «0301 Азота диоксид» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 0301: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Максимальная разовая ПДК: 0,2 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 1,8123 г/с.

Выброс: ∑M= 1,8123 г/с; ∑G= 18,75146 т/год; ∑M'= 0,5949779 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,68 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 280° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62;

- на границе СЗЗ: 0,68 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 268° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62;

- в жилой зоне: 0,68 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 280° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 1,681 |  |  | 17,427 |  | 0,553 |  |  | 28,31 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0454 |  |  | 1,322 |  | 0,0419 |  |  | 0,77 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0859 |  |  | 0,00246 |  | 0,0000779 |  |  | 12,28 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,24 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,43 | 0,085 | 0,7 | 119 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,1 | 23,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0062 | 1,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0022 | 0,52 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,7 | 115 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,094 | 22,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0053 | 1,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,48 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,8 | 112 | 0,32 | 0,36 | 0,097 | 1.016.6001 | 0,09 | 21,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,005 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,47 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,7 | 110 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,095 | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0021 | 0,5 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,42 | 0,083 | 0,8 | 107 | 0,32 | 0,36 | 0,095 | 1.016.6001 | 0,088 | 21,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0048 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,46 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,42 | 0,083 | 0,8 | 109 | 0,32 | 0,36 | 0,092 | 1.016.6001 | 0,085 | 20,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0046 | 1,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,44 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,41 | 0,083 | 0,8 | 113 | 0,32 | 0,36 | 0,088 | 1.016.6001 | 0,082 | 19,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0043 | 1,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0017 | 0,41 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,41 | 0,082 | 0,9 | 110 | 0,33 | 0,36 | 0,083 | 1.016.6001 | 0,078 | 18,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,004 | 0,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0016 | 0,4 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,41 | 0,082 | 0,9 | 108 | 0,33 | 0,36 | 0,08 | 1.016.6001 | 0,075 | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0038 | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,38 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,41 | 0,081 | 0,9 | 106 | 0,33 | 0,36 | 0,078 | 1.016.6001 | 0,073 | 17,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,37 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,41 | 0,081 | 0,9 | 103 | 0,33 | 0,36 | 0,077 | 1.016.6001 | 0,072 | 17,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,37 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,41 | 0,081 | 0,9 | 101 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,36 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,41 | 0,081 | 1 | 98 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,36 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,41 | 0,081 | 1 | 95 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,37 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,41 | 0,082 | 0,9 | 91 | 0,33 | 0,36 | 0,08 | 1.016.6001 | 0,075 | 18,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,38 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,41 | 0,082 | 0,8 | 88 | 0,33 | 0,36 | 0,086 | 1.016.6001 | 0,08 | 19,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0039 | 0,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0016 | 0,4 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,8 | 86 | 0,32 | 0,36 | 0,096 | 1.016.6001 | 0,09 | 21,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0047 | 1,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,47 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,7 | 87 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,096 | 22,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0051 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0021 | 0,5 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,43 | 0,085 | 0,8 | 90 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,1 | 24,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0059 | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0023 | 0,53 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,43 | 0,087 | 0,7 | 87 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,11 | 25,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0068 | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0024 | 0,56 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,44 | 0,088 | 0,8 | 85 | 0,31 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0083 | 1,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,59 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,44 | 0,089 | 0,8 | 93 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0086 | 1,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,6 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,46 | 0,091 | 0,8 | 90 | 0,3 | 0,36 | 0,16 | 1.016.6001 | 0,15 | 31,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,011 | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0029 | 0,64 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,48 | 0,096 | 0,8 | 89 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6001 | 0,18 | 38,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0034 | 0,71 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,8 | 92 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6001 | 0,22 | 43,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,021 | 4,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0039 | 0,77 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,54 | 0,11 | 9 | 99 | 0,12 | 0,29 | 0,41 | 1.016.6001 | 0,4 | 74,64 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,67 | 0,13 | 0,6 | 75 | 0,15 | 0,36 | 0,52 | 1.016.6001 | 0,51 | 84,15 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,64 | 0,13 | 0,7 | 66 | 0,17 | 0,36 | 0,47 | 1.016.6001 | 0,43 | 66,69 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,6 | 39 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,36 | 59,74 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,63 | 0,13 | 0,6 | 34 | 0,18 | 0,36 | 0,46 | 1.016.6001 | 0,41 | 64,6 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,5 | 20 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,98 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,61 | 0,12 | 0,5 | 13 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6001 | 0,37 | 60,51 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,63 | 0,13 | 0,5 | 358 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,83 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,62 | 0,12 | 0,5 | 339 | 0,19 | 0,36 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,97 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,62 | 0,12 | 0,6 | 323 | 0,19 | 0,36 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,38 | 62,1 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,66 | 0,13 | 0,6 | 311 | 0,16 | 0,36 | 0,51 | 1.016.6001 | 0,46 | 68,62 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,6 | 314 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,61 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,65 | 0,13 | 0,7 | 295 | 0,17 | 0,36 | 0,48 | 1.016.6001 | 0,42 | 64,28 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,7 | 0,14 | 0,6 | 275 | 0,13 | 0,36 | 0,57 | 1.016.6001 | 0,58 | 86,09 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,52 | 0,1 | 0,7 | 252 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 1.016.6001 | 0,23 | 44,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,031 | 6 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,53 | 0,11 | 0,7 | 249 | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 1.016.6001 | 0,24 | 44,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,033 | 6,22 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 242 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6001 | 0,21 | 41,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,034 | 6,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0059 | 1,17 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,49 | 0,098 | 0,7 | 241 | 0,27 | 0,36 | 0,21 | 1.016.6001 | 0,18 | 37,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,027 | 5,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0056 | 1,14 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,46 | 0,092 | 0,7 | 228 | 0,29 | 0,36 | 0,17 | 1.016.6001 | 0,15 | 31,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,021 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0037 | 0,8 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,45 | 0,089 | 0,7 | 219 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,015 | 3,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0032 | 0,71 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,44 | 0,088 | 0,7 | 210 | 0,31 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,014 | 3,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0028 | 0,64 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,44 | 0,089 | 0,7 | 200 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,015 | 3,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0027 | 0,61 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,45 | 0,089 | 0,7 | 190 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,57 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,45 | 0,089 | 0,7 | 178 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,015 | 3,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,56 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,44 | 0,088 | 0,7 | 166 | 0,31 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,013 | 3,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0024 | 0,55 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,45 | 0,089 | 0,7 | 158 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,014 | 3,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,56 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,45 | 0,091 | 0,7 | 155 | 0,3 | 0,36 | 0,15 | 1.016.6001 | 0,14 | 30,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,57 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,47 | 0,093 | 0,7 | 151 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6001 | 0,16 | 33,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,021 | 4,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0028 | 0,59 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,46 | 0,091 | 0,7 | 146 | 0,3 | 0,36 | 0,16 | 1.016.6001 | 0,14 | 31,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0027 | 0,58 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,45 | 0,089 | 0,7 | 144 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,013 | 2,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,57 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,44 | 0,087 | 0,7 | 139 | 0,31 | 0,36 | 0,13 | 1.016.6001 | 0,12 | 26,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0094 | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0024 | 0,55 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,43 | 0,086 | 0,7 | 133 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,11 | 25,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0082 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0023 | 0,54 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,43 | 0,085 | 0,7 | 127 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,1 | 23,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0066 | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0022 | 0,51 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,7 | 122 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,093 | 22,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,48 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,42 | 0,085 | 0,7 | 116 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,097 | 22,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0057 | 1,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0021 | 0,51 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,8 | 114 | 0,32 | 0,36 | 0,099 | 1.016.6001 | 0,092 | 21,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0051 | 1,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,48 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,8 | 111 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,093 | 22,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0052 | 1,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,48 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,7 | 110 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,094 | 22,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0052 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,49 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,8 | 108 | 0,32 | 0,36 | 0,098 | 1.016.6001 | 0,091 | 21,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,005 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,47 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,42 | 0,083 | 0,8 | 107 | 0,32 | 0,36 | 0,093 | 1.016.6001 | 0,087 | 20,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0047 | 1,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,45 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,42 | 0,083 | 0,8 | 108 | 0,32 | 0,36 | 0,093 | 1.016.6001 | 0,086 | 20,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0046 | 1,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,45 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,41 | 0,082 | 0,9 | 109 | 0,33 | 0,36 | 0,079 | 1.016.6001 | 0,074 | 18,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0037 | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,38 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,41 | 0,081 | 0,9 | 107 | 0,33 | 0,36 | 0,079 | 1.016.6001 | 0,074 | 18,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0037 | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,38 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,41 | 0,081 | 1 | 102 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0015 | 0,36 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,4 | 0,081 | 1 | 98 | 0,33 | 0,36 | 0,073 | 1.016.6001 | 0,068 | 16,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0033 | 0,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0014 | 0,35 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,4 | 0,081 | 1 | 95 | 0,33 | 0,36 | 0,072 | 1.016.6001 | 0,067 | 16,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0032 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0014 | 0,35 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,44 | 0,088 | 0,8 | 88 | 0,31 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0083 | 1,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,59 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,44 | 0,088 | 0,8 | 91 | 0,31 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0084 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,59 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,45 | 0,09 | 0,8 | 92 | 0,3 | 0,36 | 0,15 | 1.016.6001 | 0,14 | 30,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0096 | 2,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0028 | 0,62 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,8 | 87 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6001 | 0,17 | 35,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,014 | 2,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0032 | 0,68 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,49 | 0,098 | 0,8 | 90 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6001 | 0,2 | 40,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,017 | 3,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0036 | 0,73 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,53 | 0,11 | 9 | 83 | 0,13 | 0,29 | 0,39 | 1.016.6001 | 0,38 | 72,01 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,8 | 69 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 1.016.6001 | 0,3 | 53,39 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,7 | 56 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 1.016.6001 | 0,3 | 53,95 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,6 | 46 | 0,2 | 0,36 | 0,39 | 1.016.6001 | 0,35 | 59,2 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,64 | 0,13 | 0,6 | 38 | 0,17 | 0,36 | 0,46 | 1.016.6001 | 0,42 | 65,34 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,62 | 0,12 | 0,5 | 27 | 0,19 | 0,36 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,39 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,6 | 0,12 | 0,5 | 12 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,78 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,61 | 0,12 | 0,5 | 358 | 0,19 | 0,36 | 0,41 | 1.016.6001 | 0,37 | 60,32 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,62 | 0,12 | 0,6 | 351 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,96 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,61 | 0,12 | 0,5 | 333 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6001 | 0,38 | 62,1 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,61 | 0,12 | 0,6 | 308 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6001 | 0,37 | 60,5 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,68 | 0,14 | 9 | 280 | 0,06 | 0,3 | 0,62 | 1.016.6001 | 0,58 | 85,53 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,56 | 0,11 | 9 | 259 | 0,13 | 0,3 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,41 | 73,42 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,7 | 242 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6001 | 0,21 | 41,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,033 | 6,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0065 | 1,27 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,48 | 0,096 | 0,7 | 242 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6001 | 0,17 | 34,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,024 | 5,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0051 | 1,07 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,46 | 0,092 | 0,7 | 233 | 0,29 | 0,36 | 0,16 | 1.016.6001 | 0,14 | 30,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,019 | 4,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0039 | 0,85 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,44 | 0,089 | 0,7 | 223 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,014 | 3,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0032 | 0,73 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,44 | 0,088 | 0,7 | 222 | 0,31 | 0,36 | 0,13 | 1.016.6001 | 0,12 | 26,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,013 | 2,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0031 | 0,7 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,44 | 0,087 | 0,7 | 219 | 0,31 | 0,36 | 0,13 | 1.016.6001 | 0,11 | 26,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,012 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0029 | 0,66 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,43 | 0,086 | 0,7 | 215 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,11 | 24,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,011 | 2,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0027 | 0,63 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,43 | 0,086 | 0,7 | 213 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,1 | 24,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0096 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,61 |

4 Результат по ЗВ «0304 Азот (II) оксид» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 0304: Азот (II) оксид (Азот монооксид).

Максимальная разовая ПДК: 0,4 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 8,69738 г/с.

Выброс: ∑M= 8,69738 г/с; ∑G= 3,569399 т/год; ∑M'= 0,1132227 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,06 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 311° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,06;

- на границе СЗЗ: 0,06 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 311° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,06;

- в жилой зоне: 0,055 (в точке: X=424032; Y=1329456); ветер 30° и 0,5 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,055.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 0,273 |  |  | 2,832 |  | 0,0898 |  |  | 2,3 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 0,00738 |  |  | 0,215 |  | 0,00681 |  |  | 0,062 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 0,0140 |  |  | 0,000399 |  | 0,0000127 |  |  | 1 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 8,403 |  |  | 0,522 |  | 0,0166 |  |  | 0,02 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,021 | 0,0084 | 0,7 | 115 | - | - | 0,021 | 1.016.6009 | 0,012 | 59,1 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,02 | 0,0079 | 0,7 | 111 | - | - | 0,02 | 1.016.6009 | 0,012 | 59,16 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,019 | 0,0076 | 0,7 | 109 | - | - | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,34 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,02 | 0,0079 | 0,7 | 107 | - | - | 0,02 | 1.016.6009 | 0,012 | 59,01 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,018 | 0,0074 | 0,7 | 104 | - | - | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,09 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,018 | 0,0072 | 0,7 | 106 | - | - | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,32 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,017 | 0,0069 | 0,7 | 110 | - | - | 0,017 | 1.016.6009 | 0,01 | 59,74 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,016 | 0,0065 | 0,8 | 107 | - | - | 0,016 | 1.016.6009 | 0,0098 | 60,03 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,016 | 0,0063 | 0,8 | 105 | - | - | 0,016 | 1.016.6009 | 0,0095 | 60,19 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,015 | 0,0062 | 0,8 | 103 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,0093 | 60,26 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,015 | 0,006 | 0,8 | 100 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,0091 | 60,32 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,015 | 0,0059 | 0,8 | 98 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,009 | 60,44 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,015 | 0,0059 | 0,8 | 95 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,0089 | 60,41 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,015 | 0,0059 | 0,8 | 92 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,0089 | 60,05 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,015 | 0,0061 | 0,8 | 87 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,0091 | 59,52 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,016 | 0,0065 | 0,8 | 84 | - | - | 0,016 | 1.016.6009 | 0,0096 | 58,75 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,018 | 0,0072 | 0,7 | 83 | - | - | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 58,28 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,019 | 0,0077 | 0,7 | 83 | - | - | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 57,74 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,021 | 0,0082 | 0,7 | 85 | - | - | 0,021 | 1.016.6009 | 0,012 | 57,59 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,022 | 0,0088 | 0,7 | 82 | - | - | 0,022 | 1.016.6009 | 0,012 | 56,86 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,024 | 0,0096 | 0,6 | 81 | - | - | 0,024 | 1.016.6009 | 0,013 | 55,83 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,024 | 0,0097 | 0,6 | 88 | - | - | 0,024 | 1.016.6009 | 0,014 | 56,19 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,027 | 0,011 | 0,6 | 84 | - | - | 0,027 | 1.016.6009 | 0,014 | 54,57 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,031 | 0,012 | 0,6 | 82 | - | - | 0,031 | 1.016.6009 | 0,016 | 51,13 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,035 | 0,014 | 0,6 | 85 | - | - | 0,035 | 1.016.6009 | 0,016 | 47,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,016 | 46,6 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,038 | 0,015 | 0,6 | 90 | - | - | 0,038 | 1.016.6001 | 0,019 | 49,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,017 | 44,14 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,043 | 0,017 | 9 | 82 | - | - | 0,043 | 1.016.6001 | 0,041 | 96,76 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,051 | 0,021 | 0,6 | 60 | - | - | 0,051 | 1.016.6001 | 0,032 | 62,4 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 33 | - | - | 0,05 | 1.016.6001 | 0,028 | 55,81 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,054 | 0,022 | 0,5 | 25 | - | - | 0,054 | 1.016.6001 | 0,032 | 59,31 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,051 | 0,02 | 0,5 | 10 | - | - | 0,051 | 1.016.6001 | 0,028 | 55,77 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,052 | 0,021 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,052 | 1.016.6001 | 0,03 | 57,02 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,055 | 0,022 | 0,5 | 345 | - | - | 0,055 | 1.016.6001 | 0,032 | 58,68 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,055 | 0,022 | 0,5 | 335 | - | - | 0,055 | 1.016.6001 | 0,032 | 58,16 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,054 | 0,022 | 0,6 | 321 | - | - | 0,054 | 1.016.6001 | 0,031 | 57,73 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,06 | 0,024 | 0,6 | 311 | - | - | 0,06 | 1.016.6001 | 0,037 | 61,08 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,051 | 0,02 | 0,6 | 314 | - | - | 0,051 | 1.016.6001 | 0,028 | 55,73 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,056 | 0,022 | 0,6 | 298 | - | - | 0,056 | 1.016.6001 | 0,032 | 57,8 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,05 | 0,02 | 9 | 268 | - | - | 0,05 | 1.016.6001 | 0,047 | 94,39 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,036 | 0,014 | 0,6 | 259 | - | - | 0,036 | 1.016.6001 | 0,017 | 46,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,016 | 43,79 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,036 | 0,014 | 0,6 | 257 | - | - | 0,036 | 1.016.6001 | 0,017 | 46,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,016 | 43,58 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,034 | 0,014 | 0,6 | 250 | - | - | 0,034 | 1.016.6009 | 0,016 | 46,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,015 | 43,86 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,031 | 0,012 | 0,6 | 249 | - | - | 0,031 | 1.016.6009 | 0,015 | 49,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,013 | 42,29 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,028 | 0,011 | 0,6 | 234 | - | - | 0,028 | 1.016.6009 | 0,015 | 54,2 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,025 | 0,01 | 0,6 | 225 | - | - | 0,025 | 1.016.6009 | 0,014 | 56,53 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,025 | 0,0099 | 0,6 | 216 | - | - | 0,025 | 1.016.6009 | 0,014 | 57,79 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,026 | 0,01 | 0,6 | 205 | - | - | 0,026 | 1.016.6009 | 0,015 | 58 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,027 | 0,011 | 0,6 | 194 | - | - | 0,027 | 1.016.6009 | 0,016 | 58,2 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,028 | 0,011 | 0,6 | 180 | - | - | 0,028 | 1.016.6009 | 0,016 | 58,41 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,027 | 0,011 | 0,6 | 167 | - | - | 0,027 | 1.016.6009 | 0,016 | 58,83 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,028 | 0,011 | 0,6 | 158 | - | - | 0,028 | 1.016.6009 | 0,016 | 58,4 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,029 | 0,012 | 0,6 | 154 | - | - | 0,029 | 1.016.6009 | 0,017 | 57,48 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,032 | 0,013 | 0,6 | 150 | - | - | 0,032 | 1.016.6009 | 0,018 | 55,6 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,03 | 0,012 | 0,6 | 144 | - | - | 0,03 | 1.016.6009 | 0,017 | 56,92 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,027 | 0,011 | 0,6 | 143 | - | - | 0,027 | 1.016.6009 | 0,016 | 58,12 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,025 | 0,0099 | 0,6 | 137 | - | - | 0,025 | 1.016.6009 | 0,015 | 59,02 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,023 | 0,0094 | 0,6 | 131 | - | - | 0,023 | 1.016.6009 | 0,014 | 59,27 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,022 | 0,0086 | 0,7 | 124 | - | - | 0,022 | 1.016.6009 | 0,013 | 59,41 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,02 | 0,0079 | 0,7 | 119 | - | - | 0,02 | 1.016.6009 | 0,012 | 59,53 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,02 | 0,0081 | 0,7 | 113 | - | - | 0,02 | 1.016.6009 | 0,012 | 59,19 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,019 | 0,0077 | 0,7 | 111 | - | - | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,3 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,019 | 0,0077 | 0,7 | 108 | - | - | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,16 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,019 | 0,0078 | 0,7 | 106 | - | - | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,12 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,019 | 0,0076 | 0,7 | 105 | - | - | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,15 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,018 | 0,0073 | 0,7 | 104 | - | - | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,29 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,018 | 0,0072 | 0,7 | 105 | - | - | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 59,34 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,016 | 0,0063 | 0,8 | 106 | - | - | 0,016 | 1.016.6009 | 0,0094 | 60,29 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,016 | 0,0062 | 0,8 | 104 | - | - | 0,016 | 1.016.6009 | 0,0094 | 60,2 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,015 | 0,0059 | 0,8 | 99 | - | - | 0,015 | 1.016.6009 | 0,009 | 60,31 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,014 | 0,0057 | 0,8 | 95 | - | - | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0087 | 60,31 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,014 | 0,0056 | 0,8 | 92 | - | - | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0085 | 60,27 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,024 | 0,0096 | 0,6 | 83 | - | - | 0,024 | 1.016.6009 | 0,013 | 55,82 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,024 | 0,0096 | 0,6 | 86 | - | - | 0,024 | 1.016.6009 | 0,013 | 56,06 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,025 | 0,01 | 0,6 | 86 | - | - | 0,025 | 1.016.6009 | 0,014 | 55,43 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,029 | 0,012 | 0,6 | 82 | - | - | 0,029 | 1.016.6009 | 0,015 | 52,33 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,032 | 0,013 | 0,6 | 82 | - | - | 0,032 | 1.016.6009 | 0,016 | 50,3 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,037 | 0,015 | 0,6 | 76 | - | - | 0,037 | 1.016.6001 | 0,018 | 49,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,016 | 44,53 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,041 | 0,016 | 0,6 | 63 | - | - | 0,041 | 1.016.6001 | 0,022 | 53,46 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,043 | 0,017 | 0,6 | 50 | - | - | 0,043 | 1.016.6001 | 0,023 | 54,14 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,048 | 0,019 | 0,6 | 40 | - | - | 0,048 | 1.016.6001 | 0,027 | 55,83 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,055 | 0,022 | 0,5 | 30 | - | - | 0,055 | 1.016.6001 | 0,033 | 59,85 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,053 | 0,021 | 0,5 | 18 | - | - | 0,053 | 1.016.6001 | 0,031 | 58,03 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,051 | 0,02 | 0,5 | 2 | - | - | 0,051 | 1.016.6001 | 0,028 | 55,73 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,053 | 0,021 | 0,5 | 347 | - | - | 0,053 | 1.016.6001 | 0,03 | 56,74 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,055 | 0,022 | 0,5 | 341 | - | - | 0,055 | 1.016.6001 | 0,032 | 58,55 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,054 | 0,022 | 0,5 | 332 | - | - | 0,054 | 1.016.6001 | 0,031 | 57,57 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,053 | 0,021 | 0,6 | 310 | - | - | 0,053 | 1.016.6001 | 0,029 | 55,99 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,052 | 0,021 | 0,6 | 286 | - | - | 0,052 | 1.016.6001 | 0,03 | 57,38 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,039 | 0,016 | 0,6 | 267 | - | - | 0,039 | 1.016.6001 | 0,02 | 49,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6009 | 0,016 | 40,04 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,034 | 0,014 | 0,6 | 251 | - | - | 0,034 | 1.016.6009 | 0,016 | 46,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,015 | 44,36 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,03 | 0,012 | 0,6 | 249 | - | - | 0,03 | 1.016.6009 | 0,015 | 50,89 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,027 | 0,011 | 0,6 | 239 | - | - | 0,027 | 1.016.6009 | 0,015 | 54,3 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,025 | 0,0099 | 0,6 | 229 | - | - | 0,025 | 1.016.6009 | 0,014 | 56,58 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,024 | 0,0095 | 0,6 | 227 | - | - | 0,024 | 1.016.6009 | 0,014 | 57,28 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,023 | 0,0094 | 0,6 | 224 | - | - | 0,023 | 1.016.6009 | 0,013 | 57,67 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,022 | 0,009 | 0,6 | 220 | - | - | 0,022 | 1.016.6009 | 0,013 | 58,31 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,022 | 0,0087 | 0,6 | 218 | - | - | 0,022 | 1.016.6009 | 0,013 | 58,73 |

5 Результат по ЗВ «0304 Азот (II) оксид» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 0304: Азот (II) оксид (Азот монооксид).

Максимальная разовая ПДК: 0,4 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 0,29438 г/с.

Выброс: ∑M= 0,29438 г/с; ∑G= 3,047399 т/год; ∑M'= 0,0966227 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,051 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 280° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,051;

- на границе СЗЗ: 0,05 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 268° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,05;

- в жилой зоне: 0,051 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 280° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,051.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 0,273 |  |  | 2,832 |  | 0,0898 |  |  | 2,3 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 0,00738 |  |  | 0,215 |  | 0,00681 |  |  | 0,062 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | 0,0140 |  |  | 0,000399 |  | 0,0000127 |  |  | 1 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0304 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,02 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,0088 | 0,0035 | 0,7 | 119 | - | - | 0,0088 | 1.016.6001 | 0,0081 | 92,24 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,0082 | 0,0033 | 0,7 | 115 | - | - | 0,0082 | 1.016.6001 | 0,0076 | 92,65 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,0079 | 0,0032 | 0,8 | 112 | - | - | 0,0079 | 1.016.6001 | 0,0073 | 92,81 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,0083 | 0,0033 | 0,7 | 110 | - | - | 0,0083 | 1.016.6001 | 0,0077 | 92,71 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,0077 | 0,0031 | 0,8 | 107 | - | - | 0,0077 | 1.016.6001 | 0,0072 | 92,84 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,0075 | 0,003 | 0,8 | 109 | - | - | 0,0075 | 1.016.6001 | 0,0069 | 92,81 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,0071 | 0,0029 | 0,8 | 113 | - | - | 0,0071 | 1.016.6001 | 0,0067 | 93,14 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,0068 | 0,0027 | 0,9 | 110 | - | - | 0,0068 | 1.016.6001 | 0,0063 | 92,75 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,0065 | 0,0026 | 0,9 | 108 | - | - | 0,0065 | 1.016.6001 | 0,0061 | 93,3 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,0064 | 0,0025 | 0,9 | 106 | - | - | 0,0064 | 1.016.6001 | 0,0059 | 93,37 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,0062 | 0,0025 | 0,9 | 103 | - | - | 0,0062 | 1.016.6001 | 0,0058 | 93,34 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,0061 | 0,0025 | 1 | 101 | - | - | 0,0061 | 1.016.6001 | 0,0057 | 93,47 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,0061 | 0,0025 | 1 | 98 | - | - | 0,0061 | 1.016.6001 | 0,0057 | 93,51 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,0062 | 0,0025 | 1 | 95 | - | - | 0,0062 | 1.016.6001 | 0,0058 | 93,4 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,0065 | 0,0026 | 0,9 | 91 | - | - | 0,0065 | 1.016.6001 | 0,006 | 93,38 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,0069 | 0,0028 | 0,8 | 88 | - | - | 0,0069 | 1.016.6001 | 0,0065 | 93,61 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,0078 | 0,0031 | 0,8 | 86 | - | - | 0,0078 | 1.016.6001 | 0,0073 | 93,11 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,0084 | 0,0034 | 0,7 | 87 | - | - | 0,0084 | 1.016.6001 | 0,0078 | 93,02 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,0091 | 0,0037 | 9 | 90 | - | - | 0,0091 | 1.016.6001 | 0,0084 | 91,77 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,01 | 0,0041 | 9 | 87 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0095 | 92,13 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,012 | 0,0049 | 9 | 85 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,011 | 92,95 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,012 | 0,005 | 9 | 93 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,012 | 93,31 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,015 | 0,0061 | 9 | 90 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,014 | 94,1 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,022 | 0,0087 | 9 | 89 | - | - | 0,022 | 1.016.6001 | 0,021 | 95,21 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,028 | 0,011 | 9 | 93 | - | - | 0,028 | 1.016.6001 | 0,027 | 96,43 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,034 | 0,013 | 9 | 99 | - | - | 0,034 | 1.016.6001 | 0,033 | 97,02 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,043 | 0,017 | 9 | 82 | - | - | 0,043 | 1.016.6001 | 0,041 | 96,68 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,038 | 0,015 | 0,7 | 66 | - | - | 0,038 | 1.016.6001 | 0,035 | 91,01 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,033 | 0,013 | 0,6 | 39 | - | - | 0,033 | 1.016.6001 | 0,029 | 89,43 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,037 | 0,015 | 0,6 | 34 | - | - | 0,037 | 1.016.6001 | 0,033 | 89,51 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,032 | 0,013 | 0,5 | 20 | - | - | 0,032 | 1.016.6001 | 0,029 | 88,51 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,034 | 0,014 | 0,5 | 13 | - | - | 0,034 | 1.016.6001 | 0,03 | 88,58 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,036 | 0,014 | 0,5 | 358 | - | - | 0,036 | 1.016.6001 | 0,032 | 88,96 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,035 | 0,014 | 0,5 | 339 | - | - | 0,035 | 1.016.6001 | 0,032 | 89,87 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,035 | 0,014 | 0,6 | 322 | - | - | 0,035 | 1.016.6001 | 0,031 | 89,47 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,041 | 0,016 | 0,6 | 312 | - | - | 0,041 | 1.016.6001 | 0,037 | 89,72 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,032 | 0,013 | 0,6 | 314 | - | - | 0,032 | 1.016.6001 | 0,029 | 87,93 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,039 | 0,016 | 0,7 | 296 | - | - | 0,039 | 1.016.6001 | 0,034 | 86,78 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,05 | 0,02 | 9 | 268 | - | - | 0,05 | 1.016.6001 | 0,048 | 94,45 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,026 | 0,01 | 9 | 251 | - | - | 0,026 | 1.016.6001 | 0,025 | 94,9 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,025 | 0,01 | 9 | 249 | - | - | 0,025 | 1.016.6001 | 0,024 | 94,66 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,02 | 0,0081 | 9 | 241 | - | - | 0,02 | 1.016.6001 | 0,019 | 93,06 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,017 | 0,0069 | 0,7 | 241 | - | - | 0,017 | 1.016.6001 | 0,015 | 84,65 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,014 | 0,0055 | 0,7 | 228 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,012 | 85,53 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,012 | 0,0047 | 0,7 | 219 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,01 | 87,09 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,011 | 0,0044 | 0,7 | 210 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0097 | 87,64 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,011 | 0,0045 | 0,7 | 200 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0099 | 87,15 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,012 | 0,0047 | 0,7 | 190 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,01 | 87 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,012 | 0,0047 | 0,7 | 178 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,01 | 87,44 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,011 | 0,0045 | 0,7 | 166 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0099 | 88,56 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,012 | 0,0046 | 0,7 | 158 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,01 | 88,63 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,013 | 0,005 | 0,7 | 155 | - | - | 0,013 | 1.016.6001 | 0,011 | 87,97 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,014 | 0,0058 | 0,7 | 151 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,013 | 86,79 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,013 | 0,0052 | 0,7 | 146 | - | - | 0,013 | 1.016.6001 | 0,012 | 88,4 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,012 | 0,0047 | 0,7 | 145 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,01 | 89,43 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,01 | 0,0041 | 0,7 | 139 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0093 | 90,63 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,0097 | 0,0039 | 0,7 | 134 | - | - | 0,0097 | 1.016.6001 | 0,0088 | 91,1 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,0089 | 0,0036 | 0,7 | 127 | - | - | 0,0089 | 1.016.6001 | 0,0082 | 91,96 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,0081 | 0,0033 | 0,7 | 121 | - | - | 0,0081 | 1.016.6001 | 0,0075 | 92,56 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,0085 | 0,0034 | 0,7 | 117 | - | - | 0,0085 | 1.016.6001 | 0,0079 | 92,47 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,008 | 0,0032 | 0,8 | 114 | - | - | 0,008 | 1.016.6001 | 0,0074 | 92,7 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,0081 | 0,0032 | 0,8 | 111 | - | - | 0,0081 | 1.016.6001 | 0,0075 | 92,75 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,0082 | 0,0033 | 0,7 | 110 | - | - | 0,0082 | 1.016.6001 | 0,0076 | 92,78 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,0079 | 0,0032 | 0,8 | 109 | - | - | 0,0079 | 1.016.6001 | 0,0074 | 92,78 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,0076 | 0,003 | 0,8 | 107 | - | - | 0,0076 | 1.016.6001 | 0,007 | 92,88 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,0075 | 0,003 | 0,8 | 108 | - | - | 0,0075 | 1.016.6001 | 0,007 | 92,95 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,0065 | 0,0026 | 0,9 | 109 | - | - | 0,0065 | 1.016.6001 | 0,006 | 93,37 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,0064 | 0,0026 | 0,9 | 107 | - | - | 0,0064 | 1.016.6001 | 0,006 | 93,33 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,0061 | 0,0025 | 1 | 102 | - | - | 0,0061 | 1.016.6001 | 0,0057 | 93,08 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,0059 | 0,0024 | 1 | 98 | - | - | 0,0059 | 1.016.6001 | 0,0055 | 93,42 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,0058 | 0,0023 | 1 | 95 | - | - | 0,0058 | 1.016.6001 | 0,0055 | 93,49 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,012 | 0,0049 | 9 | 88 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,011 | 92,91 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,012 | 0,0049 | 9 | 91 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,011 | 93,13 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,014 | 0,0055 | 9 | 91 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,013 | 93,53 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,019 | 0,0076 | 9 | 88 | - | - | 0,019 | 1.016.6001 | 0,018 | 94,73 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,024 | 0,0096 | 9 | 89 | - | - | 0,024 | 1.016.6001 | 0,023 | 95,5 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,032 | 0,013 | 9 | 83 | - | - | 0,032 | 1.016.6001 | 0,031 | 96,11 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,032 | 0,013 | 9 | 70 | - | - | 0,032 | 1.016.6001 | 0,031 | 95,23 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,028 | 0,011 | 0,7 | 57 | - | - | 0,028 | 1.016.6001 | 0,025 | 89,59 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,032 | 0,013 | 0,6 | 45 | - | - | 0,032 | 1.016.6001 | 0,029 | 89,62 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,038 | 0,015 | 0,6 | 38 | - | - | 0,038 | 1.016.6001 | 0,034 | 89,89 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,035 | 0,014 | 0,5 | 26 | - | - | 0,035 | 1.016.6001 | 0,031 | 89,16 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,032 | 0,013 | 0,5 | 12 | - | - | 0,032 | 1.016.6001 | 0,029 | 88,18 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,034 | 0,013 | 0,5 | 358 | - | - | 0,034 | 1.016.6001 | 0,03 | 88,62 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,036 | 0,014 | 0,6 | 351 | - | - | 0,036 | 1.016.6001 | 0,032 | 89 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,035 | 0,014 | 0,5 | 333 | - | - | 0,035 | 1.016.6001 | 0,031 | 89,93 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,034 | 0,014 | 0,6 | 308 | - | - | 0,034 | 1.016.6001 | 0,03 | 88,03 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,051 | 0,02 | 9 | 280 | - | - | 0,051 | 1.016.6001 | 0,047 | 93,75 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,035 | 0,014 | 9 | 259 | - | - | 0,035 | 1.016.6001 | 0,033 | 95,13 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,021 | 0,0083 | 9 | 242 | - | - | 0,021 | 1.016.6001 | 0,019 | 93,23 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,016 | 0,0064 | 0,7 | 242 | - | - | 0,016 | 1.016.6001 | 0,014 | 85,05 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,013 | 0,0054 | 0,7 | 233 | - | - | 0,013 | 1.016.6001 | 0,012 | 85,98 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,012 | 0,0046 | 0,7 | 223 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,01 | 87,36 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,011 | 0,0043 | 0,7 | 222 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0095 | 88,09 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,01 | 0,0042 | 0,7 | 219 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0092 | 88,39 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,0098 | 0,0039 | 0,7 | 215 | - | - | 0,0098 | 1.016.6001 | 0,0087 | 88,95 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,0094 | 0,0038 | 0,7 | 213 | - | - | 0,0094 | 1.016.6001 | 0,0084 | 89,32 |

6 Результат по ЗВ «0328 Углерод» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 0328: Углерод (Пигмент черный).

Максимальная разовая ПДК: 0,15 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 3.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м).

Мощность выброса: 0,0818 г/с.

Выброс: ∑M= 0,0818 г/с; ∑G= 0,79851 т/год; ∑M'= 0,0253262 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,033 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 283° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,033;

- на границе СЗЗ: 0,028 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 267° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,028;

- в жилой зоне: 0,033 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 283° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,033.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0328 |  |  |  |  |  | 0,0568 |  |  | 0,589 |  | 0,0187 |  |  | 3,83 |  | 14 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0328 |  |  |  |  |  | 0,00720 |  |  | 0,209 |  | 0,00661 |  |  | 0,49 |  | 14 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0328 |  |  |  |  |  | 0,0178 |  |  | 0,000510 |  | 0,0000162 |  |  | 10,18 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,0032 | 0,00048 | 9 | 117 | - | - | 0,0032 | 1.016.6001 | 0,002 | 63,7 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,003 | 0,00045 | 9 | 113 | - | - | 0,003 | 1.016.6001 | 0,0019 | 64,23 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,0029 | 0,00043 | 9 | 111 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,0018 | 64,64 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,0031 | 0,00046 | 9 | 109 | - | - | 0,0031 | 1.016.6001 | 0,002 | 65,35 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,0028 | 0,00042 | 9 | 106 | - | - | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,0018 | 65,12 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,0027 | 0,0004 | 9 | 108 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,0018 | 65,01 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,0025 | 0,00038 | 9 | 111 | - | - | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,0016 | 64,26 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,0024 | 0,00036 | 9 | 109 | - | - | 0,0024 | 1.016.6001 | 0,0015 | 64,16 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,0023 | 0,00035 | 9 | 107 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0015 | 64,44 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,0023 | 0,00034 | 9 | 105 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0015 | 64,7 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,0022 | 0,00033 | 9 | 102 | - | - | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0014 | 64,88 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,0022 | 0,00033 | 9 | 100 | - | - | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0014 | 65,26 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,0022 | 0,00033 | 9 | 97 | - | - | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0014 | 65,32 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,0022 | 0,00033 | 9 | 94 | - | - | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0015 | 65,76 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,0023 | 0,00035 | 9 | 90 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0015 | 65,79 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,0026 | 0,00038 | 9 | 87 | - | - | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,0017 | 66,16 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,0029 | 0,00044 | 9 | 86 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,002 | 67,08 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,0032 | 0,00049 | 9 | 86 | - | - | 0,0032 | 1.016.6001 | 0,0022 | 67,22 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,0036 | 0,00054 | 9 | 89 | - | - | 0,0036 | 1.016.6001 | 0,0024 | 67,88 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,004 | 0,0006 | 9 | 86 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0028 | 68,76 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,0047 | 0,0007 | 9 | 85 | - | - | 0,0047 | 1.016.6001 | 0,0033 | 70,45 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,0047 | 0,00071 | 9 | 91 | - | - | 0,0047 | 1.016.6001 | 0,0033 | 70,09 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,0057 | 0,00085 | 9 | 89 | - | - | 0,0057 | 1.016.6001 | 0,0041 | 72,25 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,0077 | 0,0012 | 9 | 88 | - | - | 0,0077 | 1.016.6001 | 0,006 | 76,92 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,01 | 0,0015 | 9 | 92 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0082 | 81,63 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,012 | 0,0019 | 9 | 98 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,011 | 87,29 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,019 | 0,0029 | 9 | 81 | - | - | 0,019 | 1.016.6001 | 0,017 | 86,53 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,022 | 0,0034 | 9 | 63 | - | - | 0,022 | 1.016.6001 | 0,018 | 82,23 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,014 | 0,0022 | 9 | 39 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,87 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,016 | 0,0024 | 9 | 42 | - | - | 0,016 | 1.016.6001 | 0,013 | 77,01 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,014 | 0,0021 | 9 | 31 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,9 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,015 | 0,0022 | 9 | 26 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,88 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,015 | 0,0023 | 9 | 17 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,31 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,015 | 0,0022 | 9 | 338 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,59 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,015 | 0,0023 | 9 | 323 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,012 | 76,96 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,02 | 0,0031 | 9 | 340 | - | - | 0,02 | 1.016.6002 | 0,014 | 68,63 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,016 | 0,0024 | 9 | 333 | - | - | 0,016 | 1.016.6001 | 0,0066 | 41,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,006 | 37,71 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,026 | 0,004 | 9 | 304 | - | - | 0,026 | 1.016.6001 | 0,013 | 49,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0088 | 33,34 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,028 | 0,0042 | 9 | 267 | - | - | 0,028 | 1.016.6001 | 0,02 | 71,48 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,01 | 0,0015 | 9 | 252 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0076 | 75,44 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,01 | 0,0015 | 9 | 249 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0075 | 75,63 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,0084 | 0,0013 | 9 | 244 | - | - | 0,0084 | 1.016.6001 | 0,0053 | 63,6 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,0071 | 0,0011 | 9 | 243 | - | - | 0,0071 | 1.016.6001 | 0,0044 | 61,87 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,0053 | 0,0008 | 9 | 229 | - | - | 0,0053 | 1.016.6001 | 0,003 | 57,16 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,0043 | 0,00065 | 9 | 220 | - | - | 0,0043 | 1.016.6001 | 0,0025 | 56,53 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,0039 | 0,00059 | 9 | 210 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,0022 | 55,96 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,0038 | 0,00058 | 9 | 200 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,0021 | 55,34 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,0038 | 0,00057 | 9 | 188 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,0021 | 54,66 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,0038 | 0,00057 | 9 | 175 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,002 | 53,92 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,0037 | 0,00055 | 9 | 162 | - | - | 0,0037 | 1.016.6001 | 0,0019 | 53,08 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,0039 | 0,00058 | 9 | 154 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,002 | 52,8 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,0042 | 0,00063 | 9 | 150 | - | - | 0,0042 | 1.016.6001 | 0,0022 | 51,64 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,0049 | 0,00074 | 9 | 145 | - | - | 0,0049 | 1.016.6001 | 0,0025 | 50,52 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,0045 | 0,00067 | 9 | 141 | - | - | 0,0045 | 1.016.6001 | 0,0023 | 52,08 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,004 | 0,0006 | 9 | 140 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0021 | 52,97 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,0036 | 0,00053 | 9 | 136 | - | - | 0,0036 | 1.016.6001 | 0,002 | 55,52 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,0034 | 0,00051 | 9 | 131 | - | - | 0,0034 | 1.016.6001 | 0,002 | 58,31 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,0031 | 0,00047 | 9 | 125 | - | - | 0,0031 | 1.016.6001 | 0,0019 | 60,73 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,0029 | 0,00043 | 9 | 120 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,0018 | 62,74 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,0031 | 0,00046 | 9 | 115 | - | - | 0,0031 | 1.016.6001 | 0,002 | 64,19 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,0029 | 0,00043 | 9 | 113 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,0019 | 64,11 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,003 | 0,00044 | 9 | 110 | - | - | 0,003 | 1.016.6001 | 0,0019 | 64,9 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,003 | 0,00045 | 9 | 108 | - | - | 0,003 | 1.016.6001 | 0,002 | 65,39 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,0029 | 0,00044 | 9 | 107 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,0019 | 65,38 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,0028 | 0,00041 | 9 | 106 | - | - | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,0018 | 64,92 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,0027 | 0,00041 | 9 | 107 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,0018 | 64,92 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,0023 | 0,00034 | 9 | 108 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0015 | 64,45 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,0023 | 0,00034 | 9 | 106 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0015 | 64,79 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,0022 | 0,00033 | 9 | 101 | - | - | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0014 | 64,86 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,0021 | 0,00032 | 9 | 97 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0014 | 65,29 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,0021 | 0,00031 | 9 | 94 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0014 | 65,48 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,0047 | 0,0007 | 9 | 87 | - | - | 0,0047 | 1.016.6001 | 0,0033 | 70,47 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,0046 | 0,00069 | 9 | 90 | - | - | 0,0046 | 1.016.6001 | 0,0033 | 70,26 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,0051 | 0,00077 | 9 | 91 | - | - | 0,0051 | 1.016.6001 | 0,0037 | 71,26 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,0069 | 0,001 | 9 | 87 | - | - | 0,0069 | 1.016.6001 | 0,0052 | 74,82 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,0086 | 0,0013 | 9 | 89 | - | - | 0,0086 | 1.016.6001 | 0,0067 | 78,27 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,012 | 0,0018 | 9 | 82 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,0098 | 81,42 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,015 | 0,0022 | 9 | 67 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,012 | 79,05 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,013 | 0,0019 | 9 | 51 | - | - | 0,013 | 1.016.6001 | 0,0096 | 75,55 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,015 | 0,0022 | 9 | 44 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 76,62 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,017 | 0,0025 | 9 | 44 | - | - | 0,017 | 1.016.6001 | 0,013 | 76,87 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,015 | 0,0023 | 9 | 38 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,012 | 76,73 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,014 | 0,0021 | 9 | 26 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,86 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,014 | 0,0021 | 9 | 15 | - | - | 0,014 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,48 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,015 | 0,0022 | 9 | 344 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,53 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,015 | 0,0022 | 9 | 335 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 75,96 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,018 | 0,0027 | 9 | 325 | - | - | 0,018 | 1.016.6001 | 0,0074 | 40,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0072 | 39,22 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,033 | 0,0049 | 9 | 283 | - | - | 0,033 | 1.016.6001 | 0,021 | 65,22 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,015 | 0,0023 | 9 | 258 | - | - | 0,015 | 1.016.6001 | 0,011 | 73,74 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,0085 | 0,0013 | 9 | 245 | - | - | 0,0085 | 1.016.6001 | 0,0055 | 64,4 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,0066 | 0,00098 | 9 | 243 | - | - | 0,0066 | 1.016.6001 | 0,0041 | 62,33 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,0053 | 0,00079 | 9 | 234 | - | - | 0,0053 | 1.016.6001 | 0,0031 | 58,64 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,0043 | 0,00065 | 9 | 223 | - | - | 0,0043 | 1.016.6001 | 0,0025 | 57,09 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,004 | 0,0006 | 9 | 222 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0023 | 57,21 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,0038 | 0,00058 | 9 | 219 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,0022 | 57,04 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,0035 | 0,00053 | 9 | 215 | - | - | 0,0035 | 1.016.6001 | 0,002 | 56,9 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,0033 | 0,0005 | 9 | 213 | - | - | 0,0033 | 1.016.6001 | 0,0019 | 56,88 |

7 Результат по ЗВ «0330 Сера диоксид» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 0330: Сера диоксид.

Максимальная разовая ПДК: 0,5 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 3.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м).

Мощность выброса: 0,039156 г/с.

Выброс: ∑M= 0,039156 г/с; ∑G= 0,410309 т/год; ∑M'= 0,0129638 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,014 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 341° и 1,2 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,014;

- на границе СЗЗ: 0,014 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 341° и 1,2 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,014;

- в жилой зоне: 0,011 (в точке: X=424029; Y=1330678); ветер 330° и 7,1 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,011.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0330 |  |  |  |  |  | 0,000556 |  |  | 0,00800 |  | 0,000254 |  |  | 0,0037 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0330 |  |  |  |  |  | 0,0278 |  |  | 0,402 |  | 0,0127 |  |  | 0,19 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0330 |  |  |  |  |  | 0,0108 |  |  | 0,000309 |  | 0,00000980 |  |  | 0,62 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 9,9e-4 | 0,0005 | 9 | 114 | - | - | 9,9e-4 | 1.016.6004 | 5e-4 | 49,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 4,9e-4 | 49,21 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 9,1e-4 | 0,00045 | 9 | 110 | - | - | 9,1e-4 | 1.016.6004 | 4,6e-4 | 50,48 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 8,7e-4 | 0,00043 | 9 | 108 | - | - | 8,7e-4 | 1.016.6004 | 4,4e-4 | 50,55 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 9,1e-4 | 0,00045 | 9 | 106 | - | - | 9,1e-4 | 1.016.6004 | 4,6e-4 | 50,46 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 8,4e-4 | 0,00042 | 9 | 104 | - | - | 8,4e-4 | 1.016.6004 | 4,2e-4 | 50,71 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 8,1e-4 | 0,00041 | 9 | 105 | - | - | 8,1e-4 | 1.016.6004 | 4,1e-4 | 50,95 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 7,9e-4 | 0,00039 | 9 | 109 | - | - | 7,9e-4 | 1.016.6004 | 4e-4 | 51,2 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 7,4e-4 | 0,00037 | 9 | 107 | - | - | 7,4e-4 | 1.016.6004 | 3,8e-4 | 51,33 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 7,2e-4 | 0,00036 | 9 | 105 | - | - | 7,2e-4 | 1.016.6004 | 3,7e-4 | 51,49 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 7e-4 | 0,00035 | 9 | 103 | - | - | 7e-4 | 1.016.6004 | 3,6e-4 | 51,54 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 6,8e-4 | 0,00034 | 9 | 101 | - | - | 6,8e-4 | 1.016.6004 | 3,5e-4 | 51,35 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 6,7e-4 | 0,00034 | 9 | 99 | - | - | 6,7e-4 | 1.016.6004 | 3,5e-4 | 51,5 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 6,7e-4 | 0,00033 | 9 | 96 | - | - | 6,7e-4 | 1.016.6004 | 3,5e-4 | 51,78 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 6,6e-4 | 0,00033 | 9 | 93 | - | - | 6,6e-4 | 1.016.6004 | 3,4e-4 | 51,52 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 6,8e-4 | 0,00034 | 9 | 89 | - | - | 6,8e-4 | 1.016.6004 | 3,5e-4 | 51,26 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 7,1e-4 | 0,00035 | 9 | 87 | - | - | 7,1e-4 | 1.016.6004 | 3,6e-4 | 50,49 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 7,7e-4 | 0,00039 | 9 | 85 | - | - | 7,7e-4 | 1.016.6004 | 3,9e-4 | 50,28 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 8,3e-4 | 0,00041 | 9 | 86 | - | - | 8,3e-4 | 1.016.6004 | 4,1e-4 | 49,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 4e-4 | 48,72 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 9e-4 | 0,00045 | 9 | 88 | - | - | 9e-4 | 1.016.6004 | 4,4e-4 | 49,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 4,4e-4 | 49,22 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 9,8e-4 | 0,00049 | 2,3 | 85 | - | - | 9,8e-4 | 1.016.6004 | 5,4e-4 | 54,87 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,0011 | 0,00055 | 1 | 84 | - | - | 0,0011 | 1.016.6002 | 6,1e-4 | 55,64 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,0011 | 0,00057 | 1,7 | 90 | - | - | 0,0011 | 1.016.6004 | 6,1e-4 | 52,91 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,0013 | 0,00066 | 1,1 | 87 | - | - | 0,0013 | 1.016.6002 | 6,5e-4 | 49,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,5e-4 | 49,08 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,0017 | 0,00086 | 1 | 86 | - | - | 0,0017 | 1.016.6004 | 9,2e-4 | 53,66 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,0021 | 0,0011 | 0,9 | 88 | - | - | 0,0021 | 1.016.6004 | 0,0012 | 56,13 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,0025 | 0,0013 | 0,8 | 91 | - | - | 0,0025 | 1.016.6004 | 0,0015 | 58,54 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,0027 | 0,0013 | 0,7 | 79 | - | - | 0,0027 | 1.016.6004 | 0,0015 | 58 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,003 | 0,0015 | 0,6 | 69 | - | - | 0,003 | 1.016.6004 | 0,0018 | 59,07 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,003 | 0,0015 | 0,6 | 54 | - | - | 0,003 | 1.016.6004 | 0,0016 | 54,36 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,0037 | 0,0018 | 9 | 66 | - | - | 0,0037 | 1.016.6002 | 0,0036 | 98,52 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,0044 | 0,0022 | 9 | 57 | - | - | 0,0044 | 1.016.6002 | 0,0044 | 99,18 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,0054 | 0,0027 | 9 | 54 | - | - | 0,0054 | 1.016.6002 | 0,0054 | 99,51 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,0074 | 0,0037 | 9 | 47 | - | - | 0,0074 | 1.016.6002 | 0,0074 | 99,82 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,0091 | 0,0045 | 7,1 | 31 | - | - | 0,0091 | 1.016.6002 | 0,009 | 99,84 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,011 | 0,0054 | 6 | 358 | - | - | 0,011 | 1.016.6002 | 0,011 | 97,49 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,014 | 0,0072 | 1,2 | 341 | - | - | 0,014 | 1.016.6002 | 0,013 | 91,09 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,01 | 0,005 | 7,5 | 338 | - | - | 0,01 | 1.016.6002 | 0,0092 | 92,13 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,012 | 0,006 | 3,6 | 309 | - | - | 0,012 | 1.016.6002 | 0,011 | 88,83 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,0082 | 0,0041 | 7,9 | 264 | - | - | 0,0082 | 1.016.6002 | 0,008 | 97,69 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,0045 | 0,0022 | 9 | 242 | - | - | 0,0045 | 1.016.6002 | 0,0044 | 98,65 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,0046 | 0,0023 | 9 | 238 | - | - | 0,0046 | 1.016.6002 | 0,0046 | 98,93 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,0038 | 0,0019 | 9 | 228 | - | - | 0,0038 | 1.016.6002 | 0,0037 | 98,66 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,0029 | 0,0015 | 9 | 230 | - | - | 0,0029 | 1.016.6002 | 0,0028 | 97,55 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,0021 | 0,0011 | 0,8 | 222 | - | - | 0,0021 | 1.016.6002 | 0,0012 | 54,74 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,0017 | 0,00085 | 0,8 | 213 | - | - | 0,0017 | 1.016.6002 | 9,7e-4 | 56,97 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,0016 | 0,00078 | 0,8 | 204 | - | - | 0,0016 | 1.016.6002 | 8,6e-4 | 54,99 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,0016 | 0,00081 | 0,9 | 192 | - | - | 0,0016 | 1.016.6002 | 8,8e-4 | 53,82 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,0017 | 0,00085 | 0,9 | 181 | - | - | 0,0017 | 1.016.6002 | 8,7e-4 | 51,18 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,0017 | 0,00083 | 0,9 | 168 | - | - | 0,0017 | 1.016.6004 | 8,3e-4 | 49,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,2e-4 | 49,35 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,0015 | 0,00076 | 1 | 157 | - | - | 0,0015 | 1.016.6004 | 7,7e-4 | 50,5 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,0016 | 0,00079 | 1,1 | 149 | - | - | 0,0016 | 1.016.6004 | 8,4e-4 | 52,88 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,0018 | 0,00089 | 1 | 146 | - | - | 0,0018 | 1.016.6004 | 9,7e-4 | 54,45 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,0021 | 0,0011 | 0,9 | 141 | - | - | 0,0021 | 1.016.6004 | 0,0012 | 56,42 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,0018 | 0,00091 | 1 | 137 | - | - | 0,0018 | 1.016.6004 | 1e-3 | 55,16 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,0015 | 0,00076 | 1 | 137 | - | - | 0,0015 | 1.016.6004 | 7,8e-4 | 51,53 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,0013 | 0,00063 | 1,7 | 132 | - | - | 0,0013 | 1.016.6004 | 7e-4 | 55,01 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,0012 | 0,00058 | 2 | 127 | - | - | 0,0012 | 1.016.6004 | 6,4e-4 | 55,26 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,001 | 0,00051 | 9 | 122 | - | - | 0,001 | 1.016.6002 | 5,1e-4 | 49,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,1e-4 | 49,38 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 9,2e-4 | 0,00046 | 9 | 117 | - | - | 9,2e-4 | 1.016.6004 | 4,6e-4 | 50,23 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 9,5e-4 | 0,00047 | 9 | 112 | - | - | 9,5e-4 | 1.016.6004 | 4,8e-4 | 50,31 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 8,9e-4 | 0,00044 | 9 | 110 | - | - | 8,9e-4 | 1.016.6004 | 4,5e-4 | 50,5 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 8,9e-4 | 0,00044 | 9 | 107 | - | - | 8,9e-4 | 1.016.6004 | 4,5e-4 | 50,45 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 8,9e-4 | 0,00045 | 9 | 106 | - | - | 8,9e-4 | 1.016.6004 | 4,5e-4 | 50,66 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 8,6e-4 | 0,00043 | 9 | 105 | - | - | 8,6e-4 | 1.016.6004 | 4,3e-4 | 50,54 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 8,2e-4 | 0,00041 | 9 | 104 | - | - | 8,2e-4 | 1.016.6004 | 4,2e-4 | 50,89 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 8,2e-4 | 0,00041 | 9 | 105 | - | - | 8,2e-4 | 1.016.6004 | 4,1e-4 | 50,74 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 7,1e-4 | 0,00036 | 9 | 106 | - | - | 7,1e-4 | 1.016.6004 | 3,7e-4 | 51,45 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 7,1e-4 | 0,00035 | 9 | 104 | - | - | 7,1e-4 | 1.016.6004 | 3,6e-4 | 51,42 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 6,7e-4 | 0,00034 | 9 | 100 | - | - | 6,7e-4 | 1.016.6004 | 3,5e-4 | 51,62 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 6,5e-4 | 0,00033 | 9 | 96 | - | - | 6,5e-4 | 1.016.6004 | 3,4e-4 | 51,56 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 6,4e-4 | 0,00032 | 9 | 93 | - | - | 6,4e-4 | 1.016.6004 | 3,3e-4 | 51,91 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,0011 | 0,00055 | 1 | 86 | - | - | 0,0011 | 1.016.6002 | 6,1e-4 | 55,02 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,0011 | 0,00055 | 1,1 | 89 | - | - | 0,0011 | 1.016.6002 | 6e-4 | 54,25 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,0012 | 0,00061 | 1,1 | 89 | - | - | 0,0012 | 1.016.6002 | 6,3e-4 | 51,71 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,0016 | 0,00078 | 1,1 | 85 | - | - | 0,0016 | 1.016.6004 | 8,2e-4 | 52,59 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,0018 | 0,00092 | 0,9 | 86 | - | - | 0,0018 | 1.016.6004 | 1e-3 | 54,06 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,0022 | 0,0011 | 0,8 | 80 | - | - | 0,0022 | 1.016.6004 | 0,0012 | 55,98 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,0025 | 0,0012 | 0,7 | 70 | - | - | 0,0025 | 1.016.6004 | 0,0014 | 56,91 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,0026 | 0,0013 | 0,7 | 60 | - | - | 0,0026 | 1.016.6004 | 0,0015 | 56,54 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,0029 | 0,0015 | 0,6 | 57 | - | - | 0,0029 | 1.016.6004 | 0,0016 | 56,13 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,0034 | 0,0017 | 9 | 68 | - | - | 0,0034 | 1.016.6002 | 0,0033 | 98,07 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,004 | 0,002 | 9 | 63 | - | - | 0,004 | 1.016.6002 | 0,0039 | 98,84 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,0051 | 0,0026 | 9 | 53 | - | - | 0,0051 | 1.016.6002 | 0,0051 | 99,39 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,007 | 0,0035 | 9 | 43 | - | - | 0,007 | 1.016.6002 | 0,007 | 99,72 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,0081 | 0,004 | 8,1 | 41 | - | - | 0,0081 | 1.016.6002 | 0,0081 | 99,86 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,0094 | 0,0047 | 6,8 | 23 | - | - | 0,0094 | 1.016.6002 | 0,0094 | 99,71 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,011 | 0,0053 | 7,1 | 330 | - | - | 0,011 | 1.016.6002 | 0,0097 | 90,88 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,01 | 0,005 | 7 | 285 | - | - | 0,01 | 1.016.6002 | 0,0091 | 90,55 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,0058 | 0,0029 | 9 | 253 | - | - | 0,0058 | 1.016.6002 | 0,0057 | 98,51 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,0039 | 0,0019 | 9 | 229 | - | - | 0,0039 | 1.016.6002 | 0,0038 | 98,74 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,0026 | 0,0013 | 0,7 | 238 | - | - | 0,0026 | 1.016.6002 | 0,0014 | 56,5 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,002 | 0,001 | 0,8 | 227 | - | - | 0,002 | 1.016.6002 | 0,0011 | 56,46 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,0017 | 0,00083 | 0,8 | 216 | - | - | 0,0017 | 1.016.6002 | 9,6e-4 | 58,07 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,0015 | 0,00075 | 0,8 | 216 | - | - | 0,0015 | 1.016.6002 | 8,9e-4 | 58,72 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,0014 | 0,00072 | 0,9 | 213 | - | - | 0,0014 | 1.016.6002 | 8,5e-4 | 58,61 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,0013 | 0,00066 | 0,9 | 209 | - | - | 0,0013 | 1.016.6002 | 8e-4 | 60,76 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,0012 | 0,00062 | 0,8 | 207 | - | - | 0,0012 | 1.016.6002 | 7,6e-4 | 61,42 |

8 Результат по ЗВ «0337 Углерод оксид» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 0337: Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ).

Максимальная разовая ПДК: 5 мг/м³.  Класс опасности 4.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 59,5609 г/с.

Выброс: ∑M= 59,5609 г/с; ∑G= 12,71838 т/год; ∑M'= 0,4031755 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,33 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 314° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,021;

- на границе СЗЗ: 0,33 (в точке: X=424098; Y=1330552); ветер 314° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,021;

- в жилой зоне: 0,33 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 289° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,019.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  | 7,095 |  | 0,225 |  |  | 0,46 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0684 |  |  | 1,991 |  | 0,0631 |  |  | 0,046 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0835 |  |  | 0,00238 |  | 0,0000755 |  |  | 0,48 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 58,725 |  |  | 3,630 |  | 0,115 |  |  | 0,011 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 114 | 0,31 | 0,32 | 0,009 | 1.016.6009 | 0,007 | 2,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,4e-4 | 0,08 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 110 | 0,31 | 0,32 | 0,0084 | 1.016.6009 | 0,0066 | 2,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 108 | 0,31 | 0,32 | 0,0081 | 1.016.6009 | 0,0063 | 1,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,9e-4 | 0,06 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 106 | 0,31 | 0,32 | 0,0084 | 1.016.6009 | 0,0066 | 2,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 102 | 0,31 | 0,32 | 0,0078 | 1.016.6009 | 0,0062 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,8e-4 | 0,06 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 105 | 0,31 | 0,32 | 0,0076 | 1.016.6009 | 0,006 | 1,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 109 | 0,31 | 0,32 | 0,0074 | 1.016.6009 | 0,0058 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 106 | 0,31 | 0,32 | 0,007 | 1.016.6009 | 0,0055 | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,5e-4 | 0,05 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 104 | 0,31 | 0,32 | 0,0068 | 1.016.6009 | 0,0054 | 1,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 102 | 0,31 | 0,32 | 0,0066 | 1.016.6009 | 0,0052 | 1,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 99 | 0,31 | 0,32 | 0,0064 | 1.016.6009 | 0,0051 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 97 | 0,31 | 0,32 | 0,0064 | 1.016.6009 | 0,0051 | 1,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 94 | 0,31 | 0,32 | 0,0063 | 1.016.6009 | 0,005 | 1,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 91 | 0,31 | 0,32 | 0,0063 | 1.016.6009 | 0,005 | 1,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 86 | 0,31 | 0,32 | 0,0065 | 1.016.6009 | 0,0052 | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 83 | 0,31 | 0,32 | 0,0069 | 1.016.6009 | 0,0054 | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,5e-4 | 0,05 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 82 | 0,31 | 0,32 | 0,0076 | 1.016.6009 | 0,0059 | 1,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 82 | 0,31 | 0,32 | 0,0081 | 1.016.6009 | 0,0063 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 84 | 0,31 | 0,32 | 0,0086 | 1.016.6009 | 0,0067 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,2e-4 | 0,07 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 81 | 0,31 | 0,32 | 0,0092 | 1.016.6009 | 0,0071 | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,6e-4 | 0,08 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 79 | 0,31 | 0,32 | 0,0099 | 1.016.6009 | 0,0076 | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,1e-4 | 0,1 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 86 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 1.016.6009 | 0,0078 | 2,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,2e-4 | 0,1 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 82 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0083 | 2,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0021 | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4e-4 | 0,12 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 80 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0092 | 2,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0025 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,8e-4 | 0,18 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 82 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0098 | 3,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0029 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 8e-4 | 0,25 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 86 | 0,31 | 0,32 | 0,015 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0032 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,001 | 0,32 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 70 | 0,31 | 0,32 | 0,016 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,004 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0012 | 0,37 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,5 | 54 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0054 | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,43 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,5 | 31 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0054 | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 23 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0064 | 1,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,44 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,5 | 9 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0056 | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,43 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,5 | 0,2 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,006 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,44 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 346 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0064 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,47 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 335 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0064 | 1,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,47 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 322 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0062 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,5 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,6 | 314 | 0,31 | 0,32 | 0,021 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0072 | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,55 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 315 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0056 | 1,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,48 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,6 | 301 | 0,31 | 0,32 | 0,02 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0061 | 1,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,56 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 279 | 0,31 | 0,32 | 0,017 | 1.016.6009 | 0,0098 | 3,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0046 | 1,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,56 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 263 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0095 | 2,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,003 | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,43 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 261 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0096 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,003 | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,45 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 253 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0095 | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0027 | 0,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 252 | 0,31 | 0,32 | 0,013 | 1.016.6009 | 0,0091 | 2,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0024 | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,001 | 0,32 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 237 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0086 | 2,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0021 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 7,1e-4 | 0,22 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 227 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0082 | 2,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,3e-4 | 0,16 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 217 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0082 | 2,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0018 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,8e-4 | 0,15 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 207 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0085 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,1e-4 | 0,16 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 195 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0089 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,5e-4 | 0,17 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 181 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,009 | 2,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,4e-4 | 0,17 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 167 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0089 | 2,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,8e-4 | 0,15 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 158 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,009 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5e-4 | 0,16 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 154 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0094 | 2,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0022 | 0,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,9e-4 | 0,18 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 149 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0025 | 0,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 7,9e-4 | 0,24 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 143 | 0,31 | 0,32 | 0,013 | 1.016.6009 | 0,0095 | 2,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0022 | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,1e-4 | 0,19 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 142 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0089 | 2,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,8e-4 | 0,15 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 136 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0082 | 2,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0018 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,6e-4 | 0,11 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 130 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 1.016.6009 | 0,0078 | 2,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,1e-4 | 0,1 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 123 | 0,31 | 0,32 | 0,0092 | 1.016.6009 | 0,0072 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,6e-4 | 0,08 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 118 | 0,31 | 0,32 | 0,0084 | 1.016.6009 | 0,0066 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 112 | 0,31 | 0,32 | 0,0086 | 1.016.6009 | 0,0068 | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,2e-4 | 0,07 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 110 | 0,31 | 0,32 | 0,0082 | 1.016.6009 | 0,0064 | 2,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 107 | 0,31 | 0,32 | 0,0082 | 1.016.6009 | 0,0065 | 2,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 105 | 0,31 | 0,32 | 0,0083 | 1.016.6009 | 0,0065 | 2,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 104 | 0,31 | 0,32 | 0,008 | 1.016.6009 | 0,0063 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,9e-4 | 0,06 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 103 | 0,31 | 0,32 | 0,0077 | 1.016.6009 | 0,0061 | 1,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,8e-4 | 0,06 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 104 | 0,31 | 0,32 | 0,0077 | 1.016.6009 | 0,006 | 1,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,8e-4 | 0,05 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 105 | 0,31 | 0,32 | 0,0067 | 1.016.6009 | 0,0053 | 1,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 103 | 0,31 | 0,32 | 0,0067 | 1.016.6009 | 0,0053 | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 98 | 0,31 | 0,32 | 0,0064 | 1.016.6009 | 0,0051 | 1,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 94 | 0,31 | 0,32 | 0,0061 | 1.016.6009 | 0,0049 | 1,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,001 | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 91 | 0,31 | 0,32 | 0,006 | 1.016.6009 | 0,0048 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,001 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 81 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 1.016.6009 | 0,0076 | 2,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,1e-4 | 0,1 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 84 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 1.016.6009 | 0,0076 | 2,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,1e-4 | 0,1 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 84 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,008 | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,6e-4 | 0,11 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 79 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0089 | 2,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0024 | 0,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5e-4 | 0,16 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 80 | 0,31 | 0,32 | 0,013 | 1.016.6009 | 0,0094 | 2,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0027 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,5e-4 | 0,2 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 72 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0099 | 3,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0032 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 9e-4 | 0,28 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 59 | 0,31 | 0,32 | 0,015 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,004 | 1,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0011 | 0,33 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 46 | 0,31 | 0,32 | 0,016 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0043 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0011 | 0,35 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 38 | 0,31 | 0,32 | 0,017 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0052 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 28 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0065 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,45 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 17 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0061 | 1,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,44 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,5 | 1 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0057 | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,43 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 347 | 0,31 | 0,32 | 0,018 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,006 | 1,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,45 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 341 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0064 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,47 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,5 | 332 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,011 | 3,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0062 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,47 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,6 | 311 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0058 | 1,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,5 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,33 | 1,64 | 0,6 | 289 | 0,31 | 0,32 | 0,019 | 1.016.6009 | 0,01 | 3,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0054 | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,54 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,33 | 1,63 | 0,6 | 271 | 0,31 | 0,32 | 0,015 | 1.016.6009 | 0,0096 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0035 | 1,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,49 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 254 | 0,31 | 0,32 | 0,014 | 1.016.6009 | 0,0095 | 2,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0027 | 0,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,32 | 1,62 | 0,6 | 251 | 0,31 | 0,32 | 0,012 | 1.016.6009 | 0,0088 | 2,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0023 | 0,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 9e-4 | 0,28 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 241 | 0,31 | 0,32 | 0,011 | 1.016.6009 | 0,0084 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,002 | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,7e-4 | 0,21 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 230 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 1.016.6009 | 0,008 | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0018 | 0,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,1e-4 | 0,16 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 229 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 1.016.6009 | 0,0077 | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,5e-4 | 0,14 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 226 | 0,31 | 0,32 | 0,0099 | 1.016.6009 | 0,0077 | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,2e-4 | 0,13 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 222 | 0,31 | 0,32 | 0,0095 | 1.016.6009 | 0,0074 | 2,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,7e-4 | 0,12 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 219 | 0,31 | 0,32 | 0,0093 | 1.016.6009 | 0,0072 | 2,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,4e-4 | 0,11 |

9 Результат по ЗВ «0337 Углерод оксид» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 0337: Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ).

Максимальная разовая ПДК: 5 мг/м³.  Класс опасности 4.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 0,8359 г/с.

Выброс: ∑M= 0,8359 г/с; ∑G= 9,08838 т/год; ∑M'= 0,2881755 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,32 (в точке: X=424172; Y=1330766); ветер 299° и 0,7 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,0099;

- на границе СЗЗ: 0,32 (в точке: X=424172; Y=1330766); ветер 299° и 0,7 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,0099;

- в жилой зоне: 0,32 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 283° и 0,8 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,0095.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  | 7,095 |  | 0,225 |  |  | 0,46 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0684 |  |  | 1,991 |  | 0,0631 |  |  | 0,046 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0835 |  |  | 0,00238 |  | 0,0000755 |  |  | 0,48 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,011 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 118 | 0,32 | 0,32 | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,5e-4 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 114 | 0,32 | 0,32 | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 112 | 0,32 | 0,32 | 0,0018 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 110 | 0,32 | 0,32 | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 107 | 0,32 | 0,32 | 0,0017 | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,9e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,9 | 109 | 0,32 | 0,32 | 0,0017 | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,8e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,1e-4 | 0,04 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 112 | 0,32 | 0,32 | 0,0016 | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,7e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,1e-4 | 0,03 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 110 | 0,32 | 0,32 | 0,0015 | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,6e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,8e-5 | 0,03 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 108 | 0,32 | 0,32 | 0,0015 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,5e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,5e-5 | 0,03 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 105 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,2e-5 | 0,03 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 103 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9e-5 | 0,03 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,32 | 1,58 | 1 | 101 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,9e-5 | 0,03 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,32 | 1,58 | 1 | 98 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,9e-5 | 0,03 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,32 | 1,58 | 1 | 95 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9e-5 | 0,03 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 91 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,3e-5 | 0,03 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 88 | 0,32 | 0,32 | 0,0016 | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,5e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1e-4 | 0,03 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 86 | 0,32 | 0,32 | 0,0018 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,8e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 87 | 0,32 | 0,32 | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 90 | 0,32 | 0,32 | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,3e-4 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 87 | 0,32 | 0,32 | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0018 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,7e-4 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,4e-4 | 0,05 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 85 | 0,31 | 0,32 | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,3e-4 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 92 | 0,31 | 0,32 | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,0021 | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,4e-4 | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 89 | 0,31 | 0,32 | 0,003 | 1.016.6001 | 0,0024 | 0,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,3e-4 | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 88 | 0,31 | 0,32 | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,003 | 0,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,3e-4 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2e-4 | 0,06 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 91 | 0,31 | 0,32 | 0,0047 | 1.016.6001 | 0,0036 | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 8,3e-4 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,3e-4 | 0,07 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 97 | 0,31 | 0,32 | 0,0055 | 1.016.6001 | 0,0043 | 1,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 9,7e-4 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,6e-4 | 0,08 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 81 | 0,31 | 0,32 | 0,0067 | 1.016.6001 | 0,0053 | 1,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0011 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,7e-4 | 0,09 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 66 | 0,31 | 0,32 | 0,0087 | 1.016.6001 | 0,007 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,4e-4 | 0,08 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,6 | 39 | 0,31 | 0,32 | 0,0075 | 1.016.6001 | 0,0058 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 34 | 0,31 | 0,32 | 0,0085 | 1.016.6001 | 0,0067 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,1e-5 | 0,02 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 21 | 0,31 | 0,32 | 0,0076 | 1.016.6001 | 0,0058 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0017 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 4,8e-5 | 0,01 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 18 | 0,31 | 0,32 | 0,0079 | 1.016.6001 | 0,006 | 1,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 5,1e-5 | 0,02 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 4 | 0,31 | 0,32 | 0,0083 | 1.016.6001 | 0,0064 | 1,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0019 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,3e-5 | <0,01 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 344 | 0,31 | 0,32 | 0,0082 | 1.016.6001 | 0,0063 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,4e-6 | <0,01 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,6 | 325 | 0,31 | 0,32 | 0,0081 | 1.016.6001 | 0,0061 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0017 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,7e-4 | 0,09 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 318 | 0,31 | 0,32 | 0,0099 | 1.016.6001 | 0,0069 | 2,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0019 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0011 | 0,34 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,6 | 317 | 0,31 | 0,32 | 0,0079 | 1.016.6001 | 0,0055 | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7e-4 | 0,22 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,7 | 299 | 0,31 | 0,32 | 0,0099 | 1.016.6001 | 0,0065 | 2,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0016 | 0,51 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,8 | 270 | 0,31 | 0,32 | 0,0084 | 1.016.6001 | 0,0058 | 1,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0013 | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 252 | 0,31 | 0,32 | 0,0055 | 1.016.6001 | 0,0038 | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0012 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 5,1e-4 | 0,16 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 250 | 0,31 | 0,32 | 0,0056 | 1.016.6001 | 0,0038 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 4,9e-4 | 0,15 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 243 | 0,31 | 0,32 | 0,0051 | 1.016.6001 | 0,0034 | 1,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 3,6e-4 | 0,11 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 241 | 0,31 | 0,32 | 0,0043 | 1.016.6001 | 0,0029 | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0011 | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 3,3e-4 | 0,1 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 227 | 0,31 | 0,32 | 0,0034 | 1.016.6001 | 0,0024 | 0,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 8,1e-4 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,3e-4 | 0,07 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 219 | 0,31 | 0,32 | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,1e-4 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,9e-4 | 0,06 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 210 | 0,31 | 0,32 | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,5e-4 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 199 | 0,31 | 0,32 | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6e-4 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 189 | 0,31 | 0,32 | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,5e-4 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 176 | 0,31 | 0,32 | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,2e-4 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 165 | 0,31 | 0,32 | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,3e-4 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,5e-4 | 0,05 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 157 | 0,31 | 0,32 | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,5e-4 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 153 | 0,31 | 0,32 | 0,003 | 1.016.6001 | 0,0022 | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,5e-4 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 150 | 0,31 | 0,32 | 0,0035 | 1.016.6001 | 0,0025 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 8,4e-4 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,8e-4 | 0,06 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 145 | 0,31 | 0,32 | 0,0031 | 1.016.6001 | 0,0023 | 0,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,5e-4 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 143 | 0,31 | 0,32 | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,0021 | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,1e-4 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 138 | 0,32 | 0,32 | 0,0024 | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,8e-4 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,5e-4 | 0,05 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 133 | 0,32 | 0,32 | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0018 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,3e-4 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 126 | 0,32 | 0,32 | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,6e-4 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 121 | 0,32 | 0,32 | 0,0018 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 116 | 0,32 | 0,32 | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,3e-4 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 113 | 0,32 | 0,32 | 0,0018 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 111 | 0,32 | 0,32 | 0,0018 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 109 | 0,32 | 0,32 | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2,1e-4 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,04 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 108 | 0,32 | 0,32 | 0,0018 | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 2e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 107 | 0,32 | 0,32 | 0,0017 | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,9e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,04 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,9 | 108 | 0,32 | 0,32 | 0,0017 | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,9e-4 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,1e-4 | 0,04 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 108 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,5e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,4e-5 | 0,03 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,32 | 1,58 | 0,9 | 107 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,3e-5 | 0,03 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,32 | 1,58 | 1 | 102 | 0,32 | 0,32 | 0,0014 | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,4e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,9e-5 | 0,03 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,32 | 1,58 | 1 | 98 | 0,32 | 0,32 | 0,0013 | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,6e-5 | 0,03 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,32 | 1,58 | 1 | 94 | 0,32 | 0,32 | 0,0013 | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 1,3e-4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,5e-5 | 0,03 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 87 | 0,31 | 0,32 | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,3e-4 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 90 | 0,31 | 0,32 | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,3e-4 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 91 | 0,31 | 0,32 | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,0022 | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,8e-4 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 87 | 0,31 | 0,32 | 0,0035 | 1.016.6001 | 0,0027 | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,5e-4 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,9e-4 | 0,06 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 89 | 0,31 | 0,32 | 0,0041 | 1.016.6001 | 0,0032 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 6,9e-4 | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,2e-4 | 0,07 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 82 | 0,31 | 0,32 | 0,0052 | 1.016.6001 | 0,004 | 1,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 9,2e-4 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,4e-4 | 0,08 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,8 | 69 | 0,31 | 0,32 | 0,0062 | 1.016.6001 | 0,0049 | 1,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0011 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,4e-4 | 0,07 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 56 | 0,31 | 0,32 | 0,0064 | 1.016.6001 | 0,0049 | 1,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0012 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,1e-4 | 0,07 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,6 | 46 | 0,31 | 0,32 | 0,0074 | 1.016.6001 | 0,0057 | 1,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0015 | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 38 | 0,31 | 0,32 | 0,0086 | 1.016.6001 | 0,0068 | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0017 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,7e-5 | 0,03 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 31 | 0,31 | 0,32 | 0,0082 | 1.016.6001 | 0,0063 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,3e-5 | 0,03 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 14 | 0,31 | 0,32 | 0,0075 | 1.016.6001 | 0,0057 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 3,6e-5 | 0,01 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,31 | 0,32 | 0,0078 | 1.016.6001 | 0,0059 | 1,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0019 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,4e-5 | <0,01 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,6 | 351 | 0,31 | 0,32 | 0,0083 | 1.016.6001 | 0,0064 | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2e-6 | <0,01 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 340 | 0,31 | 0,32 | 0,008 | 1.016.6001 | 0,0061 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0018 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,9e-5 | <0,01 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,6 | 313 | 0,31 | 0,32 | 0,0084 | 1.016.6001 | 0,0057 | 1,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0017 | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,001 | 0,32 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,32 | 1,61 | 0,8 | 283 | 0,31 | 0,32 | 0,0095 | 1.016.6001 | 0,0063 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0014 | 0,42 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 261 | 0,31 | 0,32 | 0,0065 | 1.016.6001 | 0,0044 | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,4e-4 | 0,23 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,32 | 1,6 | 0,7 | 243 | 0,31 | 0,32 | 0,0051 | 1.016.6001 | 0,0035 | 1,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0013 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 3,9e-4 | 0,12 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 242 | 0,31 | 0,32 | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0027 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 9,4e-4 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 3,1e-4 | 0,1 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 232 | 0,31 | 0,32 | 0,0033 | 1.016.6001 | 0,0023 | 0,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 7,5e-4 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,3e-4 | 0,07 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 222 | 0,31 | 0,32 | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,002 | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5,7e-4 | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2e-4 | 0,06 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 221 | 0,31 | 0,32 | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,0019 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 5e-4 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,9e-4 | 0,06 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,8 | 218 | 0,32 | 0,32 | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,0018 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,7e-4 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,8e-4 | 0,06 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 215 | 0,32 | 0,32 | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 4,2e-4 | 0,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,05 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,32 | 1,59 | 0,7 | 213 | 0,32 | 0,32 | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 3,8e-4 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,6e-4 | 0,05 |

10 Результат по ЗВ «2732 Керосин» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 2732: Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).

Максимальная разовая ПДК: 1,2 мг/м³.  Класс опасности 0.

Количество ИЗАВ: всего 3.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м).

Мощность выброса: 0,2975 г/с.

Выброс: ∑M= 0,2975 г/с; ∑G= 3,926691 т/год; ∑M'= 0,1244219 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,02 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 282° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,02;

- на границе СЗЗ: 0,019 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 267° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,019;

- в жилой зоне: 0,02 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 282° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,02.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2732 |  |  |  |  |  | 0,215 |  |  | 2,228 |  | 0,0706 |  |  | 0,6 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2732 |  |  |  |  |  | 0,0583 |  |  | 1,698 |  | 0,0538 |  |  | 0,16 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2732 |  |  |  |  |  | 0,0242 |  |  | 0,000691 |  | 0,0000219 |  |  | 0,58 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,0029 | 0,0035 | 0,7 | 118 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,0021 | 73,26 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,0027 | 0,0032 | 0,8 | 114 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 73,72 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,0026 | 0,0031 | 0,8 | 112 | - | - | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,0019 | 73,86 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,0027 | 0,0033 | 0,8 | 110 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 73,91 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,0025 | 0,003 | 0,8 | 106 | - | - | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,0019 | 74,25 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,0024 | 0,0029 | 0,9 | 108 | - | - | 0,0024 | 1.016.6001 | 0,0018 | 74,09 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,0023 | 0,0028 | 0,9 | 112 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0017 | 74,03 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,0022 | 0,0026 | 1 | 110 | - | - | 0,0022 | 1.016.6001 | 0,0016 | 74,3 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,0021 | 0,0025 | 1 | 108 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0016 | 74,85 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,0021 | 0,0025 | 1 | 105 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,18 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,002 | 0,0024 | 1 | 103 | - | - | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,62 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,002 | 0,0024 | 1 | 101 | - | - | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,57 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,002 | 0,0024 | 1 | 98 | - | - | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,75 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,002 | 0,0024 | 1 | 95 | - | - | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,86 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,0021 | 0,0025 | 1 | 90 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0016 | 75,32 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,0023 | 0,0027 | 1 | 88 | - | - | 0,0023 | 1.016.6001 | 0,0017 | 74,84 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,0025 | 0,0031 | 0,8 | 87 | - | - | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,0019 | 74,72 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,0027 | 0,0033 | 0,8 | 87 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,0021 | 74,63 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,003 | 0,0036 | 0,8 | 90 | - | - | 0,003 | 1.016.6001 | 0,0022 | 74,38 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,0033 | 0,004 | 9 | 87 | - | - | 0,0033 | 1.016.6001 | 0,0025 | 75,18 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,0039 | 0,0047 | 9 | 85 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,003 | 76,88 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,004 | 0,0047 | 9 | 92 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,003 | 76,74 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,0048 | 0,0058 | 9 | 90 | - | - | 0,0048 | 1.016.6001 | 0,0038 | 78,87 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,0066 | 0,008 | 9 | 89 | - | - | 0,0066 | 1.016.6001 | 0,0054 | 81,58 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,0085 | 0,01 | 9 | 92 | - | - | 0,0085 | 1.016.6001 | 0,0071 | 83,63 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,01 | 0,012 | 9 | 98 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0085 | 85,62 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,013 | 0,015 | 9 | 82 | - | - | 0,013 | 1.016.6001 | 0,011 | 86,72 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,012 | 0,014 | 0,7 | 66 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,0091 | 77,45 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,01 | 0,012 | 0,6 | 42 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0076 | 75,59 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,011 | 0,013 | 0,5 | 42 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0084 | 75,02 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,01 | 0,012 | 0,5 | 29 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0073 | 73,52 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,01 | 0,012 | 0,5 | 22 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0078 | 74,9 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,011 | 0,013 | 0,5 | 11 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0081 | 75,5 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,011 | 0,013 | 0,5 | 8 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0067 | 62,64 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,012 | 0,015 | 0,6 | 343 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,0057 | 46,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0045 | 37,25 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,017 | 0,02 | 0,7 | 332 | - | - | 0,017 | 1.016.6002 | 0,0087 | 52,13 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,012 | 0,015 | 0,6 | 325 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,0062 | 50,62 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,017 | 0,02 | 0,8 | 301 | - | - | 0,017 | 1.016.6001 | 0,008 | 47,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0069 | 40,78 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,019 | 0,023 | 9 | 267 | - | - | 0,019 | 1.016.6001 | 0,012 | 65,14 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,0083 | 0,0099 | 0,7 | 251 | - | - | 0,0083 | 1.016.6001 | 0,0049 | 59,42 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,0084 | 0,01 | 0,7 | 247 | - | - | 0,0084 | 1.016.6001 | 0,005 | 59,53 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,0074 | 0,0089 | 0,7 | 239 | - | - | 0,0074 | 1.016.6001 | 0,0045 | 60,08 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,0063 | 0,0076 | 0,7 | 240 | - | - | 0,0063 | 1.016.6001 | 0,0038 | 60,66 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,0049 | 0,0059 | 0,7 | 225 | - | - | 0,0049 | 1.016.6001 | 0,0031 | 62,59 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,0041 | 0,0049 | 0,7 | 217 | - | - | 0,0041 | 1.016.6001 | 0,0027 | 64,66 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,0038 | 0,0046 | 0,7 | 208 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,0025 | 65,53 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,0039 | 0,0047 | 0,7 | 198 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,0026 | 65,37 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,004 | 0,0048 | 0,7 | 187 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0026 | 65,21 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,004 | 0,0048 | 0,7 | 175 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0026 | 65,94 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,0038 | 0,0045 | 0,7 | 163 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,0025 | 67,57 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,0039 | 0,0047 | 0,7 | 156 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,0026 | 67,71 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,0043 | 0,0051 | 0,7 | 152 | - | - | 0,0043 | 1.016.6001 | 0,0028 | 66,79 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,0049 | 0,0059 | 0,7 | 148 | - | - | 0,0049 | 1.016.6001 | 0,0032 | 65,25 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,0044 | 0,0053 | 0,7 | 144 | - | - | 0,0044 | 1.016.6001 | 0,003 | 67,39 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,0039 | 0,0047 | 0,7 | 142 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,0027 | 69,01 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,0034 | 0,0041 | 0,7 | 138 | - | - | 0,0034 | 1.016.6001 | 0,0024 | 70,73 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,0032 | 0,0039 | 0,7 | 132 | - | - | 0,0032 | 1.016.6001 | 0,0023 | 71,8 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,0029 | 0,0035 | 0,7 | 126 | - | - | 0,0029 | 1.016.6001 | 0,0021 | 72,75 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,0027 | 0,0032 | 0,8 | 121 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 73,49 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,0028 | 0,0033 | 0,7 | 116 | - | - | 0,0028 | 1.016.6001 | 0,0021 | 73,5 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,0026 | 0,0032 | 0,8 | 113 | - | - | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,0019 | 73,83 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,0027 | 0,0032 | 0,8 | 111 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 73,95 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,0027 | 0,0032 | 0,8 | 109 | - | - | 0,0027 | 1.016.6001 | 0,002 | 73,92 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,0026 | 0,0031 | 0,8 | 108 | - | - | 0,0026 | 1.016.6001 | 0,0019 | 74,13 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,0025 | 0,003 | 0,9 | 107 | - | - | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,0018 | 74,22 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,0025 | 0,003 | 0,9 | 107 | - | - | 0,0025 | 1.016.6001 | 0,0018 | 74,22 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,0021 | 0,0025 | 1 | 108 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0016 | 75,01 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,0021 | 0,0025 | 1 | 106 | - | - | 0,0021 | 1.016.6001 | 0,0016 | 75,04 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,002 | 0,0024 | 1 | 102 | - | - | 0,002 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,55 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,0019 | 0,0023 | 1 | 98 | - | - | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0015 | 75,78 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,0019 | 0,0023 | 1 | 94 | - | - | 0,0019 | 1.016.6001 | 0,0014 | 75,81 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,0039 | 0,0047 | 9 | 88 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,003 | 76,78 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,0039 | 0,0046 | 9 | 91 | - | - | 0,0039 | 1.016.6001 | 0,003 | 76,71 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,0043 | 0,0052 | 9 | 91 | - | - | 0,0043 | 1.016.6001 | 0,0034 | 77,72 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,0059 | 0,0071 | 9 | 88 | - | - | 0,0059 | 1.016.6001 | 0,0047 | 80,52 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,0073 | 0,0088 | 9 | 89 | - | - | 0,0073 | 1.016.6001 | 0,006 | 82,19 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,0096 | 0,011 | 9 | 83 | - | - | 0,0096 | 1.016.6001 | 0,0081 | 84,62 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,0093 | 0,011 | 9 | 70 | - | - | 0,0093 | 1.016.6001 | 0,0081 | 86,78 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,0087 | 0,01 | 0,7 | 57 | - | - | 0,0087 | 1.016.6001 | 0,0065 | 74,12 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,01 | 0,012 | 0,6 | 49 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0075 | 75,26 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,011 | 0,014 | 0,6 | 43 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0088 | 76,82 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,011 | 0,013 | 0,5 | 37 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,008 | 74,41 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,0099 | 0,012 | 0,5 | 25 | - | - | 0,0099 | 1.016.6001 | 0,0072 | 72,68 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,01 | 0,012 | 0,5 | 6 | - | - | 0,01 | 1.016.6001 | 0,0077 | 75,39 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,011 | 0,013 | 0,5 | 356 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0083 | 77,9 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,011 | 0,013 | 0,5 | 0,7 | - | - | 0,011 | 1.016.6001 | 0,0064 | 59,72 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,013 | 0,016 | 0,6 | 318 | - | - | 0,013 | 1.016.6001 | 0,0065 | 48,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0048 | 35,73 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,02 | 0,024 | 9 | 282 | - | - | 0,02 | 1.016.6001 | 0,012 | 60,76 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,012 | 0,014 | 9 | 257 | - | - | 0,012 | 1.016.6001 | 0,0083 | 68,76 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,0075 | 0,009 | 0,7 | 240 | - | - | 0,0075 | 1.016.6001 | 0,0045 | 60,06 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,0058 | 0,007 | 0,7 | 240 | - | - | 0,0058 | 1.016.6001 | 0,0035 | 61,13 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,0048 | 0,0057 | 0,7 | 231 | - | - | 0,0048 | 1.016.6001 | 0,003 | 63,06 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,004 | 0,0048 | 0,7 | 221 | - | - | 0,004 | 1.016.6001 | 0,0026 | 64,84 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,0038 | 0,0045 | 0,7 | 220 | - | - | 0,0038 | 1.016.6001 | 0,0025 | 65,76 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,0036 | 0,0044 | 0,7 | 217 | - | - | 0,0036 | 1.016.6001 | 0,0024 | 66,08 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,0034 | 0,0041 | 0,7 | 213 | - | - | 0,0034 | 1.016.6001 | 0,0023 | 66,95 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,0032 | 0,0039 | 0,7 | 212 | - | - | 0,0032 | 1.016.6001 | 0,0022 | 67,57 |

11 Результат по ЗВ «2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 2908: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие).

Максимальная разовая ПДК: 0,3 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 2.

ИЗАВ по высотам: 2(0-2 м).

Мощность выброса: 4,13 г/с.

Выброс: ∑M= 4,13 г/с; ∑G= 49,333 т/год; ∑M'= 1,565 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,64 (в точке: X=424172; Y=1330766); ветер 315° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,64;

- на границе СЗЗ: 0,64 (в точке: X=424172; Y=1330766); ветер 315° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,64;

- в жилой зоне: 0,6 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 290° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,59.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2908 |  |  |  |  |  | 2,073 |  |  | 15,473 |  | 0,491 |  |  | 592,45 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2908 |  |  |  |  |  | 1,742 |  |  | 31,432 |  | 0,997 |  |  | 497,71 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6008 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424392 424472 |  | 1330522 1330522 |  | 99 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2908 |  |  |  |  |  | 0,315 |  |  | 2,428 |  | 0,0770 |  |  | 89,92 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,083 | 0,025 | 9 | 113 | 0,0068 | 0,034 | 0,076 | 1.016.6004 | 0,068 | 82,16 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,075 | 0,022 | 9 | 110 | 0,0068 | 0,034 | 0,068 | 1.016.6004 | 0,061 | 81,45 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,073 | 0,022 | 9 | 107 | 0,0083 | 0,034 | 0,064 | 1.016.6004 | 0,058 | 79,39 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,075 | 0,023 | 9 | 105 | 0,0068 | 0,034 | 0,068 | 1.016.6004 | 0,061 | 81,68 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,071 | 0,021 | 9 | 102 | 0,0094 | 0,034 | 0,061 | 1.016.6004 | 0,055 | 78,02 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,069 | 0,021 | 9 | 104 | 0,01 | 0,034 | 0,059 | 1.016.6004 | 0,053 | 76,31 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,068 | 0,02 | 9 | 108 | 0,012 | 0,034 | 0,056 | 1.016.6004 | 0,05 | 74,27 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,065 | 0,02 | 9 | 106 | 0,013 | 0,034 | 0,052 | 1.016.6004 | 0,047 | 71,54 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,064 | 0,019 | 9 | 104 | 0,014 | 0,034 | 0,05 | 1.016.6004 | 0,045 | 69,95 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,063 | 0,019 | 9 | 102 | 0,015 | 0,034 | 0,048 | 1.016.6004 | 0,043 | 68,6 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,062 | 0,019 | 9 | 99 | 0,016 | 0,034 | 0,046 | 1.016.6004 | 0,042 | 67,45 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,061 | 0,018 | 9 | 97 | 0,016 | 0,034 | 0,045 | 1.016.6004 | 0,041 | 66,83 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,061 | 0,018 | 9 | 95 | 0,016 | 0,034 | 0,045 | 1.016.6004 | 0,04 | 66,49 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,061 | 0,018 | 9 | 91 | 0,016 | 0,034 | 0,045 | 1.016.6004 | 0,041 | 66,77 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,062 | 0,019 | 9 | 87 | 0,015 | 0,034 | 0,047 | 1.016.6004 | 0,042 | 68,44 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,064 | 0,019 | 9 | 85 | 0,014 | 0,034 | 0,051 | 1.016.6004 | 0,046 | 71,81 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,069 | 0,021 | 9 | 83 | 0,011 | 0,034 | 0,058 | 1.016.6004 | 0,053 | 77,37 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,072 | 0,022 | 9 | 83 | 0,0085 | 0,034 | 0,064 | 1.016.6004 | 0,059 | 81,11 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,078 | 0,023 | 9 | 86 | 0,0068 | 0,034 | 0,071 | 1.016.6004 | 0,065 | 84 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,085 | 0,025 | 9 | 83 | 0,0068 | 0,034 | 0,078 | 1.016.6004 | 0,072 | 85,37 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,096 | 0,029 | 9 | 81 | 0,0068 | 0,034 | 0,089 | 1.016.6004 | 0,083 | 87,12 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 87 | 0,0068 | 0,034 | 0,093 | 1.016.6004 | 0,087 | 86,68 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,11 | 0,034 | 9 | 84 | 0,0068 | 0,034 | 0,11 | 1.016.6004 | 0,1 | 88,45 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,14 | 0,043 | 9 | 82 | 0,0068 | 0,034 | 0,14 | 1.016.6004 | 0,13 | 91,16 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,18 | 0,053 | 9 | 84 | 0,0068 | 0,034 | 0,17 | 1.016.6004 | 0,16 | 92,46 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,21 | 0,063 | 9 | 88 | 0,0068 | 0,034 | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 93,17 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,22 | 0,066 | 9 | 73 | 0,0068 | 0,034 | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 96,13 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,25 | 0,074 | 9 | 61 | 0,0068 | 0,034 | 0,24 | 1.016.6004 | 0,24 | 97,17 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,2 | 0,061 | 9 | 41 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 99,99 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,22 | 0,067 | 9 | 37 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,22 | 1.016.6004 | 0,22 | 100 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,21 | 0,064 | 1 | 22 | 0,0097 | 0,048 | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 95,48 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,24 | 0,072 | 0,9 | 16 | 0,0097 | 0,048 | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 95,91 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,27 | 0,081 | 0,7 | 2 | 0,0097 | 0,048 | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 96,33 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,26 | 0,078 | 0,8 | 352 | 0,0097 | 0,048 | 0,25 | 1.016.6004 | 0,25 | 96,28 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,24 | 0,073 | 9 | 8 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,24 | 1.016.6008 | 0,24 | 99,24 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,46 | 0,14 | 9 | 354 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,46 | 1.016.6008 | 0,45 | 97,42 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,26 | 0,079 | 9 | 345 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,26 | 1.016.6008 | 0,2 | 76,83 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,64 | 0,19 | 9 | 315 | 0,0028 | 0,014 | 0,64 | 1.016.6008 | 0,4 | 61,8 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,32 | 0,097 | 9 | 282 | 0,0028 | 0,014 | 0,32 | 1.016.6004 | 0,32 | 98,26 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,25 | 0,074 | 9 | 262 | 0,0028 | 0,014 | 0,24 | 1.016.6004 | 0,24 | 98,84 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,26 | 0,077 | 9 | 260 | 0,0028 | 0,014 | 0,25 | 1.016.6004 | 0,25 | 98,84 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,23 | 0,069 | 9 | 249 | 0,0028 | 0,014 | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 98,8 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,19 | 0,057 | 9 | 248 | 0,0028 | 0,014 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 98,51 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,14 | 0,042 | 9 | 231 | 0,0028 | 0,014 | 0,14 | 1.016.6004 | 0,14 | 97,8 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,11 | 0,033 | 9 | 221 | 0,0019 | 0,0097 | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 97,79 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 211 | 0,0019 | 0,0097 | 0,098 | 1.016.6004 | 0,098 | 97,43 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 200 | 0,0019 | 0,0097 | 0,098 | 1.016.6004 | 0,098 | 97,45 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 187 | 0,0019 | 0,0097 | 0,099 | 1.016.6004 | 0,098 | 96,98 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 173 | 0,0019 | 0,0097 | 0,099 | 1.016.6004 | 0,096 | 95,21 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 160 | 0,0019 | 0,0097 | 0,098 | 1.016.6004 | 0,093 | 92,62 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,11 | 0,032 | 9 | 151 | 0,0019 | 0,0097 | 0,11 | 1.016.6004 | 0,097 | 90,78 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,12 | 0,036 | 9 | 147 | 0,0019 | 0,0097 | 0,12 | 1.016.6004 | 0,11 | 90,63 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,14 | 0,043 | 9 | 142 | 0,0019 | 0,0097 | 0,14 | 1.016.6004 | 0,13 | 90,75 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,13 | 0,039 | 9 | 138 | 0,0019 | 0,0097 | 0,13 | 1.016.6004 | 0,12 | 89,46 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,11 | 0,034 | 9 | 135 | 0,0068 | 0,034 | 0,11 | 1.016.6004 | 0,095 | 83,1 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,1 | 0,031 | 9 | 133 | 0,0068 | 0,034 | 0,096 | 1.016.6004 | 0,086 | 83,84 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,095 | 0,029 | 9 | 127 | 0,0068 | 0,034 | 0,088 | 1.016.6004 | 0,079 | 83,11 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,085 | 0,026 | 9 | 121 | 0,0068 | 0,034 | 0,078 | 1.016.6004 | 0,07 | 82,21 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,075 | 0,023 | 9 | 116 | 0,0068 | 0,034 | 0,068 | 1.016.6004 | 0,061 | 81,24 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,079 | 0,024 | 9 | 111 | 0,0068 | 0,034 | 0,072 | 1.016.6004 | 0,064 | 81,81 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,073 | 0,022 | 9 | 109 | 0,0077 | 0,034 | 0,066 | 1.016.6004 | 0,059 | 80,27 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,074 | 0,022 | 9 | 106 | 0,0075 | 0,034 | 0,066 | 1.016.6004 | 0,059 | 80,64 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,074 | 0,022 | 9 | 105 | 0,0072 | 0,034 | 0,067 | 1.016.6004 | 0,06 | 81,15 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,072 | 0,022 | 9 | 104 | 0,0085 | 0,034 | 0,064 | 1.016.6004 | 0,057 | 79,41 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,07 | 0,021 | 9 | 103 | 0,01 | 0,034 | 0,06 | 1.016.6004 | 0,054 | 77,01 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,07 | 0,021 | 9 | 104 | 0,01 | 0,034 | 0,06 | 1.016.6004 | 0,053 | 76,66 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,063 | 0,019 | 9 | 105 | 0,014 | 0,034 | 0,049 | 1.016.6004 | 0,044 | 69,4 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,063 | 0,019 | 9 | 103 | 0,015 | 0,034 | 0,048 | 1.016.6004 | 0,044 | 69,04 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,061 | 0,018 | 9 | 98 | 0,016 | 0,034 | 0,045 | 1.016.6004 | 0,041 | 66,77 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,06 | 0,018 | 9 | 95 | 0,017 | 0,034 | 0,043 | 1.016.6004 | 0,039 | 64,9 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,059 | 0,018 | 9 | 91 | 0,017 | 0,034 | 0,042 | 1.016.6004 | 0,038 | 63,86 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,097 | 0,029 | 9 | 83 | 0,0068 | 0,034 | 0,09 | 1.016.6004 | 0,084 | 86,99 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,097 | 0,029 | 9 | 86 | 0,0068 | 0,034 | 0,091 | 1.016.6004 | 0,084 | 86,58 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,11 | 0,032 | 9 | 86 | 0,0068 | 0,034 | 0,1 | 1.016.6004 | 0,093 | 87,48 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,13 | 0,04 | 9 | 81 | 0,0068 | 0,034 | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 90,6 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,15 | 0,046 | 9 | 82 | 0,0068 | 0,034 | 0,15 | 1.016.6004 | 0,14 | 92,13 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,18 | 0,055 | 9 | 75 | 0,0068 | 0,034 | 0,18 | 1.016.6004 | 0,17 | 94,56 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,2 | 0,059 | 9 | 64 | 0,0068 | 0,034 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 96,24 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,19 | 0,057 | 9 | 52 | 0,0068 | 0,034 | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 96,41 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,21 | 0,063 | 9 | 46 | 0,0068 | 0,034 | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 96,73 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,23 | 0,068 | 9 | 40 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 99,92 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,22 | 0,067 | 0,9 | 30 | 0,0097 | 0,048 | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 95,36 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,22 | 0,067 | 0,9 | 16 | 0,0097 | 0,048 | 0,22 | 1.016.6004 | 0,21 | 95,51 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,25 | 0,074 | 0,8 | 1 | 0,0097 | 0,048 | 0,24 | 1.016.6004 | 0,24 | 96,04 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,27 | 0,08 | 0,7 | 360 | 0,0097 | 0,048 | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 96,36 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,25 | 0,074 | 0,9 | 347 | 0,0097 | 0,048 | 0,24 | 1.016.6004 | 0,24 | 95,98 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,35 | 0,1 | 9 | 336 | 1,3e-6 | 6,7e-6 | 0,35 | 1.016.6008 | 0,24 | 69,1 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,6 | 0,18 | 9 | 290 | 0,0028 | 0,014 | 0,59 | 1.016.6008 | 0,32 | 54,51 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,28 | 0,083 | 9 | 272 | 0,0028 | 0,014 | 0,27 | 1.016.6004 | 0,27 | 98,9 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,23 | 0,07 | 9 | 250 | 0,0028 | 0,014 | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 98,75 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,17 | 0,051 | 9 | 248 | 0,0028 | 0,014 | 0,17 | 1.016.6004 | 0,17 | 98,22 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,14 | 0,041 | 9 | 236 | 0,0028 | 0,014 | 0,13 | 1.016.6004 | 0,13 | 97,68 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,11 | 0,033 | 9 | 225 | 0,0028 | 0,014 | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 97,01 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,1 | 0,03 | 9 | 224 | 0,0019 | 0,0097 | 0,099 | 1.016.6004 | 0,098 | 97,39 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,096 | 0,029 | 9 | 220 | 0,0019 | 0,0097 | 0,094 | 1.016.6004 | 0,093 | 97,11 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,088 | 0,026 | 9 | 216 | 0,0019 | 0,0097 | 0,086 | 1.016.6004 | 0,085 | 96,66 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,083 | 0,025 | 9 | 214 | 0,0019 | 0,0097 | 0,081 | 1.016.6004 | 0,08 | 96,19 |

12 Результат по ЗВ «2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 2909: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие).

Максимальная разовая ПДК: 0,5 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 2.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 548,358 г/с.

Выброс: ∑M= 548,358 г/с; ∑G= 102,655 т/год; ∑M'= 3,255 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 2,95 (в точке: X=424025; Y=1330016); ветер 346° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 2,95;

- на границе СЗЗ: 2,95 (в точке: X=424025; Y=1330016); ветер 346° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 2,95;

- в жилой зоне: 2,91 (в точке: X=424022; Y=1330084); ветер 341° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 2,91.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 6,681 |  |  | 49,207 |  | 1,560 |  |  | 1145,45 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 1,677 |  |  | 30,120 |  | 0,955 |  |  | 287,56 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 540,000 |  |  | 23,328 |  | 0,740 |  |  | 3,04 |  | 476 |  | 0,5 |  | 3 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 12.2.

Таблица 12.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,93 | 0,47 | 0,9 | 113 | - | - | 0,93 | 1.016.6009 | 0,9 | 96,29 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,83 | 0,42 | 0,9 | 109 | - | - | 0,83 | 1.016.6009 | 0,8 | 96,42 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,79 | 0,39 | 0,9 | 107 | - | - | 0,79 | 1.016.6009 | 0,76 | 96,5 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,83 | 0,42 | 0,9 | 104 | - | - | 0,83 | 1.016.6009 | 0,8 | 96,43 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,75 | 0,38 | 0,9 | 101 | - | - | 0,75 | 1.016.6009 | 0,73 | 96,52 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,72 | 0,36 | 0,9 | 104 | - | - | 0,72 | 1.016.6009 | 0,7 | 96,58 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,69 | 0,35 | 1 | 108 | - | - | 0,69 | 1.016.6009 | 0,67 | 96,62 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,64 | 0,32 | 1 | 105 | - | - | 0,64 | 1.016.6009 | 0,62 | 96,68 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,61 | 0,31 | 1 | 103 | - | - | 0,61 | 1.016.6009 | 0,59 | 96,72 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,59 | 0,3 | 1,1 | 101 | - | - | 0,59 | 1.016.6009 | 0,57 | 96,71 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,57 | 0,29 | 1,1 | 98 | - | - | 0,57 | 1.016.6009 | 0,56 | 96,75 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,56 | 0,28 | 1,1 | 96 | - | - | 0,56 | 1.016.6009 | 0,55 | 96,77 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,56 | 0,28 | 1,1 | 93 | - | - | 0,56 | 1.016.6009 | 0,54 | 96,77 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,56 | 0,28 | 1,1 | 90 | - | - | 0,56 | 1.016.6009 | 0,54 | 96,76 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,58 | 0,29 | 1,1 | 85 | - | - | 0,58 | 1.016.6009 | 0,56 | 96,71 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,62 | 0,31 | 1 | 82 | - | - | 0,62 | 1.016.6009 | 0,6 | 96,65 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,71 | 0,36 | 0,9 | 80 | - | - | 0,71 | 1.016.6009 | 0,69 | 96,56 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,78 | 0,39 | 0,9 | 80 | - | - | 0,78 | 1.016.6009 | 0,75 | 96,47 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,86 | 0,43 | 0,9 | 83 | - | - | 0,86 | 1.016.6009 | 0,83 | 96,35 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,95 | 0,47 | 0,9 | 79 | - | - | 0,95 | 1.016.6009 | 0,91 | 96,22 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 1,08 | 0,54 | 0,8 | 77 | - | - | 1,08 | 1.016.6009 | 1,03 | 96,03 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 1,12 | 0,56 | 0,8 | 84 | - | - | 1,12 | 1.016.6009 | 1,07 | 95,96 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 1,28 | 0,64 | 0,8 | 80 | - | - | 1,28 | 1.016.6009 | 1,22 | 95,69 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 1,59 | 0,79 | 0,7 | 77 | - | - | 1,59 | 1.016.6009 | 1,51 | 95,08 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 1,88 | 0,94 | 0,7 | 79 | - | - | 1,88 | 1.016.6009 | 1,78 | 94,39 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 2,17 | 1,08 | 0,6 | 82 | - | - | 2,17 | 1.016.6009 | 2,03 | 93,55 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 2,28 | 1,14 | 0,6 | 65 | - | - | 2,28 | 1.016.6009 | 2,12 | 93,07 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 2,53 | 1,27 | 0,6 | 50 | - | - | 2,53 | 1.016.6009 | 2,33 | 91,78 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 2,53 | 1,26 | 0,6 | 29 | - | - | 2,53 | 1.016.6009 | 2,31 | 91,37 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 2,81 | 1,41 | 0,6 | 22 | - | - | 2,81 | 1.016.6009 | 2,52 | 89,45 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 2,76 | 1,38 | 0,6 | 8 | - | - | 2,76 | 1.016.6009 | 2,47 | 89,41 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 2,88 | 1,44 | 0,6 | 0,3 | - | - | 2,88 | 1.016.6009 | 2,53 | 88,1 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 2,95 | 1,47 | 0,6 | 346 | - | - | 2,95 | 1.016.6009 | 2,56 | 86,76 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 2,81 | 1,4 | 0,6 | 335 | - | - | 2,81 | 1.016.6009 | 2,44 | 86,69 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 2,52 | 1,26 | 0,6 | 322 | - | - | 2,52 | 1.016.6009 | 2,18 | 86,7 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 2,61 | 1,3 | 0,6 | 314 | - | - | 2,61 | 1.016.6009 | 2,21 | 84,63 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 2,31 | 1,15 | 0,7 | 316 | - | - | 2,31 | 1.016.6009 | 2,01 | 87,23 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 303 | - | - | 2,4 | 1.016.6009 | 2,03 | 84,29 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 2,32 | 1,16 | 0,7 | 284 | - | - | 2,32 | 1.016.6009 | 1,94 | 83,52 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 1,9 | 0,95 | 0,7 | 267 | - | - | 1,9 | 1.016.6009 | 1,68 | 88,58 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 1,96 | 0,98 | 0,7 | 265 | - | - | 1,96 | 1.016.6009 | 1,73 | 88,18 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 1,88 | 0,94 | 0,7 | 257 | - | - | 1,88 | 1.016.6009 | 1,69 | 89,75 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 1,64 | 0,82 | 0,7 | 254 | - | - | 1,64 | 1.016.6009 | 1,5 | 91,39 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 1,43 | 0,71 | 0,7 | 239 | - | - | 1,43 | 1.016.6009 | 1,33 | 93,48 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 1,26 | 0,63 | 0,8 | 229 | - | - | 1,26 | 1.016.6009 | 1,19 | 94,48 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 1,24 | 0,62 | 0,8 | 219 | - | - | 1,24 | 1.016.6009 | 1,18 | 94,93 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 1,34 | 0,67 | 0,8 | 208 | - | - | 1,34 | 1.016.6009 | 1,28 | 95,03 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 1,46 | 0,73 | 0,7 | 196 | - | - | 1,46 | 1.016.6009 | 1,39 | 95,12 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 1,5 | 0,75 | 0,7 | 182 | - | - | 1,5 | 1.016.6009 | 1,43 | 95,28 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 1,43 | 0,72 | 0,7 | 167 | - | - | 1,43 | 1.016.6009 | 1,37 | 95,5 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 1,5 | 0,75 | 0,7 | 158 | - | - | 1,5 | 1.016.6009 | 1,43 | 95,44 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 1,65 | 0,82 | 0,7 | 154 | - | - | 1,65 | 1.016.6009 | 1,57 | 95,15 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 1,92 | 0,96 | 0,7 | 149 | - | - | 1,92 | 1.016.6009 | 1,82 | 94,54 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 1,68 | 0,84 | 0,7 | 143 | - | - | 1,68 | 1.016.6009 | 1,6 | 95,08 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 1,46 | 0,73 | 0,7 | 141 | - | - | 1,46 | 1.016.6009 | 1,39 | 95,5 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 1,23 | 0,61 | 0,8 | 136 | - | - | 1,23 | 1.016.6009 | 1,18 | 95,87 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 1,11 | 0,56 | 0,8 | 129 | - | - | 1,11 | 1.016.6009 | 1,07 | 96,06 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,97 | 0,49 | 0,8 | 122 | - | - | 0,97 | 1.016.6009 | 0,94 | 96,26 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,84 | 0,42 | 0,9 | 117 | - | - | 0,84 | 1.016.6009 | 0,81 | 96,44 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,88 | 0,44 | 0,9 | 111 | - | - | 0,88 | 1.016.6009 | 0,85 | 96,37 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,81 | 0,4 | 0,9 | 109 | - | - | 0,81 | 1.016.6009 | 0,78 | 96,46 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,81 | 0,4 | 0,9 | 106 | - | - | 0,81 | 1.016.6009 | 0,78 | 96,46 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,82 | 0,41 | 0,9 | 104 | - | - | 0,82 | 1.016.6009 | 0,79 | 96,46 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,78 | 0,39 | 0,9 | 103 | - | - | 0,78 | 1.016.6009 | 0,75 | 96,5 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,73 | 0,37 | 0,9 | 102 | - | - | 0,73 | 1.016.6009 | 0,71 | 96,55 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,73 | 0,36 | 0,9 | 103 | - | - | 0,73 | 1.016.6009 | 0,7 | 96,56 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,61 | 0,3 | 1 | 104 | - | - | 0,61 | 1.016.6009 | 0,59 | 96,72 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,6 | 0,3 | 1 | 102 | - | - | 0,6 | 1.016.6009 | 0,58 | 96,73 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,56 | 0,28 | 1,1 | 97 | - | - | 0,56 | 1.016.6009 | 0,55 | 96,77 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,54 | 0,27 | 1,1 | 93 | - | - | 0,54 | 1.016.6009 | 0,52 | 96,77 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,52 | 0,26 | 1,1 | 90 | - | - | 0,52 | 1.016.6009 | 0,51 | 96,78 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 1,09 | 0,54 | 0,8 | 79 | - | - | 1,09 | 1.016.6009 | 1,04 | 96,01 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 1,09 | 0,54 | 0,8 | 82 | - | - | 1,09 | 1.016.6009 | 1,05 | 96,01 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 1,19 | 0,6 | 0,8 | 83 | - | - | 1,19 | 1.016.6009 | 1,14 | 95,83 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 1,46 | 0,73 | 0,7 | 77 | - | - | 1,46 | 1.016.6009 | 1,4 | 95,34 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 1,69 | 0,85 | 0,7 | 77 | - | - | 1,69 | 1.016.6009 | 1,6 | 94,84 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 1,96 | 0,98 | 0,7 | 69 | - | - | 1,96 | 1.016.6009 | 1,85 | 94,14 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 2,14 | 1,07 | 0,6 | 55 | - | - | 2,14 | 1.016.6009 | 2 | 93,44 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 2,18 | 1,09 | 0,6 | 43 | - | - | 2,18 | 1.016.6009 | 2,03 | 93,11 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 2,43 | 1,22 | 0,6 | 35 | - | - | 2,43 | 1.016.6009 | 2,24 | 92 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 2,77 | 1,38 | 0,6 | 26 | - | - | 2,77 | 1.016.6009 | 2,49 | 89,95 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 2,81 | 1,41 | 0,6 | 16 | - | - | 2,81 | 1.016.6009 | 2,51 | 89,27 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 2,79 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | - | - | 2,79 | 1.016.6009 | 2,48 | 88,76 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 2,84 | 1,42 | 0,6 | 347 | - | - | 2,84 | 1.016.6009 | 2,49 | 87,48 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 2,91 | 1,45 | 0,6 | 341 | - | - | 2,91 | 1.016.6009 | 2,52 | 86,72 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 2,71 | 1,35 | 0,6 | 332 | - | - | 2,71 | 1.016.6009 | 2,35 | 86,87 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 2,32 | 1,16 | 0,7 | 312 | - | - | 2,32 | 1.016.6009 | 2,01 | 86,52 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 2,35 | 1,17 | 0,7 | 294 | - | - | 2,35 | 1.016.6009 | 1,97 | 83,7 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 2,05 | 1,02 | 0,7 | 275 | - | - | 2,05 | 1.016.6009 | 1,77 | 86,61 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 1,89 | 0,95 | 0,7 | 257 | - | - | 1,89 | 1.016.6009 | 1,69 | 89,51 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 1,51 | 0,75 | 0,7 | 254 | - | - | 1,51 | 1.016.6009 | 1,39 | 92,11 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 1,35 | 0,67 | 0,8 | 243 | - | - | 1,35 | 1.016.6009 | 1,26 | 93,51 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 1,21 | 0,61 | 0,8 | 232 | - | - | 1,21 | 1.016.6009 | 1,14 | 94,49 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 1,13 | 0,56 | 0,8 | 231 | - | - | 1,13 | 1.016.6009 | 1,07 | 94,74 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 1,11 | 0,55 | 0,8 | 227 | - | - | 1,11 | 1.016.6009 | 1,05 | 94,97 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 1,04 | 0,52 | 0,8 | 223 | - | - | 1,04 | 1.016.6009 | 0,99 | 95,23 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,99 | 0,5 | 0,8 | 221 | - | - | 0,99 | 1.016.6009 | 0,95 | 95,4 |

13 Результат по ЗВ «2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20» (НМУо/ПДК)

Полное наименование вещества с кодом 2909: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие).

Максимальная разовая ПДК: 0,5 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 2.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 8,358 г/с.

Выброс: ∑M= 8,358 г/с; ∑G= 79,327 т/год; ∑M'= 2,515 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,62 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 283° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62;

- на границе СЗЗ: 0,62 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 283° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62;

- в жилой зоне: 0,59 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 295° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,59.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 6,681 |  |  | 49,207 |  | 1,560 |  |  | 1145,45 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 1,677 |  |  | 30,120 |  | 0,955 |  |  | 287,56 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 3,04 |  | 476 |  | 0,5 |  | 3 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,13 | 0,066 | 9 | 113 | - | - | 0,13 | 1.016.6004 | 0,13 | 99,94 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,12 | 0,059 | 9 | 109 | - | - | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 99,98 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,11 | 0,056 | 9 | 107 | - | - | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 100 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,12 | 0,059 | 9 | 105 | - | - | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 100 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,11 | 0,054 | 9 | 102 | - | - | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 100 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,1 | 0,051 | 9 | 104 | - | - | 0,1 | 1.016.6004 | 0,1 | 100 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,097 | 0,049 | 9 | 108 | - | - | 0,097 | 1.016.6004 | 0,097 | 100 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,09 | 0,045 | 9 | 106 | - | - | 0,09 | 1.016.6004 | 0,09 | 99,99 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,086 | 0,043 | 9 | 104 | - | - | 0,086 | 1.016.6004 | 0,086 | 99,99 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,083 | 0,042 | 9 | 102 | - | - | 0,083 | 1.016.6004 | 0,083 | 100 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,081 | 0,04 | 9 | 99 | - | - | 0,081 | 1.016.6004 | 0,081 | 100 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,079 | 0,039 | 9 | 97 | - | - | 0,079 | 1.016.6004 | 0,079 | 99,98 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,078 | 0,039 | 9 | 94 | - | - | 0,078 | 1.016.6004 | 0,078 | 99,99 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,079 | 0,039 | 9 | 91 | - | - | 0,079 | 1.016.6004 | 0,079 | 99,99 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,082 | 0,041 | 9 | 87 | - | - | 0,082 | 1.016.6004 | 0,082 | 100 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,09 | 0,045 | 9 | 84 | - | - | 0,09 | 1.016.6004 | 0,09 | 99,99 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,1 | 0,052 | 9 | 83 | - | - | 0,1 | 1.016.6004 | 0,1 | 99,99 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,11 | 0,057 | 9 | 83 | - | - | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 100 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,13 | 0,063 | 9 | 85 | - | - | 0,13 | 1.016.6004 | 0,13 | 100 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,14 | 0,07 | 9 | 82 | - | - | 0,14 | 1.016.6004 | 0,14 | 99,98 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,16 | 0,081 | 9 | 80 | - | - | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 99,98 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,17 | 0,084 | 9 | 87 | - | - | 0,17 | 1.016.6004 | 0,17 | 99,99 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,2 | 0,098 | 9 | 83 | - | - | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 100 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,26 | 0,13 | 9 | 82 | - | - | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 100 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,32 | 0,16 | 9 | 84 | - | - | 0,32 | 1.016.6004 | 0,32 | 99,97 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,38 | 0,19 | 9 | 87 | - | - | 0,38 | 1.016.6004 | 0,38 | 100 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,41 | 0,2 | 9 | 73 | - | - | 0,41 | 1.016.6004 | 0,41 | 100 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,46 | 0,23 | 9 | 61 | - | - | 0,46 | 1.016.6004 | 0,46 | 99,96 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,39 | 0,2 | 9 | 41 | - | - | 0,39 | 1.016.6004 | 0,39 | 100 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,43 | 0,22 | 9 | 37 | - | - | 0,43 | 1.016.6004 | 0,43 | 99,96 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,39 | 0,2 | 1 | 22 | - | - | 0,39 | 1.016.6004 | 0,39 | 100 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,45 | 0,22 | 0,8 | 16 | - | - | 0,45 | 1.016.6004 | 0,45 | 100 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,5 | 0,25 | 0,7 | 2 | - | - | 0,5 | 1.016.6004 | 0,5 | 99,89 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,48 | 0,24 | 0,8 | 352 | - | - | 0,48 | 1.016.6004 | 0,48 | 99,92 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,42 | 0,21 | 1 | 334 | - | - | 0,42 | 1.016.6004 | 0,42 | 99,96 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,49 | 0,24 | 0,9 | 325 | - | - | 0,49 | 1.016.6004 | 0,49 | 99,92 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,41 | 0,2 | 9 | 324 | - | - | 0,41 | 1.016.6004 | 0,41 | 99,95 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,53 | 0,27 | 9 | 308 | - | - | 0,53 | 1.016.6004 | 0,53 | 100 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,62 | 0,31 | 9 | 283 | - | - | 0,62 | 1.016.6004 | 0,62 | 100 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,47 | 0,24 | 9 | 262 | - | - | 0,47 | 1.016.6004 | 0,47 | 99,98 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,49 | 0,24 | 9 | 260 | - | - | 0,49 | 1.016.6004 | 0,49 | 100 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,44 | 0,22 | 9 | 250 | - | - | 0,44 | 1.016.6004 | 0,44 | 100 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,36 | 0,18 | 9 | 248 | - | - | 0,36 | 1.016.6004 | 0,36 | 99,98 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,26 | 0,13 | 9 | 231 | - | - | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 99,96 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,21 | 0,1 | 9 | 221 | - | - | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 100 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,19 | 0,095 | 9 | 211 | - | - | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 99,96 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,19 | 0,094 | 9 | 200 | - | - | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 100 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,19 | 0,095 | 9 | 188 | - | - | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 100 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,19 | 0,094 | 9 | 174 | - | - | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 99,99 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,18 | 0,09 | 9 | 161 | - | - | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 99,99 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,19 | 0,095 | 9 | 152 | - | - | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 99,98 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,21 | 0,11 | 9 | 149 | - | - | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 99,93 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,25 | 0,13 | 9 | 144 | - | - | 0,25 | 1.016.6004 | 0,25 | 99,99 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,22 | 0,11 | 9 | 139 | - | - | 0,22 | 1.016.6004 | 0,22 | 99,99 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,2 | 0,098 | 9 | 138 | - | - | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 100 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,17 | 0,084 | 9 | 133 | - | - | 0,17 | 1.016.6004 | 0,17 | 100 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,15 | 0,077 | 9 | 128 | - | - | 0,15 | 1.016.6004 | 0,15 | 100 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,14 | 0,068 | 9 | 121 | - | - | 0,14 | 1.016.6004 | 0,14 | 99,99 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,12 | 0,059 | 9 | 116 | - | - | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 100 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,12 | 0,062 | 9 | 111 | - | - | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 99,99 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,11 | 0,057 | 9 | 109 | - | - | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 99,97 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,12 | 0,058 | 9 | 106 | - | - | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 100 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,12 | 0,058 | 9 | 104 | - | - | 0,12 | 1.016.6004 | 0,12 | 99,96 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,11 | 0,056 | 9 | 103 | - | - | 0,11 | 1.016.6004 | 0,11 | 100 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,1 | 0,052 | 9 | 103 | - | - | 0,1 | 1.016.6004 | 0,1 | 99,97 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,1 | 0,052 | 9 | 103 | - | - | 0,1 | 1.016.6004 | 0,1 | 99,99 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,085 | 0,042 | 9 | 104 | - | - | 0,085 | 1.016.6004 | 0,085 | 100 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,084 | 0,042 | 9 | 102 | - | - | 0,084 | 1.016.6004 | 0,084 | 99,97 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,079 | 0,039 | 9 | 98 | - | - | 0,079 | 1.016.6004 | 0,079 | 100 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,075 | 0,038 | 9 | 94 | - | - | 0,075 | 1.016.6004 | 0,075 | 99,97 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,073 | 0,036 | 9 | 91 | - | - | 0,073 | 1.016.6004 | 0,073 | 99,99 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,16 | 0,082 | 9 | 83 | - | - | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 100 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,16 | 0,082 | 9 | 85 | - | - | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 100 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,18 | 0,091 | 9 | 86 | - | - | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 100 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,23 | 0,12 | 9 | 81 | - | - | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 100 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,28 | 0,14 | 9 | 82 | - | - | 0,28 | 1.016.6004 | 0,28 | 99,98 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,33 | 0,17 | 9 | 75 | - | - | 0,33 | 1.016.6004 | 0,33 | 99,99 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,37 | 0,18 | 9 | 64 | - | - | 0,37 | 1.016.6004 | 0,37 | 100 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,36 | 0,18 | 9 | 53 | - | - | 0,36 | 1.016.6004 | 0,36 | 100 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,39 | 0,2 | 9 | 46 | - | - | 0,39 | 1.016.6004 | 0,39 | 99,98 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,44 | 0,22 | 9 | 40 | - | - | 0,44 | 1.016.6004 | 0,44 | 99,94 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,41 | 0,21 | 9 | 31 | - | - | 0,41 | 1.016.6004 | 0,41 | 99,88 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,42 | 0,21 | 0,9 | 16 | - | - | 0,42 | 1.016.6004 | 0,42 | 99,96 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,46 | 0,23 | 0,8 | 1 | - | - | 0,46 | 1.016.6004 | 0,46 | 100 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,5 | 0,25 | 0,7 | 360 | - | - | 0,5 | 1.016.6004 | 0,5 | 99,82 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,46 | 0,23 | 0,9 | 347 | - | - | 0,46 | 1.016.6004 | 0,46 | 100 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,44 | 0,22 | 9 | 319 | - | - | 0,44 | 1.016.6004 | 0,44 | 99,98 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,59 | 0,3 | 9 | 295 | - | - | 0,59 | 1.016.6004 | 0,6 | 100 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,53 | 0,26 | 9 | 272 | - | - | 0,53 | 1.016.6004 | 0,53 | 99,96 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,45 | 0,22 | 9 | 251 | - | - | 0,45 | 1.016.6004 | 0,45 | 100 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,32 | 0,16 | 9 | 248 | - | - | 0,32 | 1.016.6004 | 0,32 | 99,95 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,26 | 0,13 | 9 | 236 | - | - | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 99,95 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,21 | 0,1 | 9 | 225 | - | - | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 99,99 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,19 | 0,095 | 9 | 224 | - | - | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 99,98 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,18 | 0,09 | 9 | 220 | - | - | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 99,98 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,16 | 0,082 | 9 | 216 | - | - | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 100 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,16 | 0,078 | 9 | 214 | - | - | 0,16 | 1.016.6004 | 0,15 | 99,96 |

14 Результат по ГС «6046 Углерода оксид и пыль цементного производства» (Смр/ПДКмр)

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) определяется по формуле: ∑Cn/ПДКn ≤ 1.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 607,9189 г/с.

Выброс: ∑M= 607,9189 г/с; ∑G= 115,37338 т/год; ∑M'= 3,6581755 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 3,03 (в точке: X=424025; Y=1330016); ветер 346° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 2,96;

- на границе СЗЗ: 3,03 (в точке: X=424025; Y=1330016); ветер 346° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 2,96;

- в жилой зоне: 2,99 (в точке: X=424022; Y=1330084); ветер 341° и 0,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 2,93.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  | 7,095 |  | 0,225 |  |  | 0,46 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0684 |  |  | 1,991 |  | 0,0631 |  |  | 0,046 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0835 |  |  | 0,00238 |  | 0,0000755 |  |  | 0,48 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 2909 |  |  |  |  |  | 6,681 |  |  | 49,207 |  | 1,560 |  |  | 1145,45 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 1,677 |  |  | 30,120 |  | 0,955 |  |  | 287,56 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 58,725 |  |  | 3,630 |  | 0,115 |  |  | 0,011 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |
| 2909 |  |  |  |  |  | 540,000 |  |  | 23,328 |  | 0,740 |  |  | 3,04 |  | 476 |  | 0,5 |  | 3 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 1 | - | 0,9 | 113 | 0,063 | 0,32 | 0,94 | 1.016.6009 | 0,9 | 90,08 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,9 | - | 0,9 | 109 | 0,063 | 0,32 | 0,84 | 1.016.6009 | 0,81 | 89,52 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,86 | - | 0,9 | 107 | 0,063 | 0,32 | 0,79 | 1.016.6009 | 0,76 | 89,2 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,9 | - | 0,9 | 104 | 0,063 | 0,32 | 0,84 | 1.016.6009 | 0,81 | 89,54 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,82 | - | 0,9 | 101 | 0,063 | 0,32 | 0,76 | 1.016.6009 | 0,73 | 88,96 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,79 | - | 1 | 104 | 0,063 | 0,32 | 0,73 | 1.016.6009 | 0,7 | 88,71 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,76 | - | 1 | 108 | 0,063 | 0,32 | 0,7 | 1.016.6009 | 0,67 | 88,44 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,71 | - | 1 | 105 | 0,063 | 0,32 | 0,65 | 1.016.6009 | 0,63 | 87,93 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,69 | - | 1 | 103 | 0,068 | 0,32 | 0,62 | 1.016.6009 | 0,6 | 87,04 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,67 | - | 1 | 101 | 0,077 | 0,32 | 0,6 | 1.016.6009 | 0,58 | 85,57 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,66 | - | 1 | 98 | 0,084 | 0,32 | 0,58 | 1.016.6009 | 0,56 | 84,41 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,66 | - | 1,1 | 96 | 0,088 | 0,32 | 0,57 | 1.016.6009 | 0,55 | 83,63 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,65 | - | 1,1 | 93 | 0,09 | 0,32 | 0,56 | 1.016.6009 | 0,55 | 83,27 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,65 | - | 1,1 | 90 | 0,09 | 0,32 | 0,56 | 1.016.6009 | 0,55 | 83,28 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,67 | - | 1 | 85 | 0,082 | 0,32 | 0,59 | 1.016.6009 | 0,57 | 84,71 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,69 | - | 1 | 82 | 0,064 | 0,32 | 0,63 | 1.016.6009 | 0,61 | 87,66 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,78 | - | 0,9 | 80 | 0,063 | 0,32 | 0,72 | 1.016.6009 | 0,69 | 88,59 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,85 | - | 0,9 | 80 | 0,063 | 0,32 | 0,79 | 1.016.6009 | 0,76 | 89,14 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,94 | - | 0,9 | 83 | 0,063 | 0,32 | 0,87 | 1.016.6009 | 0,84 | 89,68 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 1,02 | - | 0,9 | 79 | 0,063 | 0,32 | 0,96 | 1.016.6009 | 0,92 | 90,1 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 1,15 | - | 0,8 | 77 | 0,063 | 0,32 | 1,09 | 1.016.6009 | 1,04 | 90,59 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 1,19 | - | 0,8 | 84 | 0,063 | 0,32 | 1,13 | 1.016.6009 | 1,08 | 90,73 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 1,35 | - | 0,8 | 80 | 0,063 | 0,32 | 1,29 | 1.016.6009 | 1,23 | 91,08 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 1,66 | - | 0,7 | 77 | 0,063 | 0,32 | 1,6 | 1.016.6009 | 1,52 | 91,32 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 1,96 | - | 0,7 | 79 | 0,063 | 0,32 | 1,9 | 1.016.6009 | 1,79 | 91,2 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 2,25 | - | 0,6 | 82 | 0,063 | 0,32 | 2,18 | 1.016.6009 | 2,04 | 90,78 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 2,36 | - | 0,6 | 65 | 0,063 | 0,32 | 2,29 | 1.016.6009 | 2,13 | 90,37 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 2,61 | - | 0,6 | 50 | 0,063 | 0,32 | 2,55 | 1.016.6009 | 2,33 | 89,34 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 2,61 | - | 0,6 | 29 | 0,063 | 0,32 | 2,54 | 1.016.6009 | 2,32 | 89 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 2,9 | - | 0,6 | 22 | 0,063 | 0,32 | 2,83 | 1.016.6009 | 2,53 | 87,27 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 2,84 | - | 0,6 | 8 | 0,063 | 0,32 | 2,78 | 1.016.6009 | 2,47 | 87,16 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 2,96 | - | 0,6 | 0,1 | 0,063 | 0,32 | 2,89 | 1.016.6009 | 2,55 | 86,15 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 3,03 | - | 0,6 | 346 | 0,063 | 0,32 | 2,96 | 1.016.6009 | 2,57 | 84,8 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 2,89 | - | 0,6 | 335 | 0,063 | 0,32 | 2,83 | 1.016.6009 | 2,45 | 84,61 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 2,6 | - | 0,6 | 322 | 0,063 | 0,32 | 2,54 | 1.016.6009 | 2,2 | 84,38 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 2,69 | - | 0,6 | 314 | 0,063 | 0,32 | 2,63 | 1.016.6009 | 2,22 | 82,33 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 2,39 | - | 0,6 | 316 | 0,063 | 0,32 | 2,32 | 1.016.6009 | 2,02 | 84,71 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 2,49 | - | 0,7 | 303 | 0,063 | 0,32 | 2,42 | 1.016.6009 | 2,04 | 81,96 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 2,4 | - | 0,7 | 284 | 0,063 | 0,32 | 2,34 | 1.016.6009 | 1,95 | 81,19 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 1,97 | - | 0,7 | 267 | 0,063 | 0,32 | 1,91 | 1.016.6009 | 1,69 | 85,62 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 2,04 | - | 0,7 | 265 | 0,063 | 0,32 | 1,98 | 1.016.6009 | 1,74 | 85,37 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 1,96 | - | 0,7 | 256 | 0,063 | 0,32 | 1,9 | 1.016.6009 | 1,7 | 86,72 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 1,71 | - | 0,7 | 254 | 0,063 | 0,32 | 1,65 | 1.016.6009 | 1,51 | 87,91 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 1,5 | - | 0,7 | 239 | 0,063 | 0,32 | 1,44 | 1.016.6009 | 1,34 | 89,43 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 1,33 | - | 0,8 | 229 | 0,063 | 0,32 | 1,27 | 1.016.6009 | 1,2 | 89,88 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 1,31 | - | 0,8 | 219 | 0,063 | 0,32 | 1,25 | 1.016.6009 | 1,18 | 90,24 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 1,42 | - | 0,8 | 208 | 0,063 | 0,32 | 1,36 | 1.016.6009 | 1,29 | 90,66 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 1,53 | - | 0,7 | 196 | 0,063 | 0,32 | 1,47 | 1.016.6009 | 1,4 | 91,08 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 1,57 | - | 0,7 | 182 | 0,063 | 0,32 | 1,51 | 1.016.6009 | 1,44 | 91,3 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 1,51 | - | 0,7 | 167 | 0,063 | 0,32 | 1,44 | 1.016.6009 | 1,38 | 91,36 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 1,57 | - | 0,7 | 158 | 0,063 | 0,32 | 1,51 | 1.016.6009 | 1,44 | 91,46 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 1,72 | - | 0,7 | 154 | 0,063 | 0,32 | 1,66 | 1.016.6009 | 1,58 | 91,49 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 2 | - | 0,7 | 149 | 0,063 | 0,32 | 1,93 | 1.016.6009 | 1,83 | 91,44 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 1,75 | - | 0,7 | 143 | 0,063 | 0,32 | 1,69 | 1.016.6009 | 1,61 | 91,53 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 1,53 | - | 0,7 | 141 | 0,063 | 0,32 | 1,47 | 1.016.6009 | 1,4 | 91,42 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 1,3 | - | 0,8 | 136 | 0,063 | 0,32 | 1,24 | 1.016.6009 | 1,19 | 91,07 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 1,19 | - | 0,8 | 129 | 0,063 | 0,32 | 1,12 | 1.016.6009 | 1,08 | 90,79 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 1,05 | - | 0,9 | 122 | 0,063 | 0,32 | 0,98 | 1.016.6009 | 0,94 | 90,26 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,91 | - | 0,9 | 117 | 0,063 | 0,32 | 0,85 | 1.016.6009 | 0,82 | 89,6 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,95 | - | 0,9 | 111 | 0,063 | 0,32 | 0,89 | 1.016.6009 | 0,85 | 89,82 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,88 | - | 0,9 | 109 | 0,063 | 0,32 | 0,81 | 1.016.6009 | 0,78 | 89,36 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,88 | - | 0,9 | 106 | 0,063 | 0,32 | 0,82 | 1.016.6009 | 0,79 | 89,36 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,89 | - | 0,9 | 104 | 0,063 | 0,32 | 0,82 | 1.016.6009 | 0,79 | 89,42 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,85 | - | 0,9 | 103 | 0,063 | 0,32 | 0,79 | 1.016.6009 | 0,76 | 89,18 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,8 | - | 0,9 | 102 | 0,063 | 0,32 | 0,74 | 1.016.6009 | 0,71 | 88,81 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,8 | - | 0,9 | 103 | 0,063 | 0,32 | 0,74 | 1.016.6009 | 0,71 | 88,79 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,68 | - | 1 | 104 | 0,071 | 0,32 | 0,61 | 1.016.6009 | 0,59 | 86,52 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,68 | - | 1 | 102 | 0,073 | 0,32 | 0,61 | 1.016.6009 | 0,59 | 86,15 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,66 | - | 1,1 | 97 | 0,088 | 0,32 | 0,57 | 1.016.6009 | 0,55 | 83,66 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,64 | - | 1,1 | 93 | 0,098 | 0,32 | 0,54 | 1.016.6009 | 0,53 | 81,81 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,63 | - | 1,1 | 90 | 0,1 | 0,32 | 0,53 | 1.016.6009 | 0,51 | 80,75 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 1,16 | - | 0,8 | 79 | 0,063 | 0,32 | 1,1 | 1.016.6009 | 1,05 | 90,64 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 1,16 | - | 0,8 | 82 | 0,063 | 0,32 | 1,1 | 1.016.6009 | 1,05 | 90,66 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 1,27 | - | 0,8 | 83 | 0,063 | 0,32 | 1,2 | 1.016.6009 | 1,15 | 90,92 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 1,54 | - | 0,7 | 77 | 0,063 | 0,32 | 1,48 | 1.016.6009 | 1,4 | 91,28 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 1,77 | - | 0,7 | 77 | 0,063 | 0,32 | 1,7 | 1.016.6009 | 1,61 | 91,33 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 2,04 | - | 0,7 | 69 | 0,063 | 0,32 | 1,97 | 1.016.6009 | 1,85 | 91,04 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 2,21 | - | 0,6 | 55 | 0,063 | 0,32 | 2,15 | 1.016.6009 | 2,01 | 90,62 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 2,26 | - | 0,6 | 43 | 0,063 | 0,32 | 2,2 | 1.016.6009 | 2,04 | 90,31 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 2,51 | - | 0,6 | 35 | 0,063 | 0,32 | 2,45 | 1.016.6009 | 2,25 | 89,52 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 2,85 | - | 0,6 | 26 | 0,063 | 0,32 | 2,79 | 1.016.6009 | 2,5 | 87,65 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 2,9 | - | 0,6 | 16 | 0,063 | 0,32 | 2,83 | 1.016.6009 | 2,52 | 87,13 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 2,87 | - | 0,6 | 0,9 | 0,063 | 0,32 | 2,81 | 1.016.6009 | 2,49 | 86,57 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 2,92 | - | 0,6 | 346 | 0,063 | 0,32 | 2,86 | 1.016.6009 | 2,5 | 85,45 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 2,99 | - | 0,6 | 341 | 0,063 | 0,32 | 2,93 | 1.016.6009 | 2,53 | 84,63 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 2,79 | - | 0,6 | 332 | 0,063 | 0,32 | 2,73 | 1.016.6009 | 2,37 | 84,83 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 2,4 | - | 0,7 | 312 | 0,063 | 0,32 | 2,34 | 1.016.6009 | 2,02 | 83,94 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 2,43 | - | 0,7 | 294 | 0,063 | 0,32 | 2,37 | 1.016.6009 | 1,98 | 81,36 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 2,12 | - | 0,7 | 275 | 0,063 | 0,32 | 2,06 | 1.016.6009 | 1,78 | 83,96 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 1,97 | - | 0,7 | 258 | 0,063 | 0,32 | 1,91 | 1.016.6009 | 1,7 | 86,55 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 1,58 | - | 0,7 | 254 | 0,063 | 0,32 | 1,52 | 1.016.6009 | 1,4 | 88,3 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 1,42 | - | 0,8 | 243 | 0,063 | 0,32 | 1,36 | 1.016.6009 | 1,27 | 89,2 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 1,28 | - | 0,8 | 232 | 0,063 | 0,32 | 1,22 | 1.016.6009 | 1,15 | 89,68 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 1,2 | - | 0,8 | 231 | 0,063 | 0,32 | 1,14 | 1.016.6009 | 1,08 | 89,64 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 1,18 | - | 0,8 | 227 | 0,063 | 0,32 | 1,12 | 1.016.6009 | 1,06 | 89,74 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 1,11 | - | 0,8 | 223 | 0,063 | 0,32 | 1,05 | 1.016.6009 | 1 | 89,67 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 1,07 | - | 0,8 | 221 | 0,063 | 0,32 | 1 | 1.016.6009 | 0,96 | 89,61 |

15 Результат по ГС «6046 Углерода оксид и пыль цементного производства» (НМУо/ПДК)

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) определяется по формуле: ∑Cn/ПДКn ≤ 1.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 9,1939 г/с.

Выброс: ∑M= 9,1939 г/с; ∑G= 88,41538 т/год; ∑M'= 2,8031755 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,68 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 283° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62;

- на границе СЗЗ: 0,68 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 283° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,62;

- в жилой зоне: 0,66 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 295° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,6.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  | 7,095 |  | 0,225 |  |  | 0,46 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0684 |  |  | 1,991 |  | 0,0631 |  |  | 0,046 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | 0,0835 |  |  | 0,00238 |  | 0,0000755 |  |  | 0,48 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 2909 |  |  |  |  |  | 6,681 |  |  | 49,207 |  | 1,560 |  |  | 1145,45 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 2909 |  |  |  |  |  | 1,677 |  |  | 30,120 |  | 0,955 |  |  | 287,56 |  | 6 |  | 0,5 |  | 3 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0337 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,011 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |
| 2909 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 3,04 |  | 476 |  | 0,5 |  | 3 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,35 | - | 2,5 | 113 | 0,29 | 0,32 | 0,055 | 1.016.6004 | 0,054 | 15,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,7e-4 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1e-4 | 0,03 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 109 | 0,3 | 0,32 | 0,047 | 1.016.6004 | 0,046 | 13,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,4e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,7e-5 | 0,03 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 107 | 0,3 | 0,32 | 0,044 | 1.016.6004 | 0,043 | 12,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,3e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,3e-5 | 0,03 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 105 | 0,3 | 0,32 | 0,048 | 1.016.6004 | 0,047 | 13,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,7e-4 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,5e-5 | 0,03 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 102 | 0,3 | 0,32 | 0,041 | 1.016.6004 | 0,04 | 11,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,3e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,8e-5 | 0,03 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 104 | 0,3 | 0,32 | 0,039 | 1.016.6004 | 0,038 | 11,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9e-4 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,7e-5 | 0,03 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 108 | 0,3 | 0,32 | 0,037 | 1.016.6004 | 0,036 | 10,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,6e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,6e-5 | 0,03 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 106 | 0,3 | 0,32 | 0,033 | 1.016.6004 | 0,032 | 9,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,3e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,1e-5 | 0,02 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 104 | 0,3 | 0,32 | 0,031 | 1.016.6004 | 0,03 | 9,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,3e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,9e-5 | 0,02 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 101 | 0,3 | 0,32 | 0,03 | 1.016.6004 | 0,029 | 8,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,2e-4 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,7e-5 | 0,02 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 99 | 0,3 | 0,32 | 0,029 | 1.016.6004 | 0,028 | 8,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,1e-4 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,4e-5 | 0,02 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 97 | 0,3 | 0,32 | 0,028 | 1.016.6004 | 0,027 | 8,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,1e-4 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,3e-5 | 0,02 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 94 | 0,3 | 0,32 | 0,028 | 1.016.6004 | 0,027 | 8,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,2e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,2e-5 | 0,02 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 91 | 0,3 | 0,32 | 0,028 | 1.016.6004 | 0,027 | 8,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,3e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,1e-5 | 0,02 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 87 | 0,3 | 0,32 | 0,029 | 1.016.6004 | 0,029 | 8,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,6e-4 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,1e-5 | 0,02 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 84 | 0,3 | 0,32 | 0,033 | 1.016.6004 | 0,032 | 9,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,2e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,3e-5 | 0,02 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 82 | 0,3 | 0,32 | 0,039 | 1.016.6004 | 0,038 | 11,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 1e-3 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,6e-5 | 0,02 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 83 | 0,3 | 0,32 | 0,045 | 1.016.6004 | 0,044 | 12,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,9e-5 | 0,02 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,35 | - | 2,5 | 85 | 0,3 | 0,32 | 0,052 | 1.016.6004 | 0,051 | 14,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0011 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,5e-5 | 0,02 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,35 | - | 9 | 82 | 0,21 | 0,27 | 0,14 | 1.016.6004 | 0,14 | 39,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,6e-5 | 0,02 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,37 | - | 9 | 80 | 0,2 | 0,27 | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 44,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,8e-5 | 0,02 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,37 | - | 9 | 87 | 0,2 | 0,27 | 0,17 | 1.016.6004 | 0,17 | 45,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,1e-5 | 0,02 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,39 | - | 9 | 84 | 0,19 | 0,27 | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 50,89 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,42 | - | 9 | 82 | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 60,53 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,46 | - | 9 | 83 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 1.016.6004 | 0,32 | 68,99 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,5 | - | 9 | 87 | 0,12 | 0,27 | 0,38 | 1.016.6004 | 0,38 | 76,6 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,52 | - | 9 | 73 | 0,1 | 0,27 | 0,41 | 1.016.6004 | 0,41 | 79,41 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,55 | - | 9 | 61 | 0,081 | 0,27 | 0,47 | 1.016.6004 | 0,46 | 84,07 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,53 | - | 9 | 41 | 0,13 | 0,29 | 0,4 | 1.016.6004 | 0,39 | 75,13 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,57 | - | 1 | 35 | 0,15 | 0,32 | 0,42 | 1.016.6004 | 0,41 | 72,54 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,56 | - | 1 | 22 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 1.016.6004 | 0,4 | 71,17 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,59 | - | 0,8 | 17 | 0,13 | 0,32 | 0,45 | 1.016.6004 | 0,45 | 76,23 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,62 | - | 0,7 | 2 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 1.016.6004 | 0,5 | 80,96 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,61 | - | 0,8 | 351 | 0,12 | 0,32 | 0,49 | 1.016.6004 | 0,48 | 79,32 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,57 | - | 0,9 | 335 | 0,14 | 0,32 | 0,43 | 1.016.6004 | 0,42 | 73,85 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,61 | - | 0,9 | 325 | 0,12 | 0,32 | 0,5 | 1.016.6004 | 0,49 | 79,79 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,54 | - | 1,3 | 325 | 0,17 | 0,32 | 0,37 | 1.016.6004 | 0,37 | 68,01 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,61 | - | 9 | 308 | 0,072 | 0,29 | 0,54 | 1.016.6004 | 0,54 | 87,46 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,68 | - | 9 | 283 | 0,058 | 0,29 | 0,62 | 1.016.6004 | 0,62 | 91,43 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,57 | - | 9 | 262 | 0,098 | 0,29 | 0,47 | 1.016.6004 | 0,47 | 82,56 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,58 | - | 9 | 260 | 0,091 | 0,29 | 0,49 | 1.016.6004 | 0,49 | 84,16 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,55 | - | 9 | 250 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 1.016.6004 | 0,44 | 79,7 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,51 | - | 9 | 248 | 0,14 | 0,29 | 0,36 | 1.016.6004 | 0,36 | 71,44 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,45 | - | 9 | 231 | 0,18 | 0,29 | 0,27 | 1.016.6004 | 0,26 | 58,82 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,43 | - | 9 | 221 | 0,21 | 0,3 | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 49,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0017 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-5 | <0,01 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,41 | - | 9 | 211 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 45,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2e-5 | <0,01 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,41 | - | 9 | 200 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 45,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,2e-5 | <0,01 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,41 | - | 9 | 188 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 46,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 3,1e-5 | <0,01 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,41 | - | 9 | 174 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 45,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 5,3e-5 | 0,01 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,41 | - | 9 | 161 | 0,23 | 0,3 | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 44,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,9e-5 | 0,02 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,41 | - | 9 | 152 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 46,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,2e-4 | 0,03 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,43 | - | 9 | 148 | 0,21 | 0,3 | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 49,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,33 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,45 | - | 9 | 144 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 1.016.6004 | 0,25 | 55,95 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,43 | - | 9 | 139 | 0,21 | 0,3 | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 51,85 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,42 | - | 9 | 138 | 0,22 | 0,3 | 0,2 | 1.016.6004 | 0,2 | 47,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0012 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,7e-4 | 0,04 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,4 | - | 9 | 135 | 0,23 | 0,3 | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 40,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,3e-4 | 0,03 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,36 | - | 9 | 128 | 0,21 | 0,27 | 0,15 | 1.016.6004 | 0,15 | 42,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,9e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,4e-4 | 0,04 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,35 | - | 2,5 | 121 | 0,29 | 0,32 | 0,058 | 1.016.6004 | 0,057 | 16,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,4e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,1e-4 | 0,03 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 116 | 0,3 | 0,32 | 0,048 | 1.016.6004 | 0,047 | 13,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,2e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,9e-5 | 0,03 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,35 | - | 2,5 | 111 | 0,3 | 0,32 | 0,051 | 1.016.6004 | 0,05 | 14,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,5e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1e-4 | 0,03 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 109 | 0,3 | 0,32 | 0,045 | 1.016.6004 | 0,044 | 12,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,3e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,4e-5 | 0,03 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 106 | 0,3 | 0,32 | 0,046 | 1.016.6004 | 0,045 | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,4e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,4e-5 | 0,03 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 104 | 0,3 | 0,32 | 0,046 | 1.016.6004 | 0,045 | 13,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,5e-4 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,3e-5 | 0,03 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 104 | 0,3 | 0,32 | 0,044 | 1.016.6004 | 0,043 | 12,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,4e-4 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9,1e-5 | 0,03 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 103 | 0,3 | 0,32 | 0,04 | 1.016.6004 | 0,039 | 11,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9,2e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,7e-5 | 0,03 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,34 | - | 2,5 | 103 | 0,3 | 0,32 | 0,04 | 1.016.6004 | 0,039 | 11,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 9e-4 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,7e-5 | 0,03 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 104 | 0,3 | 0,32 | 0,031 | 1.016.6004 | 0,03 | 8,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,2e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,8e-5 | 0,02 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 103 | 0,3 | 0,32 | 0,03 | 1.016.6004 | 0,03 | 8,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,3e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,8e-5 | 0,02 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 98 | 0,3 | 0,32 | 0,028 | 1.016.6004 | 0,027 | 8,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,2e-4 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,4e-5 | 0,02 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 95 | 0,31 | 0,32 | 0,026 | 1.016.6004 | 0,026 | 7,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,1e-4 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7,1e-5 | 0,02 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,33 | - | 2,5 | 91 | 0,31 | 0,32 | 0,026 | 1.016.6004 | 0,025 | 7,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 8,1e-4 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 7e-5 | 0,02 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,37 | - | 9 | 82 | 0,2 | 0,27 | 0,17 | 1.016.6004 | 0,16 | 44,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8e-5 | 0,02 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,37 | - | 9 | 85 | 0,2 | 0,27 | 0,17 | 1.016.6004 | 0,16 | 44,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 8,7e-5 | 0,02 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,38 | - | 9 | 86 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 48,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0014 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 9e-5 | 0,02 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,41 | - | 9 | 81 | 0,17 | 0,27 | 0,23 | 1.016.6004 | 0,23 | 56,79 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,44 | - | 9 | 82 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 1.016.6004 | 0,28 | 63,58 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,47 | - | 9 | 75 | 0,13 | 0,27 | 0,34 | 1.016.6004 | 0,33 | 71,04 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,49 | - | 9 | 64 | 0,12 | 0,27 | 0,37 | 1.016.6004 | 0,37 | 74,68 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,49 | - | 9 | 52 | 0,12 | 0,27 | 0,36 | 1.016.6004 | 0,36 | 73,73 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,52 | - | 9 | 45 | 0,13 | 0,29 | 0,4 | 1.016.6004 | 0,39 | 74,8 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,55 | - | 1,3 | 39 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 1.016.6004 | 0,39 | 70,6 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,57 | - | 1 | 29 | 0,15 | 0,32 | 0,42 | 1.016.6004 | 0,41 | 72,74 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,57 | - | 0,9 | 16 | 0,15 | 0,32 | 0,42 | 1.016.6004 | 0,42 | 73,22 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,6 | - | 0,8 | 1 | 0,13 | 0,32 | 0,47 | 1.016.6004 | 0,46 | 77,42 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,62 | - | 0,7 | 360 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 1.016.6004 | 0,5 | 80,75 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,59 | - | 0,9 | 347 | 0,13 | 0,32 | 0,46 | 1.016.6004 | 0,46 | 76,94 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,55 | - | 9 | 319 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 1.016.6004 | 0,44 | 79,57 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,66 | - | 9 | 295 | 0,058 | 0,29 | 0,6 | 1.016.6004 | 0,6 | 90,98 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,61 | - | 9 | 272 | 0,076 | 0,29 | 0,53 | 1.016.6004 | 0,53 | 87,22 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,56 | - | 9 | 251 | 0,11 | 0,29 | 0,45 | 1.016.6004 | 0,45 | 80,46 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,48 | - | 9 | 248 | 0,16 | 0,29 | 0,33 | 1.016.6004 | 0,32 | 67,03 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,44 | - | 9 | 236 | 0,18 | 0,29 | 0,26 | 1.016.6004 | 0,26 | 58,07 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,42 | - | 9 | 225 | 0,21 | 0,3 | 0,21 | 1.016.6004 | 0,21 | 48,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0016 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 1,9e-5 | <0,01 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,41 | - | 9 | 224 | 0,22 | 0,3 | 0,19 | 1.016.6004 | 0,19 | 46,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,2e-5 | <0,01 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,41 | - | 9 | 220 | 0,22 | 0,3 | 0,18 | 1.016.6004 | 0,18 | 44,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0015 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,2e-5 | <0,01 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,4 | - | 9 | 217 | 0,23 | 0,3 | 0,17 | 1.016.6004 | 0,17 | 41,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,7e-5 | <0,01 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,39 | - | 9 | 214 | 0,24 | 0,3 | 0,16 | 1.016.6004 | 0,16 | 39,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6001 | 0,0013 | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 2,9e-5 | <0,01 |

16 Результат по ГС «6204 Азота диоксид, серы диоксид» (НМУо/ПДК)

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) определяется по формуле: ∑Cn/ПДКn ≤ 1,6.

Количество ИЗАВ: всего 4.

ИЗАВ по высотам: 1(0-2 м); 2(2-10 м); 0(>50 м).

Мощность выброса: 1,851456 г/с.

Выброс: ∑M= 1,851456 г/с; ∑G= 19,161769 т/год; ∑M'= 0,6079417 г/с.

Расчётных точек: 97.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,69 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 280° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,63;

- на границе СЗЗ: 0,69 (в точке: X=424487; Y=1330971); ветер 268° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,63;

- в жилой зоне: 0,69 (в точке: X=424315; Y=1330892); ветер 280° и 9 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,63.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 6001 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424467 424444 |  | 1329925 1329925 |  | 929 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 1,681 |  |  | 17,427 |  | 0,553 |  |  | 28,31 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 0330 |  |  |  |  |  | 0,000556 |  |  | 0,00800 |  | 0,000254 |  |  | 0,0037 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6002 Неорг. | ± 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424432 424432 |  | 1330424 1330463 |  | 78 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0454 |  |  | 1,322 |  | 0,0419 |  |  | 0,77 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 0330 |  |  |  |  |  | 0,0278 |  |  | 0,402 |  | 0,0127 |  |  | 0,19 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6004 Неорг. | ± 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424533 424849 |  | 1330058 1330058 |  | 663 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0859 |  |  | 0,00246 |  | 0,0000779 |  |  | 12,28 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 0330 |  |  |  |  |  | 0,0108 |  |  | 0,000309 |  | 0,00000980 |  |  | 0,62 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6009 Неорг. | ± 1 | 3 | 167 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 424779 424784 |  | 1329808 1329808 |  | 5 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,24 |  | 952 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 16.2.

Таблица 16.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 6 | 425722 | 1327595 | 2 | 0,43 | - | 0,7 | 119 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,1 | 23,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0065 | 1,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0027 | 0,64 |
| 101 | 6 | 425632 | 1327353 | 2 | 0,42 | - | 0,7 | 115 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,094 | 22,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0056 | 1,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,61 |
| 102 | 6 | 425558 | 1327219 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 112 | 0,32 | 0,36 | 0,098 | 1.016.6001 | 0,09 | 21,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0053 | 1,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,59 |
| 103 | 6 | 425425 | 1327291 | 2 | 0,42 | - | 0,7 | 110 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,095 | 22,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0056 | 1,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,62 |
| 104 | 6 | 425328 | 1327077 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 107 | 0,32 | 0,36 | 0,096 | 1.016.6001 | 0,088 | 21,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0051 | 1,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0024 | 0,58 |
| 105 | 6 | 425448 | 1327030 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 109 | 0,32 | 0,36 | 0,092 | 1.016.6001 | 0,085 | 20,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0048 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0023 | 0,55 |
| 106 | 6 | 425671 | 1327000 | 2 | 0,41 | - | 0,8 | 113 | 0,32 | 0,36 | 0,089 | 1.016.6001 | 0,082 | 19,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0045 | 1,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0021 | 0,51 |
| 107 | 6 | 425595 | 1326824 | 2 | 0,41 | - | 0,8 | 110 | 0,33 | 0,36 | 0,084 | 1.016.6001 | 0,078 | 18,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0041 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,49 |
| 108 | 6 | 425511 | 1326712 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 108 | 0,33 | 0,36 | 0,081 | 1.016.6001 | 0,075 | 18,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0039 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,47 |
| 109 | 6 | 425384 | 1326606 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 106 | 0,33 | 0,36 | 0,079 | 1.016.6001 | 0,073 | 17,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0038 | 0,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,46 |
| 110 | 6 | 425254 | 1326521 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 103 | 0,33 | 0,36 | 0,077 | 1.016.6001 | 0,072 | 17,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0037 | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,46 |
| 111 | 6 | 425127 | 1326465 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 101 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,45 |
| 112 | 6 | 424967 | 1326432 | 2 | 0,41 | - | 1 | 98 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,45 |
| 113 | 6 | 424769 | 1326428 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 95 | 0,33 | 0,36 | 0,077 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0036 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,45 |
| 114 | 6 | 424505 | 1326516 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 91 | 0,33 | 0,36 | 0,08 | 1.016.6001 | 0,074 | 18,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0037 | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,47 |
| 115 | 6 | 424346 | 1326690 | 2 | 0,41 | - | 0,8 | 88 | 0,33 | 0,36 | 0,086 | 1.016.6001 | 0,08 | 19,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0041 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,002 | 0,5 |
| 116 | 6 | 424288 | 1326961 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 87 | 0,32 | 0,36 | 0,097 | 1.016.6001 | 0,089 | 21,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0049 | 1,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0024 | 0,58 |
| 117 | 6 | 424329 | 1327129 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 87 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,096 | 22,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0026 | 0,62 |
| 118 | 6 | 424452 | 1327297 | 2 | 0,43 | - | 0,7 | 90 | 0,31 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,1 | 24,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0062 | 1,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0028 | 0,66 |
| 119 | 6 | 424334 | 1327478 | 2 | 0,43 | - | 0,8 | 87 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,11 | 25,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0071 | 1,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,003 | 0,69 |
| 120 | 6 | 424289 | 1327702 | 2 | 0,44 | - | 0,8 | 85 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0087 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0033 | 0,73 |
| 121 | 6 | 424560 | 1327717 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 93 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0089 | 2,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0033 | 0,74 |
| 122 | 6 | 424451 | 1327944 | 2 | 0,46 | - | 0,8 | 89 | 0,3 | 0,36 | 0,16 | 1.016.6001 | 0,15 | 31,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,011 | 2,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0036 | 0,79 |
| 123 | 6 | 424431 | 1328277 | 2 | 0,48 | - | 0,8 | 89 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6001 | 0,18 | 37,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,017 | 3,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0043 | 0,88 |
| 124 | 6 | 424514 | 1328504 | 2 | 0,51 | - | 0,8 | 92 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6001 | 0,22 | 43,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,021 | 4,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0049 | 0,95 |
| 125 | 6 | 424625 | 1328681 | 2 | 0,54 | - | 9 | 99 | 0,12 | 0,29 | 0,41 | 1.016.6001 | 0,4 | 74,47 |
| 126 | 6 | 424325 | 1328837 | 2 | 0,61 | - | 9 | 82 | 0,078 | 0,29 | 0,53 | 1.016.6001 | 0,51 | 84,02 |
| 127 | 6 | 424175 | 1329096 | 2 | 0,64 | - | 0,7 | 66 | 0,17 | 0,36 | 0,47 | 1.016.6001 | 0,43 | 66,54 |
| 128 | 6 | 423946 | 1329367 | 2 | 0,6 | - | 0,6 | 39 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,36 | 59,58 |
| 129 | 6 | 424023 | 1329525 | 2 | 0,64 | - | 0,6 | 34 | 0,18 | 0,36 | 0,46 | 1.016.6001 | 0,41 | 64,38 |
| 130 | 6 | 423944 | 1329705 | 2 | 0,6 | - | 0,5 | 21 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,88 |
| 131 | 6 | 423984 | 1329820 | 2 | 0,61 | - | 0,5 | 12 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6001 | 0,37 | 60,47 |
| 132 | 6 | 424025 | 1330016 | 2 | 0,63 | - | 0,5 | 358 | 0,18 | 0,36 | 0,45 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,78 |
| 133 | 6 | 424009 | 1330187 | 2 | 0,62 | - | 0,5 | 339 | 0,19 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,84 |
| 134 | 6 | 423992 | 1330462 | 2 | 0,62 | - | 0,6 | 323 | 0,19 | 0,36 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,38 | 61,8 |
| 135 | 6 | 424098 | 1330552 | 2 | 0,67 | - | 0,6 | 311 | 0,16 | 0,36 | 0,51 | 1.016.6001 | 0,46 | 68,36 |
| 136 | 6 | 423976 | 1330624 | 2 | 0,6 | - | 0,6 | 314 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,42 |
| 137 | 6 | 424172 | 1330766 | 2 | 0,65 | - | 0,7 | 296 | 0,17 | 0,36 | 0,49 | 1.016.6001 | 0,42 | 63,69 |
| 138 | 6 | 424487 | 1330971 | 2 | 0,69 | - | 9 | 268 | 0,06 | 0,3 | 0,63 | 1.016.6001 | 0,58 | 85,2 |
| 139 | 6 | 424855 | 1331216 | 2 | 0,53 | - | 0,7 | 252 | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 1.016.6001 | 0,23 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,033 | 6,35 |
| 140 | 6 | 424894 | 1331170 | 2 | 0,53 | - | 0,7 | 249 | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 1.016.6001 | 0,24 | 44,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,034 | 6,52 |
| 141 | 6 | 425095 | 1331175 | 2 | 0,51 | - | 0,7 | 242 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 1.016.6001 | 0,21 | 41,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,035 | 6,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0075 | 1,47 |
| 142 | 6 | 425194 | 1331334 | 2 | 0,49 | - | 0,7 | 241 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6001 | 0,18 | 36,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,029 | 5,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0069 | 1,41 |
| 143 | 6 | 425683 | 1331316 | 2 | 0,46 | - | 0,7 | 228 | 0,29 | 0,36 | 0,17 | 1.016.6001 | 0,15 | 31,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,022 | 4,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0046 | 1 |
| 144 | 6 | 426040 | 1331277 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 219 | 0,3 | 0,36 | 0,15 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0039 | 0,88 |
| 145 | 6 | 426294 | 1331041 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 210 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 26,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,015 | 3,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0035 | 0,8 |
| 146 | 6 | 426382 | 1330679 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 200 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0034 | 0,76 |
| 147 | 6 | 426408 | 1330295 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 190 | 0,3 | 0,36 | 0,15 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,017 | 3,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0032 | 0,72 |
| 148 | 6 | 426436 | 1329870 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 178 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,016 | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0031 | 0,69 |
| 149 | 6 | 426457 | 1329430 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 166 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,014 | 3,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,003 | 0,68 |
| 150 | 6 | 426312 | 1329182 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 158 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,015 | 3,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0032 | 0,71 |
| 151 | 6 | 426142 | 1329142 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 155 | 0,3 | 0,36 | 0,16 | 1.016.6001 | 0,14 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,017 | 3,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0033 | 0,72 |
| 152 | 6 | 425894 | 1329136 | 2 | 0,47 | - | 0,7 | 151 | 0,29 | 0,36 | 0,18 | 1.016.6001 | 0,15 | 33,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,022 | 4,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0034 | 0,74 |
| 153 | 6 | 425968 | 1328909 | 2 | 0,46 | - | 0,7 | 146 | 0,3 | 0,36 | 0,16 | 1.016.6001 | 0,14 | 31,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,017 | 3,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0033 | 0,73 |
| 154 | 6 | 426103 | 1328748 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 145 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,013 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0031 | 0,7 |
| 155 | 6 | 426174 | 1328444 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 139 | 0,31 | 0,36 | 0,13 | 1.016.6001 | 0,12 | 26,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,01 | 2,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,003 | 0,68 |
| 156 | 6 | 426117 | 1328178 | 2 | 0,43 | - | 0,7 | 133 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,11 | 25,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0085 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0029 | 0,67 |
| 157 | 6 | 426031 | 1327844 | 2 | 0,43 | - | 0,7 | 127 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,1 | 23,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0069 | 1,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0027 | 0,64 |
| 158 | 6 | 425936 | 1327503 | 2 | 0,42 | - | 0,7 | 122 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,093 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0056 | 1,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,6 |
| 159 | 7 | 425679 | 1327469 | 2 | 0,42 | - | 0,7 | 117 | 0,32 | 0,36 | 0,11 | 1.016.6001 | 0,097 | 22,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,006 | 1,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0027 | 0,63 |
| 160 | 7 | 425633 | 1327292 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 114 | 0,32 | 0,36 | 0,099 | 1.016.6001 | 0,092 | 21,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,59 |
| 161 | 7 | 425489 | 1327255 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 111 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,093 | 22,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0054 | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,6 |
| 162 | 7 | 425403 | 1327248 | 2 | 0,42 | - | 0,7 | 110 | 0,32 | 0,36 | 0,1 | 1.016.6001 | 0,094 | 22,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0055 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,6 |
| 163 | 7 | 425374 | 1327157 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 108 | 0,32 | 0,36 | 0,099 | 1.016.6001 | 0,091 | 21,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0053 | 1,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0025 | 0,59 |
| 164 | 7 | 425352 | 1327036 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 107 | 0,32 | 0,36 | 0,094 | 1.016.6001 | 0,087 | 20,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0049 | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0023 | 0,56 |
| 165 | 7 | 425400 | 1327034 | 2 | 0,42 | - | 0,8 | 108 | 0,32 | 0,36 | 0,093 | 1.016.6001 | 0,086 | 20,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0049 | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0023 | 0,56 |
| 166 | 7 | 425547 | 1326692 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 109 | 0,33 | 0,36 | 0,08 | 1.016.6001 | 0,074 | 18,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0039 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,47 |
| 167 | 7 | 425443 | 1326648 | 2 | 0,41 | - | 0,9 | 107 | 0,33 | 0,36 | 0,08 | 1.016.6001 | 0,074 | 18,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0039 | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0019 | 0,47 |
| 168 | 7 | 425197 | 1326474 | 2 | 0,41 | - | 1 | 102 | 0,33 | 0,36 | 0,076 | 1.016.6001 | 0,071 | 17,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0037 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,45 |
| 169 | 7 | 424972 | 1326352 | 2 | 0,4 | - | 1 | 98 | 0,33 | 0,36 | 0,074 | 1.016.6001 | 0,068 | 16,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0035 | 0,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,44 |
| 170 | 7 | 424754 | 1326289 | 2 | 0,4 | - | 1 | 95 | 0,33 | 0,36 | 0,072 | 1.016.6001 | 0,067 | 16,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0034 | 0,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0018 | 0,44 |
| 171 | 7 | 424380 | 1327699 | 2 | 0,44 | - | 0,8 | 88 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0088 | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0033 | 0,74 |
| 172 | 7 | 424494 | 1327685 | 2 | 0,44 | - | 0,8 | 91 | 0,31 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,13 | 28,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,0087 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0032 | 0,73 |
| 173 | 7 | 424518 | 1327826 | 2 | 0,45 | - | 0,8 | 91 | 0,3 | 0,36 | 0,15 | 1.016.6001 | 0,14 | 30,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,01 | 2,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0034 | 0,77 |
| 174 | 7 | 424398 | 1328164 | 2 | 0,47 | - | 0,8 | 88 | 0,29 | 0,36 | 0,19 | 1.016.6001 | 0,17 | 35,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,014 | 3,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,004 | 0,85 |
| 175 | 7 | 424446 | 1328366 | 2 | 0,49 | - | 0,8 | 90 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 1.016.6001 | 0,2 | 40,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,018 | 3,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0045 | 0,91 |
| 176 | 7 | 424315 | 1328620 | 2 | 0,53 | - | 9 | 83 | 0,13 | 0,29 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,38 | 71,87 |
| 177 | 7 | 424115 | 1328857 | 2 | 0,56 | - | 0,8 | 69 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 1.016.6001 | 0,3 | 53,21 |
| 178 | 7 | 423942 | 1329045 | 2 | 0,57 | - | 0,7 | 56 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 1.016.6001 | 0,3 | 53,79 |
| 179 | 7 | 423960 | 1329251 | 2 | 0,6 | - | 0,6 | 45 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,93 |
| 180 | 7 | 424032 | 1329456 | 2 | 0,64 | - | 0,6 | 38 | 0,17 | 0,36 | 0,47 | 1.016.6001 | 0,42 | 65,21 |
| 181 | 7 | 423995 | 1329601 | 2 | 0,62 | - | 0,5 | 27 | 0,19 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,2 |
| 182 | 7 | 423947 | 1329813 | 2 | 0,6 | - | 0,5 | 12 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 1.016.6001 | 0,35 | 58,63 |
| 183 | 7 | 423981 | 1330018 | 2 | 0,61 | - | 0,5 | 358 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6001 | 0,37 | 60,19 |
| 184 | 7 | 424022 | 1330084 | 2 | 0,63 | - | 0,6 | 351 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 1.016.6001 | 0,39 | 62,79 |
| 185 | 7 | 423988 | 1330257 | 2 | 0,62 | - | 0,5 | 335 | 0,19 | 0,36 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,38 | 61,85 |
| 186 | 7 | 424029 | 1330678 | 2 | 0,61 | - | 0,7 | 309 | 0,19 | 0,36 | 0,42 | 1.016.6001 | 0,37 | 59,56 |
| 187 | 7 | 424315 | 1330892 | 2 | 0,69 | - | 9 | 280 | 0,06 | 0,3 | 0,63 | 1.016.6001 | 0,58 | 84,59 |
| 188 | 7 | 424652 | 1331132 | 2 | 0,56 | - | 9 | 259 | 0,13 | 0,3 | 0,43 | 1.016.6001 | 0,41 | 73,14 |
| 189 | 7 | 425068 | 1331176 | 2 | 0,51 | - | 0,7 | 242 | 0,26 | 0,36 | 0,26 | 1.016.6001 | 0,21 | 41,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,034 | 6,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0082 | 1,6 |
| 190 | 7 | 425241 | 1331437 | 2 | 0,48 | - | 0,7 | 241 | 0,28 | 0,36 | 0,2 | 1.016.6001 | 0,17 | 34,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,025 | 5,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0064 | 1,34 |
| 191 | 7 | 425602 | 1331461 | 2 | 0,46 | - | 0,7 | 233 | 0,29 | 0,36 | 0,17 | 1.016.6001 | 0,14 | 30,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,02 | 4,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0048 | 1,04 |
| 192 | 7 | 425996 | 1331393 | 2 | 0,45 | - | 0,7 | 222 | 0,3 | 0,36 | 0,14 | 1.016.6001 | 0,12 | 27,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,015 | 3,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,004 | 0,91 |
| 193 | 7 | 426106 | 1331446 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 222 | 0,31 | 0,36 | 0,13 | 1.016.6001 | 0,12 | 26,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,013 | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0038 | 0,86 |
| 194 | 7 | 426223 | 1331380 | 2 | 0,44 | - | 0,7 | 218 | 0,31 | 0,36 | 0,13 | 1.016.6001 | 0,11 | 25,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,013 | 2,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0037 | 0,83 |
| 195 | 7 | 426399 | 1331345 | 2 | 0,43 | - | 0,7 | 215 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,11 | 24,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,011 | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0034 | 0,79 |
| 196 | 7 | 426521 | 1331321 | 2 | 0,43 | - | 0,7 | 213 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | 1.016.6001 | 0,1 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6004 | 0,01 | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.016.6002 | 0,0033 | 0,76 |