Расчёт загрязнения атмосферы «СП 2026»

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха: 23,1 °С (лето).

Параметры перебора ветров:

– направление: 0 – 360 метео °;

– скорость: 0,5 – 10 м/с.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 23,1 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -3,1 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 6 |
| СВ | 16,7 |
| В | 15,3 |
| ЮВ | 11,2 |
| Ю | 12,6 |
| ЮЗ | 13,1 |
| З | 12 |
| СЗ | 13,1 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 10 |

Схема структурных подразделений (цехов), расположенных на территории промплощадки приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Схема структурных подразделений

| Номер площадки | Номер цеха | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | Столовая |
| 1 | 001 | Столовая |
| 1 | 002 | Котельная |
| 1 | 003 | Территория площадки |

Режим учёта вариантов ИЗАВ:

- «±»: учёт вклада ИЗАВ с исключением из фона (C'ф);

- «+»: учитывать вклад ИЗАВ без исключения из фона (Cф);

- «-»: не учитывать вклад ИЗАВ, но исключать его из фона.

Тип стилизации ИЗАВ:

- «1»: Точечный,

- «13»: Передвижной.

Высота источников задаётся параметром (H, м).

Диаметр устья – (D, м), а в случае прямоугольного устья в этом поле таблицы указываются значения длины и ширины.

Параметры газовоздушной смеси (ГВС) для источников организованного выброса определяются величинами скорости (w0), объёмного расхода (V1), температуры (Tг) и могут быть дополнены величиной плотности ГВС (ρ).

В случае наклонных выбросов в качестве дополнительных параметров могут быть указаны угол отклонения оси выброса от вертикали (α, °) и курс в направлении отклонения (γ, °).

Ширина площадных источников задаётся параметром (b, м).

При наличии существенного перепада высот для источников выброса дополнительным параметром указывается коэффициент рельефа (η).

В качестве количественной характеристики указываются параметры максимального разового выброса (М, г/с), валового выброса (G, т/год) и среднего выброса (М', г/с).

Для каждого источника выброса определена максимальная, достижимая с учётом коэффициента оседания (F), концентрация в приземном слое атмосферы (Cm) в долях ПДКмр (при отсутствии – в долях ОБУВ, при отсутствии – в долях ПДКсс, при отсутствии – в долях ПДКсг); рассчитано расстояние (Xm, м), на котором достигается максимальная концентрация и опасная скорость ветра (Um, м/с).

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 0001 ДВС транспорта | ± 1 | 13 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 382432 382423 |  | 1102471 1102502 |  | 18 | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,0000667 |  |  | 0,000263 |  | 0,00000833 |  |  | 0,012 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,0000108 |  |  | 0,0000427 |  | 0,00000135 |  |  | 9,6e-4 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,0000278 |  |  | 0,000110 |  | 0,00000347 |  |  | 0,002 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,00528 |  |  | 0,0208 |  | 0,000660 |  |  | 0,038 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Бензин 2704 |  |  |  |  |  | 0,000417 |  |  | 0,00164 |  | 0,0000521 |  |  | 0,003 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| 0001 Труба вентиляции | ± 1 | 1 | 2 | 0,32 | 3,4 |  | 0,265 | 27,9 |  | 1,29 |  | - | 382348 |  | 1102447 |  | - | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Натрий гидроксид 0150 |  |  |  |  |  | 0,0432 |  |  | 0,199 |  | 0,00630 |  |  | 0,096 |  | 184 | 0,5 | 3 |
| Изобутан 0412 |  |  |  |  |  | 0,000119 |  |  | 0,00375 |  | 0,000119 |  |  | 5,8e-8 |  | 369 | 0,5 | 1 |
| Дифторметан 0957 |  |  |  |  |  | 0,000577 |  |  | 0,0182 |  | 0,000577 |  |  | 2,1e-7 |  | 369 | 0,5 | 1 |
| 0002 ДВС транспорта | ± 1 | 13 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 382399 382420 |  | 1102517 1102521 |  | 14 | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,0000467 |  |  | 0,000876 |  | 0,0000278 |  |  | 0,0083 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,00000760 |  |  | 0,000142 |  | 0,00000452 |  |  | 6,8e-4 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,0000194 |  |  | 0,000365 |  | 0,0000116 |  |  | 0,0014 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,00369 |  |  | 0,0694 |  | 0,00220 |  |  | 0,026 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Бензин 2704 |  |  |  |  |  | 0,000292 |  |  | 0,00548 |  | 0,000174 |  |  | 0,0021 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| 0002 Дымовая труба | ± 1 | 1 | 24 | 0,55 | 1,705 |  | 0,405 | 110 |  | 1,29 |  | - | 382394 |  | 1102518 |  | - | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  | 0,0797 |  | 0,00251 |  |  | 0,0031 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,000408 |  |  | 0,0130 |  | 0,000408 |  |  | 2,5e-4 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,00773 |  |  | 0,245 |  | 0,00773 |  |  | 3,8e-4 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 5,55e-10 |  |  | 1,74e-8 |  | 5,52e-10 |  |  | 4,1e-4 |  | 48 | 0,7 | 3 |
| 0003 Дымовая труба | ± 1 | 1 | 24 | 0,55 | 1,705 |  | 0,405 | 110 |  | 1,29 |  | - | 382387 |  | 1102512 |  | - | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  | 0,0797 |  | 0,00251 |  |  | 0,0031 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,000408 |  |  | 0,0130 |  | 0,000408 |  |  | 2,5e-4 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,00773 |  |  | 0,245 |  | 0,00773 |  |  | 3,8e-4 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 5,55e-10 |  |  | 1,74e-8 |  | 5,52e-10 |  |  | 4,1e-4 |  | 48 | 0,7 | 3 |
| 0004 Дымовая труба | ± 1 | 1 | 24 | 0,55 | 1,705 |  | 0,405 | 110 |  | 1,29 |  | - | 382384 |  | 1102518 |  | - | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  | 0,0797 |  | 0,00251 |  |  | 0,0031 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,000408 |  |  | 0,0130 |  | 0,000408 |  |  | 2,5e-4 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,00773 |  |  | 0,245 |  | 0,00773 |  |  | 3,8e-4 |  | 96 | 0,7 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 5,55e-10 |  |  | 1,74e-8 |  | 5,52e-10 |  |  | 4,1e-4 |  | 48 | 0,7 | 3 |
| 0005 Труба ДГУ | ± 1 | 1 | 8 | 0,03 | 428,94 |  | 0,303 | 400 |  | 1,29 |  | - | 382327 |  | 1102472 |  | - | 1 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  | 0,00134 |  | 0,0000425 |  |  | 0,088 |  | 185 | 4,6 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,0186 |  |  | 0,000218 |  | 0,00000691 |  |  | 0,0072 |  | 185 | 4,6 | 1 |
| Углерод 0328 |  |  |  |  |  | 0,00972 |  |  | 0,000117 |  | 0,00000371 |  |  | 0,03 |  | 93 | 4,6 | 3 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,0153 |  |  | 0,000176 |  | 0,00000557 |  |  | 0,0047 |  | 185 | 4,6 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,00117 |  | 0,0000371 |  |  | 0,0031 |  | 185 | 4,6 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 2e-7 |  |  | 2,15e-9 |  | 6,82e-11 |  |  | 0,093 |  | 93 | 4,6 | 3 |
| Формальдегид 1325 |  |  |  |  |  | 0,00208 |  |  | 0,0000234 |  | 7,42e-7 |  |  | 0,0064 |  | 185 | 4,6 | 1 |

Параметры ИЗАВ, имеющих произвольную форму приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры ИЗАВ произвольной формы

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | Координата X | Координата Y | Высота, м | Скорость, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0001 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382431 | 1102504 | 2 | - |
| 0001 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382414 | 1102499 | 2 | - |
| 0001 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382423 | 1102468 | 2 | - |
| 0001 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382440 | 1102473 | 2 | - |
| 0001 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382431 | 1102504 | 2 | - |
| 0002 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382422 | 1102514 | 2 | - |
| 0002 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382419 | 1102528 | 2 | - |
| 0002 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382397 | 1102524 | 2 | - |
| 0002 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382400 | 1102510 | 2 | - |
| 0002 ДВС транспорта | 1 | 13 | 382422 | 1102514 | 2 | - |

Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), групп суммации (ГС) и тип критерия для сопоставления расчётной концентрации с гигиеническим нормативом указан в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Перечень веществ (групп суммации) и расчётных критериев

| Загрязняющее вещество (группа суммации) |  | Расчётная концентрация и тип её сопоставления |  |  |  |  |  | Фон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая, Cмр |  | среднегодовая Ссг |  | среднесуточная Ссс |  |  |  |
| код | наименование | тип | мг/м³ | тип | мг/м³ | тип | мг/м³ | учёт | инт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКмр | 0,2 | - | - | - | - | Нет | Нет |

Параметры расчётных точек приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры расчётных точек

| Расчётная точка |  |  | Координаты |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | высота, м | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Граница предприятия | 2 | 382280 | 1102444 | 9 Граница ОНВ |
| 2 | Граница предприятия | 2 | 382349 | 1102440 | 9 Граница ОНВ |
| 3 | Граница предприятия | 2 | 382459 | 1102458 | 9 Граница ОНВ |
| 4 | Граница предприятия | 2 | 382422 | 1102542 | 9 Граница ОНВ |
| 5 | Граница предприятия | 2 | 382360 | 1102531 | 9 Граница ОНВ |
| 6 | Граница предприятия | 2 | 382356 | 1102524 | 9 Граница ОНВ |
| 7 | Граница предприятия | 2 | 382267 | 1102515 | 9 Граница ОНВ |
| 8 | СЗЗ | 2 | 382187 | 1102465 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 9 | СЗЗ | 2 | 382240 | 1102370 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 10 | СЗЗ | 2 | 382386 | 1102358 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 11 | СЗЗ | 2 | 382527 | 1102399 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 12 | СЗЗ | 2 | 382536 | 1102498 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 13 | СЗЗ | 2 | 382472 | 1102611 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 14 | СЗЗ | 2 | 382341 | 1102616 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 15 | СЗЗ | 2 | 382209 | 1102577 | 6 Санитарно-защитная зона |
| 16 | Жилая зона | 2 | 382098 | 1102035 | 7 Жилая зона |
| 17 | Жилая зона | 2 | 382342 | 1102145 | 7 Жилая зона |
| 18 | Жилая зона | 2 | 382464 | 1102356 | 7 Жилая зона |
| 19 | Жилая зона | 2 | 382312 | 1102905 | 7 Жилая зона |
| 20 | Охранная зона | 2 | 382499 | 1101993 | 8 Особая зона |

Параметры регулярной расчётной сетки приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Параметры регулярной расчётной сетки

| Расчётная площадка (сетка) |  |  |  | Координаты |  |  |  | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | шаг, м | высота, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 21 | 100 | 2 | 382080 | 1102452 | 382586 | 1102453 | 985,33 |

Значения расчётных концентраций в каждой точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации (C - в долях ПДК или Cм – в мг/м³), соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как направление (φ, ° метео) и скорость (u, м/с) ветра.

2 Результат по ЗВ «0301 Азота диоксид» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 0301: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Максимальная разовая ПДК: 0,2 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 6, в том числе организованных: 4.

ИЗАВ по высотам: 2(0-2 м); 1(2-10 м); 3(10-50 м).

Мощность выброса: 0,1216434 г/с.

Выброс: ∑M= 0,1216434 г/с; ∑G= 0,241579 т/год; ∑M'= 0,00760863 г/с.

Расчётных точек: 19. Точек максимума: 4. Точек расчётных сеток и границ: 4.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,089 (в точке: X=382165; Y=1102354); ветер 36° и 4,8 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,089;

- на границе СЗЗ: 0,088 (в точке: X=382472; Y=1102611); ветер 224° и 4,8 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,088;

- в жилой зоне: 0,088 (в точке: X=382464; Y=1102356); ветер 140° и 4,6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,088;

- в особой зоне с повышенными сан.-эпид. требованиями: 0,053 (в точке: X=382499; Y=1101993); ветер 110° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,053.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 0001 ДВС транспорта | ± 1 | 13 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 382432 382423 |  | 1102471 1102502 |  | 18 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0000667 |  |  | 0,000263 |  | 0,00000833 |  |  | 0,012 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 0002 ДВС транспорта | ± 1 | 13 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 382399 382420 |  | 1102517 1102521 |  | 14 |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0000467 |  |  | 0,000876 |  | 0,0000278 |  |  | 0,0083 |  | 11 |  | 0,5 |  | 1 |
| 0002 Дымовая труба | ± 1 | 1 | 24 | 0,55 | 1,705 |  | 0,405 | 110 |  | 1,29 |  | - | 382394 |  | 1102518 |  | - |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  | 0,0797 |  | 0,00251 |  |  | 0,0031 |  | 96 |  | 0,7 |  | 1 |
| 0003 Дымовая труба | ± 1 | 1 | 24 | 0,55 | 1,705 |  | 0,405 | 110 |  | 1,29 |  | - | 382387 |  | 1102512 |  | - |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  | 0,0797 |  | 0,00251 |  |  | 0,0031 |  | 96 |  | 0,7 |  | 1 |
| 0004 Дымовая труба | ± 1 | 1 | 24 | 0,55 | 1,705 |  | 0,405 | 110 |  | 1,29 |  | - | 382384 |  | 1102518 |  | - |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  | 0,0797 |  | 0,00251 |  |  | 0,0031 |  | 96 |  | 0,7 |  | 1 |
| 0005 Труба ДГУ | ± 1 | 1 | 8 | 0,03 | 428,94 |  | 0,303 | 400 |  | 1,29 |  | - | 382327 |  | 1102472 |  | - |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  | 0,00134 |  | 0,0000425 |  |  | 0,088 |  | 185 |  | 4,6 |  | 1 |

Результаты в точках максимума расчётных областей приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты в точках максимума расчётных областей

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РО | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 1 | 382165 | 1102354 | 2 | 0,089 | 0,018 | 4,8 | 36 | - | - | 0,089 | 1.002.0005 | 0,087 | 97,19 |
| 21 | 7 | 382502 | 1102354 | 2 | 0,086 | 0,017 | 4,9 | 146 | - | - | 0,086 | 1.002.0005 | 0,086 | 100 |
| 21 | 1 | 382502 | 1102551 | 2 | 0,089 | 0,018 | 4,8 | 205 | - | - | 0,089 | 1.002.0005 | 0,088 | 98,47 |
| 21 | 1 | 382333 | 1102649 | 2 | 0,088 | 0,018 | 4,6 | 268 | - | - | 0,088 | 1.002.0005 | 0,088 | 100 |

Карта-схема района размещения объекта ОНВ, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферного воздуха по расчётной площадке «21 Сетка» приведена на рисунке 2.1.