Расчёт загрязнения атмосферы (ПДВ)

Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 25,8;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 4;

Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 72;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 4.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадка: 1. Площадка санатория, 357705, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пятигорская, 4 |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,3 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 25,8 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -1,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 11 |
| СВ | 5 |
| В | 6 |
| ЮВ | 18 |
| Ю | 40 |
| ЮЗ | 6 |
| З | 6 |
| СЗ | 8 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 4 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фоновый пост | 351230,41 | 1379632,93 | 0301 | Азота диоксид | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,034 | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 3,00e-7 | 3,00e-7 | 3,00e-7 | 3,00e-7 | 3,00e-7 | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадка санатория | Сетка | 100 | 351279,24 | 1378733,03 | 351279,24 | 1380333,03 | 900 | 2 |
| 13. РТ на границе ПС север | Точка | - | 351435,23 | 1379457,45 | - | - | - | 2 |
| 14. РТ на границе ПС северо-восток | Точка | - | 351386,17 | 1379543,13 | - | - | - | 2 |
| 15. РТ на границе ПС восток | Точка | - | 351337,55 | 1379629,15 | - | - | - | 2 |
| 16. РТ на границе ПС юго-восток | Точка | - | 351272,68 | 1379557,79 | - | - | - | 2 |
| 17. РТ на границе ПС юг | Точка | - | 351139,91 | 1379561,04 | - | - | - | 2 |
| 18. РТ на границе ПС юго-запад | Точка | - | 351187,87 | 1379450,13 | - | - | - | 2 |
| 19. РТ на границе ПС запад | Точка | - | 351230,08 | 1379346,57 | - | - | - | 2 |
| 20. РТ на границе ПС северо-запад | Точка | - | 351332,66 | 1379402,01 | - | - | - | 2 |
| 21. РТ на границе ПС север | Точка | - | 351281,22 | 1379732,81 | - | - | - | 2 |
| 22. РТ на границе ПС северо-восток | Точка | - | 351230,05 | 1379751,65 | - | - | - | 2 |
| 23. РТ на границе ПС восток | Точка | - | 351200,52 | 1379803,24 | - | - | - | 2 |
| 24. РТ на границе ПС юго-восток | Точка | - | 351130,28 | 1379766,08 | - | - | - | 2 |
| 25. РТ на границе ПС юг | Точка | - | 351045,4 | 1379720,44 | - | - | - | 2 |
| 26. РТ на границе ПС юго-запад | Точка | - | 351083,97 | 1379686,58 | - | - | - | 2 |
| 27. РТ на границе ПС запад | Точка | - | 351142,73 | 1379655,12 | - | - | - | 2 |
| 28. РТ на границе ПС северо-запад | Точка | - | 351211,6 | 1379693,76 | - | - | - | 2 |
| 29. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351450,93 | 1379463,1 | - | - | - | 2 |
| 30. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351417,83 | 1379522,12 | - | - | - | 2 |
| 31. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351377,76 | 1379593,7 | - | - | - | 2 |
| 32. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351341,08 | 1379662,18 | - | - | - | 2 |
| 33. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351299,55 | 1379735,84 | - | - | - | 2 |
| 34. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351258,45 | 1379808,75 | - | - | - | 2 |
| 35. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351239,1 | 1379848,14 | - | - | - | 2 |
| 36. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351109,25 | 1379762,34 | - | - | - | 2 |
| 37. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351123,12 | 1379692,81 | - | - | - | 2 |
| 38. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351144,25 | 1379591,73 | - | - | - | 2 |
| 39. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351170,28 | 1379471,52 | - | - | - | 2 |
| 40. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351212,05 | 1379370,7 | - | - | - | 2 |
| 41. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351226,63 | 1379322,04 | - | - | - | 2 |
| 42. РТ на границе ЖЗ | Точка | - | 351275,87 | 1379371,32 | - | - | - | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Площадка санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 1 | 1 | 36,0 | 0,6 | 351393,47 | 1379476,68 | - | 4,10266 | 1,16 | 90 | 1,3 | 0,83 | 0301 | 0,0196848 | 1 | 0,0019 | 168,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0031988 | 1 | 0,0003 | 168,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0000227 | 1 | 2,15e-6 | 168,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0525900 | 1 | 0,005 | 168,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,04e-9 | 3 | 8,62e-10 | 84,02 |
| 0004 1 | 1 | 27,0 | 0,35 | 351392,39 | 1379478,81 | - | 6,54 | 0,62922 | 139 | 1,3 | 0,9 | 0301 | 0,0511298 | 1 | 0,008 | 139,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0083086 | 1 | 0,0013 | 139,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0000529 | 1 | 8,28e-6 | 139,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1227100 | 1 | 0,019 | 139,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 1,03e-8 | 3 | 4,84e-9 | 69,53 |
| 0005 1 | 1 | 4,0 | 0,02 | 351393,96 | 1379478,37 | - | 12 | 0,00377 | 15 | 1,3 | 0,5 | 0402 | 0,0030142 | 1 | 0,028 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0405 | 0,0004222 | 1 | 0,004 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | 0,9350981 | 1 | 8,62 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0417 | 0,0344624 | 1 | 0,32 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | 0,0000032 | 1 | 0,00003 | 22,8 |
| Цех: 02. Санаторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Лечебно-диагностическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 1 | 1 | 10,9 | 0,25 × 0,25 | 351345,59 | 1379479,81 | - | 3,28 | 0,205 | 22 | 1,3 | 0,5 | 0349 | 0,0347200 | 1 | 0,03 | 62,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | 0,0056091 | 1 | 0,005 | 62,13 |
| 0010 1 | 1 | 11,1 | 0,25 × 0,2 | 351352,78 | 1379466,34 | - | 3,32 | 0,166 | 24 | 1,3 | 0,5 | 0349 | 0,0021120 | 1 | 0,0018 | 63,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051 | 0,0123170 | 1 | 0,0105 | 63,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054 | 0,0022830 | 1 | 0,002 | 63,27 |
| 0011 1 | 1 | 10,9 | 0,4 × 0,4 | 351351,43 | 1379469,14 | - | 6,3375 | 1,014 | 24 | 1,3 | 0,5 | 0349 | 0,0008120 | 1 | 0,0007 | 62,13 |
| Участок: 2. Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0012 1 | 4 | 25,4 | 1 × 0,7 | 351284,3 351244,47 | 1379520,22 1379486,8 | 1 | 0,2 | 0,14 | 24 | 1,3 | 0,5 | 1051 | 0,0344000 | 1 | 0,0043 | 144,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054 | 0,0048000 | 1 | 0,0006 | 144,5 |
| Участок: 3. Ванное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0013 1 | 1 | 13,9 | 0,5 × 0,5 | 351306,38 | 1379450,47 | - | 5,6 | 1,4 | 24 | 1,3 | 0,5 | 0349 | 0,0006840 | 1 | 0,00035 | 78,95 |
| Цех: 03. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 1 | 3 | 2,0 | - | 351333,39 351332,39 | 1379527,87 1379527,87 | 1 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0938 | 0,0001860 | 1 | 0,0086 | 11,4 |
| 6007 1 | 3 | 2,0 | - | 351312,43 351311,43 | 1379507,59 1379507,59 | 1 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0938 | 0,0000370 | 1 | 0,0017 | 11,4 |
| 0006 1 | 1 | 15,0 | 0,6 × 0,8 | 351355,64 | 1379502,35 | - | 6,02083 | 2,89 | 24 | 1,3 | 0,5 | 1061 | 0,0018500 | 1 | 0,0008 | 85,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555 | 0,0001667 | 1 | 0,00007 | 85,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 | 0,0000667 | 1 | 2,83e-5 | 85,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3721 | 0,0000717 | 3 | 0,00009 | 42,61 |
| 0007 1 | 1 | 15,0 | 1 × 1 | 351345,83 | 1379520,54 | - | 5,92 | 5,92 | 24 | 1,3 | 0,51 | 0155 | 0,0042240 | 3 | 0,0052 | 43,87 |
| 0008 1 | 1 | 15,0 | 0,2 × 0,2 | 351354,43 | 1379513,86 | - | 5,75 | 0,23 | 24 | 1,3 | 0,5 | 0349 | 0,0022278 | 1 | 0,00095 | 85,22 |
| Цех: 04. Транспортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 1 | 3 | 5,0 | - | 351193,8 351181,08 | 1379771,64 1379763,69 | 5 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0301 | 0,0013289 | 1 | 0,0073 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0002159 | 1 | 0,0012 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0001507 | 3 | 0,0025 | 14,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0002036 | 1 | 0,0011 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0504529 | 1 | 0,28 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 0,0071324 | 1 | 0,04 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | 0,0010981 | 1 | 0,006 | 28,5 |
| 6005 1 | 3 | 5,0 | - | 351349,41 351369,41 | 1379600,04 1379565,39 | 5 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0301 | 0,0000164 | 1 | 0,00009 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0000027 | 1 | 1,48e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0000089 | 1 | 0,00005 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0010019 | 1 | 0,0055 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 0,0001264 | 1 | 0,0007 | 28,5 |
| Цех: 05. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6008 1 | 3 | 5,0 | - | 351290,8 351286,47 | 1379429,96 1379427,46 | 5 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0301 | 0,0004200 | 1 | 0,0023 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0000683 | 1 | 0,00037 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0003700 | 1 | 0,002 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0807500 | 1 | 0,44 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 0,0079500 | 1 | 0,044 | 28,5 |
| 0009 1 | 1 | 5,0 | 0,1 | 351389,93 | 1379440,93 | - | 182,073 | 1,43 | 450 | 1,3 | 10,41 | 0301 | 0,6720000 | 1 | 0,18 | 174,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,1092000 | 1 | 0,029 | 174,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,1050000 | 1 | 0,028 | 174,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,5425000 | 1 | 0,14 | 174,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000011 | 3 | 8,77e-7 | 87,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0437500 | 3 | 0,035 | 87,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | 0,0105000 | 1 | 0,0028 | 174,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | 0,2537500 | 1 | 0,067 | 174,06 |
| 6009 1 | 3 | 2,0 | - | 351389,72 351390,72 | 1379440,05 1379440,05 | 1 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0333 | 0,0000005 | 1 | 2,32e-5 | 11,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,0001955 | 1 | 0,009 | 11,4 |

2 Расчёт загрязнения атмосферы:  Площадка «1. Площадка санатория»; ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 3, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 4; 10-50 м – 2; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,7445799 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – 30; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 170; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:

- на границе предприятия – 0,43 (достигается в точке с координатами X=351230,08 Y=1379346,57), при направлении ветра 31°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,045 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,2), вклад источников предприятия 0,39 (вклад неорганизованных источников – 1,86e-6);

- в жилой зоне – 0,43 (достигается в точке с координатами X=351226,63 Y=1379322,04), при направлении ветра 36°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,044 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,2), вклад источников предприятия 0,39 (вклад неорганизованных источников – 1,37e-6);

- в зоне с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха – 0,44 (достигается в точке с координатами X=351529,24 Y=1379333,03), при направлении ветра 142°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,05 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,21), вклад источников предприятия 0,39 (вклад неорганизованных источников – 0,00014).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Площадка санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 1 | 1 | 36,0 | 0,6 | 351393,47 | 1379476,68 | - | 4,10266 | 1,16 | 90 | 1,3 | 0,83 | 0301 | 0,0196848 | 1 | 0,0019 | 168,05 |
| 0004 1 | 1 | 27,0 | 0,35 | 351392,39 | 1379478,81 | - | 6,54 | 0,62922 | 139 | 1,3 | 0,9 | 0301 | 0,0511298 | 1 | 0,008 | 139,06 |
| Цех: 04. Транспортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 1 | 3 | 5,0 | - | 351193,8 351181,08 | 1379771,64 1379763,69 | 5 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0301 | 0,0013289 | 1 | 0,0073 | 28,5 |
| 6005 1 | 3 | 5,0 | - | 351349,41 351369,41 | 1379600,04 1379565,39 | 5 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0301 | 0,0000164 | 1 | 0,00009 | 28,5 |
| Цех: 05. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6008 1 | 3 | 5,0 | - | 351290,8 351286,47 | 1379429,96 1379427,46 | 5 | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 0301 | 0,0004200 | 1 | 0,0023 | 28,5 |
| 0009 1 | 1 | 5,0 | 0,1 | 351389,93 | 1379440,93 | - | 182,073 | 1,43 | 450 | 1,3 | 10,41 | 0301 | 0,6720000 | 1 | 0,18 | 174,06 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охр. | 351529,24 | 1379333,03 | 2 | 0,44 | 0,09 | 0,05 | 0,39 | 4 | 142 | 1.05.0009 | 0,38 | 86,96 |
| 13 | Гр.пр. | 351435,23 | 1379457,45 | 2 | 0,37 | 0,074 | 0,096 | 0,27 | 4 | 200 | 1.05.0009 | 0,27 | 73,85 |
| 14 | Гр.пр. | 351386,17 | 1379543,13 | 2 | 0,38 | 0,075 | 0,034 | 0,34 | 4 | 272 | 1.05.0009 | 0,34 | 89,48 |
| 15 | Гр.пр. | 351337,55 | 1379629,15 | 2 | 0,43 | 0,086 | 0,034 | 0,39 | 4 | 286 | 1.05.0009 | 0,38 | 88,89 |
| 16 | Гр.пр. | 351272,68 | 1379557,79 | 2 | 0,43 | 0,085 | 0,05 | 0,38 | 4 | 316 | 1.05.0009 | 0,37 | 87,69 |
| 17 | Гр.пр. | 351139,91 | 1379561,04 | 2 | 0,41 | 0,083 | 0,057 | 0,36 | 4 | 335 | 1.05.0009 | 0,35 | 84 |
| 18 | Гр.пр. | 351187,87 | 1379450,13 | 2 | 0,43 | 0,086 | 0,046 | 0,39 | 4 | 358 | 1.05.0009 | 0,38 | 88,12 |
| 19 | Гр.пр. | 351230,08 | 1379346,57 | 2 | 0,43 | 0,087 | 0,045 | 0,39 | 4 | 31 | 1.05.0009 | 0,38 | 87,9 |
| 20 | Гр.пр. | 351332,66 | 1379402,01 | 2 | 0,38 | 0,076 | 0,08 | 0,3 | 4 | 34 | 1.05.0009 | 0,3 | 78,58 |
| 21 | Гр.пр. | 351281,22 | 1379732,81 | 2 | 0,38 | 0,076 | 0,034 | 0,35 | 4 | 291 | 1.05.0009 | 0,33 | 87,21 |
| 22 | Гр.пр. | 351230,05 | 1379751,65 | 2 | 0,37 | 0,073 | 0,04 | 0,33 | 4 | 297 | 1.05.0009 | 0,31 | 85,85 |
| 23 | Гр.пр. | 351200,52 | 1379803,24 | 2 | 0,35 | 0,07 | 0,05 | 0,3 | 4 | 298 | 1.05.0009 | 0,29 | 81,82 |
| 24 | Гр.пр. | 351130,28 | 1379766,08 | 2 | 0,35 | 0,07 | 0,052 | 0,29 | 4 | 309 | 1.05.0009 | 0,28 | 81,45 |
| 25 | Гр.пр. | 351045,4 | 1379720,44 | 2 | 0,37 | 0,074 | 0,09 | 0,28 | 4 | 321 | 1.05.0009 | 0,27 | 73,29 |
| 26 | Гр.пр. | 351083,97 | 1379686,58 | 2 | 0,38 | 0,076 | 0,08 | 0,3 | 4 | 321 | 1.05.0009 | 0,29 | 76,8 |
| 27 | Гр.пр. | 351142,73 | 1379655,12 | 2 | 0,4 | 0,08 | 0,066 | 0,34 | 4 | 319 | 1.05.0009 | 0,33 | 81,09 |
| 28 | Гр.пр. | 351211,6 | 1379693,76 | 2 | 0,38 | 0,076 | 0,034 | 0,35 | 4 | 305 | 1.05.0009 | 0,33 | 87,98 |
| 29 | Жил. | 351450,93 | 1379463,1 | 2 | 0,38 | 0,076 | 0,09 | 0,29 | 4 | 200 | 1.05.0009 | 0,29 | 76,77 |
| 30 | Жил. | 351417,83 | 1379522,12 | 2 | 0,36 | 0,072 | 0,043 | 0,32 | 4 | 251 | 1.05.0009 | 0,32 | 87,98 |
| 31 | Жил. | 351377,76 | 1379593,7 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,034 | 0,39 | 4 | 275 | 1.05.0009 | 0,37 | 88,9 |
| 32 | Жил. | 351341,08 | 1379662,18 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,034 | 0,39 | 4 | 283 | 1.05.0009 | 0,37 | 88,16 |
| 33 | Жил. | 351299,55 | 1379735,84 | 2 | 0,38 | 0,077 | 0,034 | 0,35 | 4 | 287 | 1.05.0009 | 0,33 | 87,33 |
| 34 | Жил. | 351258,45 | 1379808,75 | 2 | 0,35 | 0,07 | 0,047 | 0,31 | 4 | 290 | 1.05.0009 | 0,29 | 82,98 |
| 35 | Жил. | 351239,1 | 1379848,14 | 2 | 0,34 | 0,07 | 0,056 | 0,29 | 4 | 290 | 1.05.0009 | 0,27 | 80,14 |
| 36 | Жил. | 351109,25 | 1379762,34 | 2 | 0,34 | 0,07 | 0,055 | 0,29 | 4 | 311 | 1.05.0009 | 0,28 | 80,89 |
| 37 | Жил. | 351123,12 | 1379692,81 | 2 | 0,39 | 0,08 | 0,073 | 0,32 | 4 | 317 | 1.05.0009 | 0,31 | 78,34 |
| 38 | Жил. | 351144,25 | 1379591,73 | 2 | 0,41 | 0,08 | 0,06 | 0,35 | 4 | 329 | 1.05.0009 | 0,34 | 83,37 |
| 39 | Жил. | 351170,28 | 1379471,52 | 2 | 0,43 | 0,086 | 0,048 | 0,38 | 4 | 352 | 1.05.0009 | 0,38 | 87,61 |
| 40 | Жил. | 351212,05 | 1379370,7 | 2 | 0,43 | 0,087 | 0,045 | 0,39 | 4 | 22 | 1.05.0009 | 0,38 | 88,06 |
| 41 | Жил. | 351226,63 | 1379322,04 | 2 | 0,43 | 0,087 | 0,044 | 0,39 | 4 | 36 | 1.05.0009 | 0,38 | 87,93 |
| 42 | Жил. | 351275,87 | 1379371,32 | 2 | 0,42 | 0,084 | 0,054 | 0,37 | 4 | 32 | 1.05.0009 | 0,36 | 86,25 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 1. Площадка санатория приведена на рисунке 2.1.