Расчёт загрязнения атмосферы «ПДВ»

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха: 25,8 °С (лето).

Параметры перебора ветров:

– направление: 0 – 360 метео °;

– скорость: 0,5 – 6 м/с.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,3 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 25,8 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -1,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 11 |
| СВ | 5 |
| В | 6 |
| ЮВ | 18 |
| Ю | 40 |
| ЮЗ | 6 |
| З | 6 |
| СЗ | 8 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 4 |

Схема структурных подразделений (цехов), расположенных на территории промплощадки приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Схема структурных подразделений

| Номер площадки | Номер цеха | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | Площадка санатория |
| 1 | 001 | Теплоснабжение |
| 1 | 002 | Санаторий |
| 1 | 003 | Пищеблок |
| 1 | 004 | Транспортный |
| 1 | 005 | Территория |

Режим учёта вариантов ИЗАВ:

- «±»: учёт вклада ИЗАВ с исключением из фона (C'ф);

- «+»: учитывать вклад ИЗАВ без исключения из фона (Cф);

- «-»: не учитывать вклад ИЗАВ, но исключать его из фона.

Тип стилизации ИЗАВ:

- «1»: Точечный,

- «3»: Площадной,

- «4»: Совокупно-точечный.

Высота источников задаётся параметром (H, м).

Диаметр устья – (D, м), а в случае прямоугольного устья в этом поле таблицы указываются значения длины и ширины.

Параметры газовоздушной смеси (ГВС) для источников организованного выброса определяются величинами скорости (w0), объёмного расхода (V1), температуры (Tг) и могут быть дополнены величиной плотности ГВС (ρ).

В случае наклонных выбросов в качестве дополнительных параметров могут быть указаны угол отклонения оси выброса от вертикали (α, °) и курс в направлении отклонения (γ, °).

Ширина площадных источников задаётся параметром (b, м).

При наличии существенного перепада высот для источников выброса дополнительным параметром указывается коэффициент рельефа (η).

В качестве количественной характеристики указываются параметры максимального разового выброса (М, г/с), валового выброса (G, т/год) и среднего выброса (М', г/с).

Для каждого источника выброса определена максимальная, достижимая с учётом коэффициента оседания (F), концентрация в приземном слое атмосферы (Cm) в долях ПДКмр (при отсутствии – в долях ОБУВ, при отсутствии – в долях ПДКсс, при отсутствии – в долях ПДКсг); рассчитано расстояние (Xm, м), на котором достигается максимальная концентрация и опасная скорость ветра (Um, м/с).

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 0001 Труба | + 1 | 1 | 36 | 0,6 | 4,103 |  | 1,16 | 90 |  | 1,29 |  | - | 351393,47 |  | 1379476,68 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,0197 |  |  | 0,273 |  | 0,00864 |  |  | 0,0093 |  | 168 | 0,8 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,0032 |  |  | 0,0443 |  | 0,0014 |  |  | 7,6e-4 |  | 168 | 0,8 | 1 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,0000227 |  |  | 0,000318 |  | 0,0000101 |  |  | 4,3e-6 |  | 168 | 0,8 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,0526 |  |  | 0,736 |  | 0,0233 |  |  | 9,9e-4 |  | 168 | 0,8 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 3,04e-9 |  |  | 1e-7 |  | 3,04e-9 |  |  | 8,6e-4 |  | 84 | 0,8 | 3 |
| 0002 Труба В-5 | + 1 | 1 | 10,9 | 0,25 0,25 | 3,28 |  | 0,205 | 22 |  | 1,29 |  | - | 351345,59 |  | 1379479,81 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Хлор 0349 |  |  |  |  |  | 0,0347 |  |  | 0,313 |  | 0,00993 |  |  | 0,31 |  | 62 | 0,5 | 1 |
| Этанол 1061 |  |  |  |  |  | 0,00561 |  |  | 0,0485 |  | 0,00154 |  |  | 1e-3 |  | 62 | 0,5 | 1 |
| 0004 Труба | + 1 | 1 | 27 | 0,35 | 6,54 |  | 0,629 | 139 |  | 1,29 |  | - | 351392,39 |  | 1379478,81 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,0511 |  |  | 0,547 |  | 0,0174 |  |  | 0,04 |  | 139 | 0,9 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,00831 |  |  | 0,089 |  | 0,00282 |  |  | 0,0033 |  | 139 | 0,9 | 1 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,0000529 |  |  | 0,000593 |  | 0,0000188 |  |  | 1,7e-5 |  | 139 | 0,9 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,123 |  |  | 1,375 |  | 0,0436 |  |  | 0,0038 |  | 139 | 0,9 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 1,03e-8 |  |  | 1e-7 |  | 3,17e-9 |  |  | 0,0048 |  | 70 | 0,9 | 3 |
| 0005 Свеча | + 1 | 1 | 4 | 0,02 | 12 |  | 0,00377 | 15 |  | 1,29 |  | - | 351393,96 |  | 1379478,37 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Бутан 0402 |  |  |  |  |  | 0,00301 |  |  | 0,0000145 |  | 4,59e-7 |  |  | 1,4e-4 |  | 23 | 0,5 | 1 |
| Пентан 0405 |  |  |  |  |  | 0,000422 |  |  | 2,03e-6 |  | 6,43e-8 |  |  | 3,9e-5 |  | 23 | 0,5 | 1 |
| Метан 0410 |  |  |  |  |  | 0,935 |  |  | 0,00449 |  | 0,000142 |  |  | 0,17 |  | 23 | 0,5 | 1 |
| Этан 0417 |  |  |  |  |  | 0,0345 |  |  | 0,000165 |  | 0,00000525 |  |  | 0,0064 |  | 23 | 0,5 | 1 |
| Одорант смесь природных меркаптанов 1716 |  |  |  |  |  | 0,0000032 |  |  | 1,5e-8 |  | 4,76e-10 |  |  | 0,0025 |  | 23 | 0,5 | 1 |
| 0006 Труба В-6 | + 1 | 1 | 15 | 0,6 0,8 | 6,021 |  | 2,89 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351355,64 |  | 1379502,35 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Этанол 1061 |  |  |  |  |  | 0,00185 |  |  | 0,0024 |  | 0,000076 |  |  | 1,6e-4 |  | 85 | 0,5 | 1 |
| Ацетальдегид 1317 |  |  |  |  |  | 0,0000667 |  |  | 0,0000864 |  | 0,00000274 |  |  | 0,0028 |  | 85 | 0,5 | 1 |
| Этановая кислота 1555 |  |  |  |  |  | 0,000167 |  |  | 0,000216 |  | 0,00000685 |  |  | 3,5e-4 |  | 85 | 0,5 | 1 |
| Пыль мучная 3721 |  |  |  |  |  | 0,0000717 |  |  | 0,0000929 |  | 0,00000295 |  |  | 9,1e-5 |  | 43 | 0,5 | 3 |
| 0007 Труба В-3 | + 1 | 1 | 15 | 1 1 | 5,92 |  | 5,92 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351345,83 |  | 1379520,54 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| диНатрий карбонат 0155 |  |  |  |  |  | 0,00422 |  |  | 0,0222 |  | 0,000704 |  |  | 0,029 |  | 49 | 0,6 | 3 |
| 0008 Труба В-7 | + 1 | 1 | 15 | 0,2 0,2 | 5,75 |  | 0,23 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351354,43 |  | 1379513,86 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Хлор 0349 |  |  |  |  |  | 0,00223 |  |  | 0,012 |  | 0,000381 |  |  | 0,0095 |  | 85 | 0,5 | 1 |
| 0009 Труба ДЭС | + 1 | 1 | 5 | 0,1 | 182,073 |  | 1,43 | 450 |  | 1,29 |  | - | 351389,93 |  | 1379440,93 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,672 |  |  | 0,0115 |  | 0,000365 |  |  | 0,89 |  | 174 | 10,4 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,109 |  |  | 0,00187 |  | 0,0000594 |  |  | 0,073 |  | 174 | 10,4 | 1 |
| Углерод 0328 |  |  |  |  |  | 0,0438 |  |  | 0,00072 |  | 0,0000228 |  |  | 0,23 |  | 87 | 10,4 | 3 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,0018 |  | 0,0000571 |  |  | 0,056 |  | 174 | 10,4 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,543 |  |  | 0,00936 |  | 0,000297 |  |  | 0,029 |  | 174 | 10,4 | 1 |
| Бенз/а/пирен 0703 |  |  |  |  |  | 0,0000011 |  |  | 1,98e-8 |  | 6,28e-10 |  |  | 0,88 |  | 87 | 10,4 | 3 |
| Формальдегид 1325 |  |  |  |  |  | 0,0105 |  |  | 0,00018 |  | 0,00000571 |  |  | 0,056 |  | 174 | 10,4 | 1 |
| Керосин 2732 |  |  |  |  |  | 0,254 |  |  | 0,00432 |  | 0,000137 |  |  | 0,056 |  | 174 | 10,4 | 1 |
| 0010 Труба В-31 | + 1 | 1 | 11,1 | 0,25 0,2 | 3,32 |  | 0,166 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351352,78 |  | 1379466,34 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Хлор 0349 |  |  |  |  |  | 0,00211 |  |  | 0,022 |  | 0,000698 |  |  | 0,018 |  | 63 | 0,5 | 1 |
| Пропан-2-ол 1051 |  |  |  |  |  | 0,0123 |  |  | 0,129 |  | 0,00411 |  |  | 0,017 |  | 63 | 0,5 | 1 |
| Пропан-1-ол 1054 |  |  |  |  |  | 0,00228 |  |  | 0,024 |  | 0,000761 |  |  | 0,0065 |  | 63 | 0,5 | 1 |
| 0011 Труба В-14 | + 1 | 1 | 10,9 | 0,4 0,4 | 6,338 |  | 1,014 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351351,43 |  | 1379469,14 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Хлор 0349 |  |  |  |  |  | 0,000812 |  |  | 0,00732 |  | 0,000232 |  |  | 0,0072 |  | 62 | 0,5 | 1 |
| 0012 Трубы | + 1 | 4 | 25,4 | 1 0,7 | 0,2 |  | 0,14 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351264,71 351264,06 |  | 1379503,13 1379503,89 |  | 52 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Пропан-2-ол 1051 |  |  |  |  |  | 0,0344 |  |  | 0,00327 |  | 0,000104 |  |  | 0,0071 |  | 144 | 0,5 | 1 |
| Пропан-1-ол 1054 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  | 0,000456 |  | 0,0000145 |  |  | 0,002 |  | 144 | 0,5 | 1 |
| 0013 Труба В-24 | + 1 | 1 | 13,9 | 0,5 0,5 | 5,6 |  | 1,4 | 24 |  | 1,29 |  | - | 351306,38 |  | 1379450,47 |  | - | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Хлор 0349 |  |  |  |  |  | 0,000684 |  |  | 0,00719 |  | 0,000228 |  |  | 0,0035 |  | 79 | 0,5 | 1 |
| 6001 Компрессор холодильной установки | + 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351332,89 351332,89 |  | 1379527,37 1379528,37 |  | 1 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| 1,1,1,2-Тетрафторэтан 0938 |  |  |  |  |  | 0,000186 |  |  | 0,00587 |  | 0,000186 |  |  | 0,0035 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| 6004 Служебная стоянка | + 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351188,76 351186,11 |  | 1379765,55 1379769,79 |  | 15 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,00133 |  |  | 0,00288 |  | 0,0000912 |  |  | 0,036 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,000216 |  |  | 0,000467 |  | 0,0000148 |  |  | 0,003 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Углерод 0328 |  |  |  |  |  | 0,000151 |  |  | 0,000198 |  | 0,00000629 |  |  | 0,016 |  | 14 | 0,5 | 3 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,000204 |  |  | 0,000573 |  | 0,0000182 |  |  | 0,0022 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,0505 |  |  | 0,0534 |  | 0,00169 |  |  | 0,055 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Бензин 2704 |  |  |  |  |  | 0,00713 |  |  | 0,00546 |  | 0,000173 |  |  | 0,0078 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Керосин 2732 |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  | 0,00177 |  | 0,0000563 |  |  | 0,005 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| 6005 Гостевая парковка | + 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351361,57 351357,24 |  | 1379583,96 1379581,46 |  | 40 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,0000164 |  |  | 0,00013 |  | 0,00000412 |  |  | 4,5e-4 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,0000027 |  |  | 0,000021 |  | 6,66e-7 |  |  | 3,7e-5 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,0000089 |  |  | 0,000139 |  | 0,00000441 |  |  | 9,7e-5 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,00618 |  | 0,000196 |  |  | 0,0011 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Бензин 2704 |  |  |  |  |  | 0,000126 |  |  | 0,000943 |  | 0,0000299 |  |  | 1,4e-4 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| 6007 Компрессор сплит-системы | + 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351311,93 351311,93 |  | 1379507,09 1379508,09 |  | 1 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| 1,1,1,2-Тетрафторэтан 0938 |  |  |  |  |  | 0,000037 |  |  | 0,00117 |  | 0,000037 |  |  | 6,9e-4 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| 6008 Садовая техника | + 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351289,88 351287,38 |  | 1379426,54 1379430,87 |  | 5 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Азота диоксид 0301 |  |  |  |  |  | 0,00042 |  |  | 0,000323 |  | 0,0000102 |  |  | 0,011 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Азот (II) оксид 0304 |  |  |  |  |  | 0,0000683 |  |  | 0,0000524 |  | 0,00000166 |  |  | 9,3e-4 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Сера диоксид 0330 |  |  |  |  |  | 0,00037 |  |  | 0,000284 |  | 0,00000901 |  |  | 0,0041 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Углерод оксид 0337 |  |  |  |  |  | 0,0808 |  |  | 0,062 |  | 0,00197 |  |  | 0,088 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| Бензин 2704 |  |  |  |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00611 |  | 0,000194 |  |  | 0,0087 |  | 29 | 0,5 | 1 |
| 6009 Бак ДЭС | + 1 | 3 | 2 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351390,22 351390,22 |  | 1379440,55 1379439,55 |  | 1 | 1,3 |
| Наименование ЗВ и код |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm | Um | F |
| Дигидросульфид 0333 |  |  |  |  |  | 5e-7 |  |  | 2,78e-10 |  | 8,81e-12 |  |  | 0,0029 |  | 11 | 0,5 | 1 |
| Алканы C12-19 2754 |  |  |  |  |  | 0,000196 |  |  | 1e-7 |  | 3,17e-9 |  |  | 0,0091 |  | 11 | 0,5 | 1 |

Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), групп суммации (ГС) и тип критерия для сопоставления расчётной концентрации с гигиеническим нормативом указан в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перечень веществ (групп суммации) и расчётных критериев

| Загрязняющее вещество (группа суммации) |  | Расчётная концентрация и тип её сопоставления |  |  |  |  |  | Фон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая, Cмр |  | среднегодовая Ссг |  | среднесуточная Ссс |  |  |  |
| код | наименование | тип | мг/м³ | тип | мг/м³ | тип | мг/м³ | учёт | инт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКмр | 0,2 | - | - | - | - | Да | Да |

Сведения o фоновых концентрациях загрязняющих веществ приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при ветре, м/с |  |  |  |  | средн. |
|  | X | Y | код | наименование | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Фоновый пост | 351230,41 | 351230,41 | 0301 | Азота диоксид | 0,04 | 0,04 | 0,039 | 0,041 | 0,034 | - |

Параметры расчётных точек приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры расчётных точек

| Расчётная точка |  |  | Координаты |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | высота, м | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | РТ на границе ПС север | 2 | 351435,23 | 1379457,45 | 9 Граница ОНВ |
| 14 | РТ на границе ПС северо-восток | 2 | 351386,17 | 1379543,13 | 9 Граница ОНВ |
| 15 | РТ на границе ПС восток | 2 | 351337,55 | 1379629,15 | 9 Граница ОНВ |
| 16 | РТ на границе ПС юго-восток | 2 | 351272,68 | 1379557,79 | 9 Граница ОНВ |
| 17 | РТ на границе ПС юг | 2 | 351139,91 | 1379561,04 | 9 Граница ОНВ |
| 18 | РТ на границе ПС юго-запад | 2 | 351187,87 | 1379450,13 | 9 Граница ОНВ |
| 19 | РТ на границе ПС запад | 2 | 351230,08 | 1379346,57 | 9 Граница ОНВ |
| 20 | РТ на границе ПС северо-запад | 2 | 351332,66 | 1379402,01 | 9 Граница ОНВ |
| 21 | РТ на границе ПС север | 2 | 351281,22 | 1379732,81 | 9 Граница ОНВ |
| 22 | РТ на границе ПС северо-восток | 2 | 351230,05 | 1379751,65 | 9 Граница ОНВ |
| 23 | РТ на границе ПС восток | 2 | 351200,52 | 1379803,24 | 9 Граница ОНВ |
| 24 | РТ на границе ПС юго-восток | 2 | 351130,28 | 1379766,08 | 9 Граница ОНВ |
| 25 | РТ на границе ПС юг | 2 | 351045,40 | 1379720,44 | 9 Граница ОНВ |
| 26 | РТ на границе ПС юго-запад | 2 | 351083,97 | 1379686,58 | 9 Граница ОНВ |
| 27 | РТ на границе ПС запад | 2 | 351142,73 | 1379655,12 | 9 Граница ОНВ |
| 28 | РТ на границе ПС северо-запад | 2 | 351211,60 | 1379693,76 | 9 Граница ОНВ |
| 29 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351450,93 | 1379463,10 | 7 Жилая зона |
| 30 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351417,83 | 1379522,12 | 7 Жилая зона |
| 31 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351377,76 | 1379593,70 | 7 Жилая зона |
| 32 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351341,08 | 1379662,18 | 7 Жилая зона |
| 33 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351299,55 | 1379735,84 | 7 Жилая зона |
| 34 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351258,45 | 1379808,75 | 7 Жилая зона |
| 35 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351239,10 | 1379848,14 | 7 Жилая зона |
| 36 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351109,25 | 1379762,34 | 7 Жилая зона |
| 37 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351123,12 | 1379692,81 | 7 Жилая зона |
| 38 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351144,25 | 1379591,73 | 7 Жилая зона |
| 39 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351170,28 | 1379471,52 | 7 Жилая зона |
| 40 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351212,05 | 1379370,70 | 7 Жилая зона |
| 41 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351226,63 | 1379322,04 | 7 Жилая зона |
| 42 | РТ на границе ЖЗ | 2 | 351275,87 | 1379371,32 | 7 Жилая зона |

Параметры расчётных границ приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Параметры расчётных границ

| Расчётная граница |  |  |  | Координаты вершин (X1; Y1) … (Xn; Yn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | шаг, м | высота, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Граница санатория | 50 | 2 | (351230,08; 1379346,57); (351206,92; 1379390,04); (351208,94; 1379399,43); (351160,99; 1379514,79); (351163,41; 1379520,57); (351153,62; 1379524,00); (351139,91; 1379561,04); (351239,36; 1379549,80); (351259,63; 1379553,81); (351272,68; 1379557,79); (351286,50; 1379564,68); (351335,08; 1379609,55); (351303,93; 1379666,34); (351315,44; 1379672,83); (351339,75; 1379630,15); (351337,55; 1379629,15); (351427,75; 1379469,56); (351433,24; 1379460,76); (351435,23; 1379457,45); (351230,08; 1379346,57) |
| 3 | Граница санатория | 50 | 2 | (351141,99; 1379654,70); (351136,54; 1379669,35); (351137,67; 1379677,26); (351143,20; 1379686,84); (351137,53; 1379696,66); (351130,83; 1379696,49); (351123,12; 1379692,81); (351095,40; 1379688,49); (351081,21; 1379686,12); (351073,12; 1379690,97); (351045,40; 1379720,44); (351159,70; 1379781,90); (351160,30; 1379780,99); (351200,52; 1379803,24); (351230,05; 1379751,65); (351260,93; 1379768,61); (351272,00; 1379749,16); (351281,22; 1379732,81); (351141,99; 1379654,70); (351141,99; 1379654,70) |
| 4 | Граница ЖЗ КК 26:34:030103 | 50 | 2 | (351138,11; 1379334,45); (351282,23; 1379034,89); (351363,73; 1379069,43); (351242,28; 1379303,69); (351226,63; 1379322,04); (351138,11; 1379334,45) |
| 5 | Граница ЖЗ КК 26:34:030104 | 50 | 2 | (351083,97; 1379686,58); (351123,12; 1379692,81); (351126,44; 1379681,72); (351122,38; 1379667,97); (351136,54; 1379669,35); (351142,73; 1379655,12); (351147,38; 1379642,03); (351154,56; 1379638,60); (351158,00; 1379624,22); (351154,25; 1379620,79); (351144,25; 1379591,73); (351131,13; 1379586,41); (351120,82; 1379612,97); (351118,00; 1379625,16); (351106,13; 1379620,79); (351086,13; 1379606,10); (351046,13; 1379589,54); (351038,63; 1379629,22); (351043,32; 1379631,41); (351034,26; 1379663,28); (351013,32; 1379727,96); (351027,39; 1379734,84); (351064,26; 1379677,34); (351083,94; 1379671,41); (351083,97; 1379686,58) |
| 6 | Граница ЖЗ КК 26:34:030105 | 50 | 2 | (351112,71; 1379610,50); (351052,89; 1379581,26); (351149,15; 1379342,87); (351190,53; 1379361,76); (351203,57; 1379336,13); (351227,86; 1379332,53); (351112,71; 1379610,50) |
| 7 | Граница ЖЗ КН 26:34:000000:11532 | 50 | 2 | (351042,94; 1379726,44); (351109,25; 1379762,34); (351095,19; 1379785,77); (351054,57; 1379781,40); (351041,45; 1379775,15); (351035,51; 1379760,46); (351035,20; 1379737,65); (351042,94; 1379726,44) |
| 8 | Граница ЖЗ КН 26:34:030104:478, 26:34:030104:43 | 50 | 2 | (351268,09; 1379272,65); (351306,71; 1379294,56); (351303,23; 1379351,19); (351297,38; 1379347,72); (351275,87; 1379371,32); (351230,08; 1379346,57); (351268,74; 1379271,78); (351268,09; 1379272,65) |
| 9 | Граница ЖЗ КК 26:34:150221 | 50 | 2 | (351542,03; 1379297,39); (351656,38; 1379358,50); (351561,90; 1379527,96); (351450,93; 1379463,10); (351542,03; 1379297,39) |
| 10 | Граница ЖЗ КК 26:34:150222 | 50 | 2 | (351444,56; 1379474,35); (351555,91; 1379539,96); (351460,30; 1379710,54); (351347,83; 1379647,18); (351444,56; 1379474,35) |
| 11 | Граница ЖЗ КК 26:34:150231 | 50 | 2 | (351341,08; 1379662,18); (351452,05; 1379722,54); (351361,33; 1379893,88); (351246,60; 1379829,77); (351341,08; 1379662,18) |
| 12 | Граница ЖЗ КК 26:34:150303 | 50 | 2 | (351239,10; 1379848,14); (351353,45; 1379905,50); (351313,71; 1379981,61); (351293,09; 1379972,23); (351288,59; 1379980,11); (351249,98; 1379960,99); (351260,10; 1379939,99); (351200,86; 1379913,37); (351239,10; 1379848,14) |

Параметры регулярной расчётной сетки приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Параметры регулярной расчётной сетки

| Расчётная площадка (сетка) |  |  |  | Координаты |  |  |  | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | шаг, м | высота, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 100 | 2 | 350829,24 | 1379533,03 | 351729,24 | 1379533,03 | 1600 |

Значения расчётных концентраций в каждой точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации (C - в долях ПДК или Cм – в мг/м³), соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как направление (φ, ° метео) и скорость (u, м/с) ветра.

Тип зоны назначения для расчётных точек:

- 7 Жилая зона,

- 9 Граница ОНВ.

2 Результат по ЗВ «0301 Азота диоксид» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 0301: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Максимальная разовая ПДК: 0,2 мг/м³.  Класс опасности 3.

Количество ИЗАВ: всего 6, в том числе организованных: 3.

ИЗАВ по высотам: 4(2-10 м); 2(10-50 м).

Мощность выброса: 0,7445664 г/с.

Выброс: ∑M= 0,7445664 г/с; ∑G= 0,834833 т/год; ∑M'= 0,02651052 г/с.

Расчётных точек: 30. Точек максимума: 27. Точек расчётных сеток и границ: 27.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,82 (в точке: X=351491,74; Y=1379358,03); ветер 140,8° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,61;

- в жилой зоне: 0,82 (в точке: X=351499,12; Y=1379375,44); ветер 149° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,61;

- в особой зоне с повышенными сан.-эпид. требованиями: 0,82 (в точке: X=351491,74; Y=1379358,03); ветер 140,8° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,61.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 0001 Труба | + 1 | 1 | 36 | 0,6 | 4,103 |  | 1,16 | 90 |  | 1,29 |  | - | 351393,47 |  | 1379476,68 |  | - |  | 1,3 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0197 |  |  | 0,273 |  | 0,00864 |  |  | 0,0093 |  | 168 |  | 0,8 |  | 1 |
| 0004 Труба | + 1 | 1 | 27 | 0,35 | 6,54 |  | 0,629 | 139 |  | 1,29 |  | - | 351392,39 |  | 1379478,81 |  | - |  | 1,3 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0511 |  |  | 0,547 |  | 0,0174 |  |  | 0,04 |  | 139 |  | 0,9 |  | 1 |
| 0009 Труба ДЭС | + 1 | 1 | 5 | 0,1 | 182,073 |  | 1,43 | 450 |  | 1,29 |  | - | 351389,93 |  | 1379440,93 |  | - |  | 1,3 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,672 |  |  | 0,0115 |  | 0,000365 |  |  | 0,89 |  | 174 |  | 10,4 |  | 1 |
| 6004 Служебная стоянка | + 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351188,76 351186,11 |  | 1379765,55 1379769,79 |  | 15 |  | 1,3 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,00133 |  |  | 0,00288 |  | 0,0000912 |  |  | 0,036 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6005 Гостевая парковка | + 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351361,57 351357,24 |  | 1379583,96 1379581,46 |  | 40 |  | 1,3 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,0000164 |  |  | 0,00013 |  | 0,00000412 |  |  | 4,5e-4 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |
| 6008 Садовая техника | + 1 | 3 | 5 | - | - |  | - | - |  | 1,29 |  | - | 351289,88 351287,38 |  | 1379426,54 1379430,87 |  | 5 |  | 1,3 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0301 |  |  |  |  |  | 0,00042 |  |  | 0,000323 |  | 0,0000102 |  |  | 0,011 |  | 29 |  | 0,5 |  | 1 |

Результаты в расчётных точках приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты в расчётных точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | 9 | 351435,23 | 1379457,45 | 2 | 0,69 | 0,139 | 6 | 200 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 1.005.0009 | 0,49 | 70,4 |
| 14 | 9 | 351386,17 | 1379543,13 | 2 | 0,77 | 0,155 | 6 | 272,1 | 0,17 | 0,17 | 0,6 | 1.005.0009 | 0,6 | 77,76 |
| 15 | 9 | 351337,55 | 1379629,15 | 2 | 0,71 | 0,143 | 6 | 285,6 | 0,17 | 0,17 | 0,54 | 1.005.0009 | 0,54 | 75,24 |
| 16 | 9 | 351272,68 | 1379557,79 | 2 | 0,77 | 0,155 | 6 | 315,1 | 0,2 | 0,2 | 0,57 | 1.005.0009 | 0,57 | 74,03 |
| 17 | 9 | 351139,91 | 1379561,04 | 2 | 0,64 | 0,129 | 6 | 334,4 | 0,2 | 0,2 | 0,44 | 1.005.0009 | 0,44 | 68,15 |
| 18 | 9 | 351187,87 | 1379450,13 | 2 | 0,73 | 0,146 | 6 | 357,4 | 0,2 | 0,2 | 0,53 | 1.005.0009 | 0,53 | 72,33 |
| 19 | 9 | 351230,08 | 1379346,57 | 2 | 0,75 | 0,151 | 6 | 30,6 | 0,2 | 0,2 | 0,55 | 1.005.0009 | 0,55 | 72,95 |
| 20 | 9 | 351332,66 | 1379402,01 | 2 | 0,75 | 0,15 | 6 | 34,2 | 0,2 | 0,2 | 0,55 | 1.005.0009 | 0,55 | 73,25 |
| 21 | 9 | 351281,22 | 1379732,81 | 2 | 0,58 | 0,116 | 6 | 290,5 | 0,17 | 0,17 | 0,41 | 1.005.0009 | 0,4 | 69 |
| 22 | 9 | 351230,05 | 1379751,65 | 2 | 0,55 | 0,111 | 6 | 297,3 | 0,17 | 0,17 | 0,38 | 1.005.0009 | 0,37 | 67,58 |
| 23 | 9 | 351200,52 | 1379803,24 | 2 | 0,52 | 0,103 | 6 | 297,7 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 1.005.0009 | 0,34 | 65,27 |
| 24 | 9 | 351130,28 | 1379766,08 | 2 | 0,51 | 0,102 | 6 | 308,7 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 1.005.0009 | 0,33 | 65,07 |
| 25 | 9 | 351045,40 | 1379720,44 | 2 | 0,52 | 0,105 | 6 | 321 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 1.005.0009 | 0,32 | 60,35 |
| 26 | 9 | 351083,97 | 1379686,58 | 2 | 0,55 | 0,111 | 6 | 321,3 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 1.005.0009 | 0,35 | 62,56 |
| 27 | 9 | 351142,73 | 1379655,12 | 2 | 0,59 | 0,119 | 6 | 319,2 | 0,2 | 0,2 | 0,39 | 1.005.0009 | 0,39 | 65,2 |
| 28 | 9 | 351211,61 | 1379693,76 | 2 | 0,58 | 0,116 | 6 | 305,3 | 0,17 | 0,17 | 0,41 | 1.005.0009 | 0,4 | 69,33 |
| 29 | 7 | 351450,93 | 1379463,10 | 2 | 0,74 | 0,148 | 6 | 200 | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 1.005.0009 | 0,54 | 72,32 |
| 30 | 7 | 351417,83 | 1379522,12 | 2 | 0,75 | 0,15 | 6 | 251 | 0,17 | 0,17 | 0,58 | 1.005.0009 | 0,58 | 77,37 |
| 31 | 7 | 351377,76 | 1379593,70 | 2 | 0,76 | 0,153 | 6 | 274,6 | 0,17 | 0,17 | 0,59 | 1.005.0009 | 0,59 | 76,97 |
| 32 | 7 | 351341,08 | 1379662,18 | 2 | 0,68 | 0,136 | 6 | 282,5 | 0,17 | 0,17 | 0,51 | 1.005.0009 | 0,5 | 73,6 |
| 33 | 7 | 351299,55 | 1379735,84 | 2 | 0,58 | 0,117 | 6 | 287,1 | 0,17 | 0,17 | 0,41 | 1.005.0009 | 0,4 | 69,13 |
| 34 | 7 | 351258,45 | 1379808,75 | 2 | 0,53 | 0,106 | 6 | 289,7 | 0,17 | 0,17 | 0,36 | 1.005.0009 | 0,35 | 65,93 |
| 35 | 7 | 351239,10 | 1379848,14 | 2 | 0,5 | 0,1 | 6 | 290,4 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 1.005.0009 | 0,32 | 64,18 |
| 36 | 7 | 351109,25 | 1379762,34 | 2 | 0,5 | 0,101 | 6 | 311,2 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 1.005.0009 | 0,33 | 64,66 |
| 37 | 7 | 351123,12 | 1379692,81 | 2 | 0,57 | 0,114 | 6 | 316,7 | 0,2 | 0,2 | 0,37 | 1.005.0009 | 0,36 | 63,59 |
| 38 | 7 | 351144,25 | 1379591,73 | 2 | 0,63 | 0,126 | 6 | 328,5 | 0,2 | 0,2 | 0,43 | 1.005.0009 | 0,43 | 67,46 |
| 39 | 7 | 351170,29 | 1379471,52 | 2 | 0,71 | 0,142 | 6 | 352,1 | 0,2 | 0,2 | 0,51 | 1.005.0009 | 0,5 | 71,35 |
| 40 | 7 | 351212,05 | 1379370,70 | 2 | 0,75 | 0,149 | 6 | 21,6 | 0,2 | 0,2 | 0,55 | 1.005.0009 | 0,54 | 72,77 |
| 41 | 7 | 351226,63 | 1379322,04 | 2 | 0,73 | 0,147 | 6 | 36,1 | 0,2 | 0,2 | 0,53 | 1.005.0009 | 0,53 | 72,07 |
| 42 | 7 | 351275,87 | 1379371,32 | 2 | 0,81 | 0,162 | 6 | 31,4 | 0,2 | 0,2 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,16 |

Результаты в точках максимума расчётных областей приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Результаты в точках максимума расчётных областей

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РО | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 8 | 351329,24 | 1379333,03 | 2 | 0,81 | 0,162 | 6 | 60,7 | 0,2 | 0,2 | 0,62 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,3 |
| 1 | 8 | 351279,24 | 1379483,03 | 2 | 0,81 | 0,162 | 6 | 339,2 | 0,2 | 0,2 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,31 |
| 1 | 8 | 351516,74 | 1379458,03 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 187,7 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,79 |
| 1 | 8 | 351404,24 | 1379570,53 | 2 | 0,79 | 0,157 | 6 | 263,7 | 0,17 | 0,17 | 0,62 | 1.005.0009 | 0,61 | 77,77 |
| 1 | 8 | 351491,74 | 1379358,03 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 140,8 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,76 |
| 1 | 8 | 351297,99 | 1379351,78 | 2 | 0,81 | 0,163 | 6 | 44,2 | 0,2 | 0,2 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,11 |
| 1 | 8 | 351510,49 | 1379389,28 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 156,8 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,84 |
| 1 | 8 | 351497,99 | 1379514,28 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 214,2 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,85 |
| 2 | 9 | 351370,80 | 1379570,33 | 2 | 0,78 | 0,157 | 6 | 278,4 | 0,17 | 0,17 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 77,9 |
| 2 | 9 | 351286,29 | 1379564,58 | 2 | 0,75 | 0,15 | 6 | 310 | 0,17 | 0,17 | 0,58 | 1.005.0009 | 0,58 | 77,15 |
| 2 | 9 | 351278,09 | 1379372,52 | 2 | 0,81 | 0,162 | 6 | 31,5 | 0,2 | 0,2 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,23 |
| 2 | 9 | 351272,82 | 1379557,86 | 2 | 0,77 | 0,155 | 6 | 315,1 | 0,2 | 0,2 | 0,57 | 1.005.0009 | 0,57 | 74,03 |
| 3 | 9 | 351248,13 | 1379714,25 | 2 | 0,58 | 0,117 | 6 | 297,5 | 0,17 | 0,17 | 0,41 | 1.005.0009 | 0,4 | 69,31 |
| 3 | 9 | 351162,21 | 1379666,04 | 2 | 0,6 | 0,12 | 6 | 315,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1.005.0009 | 0,39 | 65,44 |
| 3 | 9 | 351088,77 | 1379743,76 | 2 | 0,53 | 0,107 | 6 | 315,1 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 1.005.0009 | 0,33 | 60,99 |
| 4 | 7 | 351241,54 | 1379304,56 | 2 | 0,74 | 0,147 | 6 | 42,7 | 0,2 | 0,2 | 0,54 | 1.005.0009 | 0,53 | 71,99 |
| 5 | 7 | 351144,50 | 1379592,46 | 2 | 0,63 | 0,126 | 6 | 328,4 | 0,2 | 0,2 | 0,43 | 1.005.0009 | 0,43 | 67,44 |
| 6 | 7 | 351218,17 | 1379355,92 | 2 | 0,75 | 0,149 | 6 | 26,4 | 0,2 | 0,2 | 0,55 | 1.005.0009 | 0,54 | 72,7 |
| 7 | 7 | 351084,06 | 1379748,70 | 2 | 0,53 | 0,106 | 6 | 315,1 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 1.005.0009 | 0,32 | 60,69 |
| 8 | 7 | 351296,78 | 1379348,37 | 2 | 0,81 | 0,163 | 6 | 44,9 | 0,2 | 0,2 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,08 |
| 8 | 7 | 351303,77 | 1379342,47 | 2 | 0,81 | 0,162 | 6 | 48,9 | 0,2 | 0,2 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 75,48 |
| 9 | 7 | 351499,12 | 1379375,44 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 149 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,82 |
| 9 | 7 | 351508,11 | 1379496,52 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 205,2 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,84 |
| 10 | 7 | 351502,17 | 1379508,29 | 2 | 0,82 | 0,163 | 6 | 211 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | 1.005.0009 | 0,61 | 74,85 |
| 10 | 7 | 351390,13 | 1379571,60 | 2 | 0,79 | 0,157 | 6 | 269,9 | 0,17 | 0,17 | 0,62 | 1.005.0009 | 0,61 | 77,78 |
| 11 | 7 | 351341,08 | 1379662,18 | 2 | 0,68 | 0,136 | 6 | 282,5 | 0,17 | 0,17 | 0,51 | 1.005.0009 | 0,5 | 73,6 |
| 12 | 7 | 351239,10 | 1379848,14 | 2 | 0,5 | 0,1 | 6 | 290,4 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 1.005.0009 | 0,32 | 64,18 |

Карта-схема района размещения объекта ОНВ, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферного воздуха по расчётной площадке «1 Площадка санатория» приведена на рисунке 2.1.