«Расчёт уровня звуковой мощности», версия 3.1

Серийный номер: XV90-EXRD-T03R-XC1P-XX3P {Ξ} ЭКОЦЕНТР™

Расчёт уровня звуковой мощности выполнен с целью обеспечения единства шумовых характеристик источников шума для моделирования затухания звука при его распространении от источника шума до расчётной точки.

В качестве исходных данных может быть использована относительная спектральная характеристика (L', которая опционально может быть дополнительно скорректирована отдельной поправкой Δ). В этом случае при наличии суммарного значения уровня звука (Lэкв.) или (Lмакс.) спектральная характеристика пересчитывается в соответствующие величины (L).

Эквивалентный уровень звука (Lэкв.) для источника непостоянного шума исходя из продолжительности временного интервала наблюдений и «чистого» времени функционирования рассчитывается по формуле (1):

Lэкв. = Lмакс. + 10·lg(τ/Τ)  					(1)

где Lмакс. – максимальный уровень звука А источника непостоянного шума, дБ (А);

τ – «чистое» время работы источника шума на временном интервале, мин.;

Τ – продолжительность временного интервала, мин.

Затухание из-за дивергенции (Adiv) рассчитывается по формуле (2):

Adiv=10·lg(S/So)						(2)

S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от его поверхности и проходящей через точку определения шумовой характеристики, м²;

So – опорная площадь, So = 1 м².

Расчёт уровня звуковой мощности источника шума по уровню звукового давления на площадь воображаемой фигуры, находящейся на равном расстоянии от источника шума, выполняется по формуле (3).

Lw = L + Adiv						(3)

где L – уровень звукового давления в точке определения шумовой характеристики, дБ;

Adiv – затухание из-за дивергенции рассчитывается по формуле (2).

Результаты расчёта уровня звуковой мощности (Lw, дБ) источника шума приведены в таблице 1.

Таблица № 1 – Расчёт уровня звуковой мощности источника шума

| Расчётный параметр |  | Значение параметра по спектру (Гц), дБ |  |  |  |  |  |  |  |  | Звук, дБ (А) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл.Цех.[Помещение.]Источник ¦Режим | Обозна- чение | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LА экв | LА макс |
| 1.01.6001¦01 Автомобильная парковка на 8 машино-мес R=7,5м | L' | 59,9 | 59,9 | 53,5 | 50,5 | 47,7 | 47,8 | 44,1 | 39,2 | 31,2 | 52 | - |
|  | Lэкв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 | - |
|  | 10·lg(60/720) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,8 | - |
|  | L | 59,4 | 59,4 | 53 | 50 | 47,2 | 47,3 | 43,6 | 38,7 | 30,7 | 51,5 | 62,3 |
|  | Adiv | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | - | - |
|  | Lw | 87,8 | 87,8 | 81,4 | 78,4 | 75,6 | 75,7 | 72 | 67,1 | 59,1 | 79,8 | - |