Таблица 4.1 – Определение перечня загрязняющих веществ, подлежащих нормированию

|  |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | наименование объекта ОНВ |  |
| по |  |  |
|  | наименование обособленного подразделения, |  |
|  | фактический адрес осуществления деятельности |  |

| Загрязняющее вещество |  |  |  |  | Класс опасности | Значение концентрации, мг/м³ |  |  |  | Подлежит нормированию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Краткое наименование | Наименование по Распоряжению Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р | Наименование по СанПиН 1.2.3685-21 | Номер CAS |  | ПДКм.р. | ПДКс.с. | ПДКс.г. | ОБУВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0301 | Азота диоксид | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10102-44-0 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | - | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 10102-43-9 | 3 | 0,4 | - | 0,06 | - | Да |
| 0328 | Углерод | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | Углерод (Пигмент черный) | 1333-86-4 | 3 | 0,15 | 0,05 | 0,025 | - | Да |
| 0330 | Сера диоксид | Серы диоксид | Сера диоксид | 7446-09-5 | 3 | 0,5 | 0,05 | - | - | Да |
| 0333 | Дигидросульфид | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 7783-06-4 | 2 | 0,008 | - | 0,002 | - | Да |
| 0337 | Углерод оксид | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 630-08-0 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен | Бенз(а)пирен | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | 1 | - | 1e-6 | 1e-6 | - | Да |
| 2704 | Бензин | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | 8032-32-4 | 4 | 5 | 1,5 | - | - | Да |
| 2732 | Керосин | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 8008-20-6 | - | - | - | - | 1,2 | Да |
| 2754 | Алканы C12-19 | Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (растворители РПК-240, РПК-280) | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | - | 4 | 1 | - | - | - | Да |